| 同屏互动精品录播教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| 五机位高清精品互动录播+AI分析系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机（▲核心产品） | - 整体设计 1.主机架构：嵌入式架构。 - 功能设计：需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等功能。 - 节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电。 4.低噪声设计：要求所投录播主机产生噪声最大值≤20dB(A)。 - 5.平台对接：要求支持无缝对接，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 二.主机性能 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥5、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 3.POC一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式。 4.音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 6.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 7.存储容量：内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 8.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 9.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 | 1 | 台 |
| 2 | 录播流媒体处理软件（▲核心产品） | 一.整体要求 1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中。 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 3.自主知识产权：要求录播流媒体处理软件具备自主知识产权。 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4.█分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。（提供有效检测报告或功能截图）。 5.█同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。提供具备相应功能的界面截图进行证明。 6.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 7.█音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。（提供有效检测报告或功能截图）。 三.导播模块 1.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 2.█网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。提供具备相应功能的界面截图进行证明。 3.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 4.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 5.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 6.导播跟踪：要求支持自动、半自动、手动三种导播模式。 7.摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 8.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 9.可以.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 四.直播模块 1.█多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。提供具备相应功能的界面截图进行证明。 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能。 5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 六.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 2.█文件修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供具备相应功能的界面截图进行证明。 3.面板管理：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 | 1 | 套 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 1.摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等。 2.云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 3.检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作。 4.录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换。 5.AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪。 6.█跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。提供跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图进行验证。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。 2.像素：有效像素不低于200万。 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍。 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 90°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 70°/s。 5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于70°，垂直视场角度范围不少于40°。 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议。 7.视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1。 8.背光补偿：要求具备背光补偿功能。 9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议。 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1。 11.网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出。 12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口。 13.USB接口：要求具备USB Type-A≥1。 14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255。 15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求。 16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输。 17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。 18.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置 19.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式。 | 5 | 台 |
| 5 | 高清摄像机传输管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 9.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 10.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 11.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 12.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 13.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 14.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 5 | 套 |
| 6 | 音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理与功放管理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息。 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围。 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变。 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 1 | 套 |
| 8 | 采访话筒（指向性） | - 单体：背极式驻极体。 - 指向性：超心型。 - 频率响应：40Hz—16kHz。 4. 低频衰减：内置。 - 灵敏度≥-29dB±3dB。 - 输出阻抗≥500Ω±20%。 6. 最大声压级≥130dB。 - 7. 信噪比≥70dB。 - 8. 动态范围≥106dB。 - 9. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC）。 | 6 | 支 |
| 9 | 桌面式触控面板 | - 硬件设计 1）具备≥10英寸1280*800高清IPS屏幕。 - 存储性能：缓存容量不小于1G,存储容量不小于16G。 - 操作系统 ：Android 6.0及以上。 - 接口类型：TF 卡槽≥1，USB≥1，网络接口≥1，3.5mm耳机接口≥1。 - 整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制。 - 电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作。 - 按键组合功能：支持最大多个功能按键组合成一个按键组合，可自定义组合按键名称、图标、按键。 4）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用。 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作。 - 支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作。 - 支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位。 - 4.互动模式控制 1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫。 - 支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫。 - 支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制。 - 支持互动过程的录制、暂停、直播等操作；5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能。 - 5.录像资源管理控制 - 支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放。 - 2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 | 1 | 块 |
| 10 | 电源管理器 | - 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。 - 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制。 - 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全。 - 5支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口。 - 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 1 | 台 |
| 多媒体设备 |  |  |  |  |
| 11 | 互动电视 | ≥65英寸高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI；支持壁挂式或吊挂安装；配置对应支架。 | 1 | 台 |
| 12 | 功放 | 1.各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 2.提供综合保护措施包括DC检测、热保护、电流限制和衰减器保护。 3.频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.3dB。 4.输出功率 2x200W (8Ω) ，2x300W (4Ω)。 5.信 噪 比 ＞100dB。 6.串音 ＞90dB@1KHz。 7.输入阻抗 39KΩ/15KΩ。 8.输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V。 9.瞬态响应 ≥30V。 | 1 | 台 |
| 13 | 互动音箱 | 1.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固。 2.高音单元：1＂。 3.低音单元：6.5＂。 4.频率响应：60Hz-20KHz。 5.阻抗： 6Ω。 6.功率：≥60W(RMS) ≥ 120W(PEAK)。 7.灵敏度：≥91dB。 8.最大声压级：≥105dB。 | 1 | 对 |
| 14 | 无线话筒 | 主要功能特点 1、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选。 2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态。 3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰。 4、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便。 5、每只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数 1、使用电池：两节1.5V电池。 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)：140mA。 3、标准工作电压时正常工作功率(W）：0.42W。 4、最低工作电压(V)：2.0V。 5、使用时间（h）：3-5h。 6、使用方式：手持式、鹅颈式、头戴式。 7、载波频段(MHz)：UHF640~699.7MHz。 8、振荡模式：PLL锁相环综合控制。 9、频带宽度(MHz)：60MHz。 10、发射功率（mW）：18mW/30mW可调。 11、拾音器：动圈式。 12、拾音器灵敏度(dB）：-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))。 13、指向特性：全指向性。 14、频率调整：IR红外线自动。 15、频率响应：30-18,000 Hz。 16、输出阻抗：≤600Ω。 17、操作显示：LCD液晶显示。 18、接触发射强度(dB)：≥8dB。 19、旋钮：带LED灯背光。 | 1 | 套 |
| 15 | 多媒体讲桌 | 1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只；桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板；提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。 2、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；键盘架下方隐藏储物抽屉；右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台。 | 1 | 台 |
| 16 | 机柜 | 高度：1200mm，宽度：800mm，深度：600mm，玻璃前门。 | 1 | 台 |
| 计算机教室设备 |  |  |  |  |
| 17 | 耳机 | 双3.5mm插头电脑版专用、线长1.5m，支持调音、闭麦，可伸缩头梁设计适用各种头型，双耳立体声、万向鹅颈麦秆，可任意弯曲麦秆；黑色。 | 36 | 个 |
| 18 | 移动硬盘 | 2TB大容量固态移动硬盘。 | 1 | 块 |
| 19 | 交换机 | 全网管三层交换机，机架 式，24个千兆电口，8个 复用的千兆SFP光口，4个 万兆SFP+光口；1个业务 扩展槽，2个电源模块槽 位，2个风扇模块槽位， 交换容量：756Gbps/7.56 Tbps，包转发率：222 Mpps/396Mpps，1U高度， 19英寸宽，工作温度：0 ℃～45℃，支持交直流供 电，满负荷功耗87W（单 交流电源情况下）；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/ VRRP，IPv6，VLAN，流量 控制，ACL，QoS，端口镜 像，环网RRPP/ERPS、支 持SNMP V1/V2c/V3网管。支持10KV业务端口防雷 能力。 | 1 | 台 |
| 20 | 智慧黑板 | - 整体设计 1、整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线，可视区域不低于86英寸。 2、OPS主板搭载Intel 酷睿系列 CPU不低于i5 十一代，内存≥8G，硬盘≥256G SSD固态硬盘。 3、整机采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，可视角度≥178°。 4、整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，≤400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 - 5、整机表面覆盖玻璃选用国标，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合国标现行执行的平板玻璃标准。 6、整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃厚度≤4mm，钢化玻璃透过率≥89%，表面硬度≥9H 。 7、整机屏幕灰阶≥256级，NTSC色域覆盖率不低于85%。 8、整机支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 - █9、整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率≥7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 10、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 11、整机内置无线网卡，可实现WiFi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接。 12、支持802.1x EAP身份认证网络连接，能够登陆需要进行身份认证的校园网。 二、整机设计 1、整机具备温度监控，可实时检测整机温度值（CPU)，并在安卓主页显示实时温度信息，能够根据温度变化显示不同颜色进行预警，温度过高时自动进行断电保护。 2、前置USB3.0数量≥3个，且支持Android/windows双系统调用；前置接口包括HDMI、Type-C、Touch USB，具备标识。 █3、整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 4、█三合一电源按键能够实现一键节能、一键开机或唤醒，支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 - 5、整机内置非独立的高清摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无外露连线。摄像头对角角度≥135度，拍摄像素数≥1300万。 6、麦克风拾音距离≥12米。 三、主要功能 1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行不低于20点触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。触摸分辨率32768*32768，触摸响应时间≤7ms。 2、支持Windows、Mac Os及国产化操作系统外置电脑接入时，无需安装触摸驱动。 3、前置Type-C接口支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑信号的接入显示，显示分辨率可达到4K@ 60Hz；前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 4、整机具备全通道悬浮菜单，悬浮菜单具有信号源切换、白板软件、锁屏、降半屏等功能。 5、任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现息屏和唤醒屏幕的功能；可识别上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、息屏、批注、主页、半屏模式等。 6、硬件自检功能：整机具备内置硬件自检工具，可以一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、软件版本、wifi模块、OPS状态、本机温度、光感、红外触摸框连接状态等提供直观的状态提示。 四、内置电脑配置： 1、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、主板搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU，内存8G，硬盘256G SSD固态硬盘。 3、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路 HDMI，≥1路 DP；具有独立非外扩展的电脑 USB接口 ：≥3 路 USB3.0， ≥1 路USB2.0； 五、校园信发系统 1、信息发布系统后台管理系统采用“B/S”架构、SaaS服务方式，可以选择web端/手机端推送内容。 2、信息发布系统功能特点：定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理。 3、信息发布系统支持素材管理、节目管理、计划管理、设备管理、计划审核、远程管理、播控管理、分屏展示、权限管理，具备一键下线功能。 六、推拉黑板 1、规格及功能：左右推拉结构（外框和轨道一体化设计）；滑轮组一体化、自行纠正的滑动方式；固定板不用固定件和螺丝即可与边框固定。整体外径尺寸≥4000mm*1300mm，交互一体机位于黑板内正中或一侧，需保证与其物理尺寸有效对接整体美观。 2、书写面板：采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.3mm，整板无拼接，墨绿色，表面附有透明保护膜，易写易擦，板面涂层硬度≥8H。 3、内芯：采用高密度泡沫板，厚度≥15mm；书写时，板面不颤动。 4、铝合金：采用高级亚光香槟色铝合金，不反光；表面氧化、磨砂涂层处理；采用双层加固结构，牢固可靠；上下框均为滑动板滑轮轨道，尺寸≥51mm*70mm，确保推拉顺畅。书写板内边框≥32mm*24mm，封闭管状、内加助筋，双层加固结构，增强书写板挺度。铝合金型材耐磨损、抗腐蚀。 5、包角：抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型。 6、滑轮：每套滑动板安装≥4组滑轮，滑轮组正吊隐形安装，经久耐用。 7、安全性：保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠。 | 2 | 台 |
| 21 | 亚克力文化装饰 | 亚克力材质、信息科技发展相关内容定制。 | 6 | 平米 |
| 22 | 辅材 | 网线、防水电源接口等。 | 1 | 套 |
| 23 | 动力线 | 3×6平方纯铜。 | 50 | 米 |
| 教室护眼灯 |  |  |  |  |
| 24 | 护眼灯 | 主要功能特点： 电源电压 220V~240VAC。 电源频率 50Hz。 额定功率 36W。 工作环境 -20℃~+50℃(10%~90%RH)。 防护等级 IP54。 防触电保护类别 Ⅱ。 额定光通量 2700-3200lm 。 功率因数 ≥0.90 。 色容差 ≤ 3.3。 额定相关色温 5000K。 初始显色指数 ≥ 94。 平均寿命 50000H,10000小时。 长度：约 1190mm。 宽度：约290mm。 厚度：约75mm。 材料： 铝合金+塑料底壳+镀铬格栅网散板 吊杆采用喷粉吊杆 1盏灯含2根1米吊杆，长度可定制。 | 45 | 套 |
| 校园安防监控设备 |  |  |  |  |
| 25 | 网络摄像机（▲核心产品） | 1、传感器类型：≥1/3英寸CMOS。 2、像素：≥400万。 3、最大分辨率：≥2560×1440。 4、最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）。≤0lux（补光灯开启）。 5、最大补光距离：≥50m（红外）。 6、补光灯：≥1颗（红外灯）。 7、镜头类型：定焦。 8、镜头焦距：3.6mm-16mm可选。 9、镜头光圈：F2.0。 10、视场角：水平：≥75°；垂直：≥40°；对角：≥90°。 11、智能编码：支持H.264。;H.265。 12、宽动态：支持。 13、内置MIC：支持。 14、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常。 15、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022。 16、预览最大用户数≥：6个（总带宽:24 M）。 17、供电方式：DC12V/PoE。 18、防护等级：IP67。 | 114 | 台 |
| 26 | 枪机支架 | 高强度支架 | 114 | 个 |
| 27 | 高速球机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS。 2、像素：≥400万。 3、最大分辨率：≥2560×1440。 4、最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux。 5、最大补光距离：≥150m（红外）。 6、补光类型：红外。 7、镜头焦距：4.8mm～110mm。 8、镜头光圈：F1.6～F3.5。 9、视场角：水平：≥52.66°～28.76°；垂直：≥30.68°～16.27°；对角：≥60.07°～32.65°。 10、光学变倍：≥23倍。 11、定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫。 12、可视域功能：支持。 13、智能分类：易智能。 14、周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警。 15、人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略。 16、智能说明：智能与数字变倍与电子防抖互斥。 17、防抖功能：电子防抖。 18、透雾功能：电子透雾。 19、网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）。 20、供电方式：DC12V/3A±10%（标配）。 21、防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 22、球机尺寸：6寸。 | 2 | 台 |
| 28 | 球机支架 | 高强度支架。 | 2 | 个 |
| 29 | 电源适配器 | 球机用电源适配器。 | 2 | 块 |
| 30 | 硬盘 | 单盘容量：≥8TB。 缓存：≥256MB。 转速：≥7200RPM。 硬盘接口：SATA。 | 32 | 块 |
| 31 | 监控平台 | - 视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙。 （2）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。 （3）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放。 （4）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码。 支持对导入、导出平台Excel业务数据进行密码加密； - 支持设备信息管理，可按设备/通道名称， IP地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明；。 █支持管理端配置客户端、管理端、移动端的自定义菜单应用布局，包括对菜单分组显示顺序、分组内菜单项展示顺序、分组间菜单移动的管理（提供有效检测报告复印件或功能截图）。 支持查看平台运行数据，数据包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别、机动车识别、非机动车识别、设备报警、设备运维等信息。 - 支持批量设置报警风暴间隔、报警等级、报警记录是否保存、报警类型是否启用。 | 1 | 套 |
| 32 | 解码器 | - 1、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36。 2、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2。 3、解码能力：整机解码支持≥6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）。 4、视频输入：1路DP输入口，1路HDMI输入口。 5、视频输出路数：≥12路HDMI。 6、█为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示（提供有效检测报告复印件或功能截图）。 7、解码资源借用功能：每个输出口同时实现40画面分割，每个子画面的主码流是≥1920*1080，并且帧率稳定在≥30帧，分辨率和帧率保持不变。 - 8、支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别。 9、█前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等。（提供有效检测报告复印件或功能截图）。 - 10、前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等。 | 1 | 台 |
| 33 | 监控存储服务器 | - 1、主处理器：≥64位高性能多核处理器。 2、操作系统：国产操作系统。 3、控制器：单控制器。 4、高速缓存：标配≥8GB，可扩展至≥64GB。 5、视频直存（私有协议）≥：320路（800Mbps）接入，≥320路（800Mbps） 存储，≥320路（800Mbps） 转发，≥32路（64Mbps）网络回放。 6、硬盘接口：≥36个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR。 7、默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。 8、选配支持1个Mini SAS HD接口。 9、前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 10、支持带显示器的前面板。（提供有效检测报告复印件或功能截图）。 - 11、█设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（提供有效检测报告复印件或功能截图）。 - 12、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态” - 13、█支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供有效检测报告复印件或功能截图）。 14、支持纠删码技术。 15、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态。 | 1 | 台 |
| 34 | 服务器支架 | 配套支架。 | 1 | 套 |
| 35 | 监控画面监视器 | 1、双边拼缝：≤3.5mm。 2、分辨率：≥1920*1080。 3、亮度：≥350cd/m2。 4、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1。 5、输出接口：RS232(RJ45)*1。 6、产品尺寸：55英寸。 | 10 | 块 |
| 36 | 支架 | 9块监视器支架及外部装饰/钢结构。 | 10 | 个 |
| 37 | 立杆 | 4米高4点位灯杆、含预埋件。 | 5 | 个 |
| 38 | 光纤收发器 | 一发一收。 | 10 | 对 |
| 39 | 交换机 | 提供5个千兆PoE电口，2 个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持IEEE 802.3、IEEE 8 02.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口 ） 支持PoE输出功率管理 浪涌防护：6 KV。 | 2 | 台 |
| 40 | 交换机8口 | 提供8个千兆PoE电口，2 个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持IEEE 802.3、IEEE 8 02.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口 ） 支持PoE输出功率管理 浪涌防护：6 KV。 | 9 | 台 |
| 41 | 交换机16口 | 提供16个千兆PoE电口，2 个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持IEEE 802.3、IEEE 8 02.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口 ） 支持PoE输出功率管理 浪涌防护：6 KV。 | 6 | 台 |
| 42 | 交换机24口 | 提供24个千兆PoE电口，2 个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持IEEE 802.3、IEEE 8 02.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口 ） 支持PoE输出功率管理 浪涌防护：6 KV。 | 2 | 台 |
| 43 | 监控壁挂箱 | 防水箱，铁质烤漆工艺，尺寸不小于长400mm，宽400mm，深100mm。 | 18 | 个 |
| 44 | 机柜 | 高度：2000mm ，宽度：800mm ，深度：600mm，玻璃前门。 | 1 | 个 |
| 45 | 光纤 | 12芯光缆。 | 850 | 米 |
| 46 | 网线 | 超六类无氧铜。 | 3500 | 米 |
| 47 | 电源线 | 2芯RVV线缆。 | 1000 | 米 |
| 48 | 线管 | PPR线管。 | 3500 | 米 |