## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,087,980.00

采购包最高限价（元）: 1,057,980.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02091299 其他音频设备 | 线阵全频功放 | 4.00（台） | 50,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02091299 其他音频设备 | 线性阵列全频音箱 | 12.00（个） | 156,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02091299 其他音频设备 | 中置补声 | 2.00（个） | 10,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02091299 其他音频设备 | 舞台返听音箱 | 4.00（个） | 20,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02091299 其他音频设备 | 超低音箱 | 4.00（个） | 48,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02091299 其他音频设备 | 补声音箱 | 8.00（项） | 41,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02091299 其他音频设备 | 中置补声功放 | 1.00（台） | 11,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02091299 其他音频设备 | 舞台返听功放 | 2.00（台） | 22,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02091299 其他音频设备 | 补声功放 | 4.00（台） | 44,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02091299 其他音频设备 | 超低功放 | 2.00（台） | 32,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02091299 其他音频设备 | 无线鹅颈话筒 | 4.00（套） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02091299 其他音频设备 | 无线手持话筒 | 2.00（套） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02091299 其他音频设备 | 无线耳麦话筒 | 2.00（套） | 12,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02091299 其他音频设备 | 天线放大器 | 2.00（台） | 12,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02091299 其他音频设备 | 电源时序器 | 4.00（台） | 2,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02091299 其他音频设备 | 音控室监听音箱 | 2.00（个） | 6,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02091299 其他音频设备 | 数字调音台 | 1.00（台） | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02091299 其他音频设备 | 音箱线缆 | 1,800.00（米） | 27,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02091299 其他音频设备 | 信号传输线缆 | 2.00（组） | 5,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02091299 其他音频设备 | 音频信号线缆 | 300.00（米） | 1,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02091299 其他音频设备 | 音频接口 | 1.00（台） | 8,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02091299 其他音频设备 | 音频处理器 | 2.00（台） | 8,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A02091299 其他音频设备 | 电动升降吊杆机 | 1.00（台） | 4,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02091299 其他音频设备 | 匀速对开拉幕机 | 1.00（台） | 8,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02091299 其他音频设备 | 拉幕轨道 | 3.00（套） | 7,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | A02091299 其他音频设备 | 前檐幕（含衬里）+大幕（含衬里）+檐幕+耳幕+底幕 | 496.00（平方米） | 39,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | A02091299 其他音频设备 | H型吊杆 | 8.00（套） | 17,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A02091299 其他音频设备 | 舞台幕布电控系统 | 1.00（套） | 3,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02091299 其他音频设备 | 电缆线材1 | 300.00（米） | 6,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02091299 其他音频设备 | 电缆线材2 | 250.00（米） | 2,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | A02091299 其他音频设备 | 桥架穿线管 | 160.00（米） | 6,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02091299 其他音频设备 | 三合一面光灯 | 10.00（台） | 63,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 33 | A02091299 其他音频设备 | LED染色灯 | 104.00（台） | 64,480.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 34 | A02091299 其他音频设备 | LED会议灯 | 8.00（台） | 13,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 35 | A02091299 其他音频设备 | 摇头光束灯 | 32.00（台） | 176,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 36 | A02091299 其他音频设备 | 追光灯 | 2.00（台） | 10,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 37 | A02091299 其他音频设备 | 薄雾机 | 2.00（台） | 3,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | A02091299 其他音频设备 | 灯光控制台 | 1.00（项） | 8,820.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | A02091299 其他音频设备 | 信号放大器 | 4.00（台） | 2,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | A02091299 其他音频设备 | 电源直通柜 | 1.00（台） | 4,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | A02091299 其他音频设备 | 主电缆 | 120.00（米） | 10,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | A02091299 其他音频设备 | 电源线 | 10.00（卷） | 7,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | A02091299 其他音频设备 | 灯光信号线 | 10.00（卷） | 6,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵全频功放 | 4.00（台） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 线性阵列全频音箱 | 12.00（个） | 156,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 中置补声 | 2.00（个） | 10,400.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 舞台返听音箱 | 4.00（个） | 20,800.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 超低音箱 | 4.00（个） | 48,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 补声音箱 | 8.00（项） | 41,600.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 中置补声功放 | 1.00（台） | 11,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 舞台返听功放 | 2.00（台） | 22,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 补声功放 | 4.00（台） | 44,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 超低功放 | 2.00（台） | 32,000.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 无线鹅颈话筒 | 4.00（套） | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 无线手持话筒 | 2.00（套） | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 无线耳麦话筒 | 2.00（套） | 12,000.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 天线放大器 | 2.00（台） | 12,000.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 电源时序器 | 4.00（台） | 2,400.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 音控室监听音箱 | 2.00（个） | 6,000.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 数字调音台 | 1.00（台） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 音箱线缆 | 1,800.00（米） | 27,000.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 信号传输线缆 | 2.00（组） | 5,600.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 音频信号线缆 | 300.00（米） | 1,800.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 音频接口 | 1.00（台） | 8,600.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 音频处理器 | 2.00（台） | 8,400.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 电动升降吊杆机 | 1.00（台） | 4,600.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 匀速对开拉幕机 | 1.00（台） | 8,600.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 拉幕轨道 | 3.00（套） | 7,500.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 前檐幕（含衬里）+大幕（含衬里）+檐幕+耳幕+底幕 | 496.00（平方米） | 39,680.00 | 总价 | 无 |
| 27 | H型吊杆 | 8.00（套） | 17,600.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 舞台幕布电控系统 | 1.00（套） | 3,600.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 电缆线材1 | 300.00（米） | 6,000.00 | 总价 | 无 |
| 30 | 电缆线材2 | 250.00（米） | 2,500.00 | 总价 | 无 |
| 31 | 桥架穿线管 | 160.00（米） | 6,400.00 | 总价 | 无 |
| 32 | 三合一面光灯 | 10.00（台） | 63,000.00 | 总价 | 无 |
| 33 | LED染色灯 | 104.00（台） | 64,480.00 | 总价 | 无 |
| 34 | LED会议灯 | 8.00（台） | 13,600.00 | 总价 | 无 |
| 35 | 摇头光束灯 | 32.00（台） | 176,000.00 | 总价 | 无 |
| 36 | 追光灯 | 2.00（台） | 10,400.00 | 总价 | 无 |
| 37 | 薄雾机 | 2.00（台） | 3,200.00 | 总价 | 无 |
| 38 | 灯光控制台 | 1.00（项） | 8,820.00 | 总价 | 无 |
| 39 | 信号放大器 | 4.00（台） | 2,200.00 | 总价 | 无 |
| 40 | 电源直通柜 | 1.00（台） | 4,500.00 | 总价 | 无 |
| 41 | 主电缆 | 120.00（米） | 10,200.00 | 总价 | 无 |
| 42 | 电源线 | 10.00（卷） | 7,000.00 | 总价 | 无 |
| 43 | 灯光信号线 | 10.00（卷） | 6,500.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02091299 其他音频设备 | 线阵全频功放 | 线阵全频功放 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02091299 其他音频设备 | 三合一面光灯 | 三合一面光灯 |
| 2 | A02091299 其他音频设备 | LED染色灯 | LED染色灯 |
| 3 | A02091299 其他音频设备 | LED会议灯 | LED会议灯 |
| 4 | A02091299 其他音频设备 | 摇头光束灯 | 摇头光束灯 |
| 5 | A02091299 其他音频设备 | 追光灯 | 追光灯 |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02091299 其他音频设备 | 前檐幕（含衬里）+大幕（含衬里）+檐幕+耳幕+底幕 | 前檐幕（含衬里）+大幕（含衬里）+檐幕+耳幕+底幕 |
| 2 | A02091299 其他音频设备 | 三合一面光灯 | 三合一面光灯 |
| 3 | A02091299 其他音频设备 | LED染色灯 | LED染色灯 |
| 4 | A02091299 其他音频设备 | LED会议灯 | LED会议灯 |
| 5 | A02091299 其他音频设备 | 摇头光束灯 | 摇头光束灯 |
| 6 | A02091299 其他音频设备 | 追光灯 | 追光灯 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：线阵全频功放

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、8Ω立体声功率≥4X1300W 2、4Ω立体声功率≥4X2200W 3、频率响应（+0/-0.3分贝，1W/8Ω）范围：20Hz-34kHz 4、THD20赫兹20千赫1W：<0.1％ 5、信噪比：>112分贝的 6、声道分离度（串扰）1千赫度> 70dB 7、输入接口：XLR母 8、输出连接器：Speakon座 9、输入阻抗：20kΩ平衡水平调整：前面板电位器，从负无穷到0dB 10、冷却：变速风扇，气流由前到后 11、放大器保护：短路，直流电压，过热，射频，超低频保护电源规格：交流220V（±10％）50Hz 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：线性阵列全频音箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、频率响应①:65Hz~18kHz(3dB)55Hz~20kHz(-10dB) 2、标称指向性（-6dB):H:(90°/60°对称)(90°/30°非对称)水平可调 V:10°(垂直可调) 3、灵敏度（1w@1m)②:101d 4、扬声器功率（AES/peak):≥430W/1720W注:LF350W/HF80W 5、额定阻抗：16Ω 6、最大声压级（AES/PEAK)③:127dB/133 dB 7、扬声器单元：1x10'钕磁纸锥单元 1x3'钕磁压缩高音 8、连接器：2xWP-4 4针防水音箱座 9、连接方式（WP4):1、2 LF 3、4.HF 10、箱体材料：≥18mm，高密度桦木板 11、表面处理：黑色防撞聚脲漆 12、棚网：黑色环氧多孔钢网和透声的音箱网棉 13、可调角度：0至8度 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：中置补声

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、类型：15寸两分频全频音箱； 2、功率：≥450W； 3、覆盖角度：60度*40度（最大）； 4、灵敏度：102db SPL； 5、声压级（AES/PEAK）：128/134分贝 6、箱体：≥18mm，高密度桦木夹板； 7、音箱单元配备：3英寸高音单元1只、15英寸低音单元1只； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：舞台返听音箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、类型：15寸两分频全频音箱； 2、功率：≥450W； 3、覆盖角度：60度*40度（最大）； 4、灵敏度：102db SPL； 5、声压级（AES/PEAK）：128/134分贝 6、箱体：≥18mm，高密度桦木夹板； 7、音箱单元配备：3英寸高音单元1只、15英寸低音单元1只； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：超低音箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、类型：双18寸带倒相式超低频音箱； 2、频率响应：28Hz~180Hz（±3dB）23Hz~250Hz（-10dB） 3、功率：≥2400W；额定阻抗：4Ω 4、灵敏度：101分贝； 5、声压级：(AES/PEAK)135/141分贝； 6、箱体：≥18mm，高密度桦木夹板； 7、音箱单元配备：18英寸低音单元2只； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：补声音箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、类型：15寸两分频全频音箱； 2、功率：≥450W； 3、覆盖角度：60度*40度（最大）； 4、灵敏度：102db SPL； 5、声压级（AES/PEAK）：128/134分贝 6、箱体：≥18mm，高密度桦木夹板； 7、音箱单元配备：3英寸高音单元1只、15英寸低音单元1只； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：中置补声功放

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、8Ω立体声功率≥4X1300W； 2、4Ω立体声功率≥4X2200W； 3、频率响应（+0/-0.3分贝，1W/8Ω）范围：20Hz-34kHz； 4、THD20赫兹20千赫1W：<0.1％； 5、信噪比：>112分贝的； 6、声道分离度（串扰）1千赫度> 70dB； 7、输入接口：XLR母； 8、输出连接器：Speakon座； 9、输入阻抗：20kΩ平衡水平调整：前面板电位器，从负无穷到0dB； 10、冷却：变速风扇，气流由前到后； 11、放大器保护：短路，直流电压，过热，射频，超低频保护电源规格：交流220V（±10％）50Hz； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：舞台返听功放

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、8Ω立体声功率≥4X1300W； 2、4Ω立体声功率≥4X2200W； 3、频率响应（+0/-0.3分贝，1W/8Ω）范围：20Hz-34kHz； 4、THD20赫兹20千赫1W：<0.1％； 5、信噪比：>112分贝的； 6、声道分离度（串扰）1千赫度> 70dB； 7、输入接口：XLR母； 8、输出连接器：Speakon座； 9、输入阻抗：20kΩ平衡水平调整：前面板电位器，从负无穷到0dB； 10、冷却：变速风扇，气流由前到后； 11、放大器保护：短路，直流电压，过热，射频，超低频保护电源规格：交流220V（±10％）50Hz； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：补声功放

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、8Ω立体声功率≥4X1300W； 2、4Ω立体声功率≥4X2200W； 3、频率响应（+0/-0.3分贝，1W/8Ω）范围：20Hz-34kHz； 4、THD20赫兹20千赫1W：<0.1％； 5、信噪比：>112分贝的； 6、声道分离度（串扰）1千赫度> 70dB； 7、输入接口：XLR母； 8、输出连接器：Speakon座； 9、输入阻抗：20kΩ平衡水平调整：前面板电位器，从负无穷到0dB； 10、冷却：变速风扇，气流由前到后； 11、放大器保护：短路，直流电压，过热，射频，超低频保护电源规格：交流220V（±10％）50Hz； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：超低功放

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、8Ω立体声功率≥2X2400W 2、4Ω立体声功率≥2X4350W - 频率响应（+0/-0.3分贝，1W/8Ω）范围：20Hz-34kHz 4、THD20赫兹20千赫1W：<0.1％ 5、信噪比：>112分贝的 6、声道分离度（串扰）1千赫度> 70dB 7、输入接口：XLR母 8、输出连接器：Speakon座 9、输入阻抗：20kΩ平衡水平调整：前面板电位器，从负无穷到0dB 10、冷却：变速风扇，气流由前到后 11、放大器保护：短路，直流电压，过热，射频，超低频保护电源规格：交流220V（±10％）50Hz 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：无线鹅颈话筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | - 可选频率: 2000； 2、数据同步:红外线 3、音频参考压缩扩展:是 4、显示屏: 背光VA显示屏 5、发射机供电时间:3V，>10小时标准值) 6、增益调整范围:-6至0 dB 7、使用频率:640-690 50MHz 8、线路音频频率响应:40-18000 Hz，(+-3 dB） 9、射频输出功率:30mW 10、环境: 演出和专业巡演 11、拾音头兼容:可兼容性拾音头 12、应用类型：巡演、舞台演出、大型流动演出 13、典型应用距离：≥100米 14、解调方式:宽带调频 15、接收灵敏度：-100dBm 16、分集方式:≥2天线主动真分集 17、天线级联端口数量：2 BNC 18、多机天线级联数量：建议4台内（建议不超过8台） 19、发射机切换功能：发射机独立切换 20、软件无线电：支持WT3无线电频率规划软件 21、数据局域网：支持数据局域网服务器 22、断频预警：信号差值（5dB） 23、中控控制端口：RS232/RS485 24、音频电平输出：+6dBu 25、频率步进：25kHz 26、系统失真：（参考值±45kHz偏差，1 kHz调制方式）：0.3% 27、谐波失真总谐波失真用于测量装置产生多少电流噪音 28、输出阻抗：线路电平小于30 Ω） 29、接收机音频输出电平：（±45 kHz偏差，1 kHz音调）：XLR接口（连接至600 Ω负载）：-6至+6 dBu（线路） 30、音频响应范围：30-18000Hz 31、频率范围（带宽）:640~690 50MHz 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：无线手持话筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、射频调制方式: 宽带调频 2、频率范围: 640~690MHz 3、频率调节: 1600个接收频率,可采用25kHz步长进行调谐 4、可更换拾音头（咪头） 5、工作带宽: 50MHz 6、幻象电源输出：10V 7、控制音静噪：导频控制音 10、通讯加密：128位编码加密 11、射频功率输出：30mW (最大值) 12、电池要求：3V AA电池2节 13、应用类型：巡演、舞台演出、大型流动演出 14、典型应用距离：≥100米 15、解调方式:宽带调频 16、接收灵敏度：-100dBm 17、分集方式:≥2天线主动真分集 18、天线级联端口数量：2 BNC 19、多机天线级联数量：建议4台内（建议不超过8台） 20、发射机切换功能：发射机独立切换 21、软件无线电：支持WT3无线电频率规划软件 22、数据局域网：支持数据局域网服务器 23、断频预警：信号差值（5dB） 24、中控控制端口：RS232/RS485 25、音频电平输出：+6dBu 26、频率步进：25kHz 27、系统失真：（参考值±45kHz偏差，1 kHz调制方式）：0.3% 总谐波失真 总谐波失真用于测量装置产生多少电流噪音 28、输出阻抗：线路电平小于30 Ω） 29、接收机音频输出电平：（±45 kHz偏差，1 kHz音调）：XLR接口（连接至600 Ω负载）： -6至+6 dBu（线路） 30、音频响应范围： 30~18000Hz 31、频率范围（带宽）: 640~690（50MHz） 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：无线耳麦话筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、可选频率:2000； 2、数据同步:红外线； 3、音频参考压缩扩展:是； 4、显示屏: 背光VA显示屏； 5、发射机供电时间:3V，>10小时标准值)； 6、增益调整范围:-6至0 dB使用频率:640-690(50MHz)； 7、线路音频频率响应:40-18000Hz，(+-3 dB)； 8、射频输出功率:30mW环境； 9、演出和专业巡演可兼容拾音头； 10、传感器类型: 电容； 11、拾音模式: 心形频率响应自: 30 Hz； 12、频率响应至: 18 kHz； 13、灵敏度(dBV/Pa):-54 dBV/Pa； 14、等效自噪:45 dB(A)； 15、声压:Wired: 125 dBWireless: 130 dB； 16、应用类型：巡演、舞台演出、大型流动演出； 17、典型应用距离：≥100米； 18、解调方式:宽带调频； 19、接收灵敏度：-100dBm； 20、分集方式:≥2天线主动真分集； 21、天线级联端口数量：≥2 BNC； 22、多机天线级联数量：建议4台内（建议不超过8台）； 23、发射机切换功能：发射机独立切换； 24、软件无线电：支持WT3无线电频率规划软件； 25、数据局域网：支持数据局域网服务器； 26、断频预警：信号差值（5dB）； 27、中控控制端口：RS232/RS485； 28、音频电平输出：+6dBu； 29、频率步进：25kHz； 30、系统失真：（参考值±45kHz偏差，1 kHz调制方式）：0.3% 总谐波失真总谐波失真用于测量装置产生多少电流噪音； 31、输出阻抗：线路电平小于30 Ω）； 32、接收机音频输出电平：（±45 kHz偏差，1 kHz音调）：XLR接口（连接至600 Ω负载）： -6至+6 dBu（线路）； 33、音频响应范围：30-18000Hz； 34、频率范围（带宽）: 640~690（50MHz）； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：天线放大器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、载波频段范围≥450-972MHz ； 2、增益≥3dB ； 3、输入阻抗：50Ω； 4、输出阻抗：50Ω； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：电源时序器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、单路输出≥30A； 2、可控电源≥8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3、前面板带≥4路直通兼容中规、美规、欧规插座。 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：音控室监听音箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、音箱类型：2分频单8寸有源音箱 2、频率响应≥40Hz-20kHz； 3、低音≥6.5寸，高音≥1寸； 4、输出低音功率≥80W；高音功率≥25W； 5、最大输出电平≥109dB； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：数字调音台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、≥32输入通道，25总线数字调音台； 2、≥32个可编程的话筒前置放大器，提供高保真的音质； 3、≥25段全自动电动100毫米推杆可以即时存储记忆，功能强大的现场管理和DAW控制； 4、≥16个XLR输出加6个线路输出，2个耳机监听插口，设备面板配有对讲麦克风； 5、通道液晶显示屏可显示不同颜色，名称及图标，方便对输入和输出通道进行标记； 6、≥32×32通道USB2.0音频接口，支持HUI和Mackie控制DAW遥控； 7、可与移动设备、PC联机远程控制，远程控制软件可在相应官网免费下载； 8、≥高分辨率7寸彩色显示屏，方便查看工作流程和参数； 9、主输出LCR，≥6个矩阵总线和16个混音母线均有6段参量均衡可调，外加≥8个DCA编组和≥6个静音编组； 10、≥40位浮点DSP提供“无限”的动态范围，没有内部过载和整体接近零延迟（0.8 毫秒）； 强大的场景管理方便处理复杂的制作； 11、支持USB A类接口提供文件存储和立体声录音（WAV格式），外加系统更新； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：音箱线缆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 国标RVV2×2.0 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：信号传输线缆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 超7类音频、灯光信号传输专用网线 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：音频信号线缆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 国标RVVP2×0.5 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：音频接口

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 32进16出，支持光纤、网线传输， 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：音频处理器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | - 输入阻抗20kΩ - 输出阻抗100Ω - A/D动态范围 118d 4、D/A动态范围 118dB 5、最大输入电平 +20dBu 6、最大输出电平 +18dBu 7、总谐波失真 ≦0.003%(+4dBu 20Hz-20kHz) 8、频率响应 20Hz~40kHz 9、串扰 ≦-95dB 10、信噪比 ≧113dB 11、本底噪声 ≦-94dB （A计权） 12、共模抑制比 60dB 13、模拟输入通道数 ≥4 14、模拟输出通道数 ≥4 15、Rs485控制端口 ≥2 16、网络控制端口 ≥1 17、 *DSP 处理 18、信号发生器 白噪声/粉红噪声，电平范围：-30dBu~+10dBu 19、输入&输出增益 -18 dB ~ +12 dB，步进精度为0.1dB 20、噪声门 阈值范围：-80dBu~-45dBu启动时间：1ms~1000ms; 21、释放时间：1ms~1000ms 22、动态响度滤波器 增益范围：0dB-10dB启动速度：快/中/慢参量均衡器 输入通道最多31段可选类型的PEQ,输出通道最多8段可选类型的PEQ 23、可选类型包括 贝尔滤波器，1阶高雪弗滤波器，2阶高雪弗滤波器24、可变Q高雪弗滤波器，1阶低雪弗滤波器，2阶低雪弗滤波器 25、可变Q低雪弗滤波器，1阶低通滤波器，2阶低通滤波器 26、可变Q低通滤波器，1阶高通滤波器，2阶高通滤波器 27、可变Q高通滤波器，陷波滤波器 28、1阶全通滤波器，2阶可变Q值的全通滤波器 - 中心频率在20Hz~20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节 - Q值/带宽 贝尔滤波器的Q值范围为:0.4~128， 步进为0.01 - 雪弗/高通/低通滤波器的Q值范围为：0.1~5.1， 步进为0.01 - 带通/陷波滤波器Q的值范围为：4~104，步进为1 - 均衡器增益范围-15dB～+15dB - IIR分频滤波器 巴特沃斯斜率为： 6/12/18/24/36/48dB 每倍频程 - 贝塞尔斜率为：12/24dB每倍频程 - 林奎茨·瑞利斜率为：12/24/36/48dB每倍频程 37、NXF号角形滤波器斜率为40/45/50/50/55/60/65/70/75dB每倍频程 MIR线性滤波器 林奎茨·瑞利：24/48dB 每倍频程；NXF：-40dB每倍频程 38、FIR分频滤波器 滤波器类型；高通/低通/带通/外部导入 39、Taps范围： 256 ～ 512, 斜率范围21～120dB每倍频程 40、时间窗类型：Rect / Sinc / Keiser / Hanning / Hamming / Blackman/Blackman-Harris/ Blackman-Nuttal / Nuttal/ Keiser -Bessel/Sine 41、RMS压缩器 启动阈值范围： -10dBu~ +20dBu; 压缩比范围：2~32 : 1; 42、软硬拐点：0~100%启动时间：0.1ms~1000ms； 43、释放时间：10ms~15000ms 增益补偿：最大12dB 44、峰值压限器阈值范围：-10dBu~ +20dBu启动时间：1ms~1000ms; 45、释放时间：10ms~3000ms 46、硬限幅器阈值范围：-10dBu~ +18dBu 47、延时每个输入通道+输出通道可调延迟时间为452ms， 48、步进精度0.0104ms(10.4us) 49、FIR滤波器 每个输入通道和输出通道都可以导入48kHz采样率512抽头数的FIR滤波器 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：电动升降吊杆机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | - 控制方式：定位精度：±5mm，同步精度±5mm； 2、电机：单制动电机功率≥2.5kW； 3、提升重量：≥800kg(含杆重)； 4、升降速度：0.017～0.3M/S； - 整机运行噪音≤48db； 6、卷盘：单槽叠绳缠绕；吊点数：5个；单点有效容绳量：≥10米； 7、减速机：蜗轮蜗杆减速机； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：匀速对开拉幕机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、结构形式：滚筒式拉幕机，电机功率1.5kW； 2、对开速度：0.01~1.0m/s； 3、整机机械噪音≤50db； 4、减速机：斜齿轮减速机； 5、钢丝绳直径：Φ3.18mm航用镀锌钢丝绳,行程：10米； 6、固定滑轨：∠40*4角钢、10#槽钢、静音尼龙挂钩，L=23M； 7、安全措施：限位开关、相序保护； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：拉幕轨道

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 轨道40角钢双拼、10#槽钢、静音尼龙挂钩、传动滑轮、牵引跑车等，轨道长L=21.5m。 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：前檐幕（含衬里）+大幕（含衬里）+檐幕+耳幕+底幕

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、全套幕布系统经国家消防装备质量监督检验中心检测符合《纺织品燃烧性能试验氧指数法》 GB/T 5454-1997和《纺织品燃烧性能试验垂直法》 GB/和5455-2014国家标准； 2、舞台幕布防火要求达到国家 GB8624-2012 B1 级防火标准，且无毒、无味、无刺激； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：H型吊杆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、尺寸：现场制作，H型吊杆，杆长15m，φ48x2.75mm焊管焊接而成； 2、含吊杆、环保刷漆； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：舞台幕布电控系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | - 功能：满足所有电机设备的控制，实现以太网控制； 2、控制方式：计算机控制、手动备份控制； 3、PLC要求用于控制与操作管理的PLC的性能参数不低于SMART-200，用于驱动装置控制的PLC的性能参数不低于SMART-200。用带电插拔的PLC； 4、触摸屏：采用触摸屏进行人机交互； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：电缆线材1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 国标ZC-RVV4×2.5； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：电缆线材2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 国标ZC-RVV3*0.75； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：桥架穿线管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、名称：桥架100*100*1.0 ； 2、含桥架支托； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：三合一面光灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、额定电压:AC100V-240V 2、额定频率:50Hz总功率:≥450W 3、光源:400WCOB光亮度LED灯珠6000K色温 4、寿命:≥50000小时 5、颜色:6000K正白LED，带CTO色温校正调光:0-100%线性调光，带CTO色温 6、校正频闪:频闪1-25Hz 7、IP防护等级:≥IP20 8、出光角度:电动调焦，调焦角度6-50度 9、控制信号:国际标准DMX512信号 10、X轴运行角度:540°(16bit)线性校正 11、Y轴运行角度:270(16bit)线性校正 12、通道数量:≥10CH 13、控制方式:主从，自走，标准DMX512，声控 14、散热方式:风冷+自然散热 15、散热控制:主板智能温控系统，超温过热自动保护 16、材料:铝 17、机箱颜色:黑色 18、工作环境:-20°C~40°C 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：LED染色灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、控制通道:≥8个DMX512通道 2、电压:AC110-240V，50Hz 3、调光曲线:0-100%线性调光DIM4非线性调光(2930K) 4、频闪速度:0-13Hz 5、额定功率:≥180W 6、色温范围:5米色温1500LX 7、灯具外壳:铸铝外壳 8、光源:≥18颗(4合1)高亮度LED灯珠，每颗10W 9、颜色:RGBW 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：LED会议灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、电压≥AC100V-240V，50Hz； 2、功率≥200W； 3、光源≥432 0.5W高亮度LED贴片灯珠； 4、LED 寿命≥50000小时； 5、色温≥3200K ～ 6500K 可选； 6、显指：Ra≥95； 7、光束角度≥120度； 8、效果：0 ～ 100% 无极调光； 9、通道≥2CH-6CH； 10、协议：DMX512； 11、控制模式：DMX512控制，无风扇静音型； 12、保护等级≥IP20； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：摇头光束灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1.电压:AC100-240V,50Hz 2.灯泡:≥380W 3.光学器件:3片透镜式镜头组,变焦0°-5°,电子聚焦 4.通道模式:≥16个国际标准DMX512通道 5.水平扫描: 540°16BIT(精确扫描)垂直扫描:28016BIT(精确扫描) 6.色盘:14色片+白光,带双向旋转彩虹效果 图案盘:1个固定图案盘含13个图案+白光，具备图案旋转效果带图案抖动和图案任意定位功能 频闪:双铡刀频闪频率最高可达13次每秒,并可选择随机频闪及脉冲频闪 7.调光:0%-100%线性调光 8.雾化:0%-100%线性雾化 9.一个七彩盘、配合菱镜七彩效果 10.面板显示:LCD 液晶显示 11.频闪:0-13次/秒.带随机频闪 12.棱镜及棱镜旋转:一个旋转8面棱镜,一个旋转8+16+24菱镜可以双向旋转.带有蜂窝菱镜宏功能效果 13.柔光效果:可调节柔光的光斑角度 14.光束角度:1.8度 15.调焦:线性电子调焦 16.调光:0-100%线性调节,投射光范围:X向540度,Y向270度 17.频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒) 18.马达数量:共11个超静音马达,16BIT驱动 19.其它功能:远程控制灯泡开关功能,显示灯具,灯泡使用时间 20.外观:耐高温防火ABS塑料 21.RDM远程拨码功能 22.防护等级:≥IP20 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：追光灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、总功率≥600W； 2、频率：50Hz； 3、电压：110~240VAC； 4、光源≥470W； 5、颜色≥5种彩色加白光、红、黄、兰、绿，升温片； 6、光束角度≥8-15度； 7、操作功能；调节光圈大小、开光、闭光、换色，手动调焦操作实现效果； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：薄雾机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、电压：AC220-240V 50Hz； 2、功率≥600W； 3、油桶容积≥5L； 4、风扇角度：可调； 5、支持输出风力调节； 6、控制器：液晶控制器LCDoontroller、遥控； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：灯光控制台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、双核处理器，固态硬盘≥60G，内存≥2G； 2、双显示屏，支持中文菜单显示，且内置多国语言； 3、内置2个≥15.4英寸触摸屏。并可扩展一个≥17寸触摸屏； 4、≥8个DMX输出端口，4096个DMX通道； 5、支持Artnet,并可扩展至≥12个DMX输出口，6144个通道； 6、≥10个宏按键，可编辑任何程序； 7、≥20个重放推杆，支持≥1000个虚拟重放； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：信号放大器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、数字信号类型：DMX 512/1990； 2、≥1路输入； 3、≥8路光隔离信号分配输出； 4、各输入输出接口之间的电气隔离电压：1000V； 5、每路带数字信号指示灯； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：电源直通柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、输入电压：三相五线制AC380V±10﹪,50Hz； 2、输出电压：≥24路×4kW； 3、过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、三相独立电压、电流、检测，三相A.B.C指示灯指示； 5、设有两脚和三脚万能备用插座 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：主电缆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 国标YJV4*25mm²+1*16mm²。 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：电源线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、国标RVV2*2.5mm²；2、每圈不少于100米。 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

标的名称：灯光信号线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、国标RVVP2*0.3mm²+96编；2、每圈不少于100米； 注：以上技术参数为采购人最低要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 30 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 巴中市恩阳区职业中学校内 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 2、项目验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的57.00% 3、验收合格之日起满一年后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的3.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知（巴财采〔2021〕21号）的要求及国家有关标准验收。 2、验收方法： （1）到货验收：货物抵达采购人指定地点3日内，供应商派专业人员到达现场，依据设备装箱清单、提供制造商参数证明材料以及核心产品制造商针对本项目的售后质保函、检验合格证书、产品使用说明书、操作手册、维修手册及质量标准等有关资料，由双方共同开箱检验并现场演示投标货物功能。如有短缺、规格质量不符、系统功能不满足、资料不全等，由供应商5个工作日内无偿更换、补齐。所有货物参数逐条核对，须完全满足。供应商提供的所有货物必须是全新原厂原装未拆封正品，否则采购人有权拒收货物。 （2）调试完毕验收：设备经过安装调试合格后，中标单位书面向采购人申请验收；书面申请提交之日起10个工作日内采购人不组织验收，视为本项目验收合格。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 所有软硬件质保期及中标单位免费服务期限 1 年；（验收合格之日算起）质保期内，成交供应商负责对其提供的设备、软件进行现场维修，免收任何费用（如部件费、人工费、差旅费等）。如货物同一问题经中标方三次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，成交供应商应更换同品牌、相同型号或高于配置要求的新设备，并重新计算质保期。在质保期外，成交供应商提供设备更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 合同约定。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

一、采购人有部份配电改造，至少包括以下内容：1、塑壳断路器4P200A ≥1个，2P32、63A 各≥4个；2、提供国标6.0mm铜芯线及安装铺设，满足现场环境需要；3、5孔插座≥12个，86型开关≥2个。二、供应商的报价均须包含设备运行所需的布线、安装、钢 架、零配件等辅材（具体数量、型号等以满足灯光幕布音响系统正常运行，不破坏房屋主体结构为准）价格，达到验收标准均不再另行支付费用。供应商可自行踏勘现场（安全和费用由供应商自行承担，采购人不统一组织），不管供应商是否踏勘现场均视为对现场安装环境及设备运行所需的布线、安装、钢架、零配件等辅材数量已明确并报价（提供承诺函，格式自拟）。