| 播音室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 室外操场扩声 |  |  |  |  |
| 1 | 舞台线阵主扩扬声器 （▲核心产品） | 1、系统组成：1只10″低频驱动器，两只1.5″高频驱动器； 2、最大功率：≥1000W； 3、灵敏度：≥98dB； 4、最大声压级：≥127dB； 5、频响：70Hz-22KHz（±6dB）； 6、11/º对称水平覆盖范围，15 º垂直波束控制角。 7、耐磨防水聚脲喷涂箱体 | 8 | 只 |
| 2 | 线阵低音音箱 | 1、系统组成：1只15″低频驱动器 2、最大功率：≥1600W； 3、灵敏度：≥99dB； 4、最大声压级：≥131dB； 5、频响：35Hz-400Hz（±6dB)； 6、箱体喷涂为聚脲防水漆，多层桦木夹板 | 2 | 只 |
| 3 | 主扩扬声器功放 | 1、 4通道Class D 音频功率放大器。 2、 90-264V全电压范围供电，功率因数矫正0.9。 3、 整机效率>80%，扬声器动态能量回收。 4、 预过热软保护，预过载软保护 5、 功率≥4X6400W 6、 信噪比≥112dB ( A-weighting )，频响20 Hz - 20 kHz +/-0.25dB。 7、 阻尼系数>1000。转换速率>50V / us | 2 | 台 |
| 4 | 数字调音台 | 配置不低于： 1、双核1.2G处理器+Linux系统 2、7寸电容触摸屏1024x600分辨率 3、中英文界面随时切换且无需重启 4、内置6~12个通道独立的反馈抑制器 5、带2个DCA 6、iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 7、可选配WIFI热点 8、支持8个终端同时控制 9、可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 10、每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 11、每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相 12、输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 13、支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 14、32个PEQ模式存储 15、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 16、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 17、接线方式：平衡式输入、输出卡侬 18、推子编组、1个系统静音按键、3个自定义按键 19、通道名称可自定义 | 1 | 台 |
| 5 | 挂架或地面固定架 | 挂架≥3米，上支臂直径≥76MM，下支臂直径≥114MM，底部直径≥140MM，预埋件水泥标号为C30。 | 2 | 套 |
| 6 | 线材 | 国标4芯音箱线，线径≥4*2.5²无氧铜。 | 1 | 套 |
| 宿舍楼室内 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂喇叭 | 配置不低于： 1、采用纯铜导线传输，全金属材料，钢支架和金属网； 2、额定功率：3-6W； 3、输入定压：≥100V； 4、灵敏度：≥87dB； 5、频率响应：120-13KHz。 | 25 | 只 |
| 2 | 节目定时播放器 | 配置不低于： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板 2、微电脑控制，轻触式操作，荧光屏显示，采用LCD液晶屏显示 3、立体声调频收音，电台频率记忆存储可达≥99个。 4、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 5、采用全数字CMOS工艺单晶片IC模组。 6、石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定 7、电台频率自动扫描接收存储功能 8、结合主机可实现波段自动选择 9、设有地址拔码开关，设置本机地址，满足多台设备一起使用时的地址确认。 10、有通讯控制接口（RJ45），能受控于控制主机实现自动选台播放等。 11、电源 220V±5% /50HZ 12、电源功耗 ≥15W 13、信噪比 ≥600db 14、频率范围 FM 87-108MHZ/AM 522-1611KHZ 15、灵敏度 FM ≥20μV/AM 6.0Mv/M 16、标准通信协议 CAN 17、标准通信接口 Rj45 | 1 | 台 |
| 3 | 有线话筒 | 1、换能方式：驻极体 2、指向性：心型指向 3、频率响应：40-16000Hz 4、灵敏度：-43dB±2dB 5、前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6、音频线长度：≥10m 7、电阻：≥200Ω 8、信噪比：≥66dB.1KHz at 1PA 9、电源： DC 9V/AC 12V,DC 3V/AC 220V(自动手控开关) | 1 | 套 |
| 4 | 线材 | 国标双莲花连接线。 | 1 | 套 |
| 5 | 机柜 | 铁皮玻璃机柜、尺寸≥高600MM*宽600MM*深600MM | 1 | 个 |

| 教学楼室内室外 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台线阵主扩扬声器 | 1、系统组成：1只10″低频驱动器，两只1.5″高频驱动器； 2、最大功率：≥1000W； 3、直流阻抗≥12.8Ohm 4、灵敏度：≥98dB； 5、最大声压级：127-139dB； 6、频响：70Hz-22KHz（±6dB）； 7、尺寸(cm)：42x30x32(±1cm）； 8、重量(kg)：≥12KG。 9、11/º对称水平覆盖范围，15 º垂直波束控制角。 10、耐磨防水聚脲喷涂箱体 |  | 4 | 只 |
| 2 | 线阵低音音箱 | 1、系统组成：1只15″低频驱动器 2、最大功率：≥1600W； 3、灵敏度：≥99dB； 4、最大声压级：≥131dB； 5、频响：35Hz-400Hz（±6dB)； 6、尺寸(cm)：56x42x60(±1cm）； 7、重量(kg)：≥25kg， 8、箱体喷涂为聚脲防水漆，多层桦木夹板 |  | 2 | 只 |
| 3 | 主扩扬声器功放 | 1、 4通道Class D 音频功率放大器。 2、 90-264V全电压范围供电，功率因数矫正0.9。 3、 整机效率>80%，扬声器动态能量回收。 4、 预过热软保护，预过载软保护 5、 功率 ≥4X6400W 6、 信噪比≥112dB ( A-weighting )，频响20 Hz - 20 kHz +/-0.25dB。 7、 阻尼系数>1000。转换速率>50V / us |  | 1 | 台 |
| 4 | 挂架或地面固定架 | 挂架≥3米，上支臂直径≥76MM，下支臂直径≥114MM，底部直径≥140MM，预埋件水泥标号为C30。 |  | 2 | 套 |
| 5 | 数字调音台 | 配置不低于： 1、双核1.2G处理器+Linux系统 2、7寸电容触摸屏1024x600分辨率 3、中英文界面随时切换且无需重启 4、内置6~12个通道独立的反馈抑制器 5、带2个DCA 6、iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 7、可选配WIFI热点 8、支持8个终端同时控制 9、可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 10、每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 11、每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相 12、输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 13、支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 14、32个PEQ模式存储 15、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 16、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 17、接线方式：平衡式输入、输出卡侬 18、推子编组、1个系统静音按键、3个自定义按键 19、通道名称可自定义 |  | 1 | 台 |
| 6 | 线材 | 国标4芯音箱线，≥4*2.5²无氧铜。 |  | 1 | 套 |
| 7 | 音柱 | 1、铝壳铝网塑盖，4寸喇叭单元,1寸高音 2、频率响应 150-15000Hz 3、灵敏度 91dB±3dB 4、额定/最大功率 40-80W 5、输入电压 70/100V |  | 5 | 只 |
| 8 | 红木机柜 | 1、红木色玻璃机柜 2、E0级MDF板材 3、整体尺寸≥高度1000MM、≥宽度560MM、深度550MM |  | 1 | 个 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内广播线 | RVV≥2.5²无氧铜带屏蔽电缆。 |  | 350 | 米 |
| 2 | 线槽 | PVC管材，宽度≥3.0厘米 |  | 90 | 根 |
| 3 | 其它辅助材料及工费 | 技术服务、安装、布线、调试 |  | 1 | 项 |
| 饮水房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 饮水机 | 箱体材质：不锈钢喷漆 额定电压：380V 功率：约4.5KW 热胆容量：≥35L 开水：≥45L/H 温开水：≥120L/H 取水方式：触摸式 出水方式：一开三温 控制方式方式：微电脑控制 显示方式：数显 开机关机：自动开关机 时间控制：1开1关 时段控制：可调 时间显示方式：24小时 水温显示方式：数码显示 加热技术：电热加热 水源压力范围：0．1-0．6MPa 外观尺寸：约1100*450*1450mm 过滤：五级过滤（10寸5微米PP棉+10寸颗粒活性炭+10寸1微米PP棉+400GRO膜+后置活性炭）+11g压力桶 |  | 18 | 台 |
| 校园文化字 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 | 面积 （平米） | 参数 | 字数 | 规格 |
| 1 | 餐厅房顶上 | 17.28 | 镀锌铁皮，厚度≥1.2mm； 字厚度≥7cm； 镀锌边带≥0.7mm； 钢结构≥4cm方管； 管壁≥1.2mm； 烤漆耐高温≥200℃； 供应商需带安装，须保证产品在正常的气温和天气环境下不会损坏，且在安装过程中保障安全，如造成人员伤亡和财产损失，由供应商全权负责。 | 12 | 1.2*12 |
| 2 | 教学楼北侧房顶上 | 18 |  | 8 | 1.5*1.5 |
| 3 | 教学楼南侧墙上(吊车) | 21.6 |  | 15 | 1.2*12 |
| 4 | 水冲厕所房顶上 | 8 |  | 8 | 1*1 |
| 5 | 操场南侧地面竖立(水泥桩) | 47.25 |  | 21 | 1.5*1.5 |
| 6 | 操场主席台两侧竖立 | 43.20 |  | 30 | 1.2*12 |
| 7 | 浴池房顶上 | 6 |  | 6 | 1*1 |
| 8 | 宿舍楼顶上 | 23.04 |  | 16 | 1.2*12 |