## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 724,800.00

采购包最高限价（元）: 724,800.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 台式计算机 | 151.00（台） | 724,800.00 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 151.00（台） | 4,800（元） | 724,800.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 台式计算机 | 台式计算机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 台式计算机 | 台式计算机 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 台式计算机 | 台式计算机 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：台式计算机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ |  | 1、CPU规格：国产C86处理器，核数≥8核，主频≥3.0GHz，线程数≥16，末级缓存容量≥16MB，热功耗≤65瓦； 2、内存规格：内存配置容量≥16GB；支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型；内存条配置数量≥2。 3、主板规格：主板集成模块，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；主板内置≥2个PCIe*16，≥1个PCIe*8，≥1个PCIe*1；主板内置其他接口：供应商给出相关SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态；单内存插槽最大可支持容量≥16G，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32G。 4、存储设备规格：固态盘数量≥1个，固态存储容量≥512GB，固态硬盘存储形态，采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；机械硬盘数量≥1个，机械硬盘存储容量≥512GB，机械硬盘转速≥7200rpm，机械硬盘形态为2.5 英寸或 3.5 英寸；存储设备其他参数要求，a)固态盘应符SJ/T11654-2016 相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定。 5、显卡规格：1显卡类型：独立显卡，显存类型：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4，显存位宽≥16位；显存容量≥2GB。 6、显示设备规格：显示屏屏占比≥80%，显示屏分辨率≥1920x1080，显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏屏幕比例16:9，显示器外观颜色为黑色，显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪≤-35dB，显示屏防眩目：显示屏镜面反射率≤10%。 7、外设规格：鼠标数量≥1个，键盘数量≥1个。键盘按键数目：104键，键盘连接方式：有线，键盘键程2.3mm~4.0mm，键盘按键压力，按键压力应在0.54N±0.14N，有线键盘连接线≥1.5米，键盘颜色：黑色。鼠标连接方式：有线，有线鼠标连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率800~1600，鼠标颜色：黑色，鼠标其他要求，其它参数应符合GB/T26245-2010的相关规定。 8、网络设备规格：有线网卡数量≥1。 9、外部接口规格，机箱前面板应提供不少于4个USB 接口（含 2个USB3.0及以上接口），后背板≥6个USB3.0接口，≥5个音频接口，≥2个视频接口。 10、整机基础规格：整机外观，a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯：在显著位置提供状态指示功能，前面板具备网络故障灯，可以实时查看网络运行状态。 10.3整机结构，a)机箱应符合GB/T4208-2017、GB/T26246-2010的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用，机箱具有顶置提手；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1-2016的相关规定；机箱防护要求，机箱应符合GB/T4208-2017中IP20防护要求；整机噪音，产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4Bel；整机散热，在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃；整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级；机身材质：塑料/金属等；机身颜色，黑色；机箱尺寸容量：机箱体积≤30L。 11、CPU性能：国产C86处理器，CPU物理核数≥8，CPU主频≥3.0GHz，CPU末级缓存容≥16MB，CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s。 12、内存性能：内存读写速率≥2666MT/s。 13、显卡性能：显示分辨率≥1920x1080；显卡显示芯片核心频率≥300MHz；显存等效频率≥1000MT/s。显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080。 14、显示设备性能：显示屏刷新率≥100Hz，显示屏位深≥8位，显示屏色域≥99%sRGB，显示屏色准△E≤4，显示屏响应时间≤5ms，显示屏亮度≥250尼特，显示屏亮度一致性≥70%，显示屏对比度≥3000:1；显示屏其他参数，其它参数应符合SJ/T11292-2016的相关规定。 15、网络设备性能：有线网卡速率，最高速率应≥1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。 16、主板功能：内存扩展接口(板载内存不涉及)≥2个。主板USB瞬间过流保护，支持有瞬间过流保护功能。主板防静电保护，支持防静电保护功能。I/O接口功能，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 17、显卡功能：显卡至少支持VGA、HDMI中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 18、显示设备功能：显示器接口，显示器应与显卡外接显示接口匹配，显示器应提供显示器支架。显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。 19、存储功能：存储功能，通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。 20、网络设备功能：网络功能a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能。数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。有线网卡接口类型，支持RJ45接口。网络设备拆装，网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 21、外部接口功能：音频接口类型，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口。视频接口类型，至少支持VGA、HDMI中1种显示接口。HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 22、电源功能：电源线适配能力，电源适配器电线组件应符合GB/T15934-2008的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求，主机电源≤200W节能电源。 23、操作系统及软件功能：（1）中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定；（2）支持操作系统备份及还原功能；（3）支持备份及还原固件的功能；（4）支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；（5）支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；（6）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；（7）支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； （8）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；（9）支持网络引导启动和关闭功能。 24、固态存储寿命：固态存储寿命TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）。机械硬盘寿命通电时间≥5万小时。 25、显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点符合GB/T9813.2-2016的要求。 26、外设可靠性：键盘按键寿命≥1000万次，键盘防水等级≥IPX7级。鼠标按键寿命≥500万次。键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折≥3000次，功能、外观完好。风扇寿命≥4万小时。（提供键盘按键寿命、键盘防水等级、鼠标按键寿命带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人公章） 27、整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度，符合GB/T9254.2的规定。环境条件要求的气候环境适应性，符GB/T9813.1中规定。环境条件要求的振动适应性，符合GB/T9813.1中规定。环境条件要求的冲击适应性，符合GB/T9813.1中规定。环境条件要求的碰撞适应性，符合GB/T9813.1中规定。环境条件要求的运输包装件跌落适应性，符合GB/T9813.1中规定。MTBF 测试，MTBF(m1)≥100万小时。（提供带CMA或CNAS标识的MTBF检测报告复印件加盖投标人公章） 28、兼容要求：常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品。中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品。平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 29、包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 30、服务要求： （1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具。 （2）服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城2小时内、异地8小时内技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体：符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 （3）服务周期，a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期。 （4）预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统：预装同品牌网络同传软件，具备备份、还原、同传功能，并兼容原有网络教室教学软件。 （5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 （6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频。 （7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。 （8）合格证书要求：供应商提供产品合格证。 （9）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导。 （10）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式。 （11）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 （12）整机原厂质保三年，包含键盘鼠标及显示器设备。 31、供应链合规性：产品部件保障，供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 32、供应链质量:抗干扰性,当产品部件出现供应风险时,供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。供应能力证明，供应商提供供应链稳定承诺书，格式自拟，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 33、关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 33、整机安全性要求： （1）密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定；（2）信息安全基本要求： a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； （3）固件安全启动：支持固件安全启动功能； （4）固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。限用物质的限量要求：限用物质的限量要求。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 |  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 |  | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、验收合格，甲方收到乙方有效的支付凭证，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的100.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 根据招标文件采购需求、投标文件及合同进行验收；按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)执行。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期从终验合格之日起开始计算。本次采购项目所有系统及设备的质保期为36个月。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1、甲方违约责任 （1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金； （2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一 /天的违约金；逾期付款超过 60 天的，乙方有权终止合同； （3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2、乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 一 /天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在20天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十 的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方（包含不限于诉讼中发生的所有费用）。 3.解决争议办法： 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、非质量问题的争议，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。 3、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。 4、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 5、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

无