# 西南林业大学校医院体检设备采购

招 标 文 件

# 项目编号：ZZBCG2025-08233

# 采购人：西南林业大学

采购代理机构：中佶工程项目管理（云南）有限公司

日  期：二〇二五 年 八 月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同书样式及主要条款	22

第四章 投标文件格式	34

第五章 采购需求	51

第六章 资格审查	67

第七章 评标方法（综合评分法）	69

第一章 招标公告

项目概况

“西南林业大学校医院体检设备采购”的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年9月2日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZZBCG2025-08233，政采云项目编号：YNZC2025-G1-04713-ZJGC-0037。

2.项目名称：西南林业大学校医院体检设备采购。

3.预算金额：189.6万元，其中1标段人民币95万元，2标段人民币94.6万元。

4.最高限价：189.6万元，其中1标段人民币95万元，2标段人民币94.6万元（投标报价不得超过最高限价且单项报价不得超出单价限价）。

5.采购需求：西南林业大学校医院体检设备采购（具体内容详见招标文件第五章 采购需求）。

| 序号 | 采购物品名称 | 数量 | 计量单位 | 是否进口 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用X射线检测系统 | 1 | 套 | 否 | 950000.00 |  |
| 2标段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 否 | 450000.00 |  |
| 2 | 24小时动态血压、心电图监测仪 | 2 | 台 | 否 | 15000.00 |  |
| 3 | 医用超声诊断仪 | 1 | 台 | 否 | 450000.00 | 核心产品 |
| 4 | 医用冷藏柜 | 4 | 台 | 否 | 4000.00 |  |

- 6.标段划分：本项目划分为两个标段，若同一投标人同时参与两个标段投标的，须分标段制作、递交投标文件。

- 7.合同履行期限（供货期）：1标段：合同签订后50日历天内完成交货、安装调试及铅板配套等设备安装；2标段：合同签订后30日历天内完成交货及安装调试。

8.本项目（否）接受联合体投标。

9.交付地点：采购人指定地点。

10.质保期：严格按国家相关规定履行质保期责任，认真执行质保期承诺，质保期不少于3年。

11.质量标准：所有采购设备及系统需严格符合国家、地方及行业现行的建设目标，技术要求和评估标准，确保产品质量可靠、性能稳定，完全满足采购人的实际使用需求。

12.本项目采用资格后审的资格审查方式。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体要求如下：

1.1投标人须具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明）；

1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1投标人提供具有良好的商业信誉的承诺书和在本项目投标文件提交截止时间前，在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）专项查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体名单”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购代理机构查询结果为准）；

1.2.2投标人须提供2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表或提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，可提供基本账户的银行资信证明或者其他材料进行说明；

1.3投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明或相关情况说明，成立时间不足1个月的提供相关证明或相关情况说明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明或相关情况说明，成立时间不足1个月的提供相关证明或相关情况说明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。提供投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式自拟）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明书）；

1.6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供声明书）。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业，划分标准为从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业；在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价部分评审。

- 3.本项目特定资格要求：1标段、2标段均需满足

- 3.1投标人具备有效的《医疗器械经营许可证/备案凭证》（投标人如为制造商或生产企业的须提供《医疗器械生产许可证/备案凭证》）且经营/生产范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供证明材料）；

- 3.2提供所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；

- 3.3根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）（提供承诺书）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年8月12日至2025年8月19日，每日上午06：00时至12：00时，下午12：00时至23：59时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。

3.方式：1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。2）按上述要求获取采购文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月2日09点30分（北京时间）。

2.提交投标文件地点、开标地点：

提交投标文件地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标人须在提交投标文件截止时间前完成所有电子投标文件的上传，提交投标文件截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

开标地点：中佶工程项目管理（云南）有限公司开标室（云南省昆明市五华区（高新区）海源中路1088号和成国际B座2楼206号），投标人无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标。

2.是否需要缴纳投标保证金：是。

（1）西南林业大学校医院体检设备采购1标段：

保证金金额：15000.00（元）；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银、电汇等非现金方式；

保证金缴纳截止时间：2025年9月2日09点30分。

（2）西南林业大学校医院体检设备采购2标段：

保证金金额：14000.00（元）；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银、电汇等非现金方式；

保证金缴纳截止时间：2025年9月2日09点30分。

3.发布公告的媒介：本项目招标公告及中标公告均在“云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）”和“西南林业大学网站（https://www.swfu.edu.cn/xxgk1/cgxx.htm）”上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西南林业大学

地 址：云南省昆明市盘龙区白龙寺300号

联系方式：0871-63863260

2.采购代理机构信息

名称：中佶工程项目管理（云南）有限公司

地址：云南省昆明市五华区（高新区）海源中路1088号和成国际B座2楼206号

联系方式：15752997312、0871-65707633

3.项目联系方式

项目联系人：王艺鸰、代兴瑞、朱怡瑾、洪军、杨志超

电话：15752997312、17687145468、0871-65707633

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：西南林业大学 地址：云南省昆明市盘龙区白龙寺300号 联系人：董老师 联系方式：0871-63863260 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中佶工程项目管理（云南）有限公司 地址：云南省昆明市五华区（高新区）海源中路1088号和成国际B座2楼206号 联系人：王艺鸰、代兴瑞、朱怡瑾、洪军、杨志超 联系方式：15752997312、17687145468、0871-65707633 |
| 1.3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：西南林业大学校医院体检设备采购 项目编号：ZZBCG2025-08233 |
| 2.1 | 预算金额 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”。 |
| 3.1 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”。 |
| 3.2 | 供货期、交付地点、质保期 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”。 |
| 4.1 | 投标人（申请人）的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》“二、申请人的资格要求”。 |
| 4.2 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》“二、申请人的资格要求”。 |
| 4.3 | 是否接受联合体参加 | 否。 |
| 4.4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人 | 不得再参加本采购项目的其他采购活动。 |
| 5.1 | 现场考察 | 不组织。 |
| 6.1 | 开标前答疑会 | 不组织。 |
| 7.1 | 招标文件的询问时间 | 投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人在投标截止时间10日前可以向采购人或采购代理机构提出询问或者凭企业数字证书（CA）登录政府采购云平台，通过在线方式提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 7.2 | 招标文件询问联系方式 | 联系人：王艺鸰、代兴瑞、朱怡瑾、洪军、杨志超 联系方式：15752997312、17687145468、0871-65707633 |
| 7.3 | 招标文件澄清、修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告、电子邮件等）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 8.1 | 语言文字 | 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。 |
| 9.1 | 计量单位 | 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。 |
| 10.1 | 构成投标文件的其他资料 | 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 11.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金的缴纳： 1.缴纳账户： 保证金应从投标人基本账户缴纳。 2.缴纳形式： 支票、汇票、本票、保函、网银、电汇等非现金方式；其他方式缴纳的，视为无效。 转账凭证上备注栏内必须注明投标项目全称，若分标段投标的，还须注明所投标标段名称。如未注明投标项目全称及标段名称导致保证金与所投项目不符，后果由投标方自负。 3.缴纳时间： 投标人投标保证金必须在投标截止时间前到账至中佶工程项目管理（云南）有限公司，未按时到账的保证金无效； 保证金专户信息： 收款单位：中佶工程项目管理（云南）有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明联盟路支行 银行帐号：53001615441052504359 4.缴纳数额： 西南林业大学校医院体检设备采购1标段： 保证金金额：15000.00（元）； 西南林业大学校医院体检设备采购2标段： 保证金金额：14000.00（元）。 5.投标保证金的退还 采购人或者采购代理机构应当自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金。 |
| 12.2 | 履约保证金 | 无。 |
| 13.1 | 投标文件份数 | 按“政采云”要求，上传电子投标文件壹份，每个标段对应一份投标文件投标人应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制投标文件，生成加密标书后进行上传。 |
| 14.1 | 报价货币 | 人民币。 |
| 15.1 | 投标文件的密封 | 投标人应按照“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。 |
| 16.1 | 提交投标文件截止时间、提交投标文件地点 | 投标文件提交截止时间：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”； 提交投标文件的地点：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。 |
| 17.1 | 投标文件是否退还 | 否。 |
| 18.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”； 开标地点：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。 |
| 19.1 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 20.1 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 21.1 | 标段划分 | 本项目划分为两个标段，若同一投标人同时参与两个标段投标的，须分标段制作、递交投标文件。 |
| 22.1 | 采购代理服务费 | 各标段参照《招标代理收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文的规定的货物类收费标准以中标金额为计算基准价下浮20%收取，由中标人向中佶工程项目管理（云南）有限公司支付。下浮20%后计算所得的代理服务费低于2000.00元的，按2000.00元向中标人收取。 |
| 23.1 | 需要补充的其他内容 | 以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。 （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 |
| 24.1 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125 号》相关要求，采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |  |
| 25.1 | 政府采购政策： 1、小型、微型企业： 根据国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知（国统字【2011】75号）和政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库【2020】46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库【2022】19号的规定，对符合条件的中型、小型和微型申请人（监狱企业视为小型、微型企业），在价格评分时给予最终报价10%的扣除。若申请人属于中型、小型和微型企业，请申请人根据自身情况按照财库【2020】46号的规定自行声明，无规范格式的“中小企业声明函”的在价格评分时不对最终报价得分进行扣除。 2、监狱企业 根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省（自治区、直辖市）监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3、残疾人福利性单位 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，申请人若符合条件应按照（财库〔2017〕 141号）的规定提交残疾人福利性单位声明函。申请人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |
| 26.1 | 本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |  |
| 26.2 | 本项目标注“★”的为实质性条款，标注“▲”的为详细参数的重要参数。 |  |
| 27.1 | 本项目核心产品：2标段为医用超声诊断仪。 |  |
| 28.1 | 同品牌产品不同投标人的处理方式：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 按上述条款执行后，有效投标人不足 3 家的，本项目应予废标。 |  |

一、总则

1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.3 本项目采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

1.4 本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.预算金额

2.1预算金额：详见《投标人须知前附表》。

3.采购需求及供货期、交付地点、质保期、质量标准

3.1本项目采购需求：详见《投标人须知前附表》。

3.2本项目供货期、交付地点、质保期、质量标准：详见《投标人须知前附表》。

4.投标人的资格要求及其他要求

4.1投标人的资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.2本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.3是否接受联合体参加：否

4.4如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.5符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5.费用承担

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；

6.现场考察

6.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。

6.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

6.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

7.开标前答疑会

7.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

8.2招标文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

8.9接收质疑函的联系人：王艺鸰、代兴瑞；联系电话：15752997312、17687145468、0871-65707633；通讯地址：云南省昆明市五华区（高新区）海源中路1088号和成国际B座2楼206号。

9.投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同书样式及主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 采购需求

第六章 资格审查

第七章 评标方法（综合评分法）

11.招标文件的询问、澄清、修改

11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人在投标截止时间10日前可以向采购人或采购代理机构提出询问或者凭企业数字证书（CA）登录政府采购云平台，通过在线方式提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

11.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.3采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改并在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

11.5如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。

12.3提交投标文件截止时间前，潜在投标人放弃投标的，需向采购人或采购代理机构以书面形式提交放弃函。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。

15.2构成投标文件的其他资料:详见《投标人须知前附表》

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写，未按招标文件规定格式填写的投标文件按无效投标处理。

17.投标有效期

17.1在《投标人须知前附表》规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2 因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户交纳到《投标人须知前附表》规定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

19.2如投标人提交的电子标书不符合19.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

19.3投标文件份数:详见《投标人须知前附表》。

19.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章（电子签章）或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。

19.5关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

19.6投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

19.7本项目投标人为自然人的，应当由本人签字（电子签名或签章）；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字（电子签名或签章），并加盖公章（或电子公章）。

- 20.投标报价和报价货币

20.1投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

20.2投标报价指投标人依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算包括但不限于人员、工资、合同期内的费用、税金、保险、利润及物价等一切因素等所有可能发生的相关的一切伴随服务费用及其它一切费用。该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

20.3本次投标报价为总报价，投标报价为实施完成合同委托项目所必须的全部费用，应考虑人员、工资、合同期内的费用、税金、保险、利润及物价等一切因素，采购人不再支付与本项目有关的其他任何服务工作费用（包括附加工作、额外工作、工作延期等），报价应参照国家及地方相关规定和标准，超出采购人预算的按无效投标处理。

20.4无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.5投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。

20.6报价货币为人民币。

四、投标

21.投标文件的密封和标记

21.1投标人应按照“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

21.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

21.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

22.投标文件的提交

22.1投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见《投标人须知前附表》

22.2除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

22.3投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

22.4投标文件是否退还:详见《投标人须知前附表》。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标

24.开标

24.1开标时间:详见《投标人须知前附表》；

开标地点:详见《投标人须知前附表》。

24.2采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。

24.3提交投标文件截止时间后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（3）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

25.评标

25.1开标结束后，采购代理机构将根据招标文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

25.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督。

25.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.5评标办法：综合评分法。评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

25.6评标过程的保密

25.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

25.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

29.中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人

30.中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、其他事项

32.采购代理服务费

32.1各标段参照《招标代理收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文的规定的货物类收费标准以中标金额为计算基准价下浮20%收取，由中标人向中佶工程项目管理（云南）有限公司支付。下浮20%后计算所得的代理服务费低于2000.00元的，按2000.00元向中标人收取。

32.2中标人应在接受“中标/成交通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

33.招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

34.需要补充的其他内容

34.1需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

说明：本格式仅作为双方签订合同的参考，具体合同格式及内容由甲乙双方商定，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

## 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同履行期限（供货期） | 1标段：合同签订后50日历天内完成交货、安装调试及铅板配套等设备安装；2标段：合同签订后30日历天内完成交货及安装调试。 |
| 二 | 付款方式 | 本项目无预付款，甲方在按合同验收标准验收合格，乙方提供符合税务机关要求的正规增值税发票（国产设备提供增值税专用发票），并履行完相关财务报销手续，财务审核通过后的10个工作日内完成款项支付。 若因乙方未通过验收或提交不符合甲方及税务机关要求的正规增值税发票导致无法正常付款的，相关责任及后果由乙方自行承担。 根据事业单位财务规定，甲方付款至乙方基本账户。 乙方提供基本账户信息如下： 开户名： 开户银行： 账 号： 统一社会信用代码： 乙方保证提供的基本账户信息准确无误。如乙方提供的基本账户信息有问题导致付款出错由乙方对产生的后果负责。 |
| 三 | 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 四 | 质保期 | 严格按国家相关规定履行质保期责任，认真执行质保期承诺，质保期不少于3年。 |
| 五 | 质量标准 | 1标段：整机保修3年，X线球管、探测器保修≥5年，保修期内产品出现质量问题，均免费维修，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用免费更换新设备，质保期内，保证每年至少4次的定期检查维修（定期巡检不收取任何费用），并做好记录。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由乙方承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。乙方建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。 2标段：整机保修3年，3年内产品出现质量问题，均免费维修，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用免费更换新设备，质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。乙方建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。 |

合同编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

西南林业大学采购

（货物类）

合

同

书

签订地点:云南省昆明市盘龙区

（政府采购项目本页以财政厅采购系统下发的为准）

此页无正文

甲方（采购人盖章）名  称：西南林业大学

地      址：昆明市盘龙区白龙寺300号

邮      编：650224

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电      话：0871-63864002

签订  日期：

乙方（供应商盖章）名  称：

地      址：

邮      编：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

开户  银行：

账      号：

签订  日期：

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，根据编号为 招标编号 的 “ 项目名称 ” 采购项目 标段号 标段 采购方式 的采购结果，以及采购及响应文件相关内容，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价

二、随机资料和配套附属货物要求

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、货物运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

其他要求的配套货物、备品备件（含易损件或消耗品）及长期供应优惠条件等：

三、货物安装调试要求

乙方负责进行货物的安装调试，货物的安装调试应符合国家及行业相关标准（或按规范安装调试），并满足甲方技术要求，乙方对货物的安装调试、测试等费用已包含在本合同总价中。

四、合同总价及履约保证金

1．合同总价

人民币小写：               （元）

大写：               （元）

以上价格为甲方指定地点统一交货的包干价，包括但不限于货物款、税费、运输费、人工费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，甲方不再另行支付其他任何费用。本合同执行期间合同总价款不变。

2．履约保证金

本合同签订当日，乙方同时向甲方交纳履约保证金    元，乙方完成供货验收且无任何违约行为的，甲方无息退还履约保证金。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接等）；

2．负责提供货物安装调试所必须的场地和环境；

3．负责组织成立验收小组对货物进行验收并签署验收报告；

4．乙方提供的货物（产品）质量与响应文件承诺不符的，甲方有权要求退货或更换，并要求乙方承担甲方由此遭受的经济损失；

5．甲方发现乙方所提供货物（产品）存在任何瑕疵，有权随时要求乙方进行换货；换货必须全新原装正品行货，并符合响应文件承诺的品质、规格和性能；

6．按合同规定享有乙方提供的货物的相关服务；

7．按采购规定落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1．乙方保证按本合同约定完成甲方项目，并保证提供的货物（包括零部件）是按产品出厂标准生产，且按采购文件、响应文件提供对应质检报告，进口产品具有国家有关部门完整手续；

2．乙方保证对其出售的货物享有合法、完整的权利，乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权，也不存在其他可能影响甲方占有、使用、收益、处分货物等权利的情形，如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任；

3．乙方对其所销售的货物（有配套软件的还包括软件产品）应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿；

4．严格遵守响应文件、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

5．乙方自行承担合同履行过程中安全责任，发生安全事故责任由乙方全部承担，由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并且甲方有权拒绝支付全部货款；

6．乙方保证货物及安装调试工作符合本合同约定要求，且无任何质量问题，按本合同约定期限、质量交付货物，并承担质保责任和售后服务；

7．乙方交付的货物在安装调试并经验收合格后，应安排有经验的工作人员对甲方工作人员进行免费培训；

8．参与甲方共同进行货物的验收；

9．按合同规定收取合同款项。

六、以上内容与甲方确认采购和乙方中标（成交）承诺情况一致并不得改变或放弃。

七、技术培训

乙方向甲方提供    天的货物使用人员现场例行免费培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

具体的培训时间、培训地点及培训内容等信息以甲方通知为准。

八、售后服务标准及要求

1．本合同范围内的货物及主要配件质保期为（  ）年，自甲方验收合格，双方签署验收报告之日起计算。终身负责维修，并保证货物在甲方报废前正常运行。质保期内，乙方对货物提供全免费上门维护或保修或免费更换；在质保期，同一货物的同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，乙方必须在甲方要求的期限内予以更换全新同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新货物，不得影响甲方教学、管理工作。本合同约定保修期届满后，因货物本身存在缺陷导致的质量问题，乙方应进行免费更换或维修。

2．甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：

联系人：

3．乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：

负责人姓名：

联系电话：

九、交货期限的约定

货物送达甲方指定地点并按标准和规范交付使用且安装调试完毕时间为合同签订生效后    日内。

十、验收及验收标准

按《西南林业大学采购履约验收管理办法》组织验收。

1．验收依据

货物到达甲方后，按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方文件的承诺（详见响应文件载明的标准，并不低于国家相关标准），由乙方安排人员到现场进行安装调试及人员培训，完成后由甲乙双方共同验收。

2. 验收标准

（1）软件产品

1）乙方提供的软件产品必须是最新正式版本，软件有软件著作权、没有版权纠纷，没有病毒、木马或其他后门程序；

2）软件产品运行正常，功能满足用户需求，无任何缺陷隐患、可在中国境内合法使用；

3）提供随软件产品所有的附件，包括但不限于加密狗（激活码、序列号等）、用户手册、技术资料、辅助工具等，用户手册及安全须知等资料须有中文说明；

4）进口产品须具备原产地证明出厂合格证及合法进货渠道证明。

（2）硬件产品

1）货物为原厂商未启封全新包装，品牌、数量、型号与响应文件一致，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查询；

2）所有随货物的零部件、备品备件、附件、工具、软件等齐全；

3）所有随货物的用户手册、保修手册、合格证、说明书和其他图纸、技术资料等有关单证等齐全，其中，用户手册及安全须知等资料须有中文说明；

4）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染、无侵权行为、无表面划损、无磕碰锈蚀、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用；

5）进口产品须具备原产地证明、出厂合格证及合法进货渠道等证明；

6）货物运行正常，功能满足用户需求；

7）极限参数测试正常。

（3）其他货物

由使用单位根据货物实际情况，自行制定具体的验收标准。

3．验收应在乙方完成产品安装、调试及人员培训后30日内完成，验收合格后甲方签署验收报告，作为付款的凭证；验收不合格的，由乙方按照甲方要求及约定标准进行整改。

4．进行验收时，甲乙双方均应派员到场，乙方不派员到场验收的，视为同意甲方单方进行验收的结果。

5．本合同所有标的物自验收合格甲方付款之日起，所有权转移至甲方。

十一、合同价款结算

本项目无预付款，甲方在按合同验收标准验收合格，乙方提供符合税务机关要求的正规增值税发票（国产设备提供增值税专用发票），并履行完相关财务报销手续，财务审核通过后的10个工作日内完成款项支付。

若因乙方未通过验收或提交不符合甲方及税务机关要求的正规增值税发票导致无法正常付款的，相关责任及后果由乙方自行承担。

根据事业单位财务规定，甲方付款至乙方基本账户。

乙方提供基本账户信息如下：

开户名：

开户银行：

账    号：

统一社会信用代码：

乙方保证提供的基本账户信息准确无误。如乙方提供的基本账户信息有问题导致付款出错由乙方对产生的后果负责。

十二、违约责任

1．乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无条件进行整改，若整改导致交货期顺延，须征得甲方同意；乙方逾期交货根据合同总价按同期银行贷款利率，及逾期天数向甲方支付违约金；逾期超过30日，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，且不承担任何违约责任，乙方须赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。

2．由于甲方原因逾期支付合同款，由甲方根据合同总价按同期银行贷款利率，及逾期天数对乙方进行赔偿。

3．乙方向甲方交付的货物或安装调试成果未通过甲方验收的，甲方有权拒收并有权采取以下救济措施：

（1）要求乙方自费予以修理、更换、重做或以其他方式整改，整改方式以甲方要求为准，直至验收通过，整改期间视同逾期交货（整改未导致逾期交付的除外），乙方需按日支付违约金。

（2）要求乙方部分退货并减少价款，并要求乙方赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失；

（3）单方面解除合同，不再支付合同价款，并要求乙方赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。

4．乙方不按合同约定向甲方提供售后服务的，甲方可委托第三方提供维保、更换服务，相关费用均由乙方承担。

5．第三人就乙方提供的货物提出权利主张（包括但不限于所有权、使用权、知识产权等）的，由乙方负责处理，并应按本合同总价款20%向甲方支付违约金，若甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。

6．若其中一方违约，违约方除按本合同约定向守约方承担违约责任外，还应承担守约方为主张权利而发生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、调查取证费、差旅费等为获得违约赔偿支出的一切费用。若违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应承担赔偿责任。

7．乙方应支付的违约金、赔偿金等任何款项，甲方有权直接从合同款项、履约保证金等直接扣除，并就不足部分继续追偿。

十三、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。本合同在履行过程中，若遇有政府行为或不可抗拒的因素而影响本合同正常履行或某一方需要修改、变更合同内容时，甲乙双方应进行协商，协商后所订立的书面补充条款或补充协议与本合同具有同等效力。

十六、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份, 均具有同等法律效力。

十七、本合同自甲乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖公章之日起生效。

十八、本合同不可分割之部分及解释顺序

1．合同书及附件；

2．中标（成交）通知书；

3．中标（成交）供应商投标（响应）文件；

4．采购文件。

十九、合同书附件

（包含合同货物技术参数和详细配置明细表、供货要求等） 。

货物明细表

| 注意：涉及到A02010105 台式计算机、A02010108 便携式计算机、A02010104 服务器的，请在“品牌、型号及主要参数”栏中注明 CPU信息及操作系统信息。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号及主要参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写: 元整 |  |  |  |  |  |  |

（委托采购合同附中标通知书复印件。自行采购不需要此页）

第四章 投标文件格式

西南林业大学校医院体检设备采购（）标段

投 标 文 件

（资格部分）

项目编号：

投标人全称：            (公章或电子公章)

法定代表人或委托代理人：                （签字或签章或电子签字或电子签章）

年  月  日

格式1：

投标人须具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明）；

格式2：

1.投标人提供具有良好的商业信誉的承诺书（格式自拟）；

2.投标人须提供2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表或提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，可提供基本账户的银行资信证明或者其他材料进行说明。

格式3：

投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）（格式自拟）。

格式4：

1.投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明或相关情况说明，成立时间不足1个月的提供相关证明或相关情况说明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

2.投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明或相关情况说明，成立时间不足1个月的提供相关证明或相关情况说明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。

格式5：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。提供投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式自拟）。

格式6：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明书）（格式自拟）。

2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供声明书）（格式自拟）。

格式7：

- 1.投标人具备有效的《医疗器械经营许可证/备案凭证》（投标人如为制造商或生产企业的须提供《医疗器械生产许可证/备案凭证》）且经营/生产范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供证明材料）；

- 2.提供所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案凭证制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；

- 3.根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）（提供承诺书）。

格式8：

- 保证金缴纳凭证。

格式9：

需要提供的其他资格证明材料。

格式10：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业，划分标准为从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业；在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价部分评审。

（1）中小企业声明函（货物）

（2）残疾人福利性单位声明函

（3）监狱企业证明文件

声明：投标人对提供声明函的真实性负责，提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件视同为小型、微型企业。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法）（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称(公章或电子公章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年月日1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，如实填写出具“中小企业声明函”，按第七章的评标办法的规定执行。

2.投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.标的名称为：采购需求里各项采购产品的采购名称。

5.采购文件中明确的所属行业：工业。

6.投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，可在本格式空白处说明情况，可不进行电子签名或电子签章。
附件2：

《残疾人福利性单位声明函》（享受《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策的投标人需提交）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称(公章或电子公章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年月日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2017〕141号规定的三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的，可在本格式空白处说明情况，可不进行电子签名或电子签章。

附件3：

《监狱企业证明文件》（享受财库[2014]68号规定的《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》政策的投标人需提交）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人全称（公章或电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年月日

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》。投标人参与本项目不符合或不享受财库[2014]68号规定的《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》政策的，可在本格式空白处说明情况。

西南林业大学校医院体检设备采购（）标段

投 标 文 件

（技术及商务部分）

项目编号：

投标人全称：            (公章或电子公章)

法定代表人或委托代理人：                （签字或签章或电子签字或电子签章）

年  月  日

格式1：

开标一览表

项目名称及标段：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 (单位：元） | 小写：¥ 元 大写： |
| 供货期 |  |
| 交付地点 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备 注： |  |

注：

1.本次投标报价为总报价，投标报价为实施完成合同委托项目所必须的全部费用，应考虑人员、工资、合同期内的费用、税金、保险、利润及物价等一切因素，采购人不再支付与本项目有关的其他任何服务工作费用（包括附加工作、额外工作、工作延期等），报价应参照国家及地方相关规定和标准，超出采购人预算的按无效投标处理；

2.此表也为报价文件部分。

投标人全称（加盖公章或电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年  月  日

格式2：

投 标 函

致：（采购人名称）

我方仔细研究了 （采购项目名称及标段） （项目编号：         ）项目招标文件的全部内容，我单位  （投标人全称）  决定参加本标段投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、我方投标总报价详见我方开标一览表。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3 、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第11.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金（如有）。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、我方在此声明，所递交的投标文件的有效期为90日历天。

10、（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人地址：                                 开户名称：

邮政编码：                                   开户银行：

电话：                                       账    号：

投标人全称（加盖公章或电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年  月  日

格式3：

分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元）（需与开标一览表中的投标报价一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应按上表格式详细列报供货范围内的所有产品、货物及其附件的明细清单。

2.本表可扩展，但表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容。

3.“投标总价”项价格应与 “开标一览表”中“投标报价”一致。

4.单项报价不得超出单价限价，否则作废标处理。

投标人全称(加盖公章或电子公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年  月  日

格式4：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：      职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证（正、反面）

投标人全称（加盖公章或电子公章）：

年  月  日

格式5：

法定代表人授权委托书

本人  （姓名）  系   （投标人单位名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称及标段） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附授权委托人身份证（正、反面）

投标人全称：                  （公章或电子公章）

法定代表人：                  （签字或签章或电子签字或电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字或签章或电子签字或电子签章）

身份证号码：

年  月  日

注：如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

格式6：

投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 电话 |  |
| 法定代表人 |  | 企业负责人 |  |  |
| 公司或所代理的生产或投标人 是/否通过 任何质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件） |  |  |  |  |
| 主营范围: 1． 2． 3． 4． … |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况: |  |  |  |  |

注：本表格中的具体内容投标人可根据实际情况进行修改，但应包含上述内容。

投标人全称(加盖公章或电子公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年  月  日

格式7：

商务条款偏离表

项目名称：西南林业大学校医院体检设备采购（）标段

| 序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款及采购需求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、表格中“招标文件的商务条款及采购需求”按“招标文件”中对应的“★”内容复制。

2、表格中“投标文件响应”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并对所填写内容真实性承担相应责任。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明。

4、如无偏离，投标人不需要填表，但应按下列内容进行承诺。

承诺函

我公司承诺，我公司参与本项目的投标，除商务条款偏离表处的偏离外，我公司完全响应招标文件的全部商务条款及采购需求，若投标文件中响应情况与招标文件商务条款及采购需求不符或无有效证明，而我公司又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条商务条款及采购需求的要求、规定。

投标人全称(加盖公章或电子公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年  月  日

格式8：

技术规格偏离表

投标人应对应招标文件的第五章“采购需求”中要求详细参数的技术规范如实、完整、准确的逐条填写该表。

项目名称：西南林业大学校医院体检设备采购（）标段

| 序号 | 名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、表格中“名称”及“招标文件技术规范、要求”按对应标段“采购需求”内容复制。

2、表格中“投标文件响应”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并对所填写内容真实性承担相应责任。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。

4、投标人须对本招标文件采购需求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体数值要求的指标，投标人必须按要求响应具体数值。

5、若招标文件要求提供相关证明材料（如相关检测报告、功能截图、相关证书等）的，相关证明材料附后，投标人需在相应“备注”栏里注明相关证明材料所在页码。

6、本表可扩展，但应包含上述内容，投标人不得更改实际内容。

投标人全称(加盖公章或电子公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章）：

年  月  日

格式9：

项目实施方案

（内容及格式自拟）

格式10：

质量保证措施及承诺

(内容及格式自拟）

格式11：

售后服务方案

(内容及格式自拟）

格式12：

类似项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 业主评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：须提供相对应的业绩证明材料，每个业绩证明材料须包含：合同或中标/成交通知书扫描件等证明材料。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。

格式13：

构成投标文件的其它资料

招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

第五章 采购需求

# 采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

- 1、需实现的功能或者目标：

- 1标段：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。2标段：所招设备用于完善校医院自主体检系统，提升诊断精准性与效率，深化慢病管理能力，拓展医疗服务范围，优化医疗资源利用。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业，划分标准为从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业；在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价部分评审。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- ★所有采购设备及系统需严格符合国家、地方及行业现行的建设目标，技术要求和评估标准，确保产品质量可靠、性能稳定，完全满足采购人的实际使用需求。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- ★所有采购设备及系统需严格符合国家、地方及行业现行的建设目标，技术要求和评估标准，确保产品质量可靠、性能稳定，完全满足采购人的实际使用需求。

- 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 1、采购数量：

- 1标段：医用X射线检测系统1套。

- 2标段：全自动生化分析仪1台；24小时动态血压、心电图监测仪2台；医用超声诊断仪1台；医用冷藏柜4台。

- 2、供货期：

- ★1标段：合同签订后50日历天内完成交货、安装调试及铅板配套等设备安装。

- ★2标段：合同签订后30日历天内完成交货及安装调试。

- 3、交付地点：采购人指定地点。

- 五、采购标的需满足的质量标准、工期、效率等要求

- ★1、质量标准：所有采购设备及系统需严格符合国家、地方及行业现行的建设目标，技术要求和评估标准，确保产品质量可靠、性能稳定，完全满足采购人的实际使用需求。

- ★2、工期：供应商需严格把控项目进度，确保按期交付，避免因工期延误影响体检计划。

- ★3、质保期：严格按国家相关规定履行质保期责任，认真执行质保期承诺，质保期不少于3年。

- 六、采购标的的验收标准

- ★验收标准：符合国家、地方及现行相关质量验收标准的要求，满足采购人使用需求，一次性验收合格后投入使用。

- 七、采购标的的其他技术、服务等要求

- 1标段：

- ★1、质保期：整机保修3年，X线球管、探测器报修≥5年，保修期内产品出现质量问题，均免费维修，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用免费更换新设备，质保期内，保证每年至少4次的定期检查维修（定期巡检不收取任何费用），并做好记录。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由乙方承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。乙方建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。

- ★2、包含安装调试及铅板配套等防辐射设备安装（含隔离门、铅玻璃、对讲设备、铅围腰等），确保设备安装场地的合规性及适用性，同时中标人负责该设备机房的环评、控评，依法获取辐射安全许可证及放射诊疗许可证，并免费进行设备的安装、调试。

- ★3、设有固定的专业维修站，提供优质、及时的技术服务，并提供维修站名称和联系方式。接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场。由专业工程师予以解决和帮助。设备维护超过24小时，提供备机，保证开机率95%以上。

- ★4、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

- ★5、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

- ★6、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

- ★7、在保修期期满时，乙方工程师和用户代表将对机组进行另一次测试，任何故障由乙方免费解决并取得用户的认可。

- ★8、备品、备件：乙方需有充足的常用备用零部件，能及时处理各种一般性故障，设有售后服务中心，急需备品、备件可在2小时内到达现场。

- ★9、对产品实行三包，在三包期内，如出现由产品制造质量引起的问题负责包修、包换、包退；对由于其它原因造成的问题，乙方积极协助用户解决问题，以保证产品及时使用，把故障损失降低到最低程度。

- ★10、积极配合招标人搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本厂产品的备件及附件。

★11、货物为原厂商未启封全新包装，品牌、数量、型号与响应文件一致，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查询；货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染、无侵权行为、无表面划损、无磕碰锈蚀、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用。

★12、需提供培训服务。

- 2标段：

- ★1、质保期：整机保修3年，3年内产品出现质量问题，均免费维修，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用免费更换新设备，质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。乙方建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务。

- ★2、提供终身售后服务。

- ★3、乙方提供即时响应服务，由专业工程师予以解决和帮助。保证开机率95%以上。

- ★4、及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

- ★5、在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

- ★6、免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

- ★7、对产品实行三包，在三包期内，如出现由产品制造质量引起的问题负责包修、包换、包退；对由于其它原因造成的问题，乙方积极协助用户解决问题，以保证产品及时使用，把故障损失降低到最低程度。

- ★8、免费设备的安装、调试，由专业技术人员带队上门服务，以解决招标人的各种问题。

- ★9、积极配合招标人搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本厂产品的备件及附件。

- ★10、货物为原厂商未启封全新包装，品牌、数量、型号与响应文件一致，具有出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查询；货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染、无侵权行为、无表面划损、无磕碰锈蚀、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用。

- ★11、提供培训服务。

详细参数：

1标段

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用X射线检测系统 | - ▲1.为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - ▲2.高压发生器功率≥80kW（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - ▲3.逆变频率≥500kHz（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - ▲4.管电压可调范围：40～150kV；曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s；最大输出电流≥1000mA；最大电流时间积≥1000mAs；透视管电压≥40~125KV（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - ▲5.最大透视管电流≥40mA（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - ▲6.X线球管最大功率≥75kW；球管焦点≤0.6/1.2mm；阳极热容量≥350kHU（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）；阳极旋转速度≥10000rpm。 ▲7.球管悬吊支架运动模式：电动+手动（双模式）；球管架垂直运动距离≥150cm；球管架沿天轨运动距离≥200cm（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲8.球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°；具备临床常用自动摆位功能≥11种（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲9.无线动态平板探测器；平板探测器需与整机品牌一致，探测器尺寸≥410mm×410mm；像素尺寸≤140um；采集灰阶度≥16bits；空间分辨率≥3.6p/mm；采集距阵≥3000×3000数据传输采用无线传输；成像时间≤2s（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）；透视最大采集速率≥30帧/s（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）；DQE≥70%。 10.胸片架垂直运动范围≥150cm；探测器中心距地面高度≤370mm；平板探测器可绕水平轴旋转范围≥110°；支持平板在线充电；X射线管组件与探测器可自动跟随；可插拔滤线栅密度≥60L/cm，焦距≥100cm，栅比≥10:1。 ▲11.近台操控系统具备近台操控彩色触摸屏；屏幕尺寸≥11英寸（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲12.屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向；可显示患者的详细登记信息；可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）；具备患者体型选择；束光器视野快速切换≥9种（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）；可以显示SID数值；可通过触控系统一键摆位；具备摄影后图像显示功能（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 13.摄影床床面高度≤70cm；床面最大承重≥200kg； 图像采集工作站。 - ▲14.设备具有windows 10及以上操作系统，支持自动图像优化（自动优化对比度、降噪、边缘锐化、骨组织/软组织增强）；多模式成像：全景拼接、双能量减影、骨密度分析；操作界面语言采用中文设计；具有图像放大功能；具有曝光参数记录和显示功能；具有边缘增强功能；具有窗宽窗位调节功能；具有图象翻转及旋转功能；具有图像正负像翻转功能；具有图像标注功能；具有DICOM图像导出存储功能；具有病人登记，信息管理功能；具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能；支持DICOM3，WORKLIST，MPPS；具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等。 - ▲15.具有辐射剂量的记录和显示功能（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - 16.具备职业病（尘肺）检查功能。 - ▲17.具有多种临床采集程序协议：消化道检查、胰胆管检查、肾盂检查等（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - ▲18.具有曝光参数的记录和显示功能（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - 19.具备长骨拼接功能及骨密度功能。 20.具有独立智能AI图像诊断系统功能。 21.硬件配置：具备专用服务器，显示器:≥23吋单色医学专用液晶显示器。 ▲22.无需外网仅需内网部署，可实现 PACS 硬核功能和智能AI 临床功能。 23.可实现 PACS 系统中常规的图像诊断系统功能，还提供同屏对比，报告 ROI 等特色应用。 24.搭载 AI 功能，辅助影像科室完成影像诊断，并及时协助医生查漏补缺。 25.图像诊断系统可实现影像数据管理和报告功能。 26.查询服务器与数据库的 DICOM 图像，提供报告模板，让使用者能够方便修改、 提交、审核诊断报告。 27. 胸部智能AI辅助诊断：可实现对胸部影像的肺结核、气胸、肺不张、肺炎、胸腔积液等病症的检测。智能引擎自动实现对胸片病灶区域的勾画。 28. 智能AI骨抑制功能。 ▲29.报告文本自动纠错提示功能：提示常见文本错误（多字/少字/错字），以及方位/年龄/部位/性别等逻辑错误，帮助医生提交报告时查漏补缺，提高报告质量。 云胶片功能 30.基于云端部署，通过设备采集工作站获取影像数据，推送至云胶片系统，支持患者移动端扫描二维码方式实现DICOM格式影像数据及报告等检查数据的调阅与查询。 31.云胶片系统需能够处理包括CT、MRI、DR、DX等在内的多种医学影像数据存储及上传数据的调阅与查询。 32. 影像数据标准需遵循DICOM3.0标准 33.影像分享功能：系统需实现将患者影像数据实名或者匿名的方式以二维码或超链接的形式长期或短期分享。 34.系统需实现将报告自动生成二维码：通过微信扫描二维码绑定手机号后查阅电子报告、并且查看患者的原始影像。 - 35.云胶片影像需支持历史对比，可在移动端显示历史影像对比查看。 - ▲36.具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 - ▲37.支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助（提供通过经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）。 38.配置要求 高频高压发生装置 1套 动态平板探测器（非晶硅碘化铯整板非拼接） 1套 射线管组件 1套 限束器 1套 DR摄影装置 1套 摄影床 1套 双向对讲系统 1套 滤线栅 2套 无线遥控器 1套 电离室 1套 图像采集工作站 1套 登记工作站 1套 独立的AI诊断工作站 1套 电子胶片系统 1套 床台数字拼接系统（含拼接架及软件）1套 与医院信息管理系统接口 1套 39.第三方设备设施： DR专用稳压电源 1套 胶片打印机1套 射线防护铅衣 2套，轻铅或无铅材料，连体、分体各1套（包括铅帽、围脖、眼镜、手套）。 铅衣衣架 1副，304不锈钢，带铅衣挂勾衣。 个人剂量报警仪 2个。 制冷空调设备 1台。 铅屏风 1套 | 1 | 套 |

- 2标段

| 全自动生化分析仪 | 一、样本进样系统 1.样本架进样方式：样本架号和条码模式，支持门诊优先、重测优先。 2.样本架类型：去盖样本架和常规样本架，可通过样本架条码识别。 ▲3.样本输入：最高可同时容纳≥240个样本上机检测。 4.具备急诊样本处理。 二、生化模块 5.仪器类型：分立式全自动生化分析仪。 ▲6.测试速度：生化恒速≥1000T/小时。 7.测试原理：比色法、比浊法。 8.分析方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）。 9.试剂模式：支持单/双、三/四试剂测试。 ▲10.试剂系统：盘式试剂盘，最大试剂位≥215个。 ▲11.样本加样：1.0μl ~25μl， 0.1μl步进。 12.样本针：具备液面检测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测功能。 13.试剂针：具备液面检测、立体防撞、气泡检测，气泡自动吸除功能。 14.测试管理：具备紧急停止、实时杯空白自检功能、水质检测功能、按样本排序的优化测试流程功能、测试过程中自动按避免交叉污染安排测试流程功能、双项同测、智能关联检测、前带检测功能、酶线性拓展功能、底物耗尽检测功能、高浓度废液桶具有废液满检测功能。 15.拓展功能：可与同品牌全自动化学发光免疫分析仪联机。 16.反应盘恒温装置：恒温槽固体直热，日常免维护保养。 三、化学发光免疫模块 17.仪器类型：全自动管式磁微粒化学发光。 18.测试速度：最快每小时可做≥235T。 19.分析方法：多种检测分析方式双抗体夹心法、间接法和竞争法等。 20.样本针/试剂针：具备钢针加样，具备液面检测、堵针检测、空吸检测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。 ▲21.反应杯：≥1200个，随时添加，配备防静电设计 22.反应温度：37℃±0.3℃，温度波动≤0.1℃，恒温槽固体直热。 23.混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀。 24.生物安全：可进行反应后物质固体和液体分离技术。 25.磁分离机构布局：独立磁分离盘，具备4重磁分离清洗，自动底物注入。 26.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正。 27.质控规则：多种规则质控、灵活便捷。 28.溯源性：符合国际量值溯源体系要求。 29.拓展功能：具有模块化拓展功能，可以与同品牌全自动生化仪联机。 ▲30.检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测，全部检测项目要≥65项。 31.TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/ml，HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过CElist A认证。 32.NMPA认证情况：仪器及试剂、相关耗品等都具有NMPA认证。 33.校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测。 四、操作软件 34.操作软件：1套操作软件，同时操作生化和免疫模块的测试。 35.软件功能：具备定时开机、项目遮蔽、模块遮蔽、水质检测、智能调度和交叉污染控制技术、敏感项目优先、酶线性扩展（生化项目）、血清指数、前带检查和远程诊断等功能，可汇总、存储、查询病人信息等。 ▲36.要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。 五、配置 37.全自动生化分析仪：一套 38.全自动化学发光免疫分析仪：一台 39.纯水机，电脑，工作站（软件）：一套，电脑配置≥8G内存，固态硬盘≥512GB。 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24小时动态血压、心电图监测仪 | 采集盒： ▲1.外形精巧，体积小，重量≤50克，方便受检者佩戴。 ▲2.存储方式及容量mircoSD卡存储，容量≥1G。 ▲3.采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。 4.具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间。 ▲5.同时支持microSD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式。 信号处理 6.频率响应：0.05～60Hz 7.输入阻抗：≥20MΩ 8.输入回路电流：≤0.1uA 9.噪声电平：≤50μVp-p 10.极化电压：±300mV 11.共模抑制比（CMRR）：≥100dB 12.时间常数：≥3.2s 13.记录通道：12通道 ▲14.采样率：128、256、512、1024Hz，默认为128Hz 。 15.A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调，默认为16位。 17.起搏检测：多通道同时检测。 18.样率和精度与软件相适应 软件要求 19.软件同时兼容3/12导联记录盒。 20.根据用户需要，配置软件界面工作流程功能。 21.心电波形自学习功能，实现模板高效匹配。 22.具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形。 23.心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调。 ▲24.软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。 25.可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件。 26.可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能，起博采样率达10000点/秒。 27.心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析。 28.具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。 电源 ▲29.可以实现安装电池24小时数据监测。 30.电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。 动态血压监测参数 31.全玻璃面板，体积小，重量≤160g，方便受检者佩戴。 ▲32.OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。 33.扇形设计的袖带；袖带延长管连接处采用自锁结构。 34.支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取。 35.防水等级：支持IP22防水等级。 36.供电要求：直流电源，电池供电。 ▲37.电池仓拉绳设计。 ▲38.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。 ▲39.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。 40.数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据。 测量范围 41.测量方法：示波法。 42.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)。 ▲43.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）。 ▲44.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm。 45.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护。 46.监测时长：24小时 47.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟。 48.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s。 分析软件 49.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库。 50.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。 51.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。 52.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具。 ▲53.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析等。 54.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。 55.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置。 56.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。 57.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能。 | 2 | 台 |
| 医用超声诊断仪 | 硬件相关指标 1.探头频率与宽度：宽频带探头（1-15MHz）,支持多频切换。 2.通道数：≥510通道。 3.灰阶数：≥1000级（10-bit）。 一、主机成像系统： ▲4.高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲5.操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度。 ▲6.触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）。 7.控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm。 8.多倍信号并行处理技术。 9.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。 10.数字化二维灰阶成像及M型显像单元。 11.解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 12.曲线解剖M型技术。 13.彩色多普勒成像技术。 14.彩色多普勒能量图技术。 15.方向性能量图技术。 16.数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)。 17.智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 18.空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式。 19.斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 20.具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化。 21.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度。 22. 图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 23.支持线阵探头双B图像拼接。 24.声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）。 ▲25.具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 ▲26.支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。 ▲27.血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。 28.支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥60分钟。（非外接UPS电源） ▲29.支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书。 ▲30.要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。 31.先进成像技术：有波束形成技术（实时并行处理如ZST+、UltraBeam）、空间复合成像(5-9线复合)、谐波成像（支持组织谐波+造影谐波）、剪切波弹性成像、4D成像帧率≥25Hz(矩阵探头)。 二、造影成像技术及造影定量分析功能 32.可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头、矩阵探头。 33.支持微血管造影增强功能。 34.双计时器。 35.支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储。 36.具备混合模式。 37.支持造影图像和组织图像位置互换。 ▲38.造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 39.支持容积造影功能，可以支持3D/4D输卵管造影及妇科造影。 40.支持左心室造影。 41.支持心肌造影。 3D/4D成像技术 42.支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头。 43.常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式。 44.容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合。 45.断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。 46.容积厚层成像，包括任意剖面成像。 47.STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC）。 48.血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。 49.可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示。 50.支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储。 - 51.胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标。 - 52.胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。 53. 二维/三维自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。 54. 自动容积测量 55.支持容积图像支持斑点噪声抑制 应变式弹性成像技术 56.支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 57.具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 58.具备肿块周边组织弹性定量分析功能 59.具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 剪切波弹性成像 60.可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 61.可在线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 62.支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像。 63.实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内≥3种定量参数。 64.实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。 65.同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断。 TDI组织多普勒成像 ▲66.TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图。 ▲67.TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图。 ▲68.TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比。 组织追踪成像定量分析 69.二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹。 70.具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率。 71.支持牛眼图显示和报告显示。 盆底测量分析相关技术 72.实时扫查时，同屏显示标准坐标系示意图，通过选取特征点，快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。 73.支持前中后盆腔自动测量。 74.可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量。 ▲75.内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 76. Stress Echo负荷成像单元。 三、测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 常规测量软件包 77.基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量。 78.定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度。 79.半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果。 80.全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 81.妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。 ▲82.具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）。 - 83.产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 - 84.自动NT测量 - 85. 自动胎心率：在M模式下自动计算胎心率，在B模式下实时自动计算胎心率，方便实时监测心率变化。 86.心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。 87. 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 88.自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估。 89.肺水肿B线自动测量。 90.小器官测量软件包，包含乳腺测量包。 91. 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片） ▲92. 支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 93.支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置。 94.小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 95. 硬盘≥1T（SSD硬盘），图像存储，电影回放：≥150秒。 96.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。 97.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键。 98.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项。 连通性要求： 99.支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告。 100.可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关） 101.支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备。 四、系统技术参数及要求： 系统通用功能： ▲102.主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。 103. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 探头规格 104. 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头。 105.二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。 ▲106.探头≥3把，需为如下所列探头类型 电子线阵探头阵元数≥192。 单晶腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）。 血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）。 单晶心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）。 腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥190°。 二维显像主要参数： 107. 成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒。 108. 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 109.TGC: ≥8段，LGC: ≥8段。 110.显示深度≥38cm。 111.伪彩图谱: ≥8种。 112.最大帧率: ≥600 帧/秒。 113.动态范围：≥240，可视可调。 频谱多普勒： 114. 显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。 115.最大测量速度：≥7m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）。 116.最低测量速度：≤13cm/s。 117.偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正。 118. 取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 。 119. 零位移动：8级。 120.实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 彩色多普勒： 121.显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。 122.速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。 123.取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节。 124.最大帧率: ≥220 帧/秒。 125.彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI)；组织多普勒(TDI)。 126.彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变。 记录装置： 127.内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 128. 内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。 129.内置USB（≥2.0）接口≥6。 外设和附件 130.支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调。 腔内探头放置架 131.QWERTY背光小键盘。 132.主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作。 133.超声工作站一套（包括电脑、显示器、打印机、工作站软件包） 视频输入设备： 视频采集卡： 单路 A/V 或S-Video 输入视频信号最高可640*480或768*576 打印机：彩色喷墨打印机。 莲花头视频接口、S端子高性能视频数据线接口。 脚踏开关。 4代I5CPU。8G内存，512G固态硬盘 | 1 | 台 |
| 医用冷藏柜 | 1.产品用途：药房、生物制药公司、医院、疾控中心、连锁药店等。 2.用于储存检测试剂、药品、生物样本，生物实验材料等。 3.样式：立式（对开门） 4.有效容积：≥300升； 5.门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露； 6.箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁； 7.内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁； 8.层架数量：标准配备4个可调节高度层架； 9.保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体； 10.产品在16～32℃非阴雨环境下可进行有效除湿，确保箱内湿度35%～75% RH； 11.电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用； 耗电量（kW•h/24h）：25℃环境下，空载耗电量≤2.6kW•h/24h； 12.噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）； 13.温度设置范围： 2～8℃；湿度范围：35%～75%RH； 14.温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 15.显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示； 16.压缩机情况：采用知名品牌压缩机，制冷性能稳定性、安全性高； 17.温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于1.5℃； 18.温度波动性：波动值不高于1.5℃； 19.蒸发器及制冷方式：采用风冷翅片蒸发器传热系数高，换热效果佳，降温速度提高1倍； 20.降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时≤90min； 21.多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警； 22.多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整； 23.测试孔：标配1个测试孔； 24.温度数据记录：选配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据； 25.设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。 ▲26.产品具有医疗器械注册证。 | 4 | 台 |

# 注：详细参数要求中标注为“▲”的技术条款为重要参数，未标注“▲”的技术条款为一般参数。

第六章 资格审查

投标人资格要求前附表

| 资格要求 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人为法人、其他组织或者自然人（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明）。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供具有良好的商业信誉的承诺书和在本项目投标文件提交截止时间前，在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）专项查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体名单”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购代理机构查询结果为准）。 |
|  | 投标人须提供2023年或2024年经第三方审计的财务报告及报表或提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，可提供基本账户的银行资信证明或者其他材料进行说明。 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）。 |
| 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明或相关情况说明，成立时间不足1个月的提供相关证明或相关情况说明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。 |
|  | 投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明或相关情况说明，成立时间不足1个月的提供相关证明或相关情况说明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。提供投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式自拟）。 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明书）。 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供声明书）。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 本项目的特定资格要求 | 投标人具备有效的《医疗器械经营许可证/备案凭证》（投标人如为制造商或生产企业的须提供《医疗器械生产许可证/备案凭证》）且经营/生产范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供证明材料）。 |
|  | 提供所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。 |
|  | 根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）（提供承诺书）。 |

1.开标结束后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购代理机构按照招标文件第一章《招标公告》“二、申请人的资格要求：”和第二章《投标人须知》“4. 投标人的资格要求”的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表（1标段）

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查 | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第11.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第12.1项规定。 |
|  |  | 投标报价表 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供开标一览表。 |
|  |  | 投标函 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章），并加盖公章或电子公章。 |
|  |  | 投标人报价 | 投标报价未超过本项目的单价限价、总价限价及预算金额或最高限价。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖公章或电子公章。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人签字或签章或电子签字或电子签章及委托代理人签字或签章或电子签字或电子签章，并加盖公章或电子公章。 |
|  |  | 商务条款偏离 | 投标文件中《商务偏离表》未出现负偏离或未出现缺项漏项。 |
|  |  | 其它实质性要求 | 投标文件未出现其他不满足招标文件条款内容且未出现招标文件规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 评标方法和标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2+F3。 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。 |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：41分。 商务部分F3：29分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | a.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予认同。投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。 b.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扣减额投标报价的10%，用扣除后的最终价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分41分） | 1）产品参数配置及性能、功能要求评审（满分25分） 详细参数要求中标注为“▲”的技术条款为重要参数。N为重要参数的项数；未标注“▲”的技术条款为一般参数，M为一般参数的项数。（本标段N=19，M=20） 1、（重要参数满分X分，X=19）投标产品每出现一项重要参数不满足招标文件要求的扣 X/N（1）分（所扣分值保留小数点后两位）。 2、（一般参数满分Y分；Y=6）投标产品每出现一项一般参数不满足招标文件要求的扣 Y/M（0.3）分（所扣分值保留小数点后两位）。 根据投标人所投产品的性能、质量及对招标文件要求的详细参数响应情况逐条对比进行打分，满分为25分，每有一项不满足按上述要求进行扣分；若招标文件要求提供相关证明材料（如相关检测报告、功能截图、相关证书等）的，未提供相关证明材料的视为该项参数不满足；未要求提供相关证明材料的详细参数以《技术规格偏离表》中“偏离”部分为评审依据。 |
|  |  |  | 2）项目实施方案评审（满分16分） 根据投标人提供的项目实施方案进行评审： a.供货计划及时间节点安排； b.配送运输方案； c.安装调试方案； d.培训方案。 上述内容均有详细描述的得满分16分；在此基础上，每缺漏一项扣4分；每有一项提供了描述但有缺陷（指与本项目无关或不相符；对相关服务的关键要求没有详细说明、表述不清晰或不完善；内容过于简略；方案不合理、针对性和可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵）的扣2分；分数扣完为止。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分29分） | 1）质量保证措施及承诺评审（满分12分） 根据投标人提供的质量保证措施及承诺进行评审： a.质量保证措施； b.质量承诺； c.违约责任处罚机制。 上述内容均有详细描述的得满分12分；在此基础上，每缺漏一项扣4分；每有一项提供了描述但有缺陷（指与本项目无关或不相符；对相关服务的关键要求没有详细说明、表述不清晰或不完善；内容过于简略；方案不合理、针对性和可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵）的扣2分；分数扣完为止。 |
|  |  |  | 2）售后服务方案评审（满分15分） 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： a.售后服务保障措施； b.售后服务承诺及处罚机制； c.应急服务响应措施。 上述内容均有详细描述的得满分15分；在此基础上，每缺漏一项扣5分；每有一项提供了描述但有缺陷（指与本项目无关或不相符；对相关服务的关键要求没有详细说明、表述不清晰或不完善；内容过于简略；方案不合理、针对性和可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵）的扣2.5分；分数扣完为止。 |
|  |  |  | 3）节能产品（满分0.5分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 4）环境标志产品（满分0.5分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 5）类似项目业绩评审（满分1分） 根据投标人2022年1月1日至投标文件提交截止时间前已完成或正在实施过程中的类似项目业绩进行评价打分，每提供一个类似项目业绩得0.5分，分数加满为止。 注：投标人须提供类似项目业绩的合同或中标/成交通知书扫描件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。 |

评标方法前附表（2标段）

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查 | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第11.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第12.1项规定。 |
|  |  | 投标报价表 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供开标一览表。 |
|  |  | 投标函 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人（签字或签章或电子签字或电子签章），并加盖公章或电子公章。 |
|  |  | 投标人报价 | 投标报价未超过本项目的单价限价、总价限价及预算金额或最高限价。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖公章或电子公章。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人签字或签章或电子签字或电子签章及委托代理人签字或签章或电子签字或电子签章，并加盖公章或电子公章。 |
|  |  | 商务条款偏离 | 投标文件中《商务偏离表》未出现负偏离或未出现缺项漏项。 |
|  |  | 其它实质性要求 | 投标文件未出现其他不满足招标文件条款内容且未出现招标文件规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 评标方法和标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2+F3。 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。 |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：42.3分。 商务部分F3：27.7分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | a.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予认同。投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。 b.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扣减额投标报价的10%，用扣除后的最终价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分42.3分） | 1）产品参数配置及性能、功能要求评审（满分30.3分） 详细参数要求中标注为“▲”的技术条款为重要参数。N为重要参数的项数；未标注“▲”的技术条款为一般参数，M为一般参数的项数。（本标段N=39，M=216） 1、（重要参数满分X分，X=19.5）投标产品每出现一项重要参数不满足招标文件要求的扣 X/N（0.5）分（所扣分值保留小数点后两位）。 2、（一般参数满分Y分；Y=10.8）投标产品每出现一项一般参数不满足招标文件要求的扣 Y/M（0.05）分（所扣分值保留小数点后两位）。 根据投标人所投产品的性能、质量及对招标文件要求的详细参数响应情况逐条对比进行打分，满分为30.3分，每有一项不满足按上述要求进行扣分；若招标文件要求提供相关证明材料（如相关检测报告、功能截图、相关证书等）的，未提供相关证明材料的视为该项参数不满足；未要求提供相关证明材料的详细参数以《技术规格偏离表》中“偏离”部分为评审依据。 |
|  |  |  | 2）项目实施方案评审（满分12分） 根据投标人提供的项目实施方案进行评审： a.供货计划及时间节点安排； b.配送运输方案； c.安装调试方案； d.培训方案。 上述内容均有详细描述的得满分12分；在此基础上，每缺漏一项扣3分；每有一项提供了描述但有缺陷（指与本项目无关或不相符；对相关服务的关键要求没有详细说明、表述不清晰或不完善；内容过于简略；方案不合理、针对性和可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵）的扣1.5分；分数扣完为止。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分27.7分） | 1）质量保证措施及承诺评审（满分12分） 根据投标人提供的质量保证措施及承诺进行评审： a.质量保证措施； b.质量承诺； c.违约责任处罚机制。 上述内容均有详细描述的得满分12分；在此基础上，每缺漏一项扣4分；每有一项提供了描述但有缺陷（指与本项目无关或不相符；对相关服务的关键要求没有详细说明、表述不清晰或不完善；内容过于简略；方案不合理、针对性和可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵）的扣2分；分数扣完为止。 |
|  |  |  | 2）售后服务方案评审（满分12分） 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： a.售后服务保障措施； b.售后服务承诺及处罚机制； c.应急服务响应措施。 上述内容均有详细描述的得满分12分；在此基础上，每缺漏一项扣4分；每有一项提供了描述但有缺陷（指与本项目无关或不相符；对相关服务的关键要求没有详细说明、表述不清晰或不完善；内容过于简略；方案不合理、针对性和可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵）的扣2分；分数扣完为止。 |
|  |  |  | 3）节能产品（满分0.5分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 4）环境标志产品（满分0.5分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 5）类似项目业绩评审（满分2.7分） 根据投标人2022年1月1日至投标文件提交截止时间前已完成或正在实施过程中的类似项目业绩进行评价打分，每提供一个类似项目业绩得0.9分，分数加满为止。 注：投标人须提供类似项目业绩的合同或中标/成交通知书扫描件等证明材料，无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现内容的，不予认可。日期以合同签订日期或中标/成交通知书日期为准。 |

（一）需要补充的其他内容

1.关于中小企业：

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）以及云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知云财采〔2022〕9号的规定，中小企业（在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具招标文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

附件：

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；

从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

2.关于监狱企业：

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位：

3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.3残疾人福利性单位视同为小型、微型企业享受政策。

（二）评审程序和标准

1.资格审查、符合性审查

1.1资格审查：采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查（具体详见《投标人资格要求前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

1.2符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

1.3符合本章第1.1、1.2项规定的投标文件视为符合招标文件的商务、技术等实质性要求评审，可以进行技术和商务评估，综合比较与评价。

★1.4同品牌产品不同投标人的处理方式：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

按上述条款执行后，有效投标人不足 3 家的，本项目应予废标。

2.分值构成与评分标准

2.1分值构成

（1）投标报价：详见《评标方法前附表》；

（2）技术部分：详见《评标方法前附表》；

（3）商务部分：详见《评标方法前附表》。

2.2评标基准价计算方法：详见《评标方法前附表》。

2.3评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对满足招标文件实质性要求评审的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：详见《评标方法前附表》；

（2）技术部分评分标准：详见《评标方法前附表》；

（3）商务部分评分标准：详见《评标方法前附表》。

3.综合比较与评价

3.1评标委员会按本章2.3规定的评分标准进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价计算出得分F1（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）；

（2）按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章《评标方法前附表》的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

3.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.投标文件的澄清

4.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

5.评标结果

5.1评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相同时根据中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十七条　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。