1、电动起立床 (评审项1）

一、技术参数要求

1、整机参考尺寸：长2270宽1010mm高2080mm，允差±20mm；

2、床体参考尺寸：长1760mm宽610mm，允差±20mm；

3、床体站立角度调节功能，通过手控器电动控制站立角度，站立角度范围：0º～90º±3º，连续可调；

4、辅助升降台最大承重≥20kg；

5、辅助升降台手动调节范围为0～460mm，允差士50mm；

6、脚踏板调节功能：通过手动装置对脚踏板进行站立时踝关节背屈跖屈角度调节，调节范围-30°～30°，允差士3°；

7、具有活动脚轮和固定脚装置。在平坦地面上放置时，活动脚轮应同时着地并具有锁止装置；使用固定脚后，活动脚轮升起，固定脚着地，在地面上放置稳定；

8、具有紧急停止功能，按下紧急开关按钮，训练器立即停止工作；

9、安全工作载荷：≥170kg；

10、安全工作载荷时的运动噪音≤55dB(A)。

二、功能要求

1、电动调节：采用电动调节系统，通过手控器轻松调节床体角度，操作便捷且省力；

2、渐进式训练：逐步增加站立角度（从倾斜角度到完全直立），帮助患者适应直立状态，减少头晕或其他不适感；

3、多重安全保护装置：紧急停止按钮、点动控制操控系统、防跌倒装置等；

4、床垫采用高密度海绵质，提供良好的支撑性和舒适性；床体采用高强度钢材和耐用塑料，确保设备的稳定性和使用寿命；

5、可拆卸装置：部分部件（如绑带、辅助升降台）支持拆卸，便于清洁和维护；

6、人体工学设计：辅助升降台调节位置可根据患者身高进行调节，确保患者在使用过程中保持自然舒适的姿势；

7、低噪音设计：电动驱动系统运行时噪音低，不会对患者或周围环境造成干扰；

8、易于维护：设备结构设计简洁，日常清洁和维护方便快捷；

9、适用性强：广泛适用人群，灵活的应用场景，满足不同场所的康复需求。

# 2、上肢反馈训练与评估系统  (评审项2）

一、技术参数要求：

1、肩关节内收活动度测量范围范围：0°-90°，外展活动度测量范围：0°-180°，允差±5%；

2、肩关节前屈活动度测量范围：45°-135°，允差±5%；

3、肘关节屈曲活动度测量范围：0°-180°，允差±5%；

4、尺桡关节活动度测量范围旋前0°-90°，旋后0°-90°，允差±5%；

5、腕关节活动度测量范围为屈曲0°～90°，伸展0°～25°；允差±2.5°；

6、训练时间1min～120min，步进1min，允差±10s；

7、实时测量显示左右手握力值，握力值测量范围：0-10kgf

8、具备上肢减重功能，上臂重力补偿范围：0-10kgf，前臂重力补偿范围：0-5kgf，允差±10%；

9、手臂尺寸可调，上臂长度调节范围：0-80mm，前臂长度调节范围：0-80mm，腕关节长度调节范围：0mm～40mm，允差±5mm；

10、训练手臂位置可调,手臂高度调节范围：0mm～400mm，训练手臂可以左右滑动调节，手臂水平滑动范围：0mm～140mm，允差±5%；

11、主机和支架脚轮不少于4个锁定装置；

12、正常工作时噪声≤55dB（A）；

二、产品功能要求

1、显示界面：≥42英寸LED液晶显示，分辨率：≥1920*1080

2、传感器技术：角度传感器及气压传感器。

3、训练方式：双训练手臂，能够选择左右手臂，进行左手或右手的独立训练。

4、具有双机械臂的上肢训练设备，方便患者使用，无需进行拆换。

- 5、评估功能：评估患者关节活动范围及握力大小值，三维或平面图表形式显示评估结果，生成评估报表，为治疗师评定患者康复程度提供依据。

- 6、评估内容：肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后四个关节活动范围及握力；

7、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，可直接打印报告；可以通过柱状图或线条图显示最近10次关节活动度检测情况；

8、视觉、语音智能反馈：提供实时的虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效。

9、训练模式：单个关节或多关节复合训练、一维空间、二维空间、三维空间训练模式。

10、训练游戏数量：一维≥18个、二维≥11个、三维≥4个。

11、训练难度：不少于3个等级，训练时间1min-120min,步进1min，允差±10s；

12、具有肩关节的内收外展、肩关节的前屈、肘关节屈曲、尺桡关节、腕关节、握力等关节的检测及训练。

3、电脑恒温电蜡疗仪（评审项3）

1、仪器组成：由料箱、饼箱、托盘、石蜡、控制系统组成。

2、结构设计：采用左右卧式结构，高度≤1.2米，方便操作和清洗。

3、屏幕设计：2块≥10寸超大液晶触摸屏，中文显示。

4、料箱设计：≥2个料箱，圆形设计，可同时工作，也可以独立工作。

5、饼箱设计：≥2个饼箱，方形设计，可同时工作，也可以独立工作。

6安全认证：符合最新标准 GB9706.1-2020电气安全认证，尽可能降低使用风险。

7、自动制作：可自动实现融料、消毒、排料、制饼、恒温等操作。

8、模式选择：≥6种制饼模式。

9、消毒设计：≥2种消毒方式。

10、观察照明：具备观察窗及LED照明系统。

11、开门检测：料箱和饼箱均有开门检测功能，液晶屏上实时显示开关门状态。

12、电源功率: 220VAC±10% 50Hz ；功率:≤ 2700VA

13、料箱范围：温控范围：60～95℃  温度精度±3℃

14、饼箱范围：温度范围：35～75℃  温度精度±3℃

15、制饼方式：可同时制饼≥20盘

16、设备结构：带刹车移动脚轮和可调式脚垫，防止非预期的移动。

17、排料功能：≥2种排料方式。

18、操作提示：具备人工语音操作提示功能。

19、人机接口：具有温度显示、运行状态显示、剩余时间显示、设置等功能。

20、锁扣设计：具备钥匙锁扣设计，避免误操作，可提高安全性。

21、设备材质：外壳喷塑烤漆制作，内部SUS304不锈钢制作。

- 4、中药熏蒸治疗仪（推车、双头）（评审项4）

- 一、技术参数要求

1、额定输入功率：≤2600VA

2、电源电压：~220V±22V，频率50Hz±1Hz

- 3、采用直径≥16mm排液管路，确保排液方便快捷不阻塞，便于维护

4、微电脑控制操作系统，不小于7寸高清触控屏操作

5、摆臂活动范围：

治疗仪第一节转臂活动角度0~90°，水平转动范围0~180°；第二节转臂活动角度0~90°，水平转动范围0~180°；允差为±10%；

6、熏蒸时间: 10分钟，15分钟，20分钟，25分钟，30分钟，35分钟，40分钟，45分钟，允差±30s。当完成熏蒸时间时,治疗仪停止输出蒸汽,并有相应的提示信息。

7、具有传感器测量皮肤温度及实时显示功能，测量范围20℃～60℃，精度±1℃；

8、蒸汽输出口有防烫伤的装置和警示；

9、加热容器容量≥6L，（单锅）最大加液量≥4L。

10、具有对预热功能进行预约的功能，预约时间设置范围：5min～90min，步进5min,允差为±30s。

11、药液预热功能，预热功率8档可选，预热温度设置：80℃～100℃，步进5℃，允差±3℃。

12、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)，药液从常温加热到95℃时间≤15分钟。

13、熏蒸量：药液蒸汽输出功率1档～8档可调，步进1档，最大档位熏蒸量≤4000mL/h。

- 14、体温探头检测到皮肤温度超过45℃时，治疗仪有提示音

- 15、治疗仪在正常工作时的噪声≤55dB(A)

- 二、功能要求

1、熏蒸通道：≥双通道，可分别独立控制；

2、实时药液温度显示和皮肤温度显示；

3、实时状态提示和语音提示功能；治疗开始时有语音提示，提醒操作人员保持正确的熏蒸距离；

4、独立双锅，锅内内置带过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；过滤网可拆卸，方便清洗药垢。

5、配置防烫伤功能的蒸汽喷头，可防止锅内沸水从喷头喷出。

6、废液可以排入水桶或者排入下水道，方便客户选择

7、具有冷凝水收集系统。

8、喷头处有（耐高温）安全隔离罩，保持安全距离，防止烫伤。

9、有排废液双重保护方式，安全防止误操作。

10、预约加热功能，可提前设置好加热时间和加热时长。

11、防干烧功能，多重保护且状态提示。液体量少于规定量时为缺液状态，该状态出现时，切断加热电源且屏幕对应通道闪烁并语音提示缺液，返回上电状态。

12、蒸汽压力锅具备安全阀，泄气阀，压力阀等多重超压保护措施，锅体食品级304加工，安全可靠；

13、加热方式为专业加热盘加热，加热效率高，耐高温，防火。

14、皮肤温度感应接触式探头，精准度高，精确到±1℃。

15、蒸汽喷头附近有防烫伤标识，并且设备有语音提示，提醒操作人员保持正确的熏蒸距离。

16、蒸汽喷头处内置红外温度传感器，与接触式皮肤探头可以配合使用，方便治疗。

17、安全保护功能：不少于两路独立的超温保护装置。

18.1防烫伤双重保护。治疗仪超过预警温度45℃时,第一路保护装置启动,停止加热；当温度降低到预警温度以下后恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时,第二路保护装置立即启动,切断加热电源，不可恢复。

- 自动释压调节功能：调节档位60kPa、100kPa，当加热容器内部压力超过档位压力时，自动释压至档位压力以下。

- 泄压功能：治疗结束，能够对加热容器压力进行触控泄压。

# 5、超短波电疗机（脉冲）（评审项5）

# 1.输出功率：≥200W，允许偏差±20%。

2.工作频率：≥27.12MHz，允许偏差±0.6%。

3.治疗时间：10-30min至少分为五档，允许偏差±10%。

4.脉冲调制频率：至少分疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。

5.使用电源：-220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

6.工作制：连续工作≥4h。

7.使用环境：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80%。

8.落地式，移动方便。具有治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观、输出先回零保护装置等特点。

6、痉挛肌低频治疗仪（评审项6）

1、输出波形：至少两组无极性双向不对称脉冲输出。

2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s-2s连续可调。

3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms-0.5ms连续可调。

4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s-1.5s连续可调。

5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA-99mA连续可调。最大输出值允差±15%。

6、定时时间：5-30min，定时设置至少分为六档。

7、误调指示功能。

8、输出直流分量：输出的直流分量应为零。

9、仪器连续工作时间不少于4h。

# 7、神经肌肉电刺激仪（评审项7）

一、技术参数要求：

1、输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）

2、脉冲频率

治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为≥500Hz，调制波频率为0.5Hz-5Hz；

治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz-5Hz；允差为每档最高频率的±15%。

3、脉冲宽度和调制波脉宽

治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为≥1ms，调制波脉宽为≥10ms，允差±30%。

治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为≥10ms，允差±30%。

4、输出强度：治疗仪各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA-100mA连续可调，最大输出值允差±30%。

5、定时时间：每组定时时间为5-30分，至少6档可调，允差±10%。

6、连续工作时间≥4h。

二、功能要求：

1、输出不少于3路低频脉冲电流

2、输出电流脉冲宽度≥10ms，频率及输出电流连续可调

3、可手动选择参数，任意切换治疗处方。

# 8、多关节主被动训练仪（下肢床旁型）（评审项8）

一、技术参数要求：

1、训练阻力1-20级可调；训练速度1-60级可调

2、输入功率：≤200VA；

3、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

4、高度方向可以调节，调节范围 0cm～35cm；

5、训练悬臂伸缩连续可调：0～180mm，允差±10%；

6、液晶屏悬臂水平角度360°连续可调；

7、腿托组件承重≥25kg；

8、脚蹬高度连续可调：885mm～1235mm，允差±10%；

9、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

二、主要功能要求：

1、针对卧床患者下肢主、被动自动控制训练；

2、一键定制训练套餐，触控液晶屏可显示、编辑训练参数：训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等，

3、本机训练数据自动存储、一键打印；

4、左右肢对称性监测，显示肌力对称性信息；

5、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

6、提供多种训练轻音乐伴奏；

7、痉挛保护功能：自动检测，自动释放；

8、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

9、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

10、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

11、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

12、支持单机训练数据查看、打印。

9、多关节主被动训练仪（上下肢一体） （评审项9）

一、技术参数要求：

1、电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

2、输入功率：≤200VA；

3、旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

4、转速变化率不大于0.5r/s²；

5、训练手柄高度连续可调：0～235mm，允差±10%；

6、训练手柄前后连续可调：0～120mm，允差±10%；

7、训练时间设定0-60min，步距1min，允差±5s；

8、训练速度1-60级可调；

9、训练阻力1-20级可调。

10、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

二、主要功能要求：

1、主被动训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练；

2、上下肢训练模式：单上肢训练、单下肢训练、上下肢独立训练；

2、Android系统，上、下肢同步训练、独立训练；

3、本机训练数据自动存储、一键打印；

4、操控方式：≥10寸彩色触控大屏，屏幕360°可旋转。

5、本机训练数据自动存储、一键打印；

6、具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等设定功能；

7、左、右肢体平衡检测；在训练过程中提供肌力对称性信息，通过训练界面互动游戏倾斜度提示显示，以及实时显示两侧肢体运动百分比；

8、运动方向可调：有正、反两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

9、转向时间可设置：1～20分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向；

10、具备多种3D动画情景模拟；

11、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

12、提供多种训练轻音乐伴奏；

13、痉挛自动检测，自动释放；

14、痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活；

15、痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反；

16、痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭；

17、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

- 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

- 支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

20、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

21、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

22、支持单机训练数据查看、打印；

23、支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；

24、可实现单机系统升级；

25、为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换;

- 26、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛；

27、配置轮椅固定锁紧装置。

- 28、具有应急安全保护开关。

10、下肢功率车（立式、磁控）（评审项10）

产品用途：用于改善下肢关节活动、肌力及协调功能训练

11、下肢关节康复器（膝踝髋一体） （评审项11）

1.微电脑控制，LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度等参数，操作简单。

2.膝、踝、髋关节均可运动。

3.具有“控制功率”设定功能，并设计有过载自动反转保护功能。

4.定制高精度丝杆输出动力，有效机械运动行程大于50厘米。

5.康复器最长运动设置时间可达240分钟。

6.康复器输入功率≤70VA。额定工作电压：～220V　50Hz

7.角度范围及允差

1）角度范围

设备角度范围可调节，角度范围（α）为-5°～120°。

2）角度范围允差

在可调节的角度范围内，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%。

8.角速度：设备的角速度可调节，最大角速度≥4.5°/s，允差±15%。

9.治疗时间：产品有定时装置，设定范围在0～240min，步进值1min，其准确度误差不超过±5s。

10.结构要求

1）手持操作器：设备应具有供使用者操作的手持操作器，能控制设备的启动、停止，操作方便、可靠。

2）固定肢体的支架：支架长度可调节，大腿支架最大有效可调节长度≥150mm，小腿支架最大有效使用长度≥550mm。允差±10％。

11.意外断电：电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架应保持在停止时的状态。

12.承重载荷：额定载荷≥150N，在额定荷载内，设备应能正常运行。

13.按键设计，运行更精准，定位更精确，采用更人性化的定时停止功能。

14.复合型双层绑带，柔软舒适，便于清洗。

15.一次性注塑成模、ABS和太空铝材质、耐磨耐压、外观精美。

16.产品重量：净重15.0kg，允差±1.5kg；

17.自动记忆位置，显示上次运动的设置数值，可以根据患者运动需要调整相关数据。

# 12、超声波治疗仪（双头）（评审项12）

- 台面款机型，彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；

- 2.仪器配有 1MHz固定治疗头和3.2MHz移动治疗头，结构简单，操作便捷；

- 3.额定输出功率：5W±20%；

- 4.波束类型：准直型；

- 5.波束不均匀系数：≤8；

- 6.治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；

- 7.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；

- 8.波束最大声强：≤24W/cm²；

- 9.治疗时间：0~30分钟；

- 10.调制波形：脉冲波；

- 11.脉冲重复周期：10ms，误差±5%；

- 12.时间最大输出功率与输出功率的比值：1～10；

- 13.输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；

- 14.占空比：0～90%可调，步进为10%；

- 15.治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作；

- 16.具有旋钮编码器操作功能，可通过旋钮编码器进行选择通道、设置治疗档位和治疗时间、启动/暂停/停止治疗等操作；

- 17.实时显示治疗通道、治疗档位、工作模式、有效声强、输出功率、工作状态、治疗时间等参数；

13、经颅重复磁刺激仪（含影像导航定位）（评审项13，除去标★和▲的）

- 技术参数

- （一）主机性能：

- ▲1.刺激主机：单主机双通道，高度集成，非双刺激主机叠加的双通道设备。(提供厂家加盖公章的设备整机照片、产品彩页证明)

- 2.刺激频率：0.01～80Hz可调，其中1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz，可实现超低频刺激。

- 3.刺激主机脉冲发出稳定性：频率允差≤±2%。

- 4.刺激主机电容：支持≥1000W脉冲输出，或电容寿命≥3年。

- 5.最大磁感应强度：6T。

- 6.脉冲上升时间：50±10μs。

- 7.脉冲持续时间：320μs~340μs。

- 8.磁感应强度最大变化率范围:≥90kT/s。

- 9.在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。

- （二）冷却系统：

- ▲1.混冷技术：风冷+液冷混冷技术，支持仪器24小时持续输出。（提供原厂家加盖公章的产品彩页或技术白皮书或产品检验报告证明）

- 2.冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。

- 3.冷却系统可以实时显示刺激线圈温度，当刺激线圈温度超过40℃，设备自动停止刺激输出。

- （三）刺激线圈：

- 1.标配蝶形线圈，非传统平8线圈，另外至少选配一个小蝶线圈/小圆线圈/深部线圈和动物线圈等

- ▲2.刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激。（刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈温度和强度。（提供厂家加盖公章的线圈细节图片证明）

- 3。线圈支持一键热插拔，无需排液，无需松解螺丝，可直接快速更换线圈，方便临床快速更换线圈。

- （四）MEP模块：

- 1.MEP通道数：≥2通道。

- 2.MEP采样率：100kHz。

- ▲3.运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，配备独立电池，可充电使用，方便临床老师隔空便携操作。（提供厂家加盖公章的检测报告或产品说明书）

- 4.运动诱发电位检查模块上配有电源显示灯，可提示电池是否正常供电。

- （五）软件系统：

- 1.具有自动阈值检测功能，辅助临床快速评估。

- ★2.采用触屏一体机承载软件系统，非笔记本电脑，无移动无掉落风险。（提供厂家加盖公章的产品彩页证明）

- 3.刺激模式：具备spTMS、TBS模式、双拍成对刺激和组合方案等

- 4.评估内容：可评估MT和CMCT等

- 5.具备双人独立治疗功能，可独立调节每位患者的相关参数，如刺激频率、刺激部位、刺激强度、治疗时间、串数等。

- 6.治疗期间可实时监测肌电变化。

- 7.内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。

- 8.治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。

- （六）神经导航

- 1.采用红外光学导航，具备利用磁共振结构影像实现将经颅磁线圈及刺激靶点精确定位功能，实现经颅磁刺激过程可视化。

- 2.采用国产近红外光学导航相机，通过基于主动式双目相机的点云和强反光目标实时定位方法，定位导航技术精度<2mm。

- 3.提供个性化脑分区；提供多种结构或功能标准脑模板进行靶区选择。

- 4.使用经典面绘制算法结合可视化工具包实现医学磁共振图像的三维重建，直观的展示患者的头部相对运动。

- 5.导航定位软件系统具备DICOM通讯协议文件接收功能，可以直接导入、显示DICOM，Nefiti格式数据的磁共振图像，支持三维重建、显示、与标准脑配准和分区功能。

- 6.通过深度摄像头人脸识别算法获取、计算患者真实物理世界的三维坐标，并与磁共振重构三维图形进行坐标系配准。

- 7.能根据实时检测患者的头动状况，并同步显示到计算机模拟的三维坐标系中， 并实时计算治疗过程中的位置偏移量。

- 8.结合深度摄像头实时追踪病人头部和TMS 靶点的相对位置，并在三维场景中实时刷新显示，实现靶区导航的精准定位。

- 9.基于人工智能的脑影像分割和三维变形场配准算法，实现靶区标记的精准与个体化。

- 10.内置多个靶点算法 (M1,DLPFC,TPJ,A1), 一键自动搜索放置，节省医生工作时间。

- ▲11.可匹配经颅磁双锥线圈，实现大脑皮层下核团功能区定位。支持基于MNI空间坐标定位功能。可升级核磁数据精神影像数据分析，生成功能连接报告、局域功能报告功能，并支持经颅磁刺激神经调控靶点计算功能。（提供厂家加盖公章的软件截图或技术白皮书证明）

14、半导体激光治疗仪（评审项14，除去标▲的）

招标参数：

1、激光媒介：GaAlAs - 半导体

- 2、输出波长：主波长808nm±10nm  辅助波长650nm±10nm

- 3、输出模式：连续 或 间歇

- 4、工作方式：双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射

- 5、激光器功率：

- ①整机输出功率：单个面照治疗头为：500mw×3（808激光）+5mw×80（650激光）=1900mw，输出总功率为：3800mw

- ②最大功率：单个面照射治疗头：1000mw×3+10mw×80

- ③单个激光器最大输出功率500mw，调节范围20-500mw，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%。

- ▲6、照射面积： 单个面照治疗头24cm±1cm×14cm±1cm 单个面照射面积：≥33600mm²

- 3个808激光管辐照面积(2cm-10cm):9cm²-60cm²（提供厂家加盖公章的产品检测报告）

- ▲7、激光器数量：单个面照治疗头激光管不少于83个，整机激光器总数量不少于166个（提供厂家加盖公章的产品检测报告）

- 8、显示方式：彩色液晶显示屏中文菜单

- 9、控制系统：微电脑控制

- 10、气缸液压支架： 全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用

- 11、折页角度：治疗头水平转动角度≤3300，俯仰角度≤1800

- 12、定时功能: 1-90分钟，触摸输入

15、红外偏振光治疗仪（双头）（评审项15，除去标▲的）

一、技术参数要求：

- 1、供电电源:220VAC，50Hz

- 2、额定功率:不大于300VA

- 3、光源特性/波长范围/辐射照度:具有红外直线偏振光特性，有效光谱波长范围600-1600nm，中心峰值波长约1080nm

- 4、中心峰值波长的辐射照度≥350mw/㎡/nm

- ▲5、偏振度:波长1200nm≥99% （提供原厂家加盖公章的产品检测报告）

- 6、光源:进口原装150W宽光谱金卤灯（高分子碘光源）

- 7、两路红外偏振光治疗头的输出，治疗头可更换

- 8、人机交互界面:	4.3寸高清彩色显示，中文导航式操作指引

- 9、治疗模式:	安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等5种模式；其中间隔模式下，通过光输出强度、间隔照射时间与间隔关闭时间的调节，可产生100多种组合.

- 10、光输出强度范围:10-100%，调节步长1%

- 11、定时时间:1-10分钟，调节步长1分钟

- 12、治疗头种类至少2种：

- 1）B2型，出光面直径10mm，最大输出功率1.5W；

2）C型，出光面直径78mm，最大输出功率3.0W

- 13、患者紧急停止保护:	通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

- 14、安全保护:具有声光提示及热防护装置

- 15、预防性维护自主提示:具有偏振光灯泡寿命提示功能

- 16、治疗万向臂:可360度旋转，任意角度稳定悬停；配置强力磁性夹头，方便临床使用

- 17、整机尺寸和质量:≤45kg

16、空气压力波治疗仪（评审项16，除去标▲的）

技术参数及功能要求：

1、电源电压：AC220V±22V，频率50Hz±1Hz；

2、输入功率：≤100VA；

3、操作方式：智能液晶屏，≥8英寸液晶显示、大屏幕液晶实时显示每个治疗输出的压力值及工作状态；

4、双通道，每通道至少6腔气囊，可同步控制治疗模式。

5、实时压力检测，输出气压值误差不大于10mmHg；

6、不少于16种治疗工作模式，包括但不限于阶梯充气模式、单腔充气模式、三腔充气模式、双腔充气模式、从近心端到远心端充气、从远心端到近心端充气等；

7、配置双排管，可同时治疗两个肢体。

8、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍；

9、梯度治疗：支持梯度治疗，对肢体形成梯度加压；

▲10、压力范围：20mmHg～300mmHg，步进5mmHg，实现精准调压；（提供原厂家加盖公章的产品检测报告或产品彩页）

11、工作时间可以在5～99分钟之间任意调节，步进1分钟；

12、换气时间可以在6～20秒之间个性化设置，步进1s，允差±0.5s；

13、超强抗压气囊，不易破损

14、上肢气囊、下肢气囊和连接管路应能承受设备450mmHg(60kPa)的压强气囊，保持1分钟不破裂或永久变形。

15、重叠式加压气囊，保证患者肢体加压均匀充分

16、静音治疗：设备使用噪声不超过55dB(A)；

17、具有连接管路防止接错的装置或标识

18、手动释压：可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施

19、断电泄压：运行中断电套筒可自动排气减压

20、过压保护：具有过压保护措施。

17、四肢联动康复训练仪（主被动）（评审项17，除去标▲的）

一、技术参数要求：

1、外形尺寸（长宽高）：1560mm*910mm*1260mm±50mm；

2、最大承重：≥180kg；

3、座椅可360°旋转；每90°一档，分成4档；

4、座椅前后调整距离：315mm±10%。

5、训练手杆长度280mm±5%，分1～15档刻度可调。

6、训练时间设置:1min～90min±30s可调。

7、具备主被动训练功能

7.1运动角度设置范围：5°～25°±3°；

7.2训练速度：1～8档可调，运动角度速度范围为：2.2°/s～5.7°/s±10%。

8、具备主动联动功能：脚踏板运动角度范围：5°～30°±3°；

训练强度：运动阻力1～16级可调，扶手启动力范围：50N～63N±10%

▲9、主动训练模式需包含：（提供原厂家加盖公章的产品彩页）

9.1阻力模式：基本训练模式，默认的主动训练模式，可设置训练强度16级

9.2功率模式：在模式参数中设置人体运动的功率，范围20W～400W。

9.3爬坡模式：训练强度随运动步数不断增加，达到最大训练强度时保持，根据训练强度不同区分强度级别4级。

9.4间隔模式：训练强度随运动步数不断增加，当达到最大训练强度时，训练强度从设置最小值重新增加，根据最大训练强度不同分为4级。

9.5心率模式：此模式训练强度与主动联动功能相同，设置最大与最小心率，读取外部心率监测设备心率数据，心率范围40次/分钟～210次/分钟任意设置，当心率超过设置范围时，康复仪文字提示；心率监测显示40次/分钟～210次/分钟范围内，允差±5％或5次/分钟中较大者。

9.6体脂模式：在模式参数中设置患者年龄、身高、性别、体重信息，根据输入的患者信息自动生成的训练强度。

10、具备安全紧急暂停功能

11、安全防护装置

a)座位上具有防止使用者身体滑脱的绑带；

b)脚踏板安装牢固，具有足部绑带固定足部，防止滑落；

c)具有手部绑带和护腿装置，防止手部和腿部滑落。

12、控制面板

a)彩色触控液晶屏，反应灵敏、显示清晰；

b)可设置参数：训练强度、训练速度、训练时间、训练角度、训练模式、最大心率、最小心率、年龄、身高、性别、体重设置；

c)监控显示：运动步数、运动里程、卡路里、心率、步频、训练时间、实时角度显示功能。

13、心率监测模块通信接口

具有连接心率监测设备2.4G无线通讯接口。

18、OT综合训练套装（评审项18）

套装至少包含：上肢协调功能练习器(手指)、分指板一套(大、中、小)、铁棍插板、木插板、套圈(立式)、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、套珠、手指阶梯、穿衣板、手平衡协调训练器、滚筒一套(大、中、小)、筋膜加压训练带（常用套件）

用途：作业综合训练

19、深层肌肉振动仪（推车款）（评审项19）

产品参数及功能要求：

1、工作电源：220V±22V～、50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：≤290W；

3、单通道输出；

4、输出转速：不少于8档可调，至少包含2500RPM、2700RPM、3000RPM、3300RPM、4200RPM、4400RPM、4600RPM、4800RPM，允差±10%。

5、训练时间：1min～8min可调，步进为1min，允差±10s。

6、显示方式：≥8寸触摸屏（液晶显示）；

7、治疗头数量：≥10个，适用于颈肩、肩胛、腰背、髋臀、腿膝、足踝等各部位；

8、电机：直流无刷电机，使用寿命长

9、安全工作载荷时的运动噪声≤72dB(A)；

10、处方模式：≥100个

11、组成至少包含主机、传动轴、转换头和治疗头；

# 20、吞咽障碍治疗仪（便携）（评审项20）

一、技术参数要求

1、输出电流强度：0-25mA可调，调节步距增量为0.5mA。

2、自动抗阻检测系统。

3、治疗波形参数：

脉冲波形为双向方脉冲波组合，波形为双向非对称波

脉冲宽度：100-400uS可调。

脉冲间隔：100-200uS可调。

脉冲频率：40-100Hz可调。

电流上升时间：1-10S可调

电流持续时间：6-60S可调。

电流下降时间：1-10S可调。

电流停止时间：1-10S可调。

4、主机参考尺寸（长*宽*高）：350mm*250mm*120mm±10mm

5、治疗时间5～60min可设定，步进为5min。

- 二、功能要求

- 1、至少双通道独立治疗模式；每通道可独立设置治疗参数，可同时满足不少于2名患者治疗。

2、具备主被动双重治疗模式；

3、吞咽触发刺激治疗模式；

4、彩色触摸屏显示，操作方便快捷；

5、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况。

6、具备生物电流分离选择模式，不少于五种处方选择。

21、吞咽神经和肌肉电刺激仪（评审项21，除去标▲的）

技术参数

1.操作方式：彩色液晶触摸屏，可配合一键飞梭进行定位操作。

2.通道数量：双通道台面机型；

3.治疗功能：同时具备评估、治疗及训练三种功能；

4.▲评估模式下，具有自动计算α值（评估值）的功能，并可将评估结果保存至病历中；（提供原厂家加盖公章的产品检测报告）

5.具有治疗结束提醒功能。治疗结束具有声音提醒；

6.具有收藏设置参数功能，治疗结束后可以在病历列表中调取；

7.▲设备内置电极放置和粘贴示意图，便于临床操作人员根据不同病症灵活选择；（提供原厂家加盖公章的产品检测报告）

8.患者病历信息管理：记录患者详情信息，可新增、查询、删除、导出病历信息；

9.具有定时功能，时间范围1～99分钟，步长为1分钟；

10.▲主电极具有5种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式，评估模式；（提供原厂家加盖公章的产品检测报告）

11.成人连续模式：

(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；

(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；

(3)脉冲间隔：100μs；

(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；

(5)脉冲周期：10ms～50ms；

12.儿童交替模式：

(1)输出电流：0～80mA，步长0.5mA，分160档连续可调；

(2)脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调，步距10μs；

(3)脉冲间隔：100μs；

(4)脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距1Hz；

(5)持续时间：≥1s；

(6)脉冲周期：10ms～50ms；

13.手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式：

(1)输出电流：0～25mA，步长0.5mA，分50档连续可调；

(2)脉冲宽度：1～28档可调，即10ms～1000ms可调，10～100ms步距增量10ms，100～1000ms步距增量50ms；

(3)脉冲间隔：1～5档可调，即1～5s可调，步距增量1s；

(4)脉冲频率：自动触发脉冲模式脉冲频率：0.154Hz～0.985Hz；

(5)直流分量：

手控触发脉冲模式下直流分量为0～16mA；

自动触发脉冲模式下直流分量为0～10mA；

(6)脉冲周期：自动触发脉冲模式脉冲周期：1015ms～6500ms；

14.评估模式：

(1)输出电流：0～25mA；

(2)脉冲宽度：1000ms、500ms；

(3)脉冲间隔：5s；

(4)脉冲频率：

当脉冲宽度为1000ms时，脉冲频率为0.167Hz；

当脉冲宽度为500ms，脉冲频率为0.182Hz；

(5)直流分量：

电流阈值的直流分量：0～2mA；

基强度的直流分量：0～4mA；

(6)脉冲周期：

当脉冲宽度为1000ms时，脉冲周期为6000ms；

当脉冲宽度为500ms，脉冲周期为5500ms；

22、肢体康复器(手动功率车)（评审项22）

功能要求

- 使用坐姿：只要将手动功率车放置在桌上，握住把手，即可开始运动锻炼上肢肌力，活动手腕和肩周，改善四肢关节活动范围，进行四肢肌力及协调性训练。

- 用俯撑姿势：可锻炼臂部肌肉，同时也可起到锻炼胸部和收腹作用。

23、简易上肢功能评估器（评审项23）

1、参考规格：41.5×41.5×11cm允差±5%，

2、检测工具至少一套，需包含：

秒表       1个

网球303P   5个

中球       5个

大木方     5个

中木方     5个

木圆板     5个

小木方     5个

人革布     6张

金属圆片   6个

小钢球     6个

钢棍       6根

3、适用于：对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度

# 24、站立架（单人）（评审项24）

技术要求：

1、至少包含胸托、台面、背托、台面支撑架、台面升降装置、固定带、膝托、支架及脚踏板等。仅限单人使用。

2、材质：国家标准型A3钢；支撑台面板为多层板，厚度18mm；膝托采用高密度海绵、外包优质PU革、高级防菌防火材料；

3、台面高度调节范围：985mm～1170mm，允差±5%；

4、胸托前后调节距离：≥100mm，允差±5%；

5、背托前后调节距离：≥180mm；

6、膝托调节距离：0～80mm，允差±5%；

7、固定带额定承载：≥1350N；

8、脚踏板额定承载：≥1350N；

9、适用范围：用于行动障碍患者的辅助站立，进行康复训练。

25、踝关节矫正板（评审项25）

用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形

- 26、平衡杠 （评审项26）

- 技术参数及功能要求：

- 1、规格（长*宽*高）：3500mm*870mm*1020mm±50mm，两立柱内宽：560mm±50mm；

- 2、材质：不锈钢、碳钢、尼龙

- 3、扶手高度可调：670-1020mm±50mm，具有刻度标识，方便受患者快速准确定位和记录不同患者所需扶手高度；

- 4、扶手承重≥150kg，底座承重≥200kg，单根杠体中心承重≥100kg；

- 5、杠体两端采用下垂折弯的方式，降低高度，方便轮椅患者使用；

- 6、用于患者进行站立训练、步行训练、肌力训练、关节活动度训练以及配合相关器械的辅助训练。

27、训练用阶梯（三面）（评审项27）

用途：用于患者恢复日常上下楼功能。

28、抽屉式阶梯（评审项28）

1、整体材质为优质木材，阶梯为抽拉式。

2、用途：主要做阶梯行走训练，训练使用者的上下楼行走能力。

29、系列沙袋(绑式)（评审项29）

1、参考规格：66×33×76cm允差±5%

2、重量：0.5kg,1kg,1.5kg,2.0kg,2.5kg，每种至少2个

3、参数：优质型钢表面静电喷涂，滑轮带刹车功能，优质皮革绑式沙袋。

4、用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练

30、楔形垫(软)（评审项30）

1、参数：优质pu抗菌皮革内包高强度聚苯海绵。

2、用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。

31、巴氏球（评审项31）

1、规格（cm）：Ф45、Ф55、Ф65、Ф75，每种规格不少于1个

2、材质：优质PVC粉+环保增塑剂+环保发泡粉+环保着色剂

3、用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌挛。

32、站立架(双人）（评审项32）

技术要求：

1、至少包含台面、前臂支撑、固定带、膝托、支架等，满足不少于2个人同时训练。

2、材质：国家标准型A3钢；支撑台面板为多层板，厚度18mm；膝托采用高密度海绵、外包优质PU革、高级防菌防火材料；

3、前臂支撑宽度：≥260mm，允差±10%；

4、前臂支撑额定承载：≥800N；

5、固定带额定承载：≥1350N；

6、适用范围：用于行动障碍患者的辅助站立，进行康复训练。

33、立式套圈（评审项33）

1、套圈架:

主干材质:榉木

2、挂杆:8挂

高： 175cm(测量误差±5cm)

3、款式:圆柱圆盘款(圆盘底座 36cm)/圆柱三角款(三角底座 43cm)

套圈:彩色，数量至少 20 个

4、用途:用于进行手眼协调训练，改善上肢协调性。

34、OT桌(可调式)（评审项34）

1、材质：优质钢材表面为静电喷涂，实木桌面。

2、用途：作业训练用桌，桌面高度可调节

35、言语训练卡片（评审项35）

1、参考规格：53×34×19cm

2、参数：至少配早教机一套，卡片6套，小用具1套，文件夹3个及提手箱一套。

3、用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练。

36、动态干扰电治疗仪（评审项36，除去标▲的）

技术参数及功能要求

- 产品结构形式：主机台面款式，轻巧便捷

- 2组4通道输出，载波波形为正弦波

- 两组可独立调节的输出，每组治疗模式、强度等独立调节互不干扰。

- 4.调制频率范围为0～150Hz，允差±10%；调制波形为梯形波

- 低频调制中频的调幅度为0～100%范围内连续可调，允差±5%

- 差频频率0～150Hz，允差±10%或±1Hz（取较大者）

- 差频变化周期30s，允差±10%

- 动态节律6s，允差±10%

- 输出电流：在基准负载（基准值500Ω±5%的无感电阻）下，输出脉冲幅度在0～100%内连续可调，最大输出电流100mA

- 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率最大达10%

- ▲11。具备功能需包含：（提供原厂家加盖公章的产品检测报告或者产品彩页）

- 11.1低频调制中频功能：可设定调制中频的调制频率、选择载波频率和波形模式，具有至少12种手动调制频率选择方式和至少13种治疗方案

- 11.2等幅中频功能：具有至少3种频率：2.5kHz，4.0kHz，6.0kHz可选，允差±10%；波形为等幅正弦波

- 11.3动态干扰电功能：同1组内的通道输出具有差频,可选择调制中频的调制频率和波形模式，具有至少12种手动调制频率选择方式和至少13种治疗方案

- 11.4复合输出功能：低频调制中频功能、动态干扰电功能、等幅中频功能交替输出，具有13种治疗方案

- 11.5TENS输出功能，属于低频调制中频，载波频率2.5kHz，调制频率范围70Hz～110Hz，允差±10%

- 12.输出平衡调节功能：通过治疗仪上的输出均衡按钮，能调节同 1 组内 2 个通道输出电流的平衡性，即1个通道电流变大时另1个通道的电流变小

- ▲13.≥8种吸附模式可选，吸附压力连续可调（提供原厂家加盖公章的产品检测报告或者产品彩页）

- 14.抽吸力连续可调节，范围为7～27kPa,允差±10%

- 15.多种电极可选，适用人体不同部位

- 16.定时时间0min～60min可调，步进1min, 允差±5%

# 37、体外冲击波治疗仪	（评审项37，除去标▲的）

# 技术参数及功能要求

# 1.推车款，收纳体系设计，方便使用。

# 2.额定输入功率：≤600VA。

# 3.单通道输出。

# 4.治疗输出压力范围0～500kPa可调，0～50kPa时步进50kPa,50kPa～500kPa步进10kPa；误差应不超出±10%。

# 5.治疗头种类：≥7种。

# 6.治疗手柄轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能。

# ▲7.治疗头最大穿透深度：≥60mm，允差±20%。（提供原厂家加盖公章的产品检测报告或者产品彩页）

# ▲8.治疗头能量密度：≥9.4mJ/mm2，允差±20%。（提供原厂家加盖公章的产品检测报告或者产品彩页）

# 9.治疗头碰撞频率设定范围为0.5Hz～21Hz可调，0.5Hz～1Hz步长0.1Hz,1Hz～21Hz步长1Hz,允差±10%。

# 10.治疗头碰撞次数设定范围为1次～9900次且能够计数显示，1次～10次步长1次，10次～100次步长10，100次以上步长100,允差±5%。

# 11.输出压力波的脉宽为200μs,允差±10%。

# 12.核心配件的空压机：要求动力强，寿命长。

# 13.管路耐压：大于750kPa。

# 14.操作界面：≥13.3寸Android一体机。

# 15.数据传输：USB+物联网功能。

# ▲16.内置处方数量≥250个，具备人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，还可自定义处方。（提供原厂家加盖公章的产品检测报告或者产品彩页）

# 17.可存储管理病例≥10000万个，可记录累计使用次数。

# 18.具有记录子弹体与治疗头总的碰撞次数功能。

# 19.设备具有过压安全装置，保证供给压力控制装置失效时，所连接的系统压力不超过550kPa。

# 20.治疗头的使用寿命不小于2000000次。

# 21.治疗头外表面具有良好的耐腐蚀性能。

# 22.通过液晶界面可以对工作压力、碰撞频率、碰撞次数参数显示、设置或调节。

# 23.气压不足时有提示功能。

# 24.智能化管理系统，自动检测手柄连接状态。

# 25.治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。

# 26.治疗头材料具有生物相容性报告。

# 27.系统内置VAS疼痛评估。

38、言语障碍评估及康复训练系统（评审项38）

一、技术参数要求：

1、工作环境

a)环境温度：5℃～40℃；

b)相对湿度：≤85%；

c)大气压力范围：700hPa～1060hPa；

d)使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

e)输入功率：230VA

2、电脑配置：

Windows操作系统， CPU：Intel Core I3-3217U

患者端：≥24英寸触摸屏显示器（1920X1080）

医生端：≥24英寸显示器（1920X1080）

内存：≥4G

硬盘内存：≥512G固态硬盘

多媒体音箱及麦克风≥1套

二、产品功能要求

- 1、双屏分控显示，操作界面同步，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程；

2、主界面包含评估训练、工作列表、用户管理、快速登记等功能；

3、辅助功能：系统设置、医师管理、最小化主屏、退出系统；

4、系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别、自定义添加量表、自定义添加训练内容等。

5、失语症评估与训练功能：

5.1失语症评估功能：包含词、句子、文字理解、复述、抄写、听写，画面、漫画说明、描写，计算等不少于30种评估项目，对听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力进行评估；

5.2失语症评估报告：包括但不限于患者信息，得分分布情况，各项目得分状况，各项能力评估结果以及治疗师评语；

5.3失语症训练功能：包括语音理解、文字阅读、语音复述、文字听选、漫画说明等不少于9种训练内容。

6、构音障碍评估与训练功能：

- 6.1构音障碍评估功能：单词、字、音节、文章等不少于5种项目检查,可选择麦克风语音识别和手动确认识别；

- 6.2构音障碍评估报告：包括但不限于患者信息、患者的错误方式,发音方式一贯性,构音类似运动、错误类型以及治疗师评语；

- 6.3构音障碍训练功能：不少于3类训练方式，每项包括俗语、对话、常用词语等不少于5种训练内容。

7、认知评估与训练功能；

- 7.1认知评估功能量表：包括但不限于简易精神状态检查量表(MMSE)、长谷川痴呆量表（HDS）、神经行为认知状况测试（NCSE）、MOCA量表、Loewenstein认知功能评定量表等；

- 7.2认知评估报告：包括但不限于患者信息、方案得分、量表总分、分数描述和治疗师评语；

- 7.3认知训练项目：感知障碍、记忆障碍、结构性失用、空间定位、声音失认、思维逻辑障碍、肢体使用、注意力障碍等不少于17种训练项目。

8、动画认知训练功能：中文童谣、儿童歌曲、儿童游戏、发音教学、成语故事、涂色拼图、百科常识等不少于10种动画认知训练内容；

9、先知后认模式，避免因地域、文化、教育等客观因素的差异而影响评估与训练的准确度；

10、用户信息管理：能够增加、删除、查询每一个患者的病历资料，语言种类可选择普通话和不同类别的方言；

11、具有新增病历、归档病历、更新病历功能；

12、素材编辑功能：具有认知训练方案编辑、构音训练方案编辑、失语症方案编辑功能，可根据实际需要设计训练内容，可添加、选择、输入命名图片，录入提示语音、提示文字、动画片段；

13、精彩的图像显示，栩栩如生的动画表达，真正的人机互动训练模式。使患者体验到互动训练游戏的乐趣，能进行听视觉反馈，在康复训练的快乐中达到言语功能的恢复。

14、出具专业的临床报告：评估报告、训练记录报告、图文报表、导出打印；

15、支持多种方言，可设置全局默认方言发音，支持在线语音及各方言语音生成；

16、语音提醒功能；

17、可根据科室使用需求扩展题库设计及增加显示屏。

18、用户可自行添加评估量表及训练方案，并可对量表及方案内题目进行修改；

19、支持自定义处方，可将评估量表和训练方案进行组合，提前保存为处方，方便医生使用；

20、客观题目自动评分，医生可酌情修改、主观题目由医生主动评分；

21、增加儿童卡通元素，对儿童更具有吸引力；

22、患者屏幕监控，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程；

23、打印报告中可直接将量表明细打印，方便医生进行诊断。

24、支持物联网功能，可与物联网平台进行连接，医生通过物联网平台可以远程将训练处方下发到设备。

39、感统训练室（评审项39）

场地面积：82.68㎡

配置基本要求：

| 运动组合浮弹架 | 功能： 1、如同婴幼时期躺在摇篮的感觉，对改善前庭觉的帮助很大，并可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。 2、训练上肢肌力及协调能力。 3、骤起急停刺激前庭感受器，有利于前庭觉的发展。 参数： 1、参考尺寸：2800*1800*2400-2650mm(长*宽*高)，允差50mm； 2、钢架承载：额定承载不低于100kg。 3、保护套：内部防撞软包，表面优质PU皮。 4、本产品主体由高强度优质钢材拼接而成，承重能力优良，表面处理采用喷塑高温附着技术。 5、滑行秋千：优质轨道,优质滑块,滑行通畅顺滑,承载能力优良。 |
| --- | --- |
| 七件套攀爬组合展开式（带电子） | 功能：配合由导师导引的目标，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 参数： 1、至少4款不同攀爬器材共同组成的立体攀爬组件； 2、整套器材包括木框、魔术黏贴背板绳梯（至少2套）、魔术黏贴背板木梯（至少2套）、攀岩墙（至少1套），软垫尼龙带织网（至少2套） 3、参考规格：5600*2400*110mm，允差50mm； 4、输入电压:220VAC工作电压:12VDC； 5、额定功率：小于35W； 6、产品至少八种模式不少于64种声音可切换； 7、单款攀爬器材承重：不低于120kg； 主控箱： 8、可查询攀爬到达时间； 9、材质： ABS与PMMA复合材料，工艺：一体成型，表面无油漆，安全环保； 10、规格：550*400*70mm，允差50mm； 11、支持USB热插拔，音乐可更换； 12、外置程序升级口一个； |
| 弹弹床 | 功能： 1、可单独使用和配合上下平衡、本体及视听动觉统合训练系统使用。 2、单独使用可实现“跳跳虎”、“跳跃抛接”等训练项目。 3、垂直跳跃和跳跃转身刺激前庭感受器，改变全身肌肉的收缩和关节的受力，刺激本体感受器。“跳跃抛接”可以训练运动企划能力。 4、配合平衡、本体及视听动觉统合训练系统使用，形成主动训练方式，可实现平衡、本体及视听动觉统合功能训练。 参数： 1、参考规格：ø1070*250mm，允差50mm； 2、材质：主体优质钢材。 3、弹弹床连软垫围边； 4、最大承重：不低于100kg。 |
| 旋转板 | 功能：儿童在进行旋转活动后需以视觉观察周围，并进行目标反应动作。 参数： 1、规格：450*450*100mm，允差50mm； 2、最大承重不低于100kg，旋转阻力小于49N。 |
| 鳄鱼球池 | 适用人群：触觉敏感度不足，自闭症，身体协调不良，多动症。 功能：球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力，都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳。 参数： 1、楼梯：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PU皮。 2、斜坡：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PU皮。 3、扶手：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PU皮，UV卡通图案。 4、外观似鳄鱼形状； 5、参考规格：2400*1200*900mm，允差50mm； 6、最大承重不低于60kg； 7、波波球池：球池底部铺有软垫，池内装高品质彩色波波球。 |
| 叮当浪桥 | 功能：吊桥采用绳索连接实木踏板，游戏者在桥上左右行走，在进行游戏时，必需时刻保持平衡及运动觉的反应，协调身体动作。吊桥中不同颜色的连接可训练儿童颜色的认知能力,同时晃动的平衡木让儿童通过以协助身体平衡能力的建立。 参数： 1、参考规格：3000*1000*1500mm，允差50mm； 2、桥架：优质木材框架，全方位软包保护，表面优质PU皮。 3、斜坡：优质木材框架，全方位软包保护，表面优质PU皮。 4、楼梯：优质木材框架，全方位软包保护，表面优质PU皮。 5、承重：不低于80kg。 |
| 本体目标训练器（前庭本体统合训练器） | 功能：遮住双眼通过感应地垫，触摸墙面游戏箱，注入游戏元素：训练模式和引导模式及闯关模式增强儿童兴趣，在游戏中使儿童感知自身身体各部位所处的位置，肢体运动方式、方向、幅度、速度等，训练儿童本体感觉功能。 参数： 1、规格：垫子3000*1000*50mm，游戏箱900*600*120mm，允差50mm； 2、工作电压：AC220V； 3、产品至少有四种模式，训练模式、引导模式、计时模式及倒计时模式； 4、功率：不高于35W； 5、语音及音乐下载接口一个； 6、音源类别：不少于3类，音源数量：不少于9种； 7、支持USB热插拔，音乐可更换； 8、操控屏一张：≥4.3寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节； 9、外置程序升级口一个； |
| 智能触觉配对游戏组 | 功能：大小触盘有不同配对触点、刺激儿童皮肤接收器，可以锻炼儿童手脚配合能力，提升幼儿触觉强度的刺激，增加幼儿自信心的勇气及本体觉空间方位判断的能力，通过游戏化功能可锻炼儿童的感知能力和辨别能力。 参数： 1、不少于4种模式：触觉感知模式，触觉配对训练模式，触觉配对测试模式及触觉分级模式； 2、支持USB热插拔，音乐可更换； 3、配置：手部智能游戏板至少1个，脚部功能触觉模块至少六块、眼罩至少一个； 4、额定功率：小于40W； 5、外置程序升级口至少1个； 6、操控屏一张：≥4.3寸，可进行音量加/减，模式加/减调节； 7、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观。 |
| 软包压觉训练机 | 功能：训练儿童通过转爬活动，对全身进行挤压刺激，达到触觉训练效果。 参数：优质木结构，两边双层触压圆筒软件，可调节松紧度。 1、参考规格：840*800*600，允差50mm。 2、材质：外层：PU皮革，主体：优质木材+EPE高分子发泡棉。 3、最大承重不低于60KG。 |
| 视觉创意几何拼板 | 功能： 训练儿童的认知能力，开发智力。用柔软的拼图触感来强化儿童的手掌抓握能力，促进触觉信息的调试。可以双人训练，增加互动交流，对人际关系的强化也有帮助。 适用人群：触觉敏感过度，自闭症。 参数： 1、背板：优质木材+金属板，EPE高分子发泡棉+表面PU皮。 2、拼图软件：主体采用EPE高分子发泡棉造型，内部嵌有高强力磁钢，表面荧光布，在适当的光线下会自发光，手感舒适，色彩柔和； 3、参考尺寸：2000*1000*35mm（±10mm），允差50mm。 |
| 海豚摇摇 | 功能：锻炼患者的平衡能力。 参数： 1、外观似海豚； 2、参考规格：1200*350*900mm，允差50mm； 3、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 4、软件最大承重不低于80kg。 |
| 豆袋 | 功能：放松神经、舒缓情绪。 参数： 1、参考规格：ø900*900mm，允差50mm； 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； |
| 数字毛毛虫 | 功能：形象生动的毛毛虫增强儿童对新鲜事物的认知能力，毛毛虫身体各部分刻有不同的数字，且身体各部位可拆卸，让儿童在了解事物的过程中轻松学习。 参数： 1、参考规格：300*300*300mm，允差50mm*6个； 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 3、单个软件最大承重不低于80kg。 |
| 感统综合训练组合 | 功能：进行前庭觉、本体觉的感觉统合训练，可组合成不同路径进行多种难度的感统训练，增强儿童的运动企划能力。也可做为儿童的体能训练。 适用对象：正常儿童、特殊儿童。 适用年龄：6个月以上。 参数： 1、四节跳马：至少1套，参考规格：800*400*600mm，允差50mm； 2、钻洞：至少1套，参考规格：800*800*700mm，允差50mm； 3、半圆：至少3个，参考规格：1000*500*250cmm，允差50mm； 4、摇摇船：至少1个，参考规格：800*600*350mm，允差50mm； 5、U型底座：至少2个，参考规格：500*250*350mm，允差50mm； 6、三步梯：至少2个，参考规格：800*400*300mm，允差50mm； 7、平衡木：至少1个，参考规格：800*400*200mm，允差50mm； 8、独木桥：至少3套，参考规格：1000*300*300mm，允差50mm； 9、软垫：至少3个。规格：1600*800*400mm，允差50mm; 10、材质：PU皮+EPE+木质； 11、单个软件最大承重不低于60kg。 |
| 大笼球 | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格：ø900mm，允差50mm。 |
| 凸点笼球 | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格：ø850mm，允差50mm。 |
| 中型触觉盘 | 5大/5小/眼罩/收拾袋；优质塑料+橡胶+防滑垫，柔韧安全；大小触盘有不同配对触点、刺激儿童皮肤接收器，可以锻炼孩子手脚配合能力；可训练孩子在游戏中的感知能力和识别能力。 |
| 训练保护垫 | 功能： 1、对康复运动过程中起保护作用； 2、可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。 3、规格：1200*1400*100mm，允差50mm 4、材质：外层：优质环保布料，软体：EPE高分子发泡棉； |
| 软硬分区坐凳 | 功能：用于功能分区隔断和休息等待。 参数： 1、参考规格：1500*300*300mm，允差50mm； 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 3、最大承重不低于80kg。 |
| 滑行车(大） | 功能：与滑行活动配合使用，为滑行活动提供具目标性的听觉反馈游戏装置，加强儿童对训练的投入感。 参数： 1、参考规格：420*650mm，允差50mm； 2、最大承重不低于70kg； 3、材料：50mm厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边； 4、配件：每部滑行车配辅助活动配件-触觉垫1张。 |
| 平衡训练器（前庭平衡训练板） | 功能：促进身体左右双侧的平衡，增进动作计划与整体协调能力，帮助儿童了解身体重心的移动关系。 一、硬件参数： 1、参考尺寸：600*250*200mm；误差范围：±5%； 2、材质：木质； 3、工作电压:DC12V 4、额定功率：不大于25W； 5、具有无线充电功能，充满电后待机时间不少于1个月； 6、承重：不小于80KG； 二、嵌入式软件（平衡保持引导式训练系统）功能如下： 1、面板功能： 1.1、音量大小调节：可以通过“音量+”和“音量-”对设备音量大小调节，从“音量最小”到“音量最大”都具有语音播报功能； 1.2、模式切换：可以通过“模式”键进行模式切换，从模式一到模式四循环切换； 1.3、音乐下载：可以通USB口更换设备的语音和音乐。 2、模式一：左右摇摆演奏模式 2.1、模式功能启动：可以防止此模式下的设备功能误启动，须按照绿色LED的指示摇摆设备来启动，启动成功后会有“开始”的语音提示； 2.2、左右摇摆演奏功能：可以通过左右摇摆设备来循环演奏歌曲（“两只老虎”儿歌），按照绿色LED的指示（左右两边各三个绿色LED分别点亮）及歌曲的节奏来摇摆设备，可以循环演奏歌曲“两只老虎”； 3、模式二：左右摇摆升级模式 3.1、至少五级训练难度：可以左右摇摆来升级训练或游戏难度：中间一行的绿色LED指示目标角度，内、外两行的红、蓝LED灯指示当前倾斜角度，当红、蓝LED灯到达绿色LED灯时，会有音效提示，在左右摇摆各5次时，会有激励的声音或音乐，表示第一级通过，进入第二级。难度共有五级，每升一级，设备给予不同的激励声音或音乐，并进行不同的灯光闪烁激励； |
| 万象组合 | 配置要求参数：半砖12块，全砖8块，平衡桥4片，350mm体能棒16支，700mm体能棒8支，棒夹12个，豆袋10个，四色手脚印12对（手6对.脚6对）,环夹12个，600mm体操圈4个，350mm体操圈4个。共不低于114件。 |
| 保护地胶 | 优质PVC材质，良好的消音、降噪、防滑、耐磨，厚度不低于1.8mm。 |
| 40mm厚纯色墙垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用，环保软体和高级木材组合墙垫制作，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者的安全。 参数： 1、参考规格：1200*800*40mm； 2、材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉。 |
| 50mm厚纯色地垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 参数： 1、参考规格：1000*1000*50mm； 2、材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉。 |

40、多感官训练室（评审项40）

场地面积：54.6m²

基础配置要求：

| 1 | MSE放松控制器 | 功能：通过控制器去控制多感官室中设备的初始化功能，为多感官室营造一个轻松的、可变化的、多场景的视、听、触、嗅的多感官环境。可定制用于个性化和主题学习。 参数： 1、工作电压：12VDC； 2、额定功率：小于40W； 3、参考尺寸：260*140*42MM，误差：±5%； 4、可下载曲调或录制语音、短语或声音的选项； 5、操控屏一张：≥7寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节等功能选择； 6、支持USB热插拔，音乐可更换； 7、外置程序升级口一个； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 环境色彩控制系统 | 功能：为多感官提供一个可变、可控制的、丰富多彩的颜色环境，刺激儿童视觉感官，诱导儿童去探寻奇妙的多感官环境和设备。 参数： 1、系统由灯带、控制器、手动开关、遥控开关及智能APP组成； 2、≥24种单色灯光颜色可调，并可通过遥控和手动开关切换； 3、可通过遥控器调节系统模式，≥24种模式，模式不同，灯光变化不同； 4、亮度和速度可调； 5、音乐声控遥控：可根据外部音乐律动进行模式变换； |
| 3 | LED图案灯 | 功能：交替闪烁的亮光，为学生营造出的奇幻氛围，吸引学生的注意； 参数： 1、电源电压：110伏至240V； 2、功能模式：声控、自走、DMX512控制； 3、功率：≤40W； 4、参考规格：290mm*210mm*170mm，，允差50mm。 |
| 4 | 激光宇宙灯 | 功能：交替闪烁的亮光，为学生营造出的奇幻氛围，吸引学生的注意； 参数： 1、电源电压：110伏至240V； 2、功能模式：声控、自走、DMX512控制； 3、功率：≤20W； 4、规格：290mm*210mm*170mm，，允差50mm； 5、LED光源：3W*5PCS.红、绿、蓝、黄、粉； 6、激光光源：红光100mW(650mm)；绿光50mW(532mm)。 |
| 5 | 互动钢琴水柱 | 功能：透过钢琴按键的触控，幻彩水柱视觉回馈和治愈音乐的听觉刺激，利用钢琴琴键模式诱导儿童进行视听觉的感官刺激活动。不断升起的水泡，可以吸引情绪及行为障碍儿童的注意力，引导其舒缓情绪；与此同时，也可调动儿童的互动积极性，对自闭症儿童的干预训练有辅助治疗效果；音阶的不同，水柱的颜色、高低不同，可进行生动的认知训练，寓教于乐；多种类型的声音可训练听觉敏感度；鲜艳且变化性强的色彩不仅可以强烈刺激视觉感官还可训练眼肌控制能力和视觉追踪能力。 参数： 1、背景镜面至少1套； 2、幻彩有机玻璃水柱至少8根； 3、换水器至少1套； 4、输入电压：220VAC工作电压：12VDC、AC220V； 5，参考规格尺寸；1900*635*1600mm，，允差50mm； 6、支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐； 7、幻彩水柱-8PCS，幻彩水柱≥8个音阶按键,每个按键对应≥8种声音,每个模式同个按键声音不同,共≥64种声音。 |
| 6 | 圆环投射灯光音乐跳（地垫式） | 功能： 导师可根据游戏者的体能及心智需求，选择不同的游戏、时间和模式，以视、听觉刺激吸引游戏者的身体移动，达到训练游戏者的大肌肉活动、空间控制及身体平衡能力等。圆环式方位设置可训练游戏者对身体四周的空间感。 参数： 1、≥4种游戏模式包括：顺序模式、全亮模式、全灭模式、自由模式。 2、速度、音量可调节； 3、支持USB热插拔，可更换音乐； 4、输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 5、圆环尺寸：ø1600mm，地垫尺寸：2000*2000*50mm； 6、控制箱1件，采用ABS与PMMA复合材料，一体成型工艺，表面无油漆，安全环保，尺寸：550*400*70mm。 |
| 7 | 平面视知觉训练面板(动感彩轮) | 功能：刺激视觉系统和训练注意力，吸引视觉感官的专注及追视能力，提升手眼协调能力，及基本眼球追踪能力，增强视觉分辨和思维判断能力。 参数： 1、电子箱1件，直角边全部用弧形设计； 2、输入电压：220VAC；工作电压：12VDC； 3、额定功率：小于40W； 4、参考尺寸：610*1150*120mm，误差：±5%； 5、通过四个按钮控制彩轮的组合变换、转动速度、方向及启动与暂停； 6、≥四种模式，16种音乐； 7、支持USB热插拔，音乐可更换； 8、外置程序升级口一个； 9、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 10、操控屏一张：不小于4.3寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节； 11、接受无线控制设备的控制（如：交互式色彩控制器，MSE放松控制器，MSE激励控制器）。 |
| 8 | 颜色转换控制面板 | 功能：不同颜色丰富视觉感知，相应音乐丰富听觉感知，配合按钮训练手眼协调能力；提升视听触感官能力，提高动作企划能力和身体协调能力。 参数： 1、电子箱1件，直角边全部用弧形设计； 2、输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 3、额定功率：≤40W； 4、参考尺寸：610*1150*120mm；误差：±5%； 5、产品共4种模式：色彩认知模式，色彩分辩模式，声控模式，自由播放模式； 6、面板色块：至少8级色块（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白）； 6、支持USB热插拔，音乐可更换； 7、外置程序升级口至少1个； 8、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 9、操控屏一张：≥4.3寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节； 10、接受无线控制设备的控制（如：交互式色彩控制器，MSE放松控制器，MSE激励控制器）。 |
| 9 | 小鱼触摸变色捉灯游戏面板 | 功能：训练手眼协调，増强视觉感官能力，情绪舒缓。以灯光的跳动吸引游戏者的视觉感官追逐灯光，并可同时训练游戏者的手眼协调，儿童亦可持续触摸小鱼，感受小鱼的颜色变化，増强视觉感官能力。并对多动及注意力缺陷障碍儿童有情绪舒缓的作用。 参数： 1、电子箱1件，直角边全部用弧形设计； 2、输入电压：220VAC；工作电压：12VDC； 3、额定功率：≤40W； 4、参考尺寸：1200*900*120mm；误差：±5%； 5、信噪比：不小于 80dB； 6、音频频响：20Hz-18KHz； 7、内置至少一只 4 欧全音域扬声器； 8、≥ 7 寸电容触摸屏； 9、内置不小于 4G 内存； 11、≥4种模式，游戏过程中，用手掌触摸面板上小鱼来玩游戏，同时伴随声音，当长时间触摸同一个鱼时，鱼的灯光会有渐变色。 12、支持USB热插拔，音乐可更换； 13、外置程序升级口至少一个； 14、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 15、接受无线控制设备的控制（如：交互式色彩控制器，MSE放松控制器，MSE激励控制器）； |
| 10 | 手掌触觉感知声光面板 | 功能： 通过带测平衡能力的手掌锻炼游戏者的手掌平衡力和灵和性，透过不同的趣味声音，刺激游戏者的听觉感官探索能力，及分辩不同声音的特质。 参数： 1、电子箱1件，直角边全部用弧形设计； 2、输入电压：220VAC；工作电压：12VDC； 3、额定功率：小于40W； 4、尺寸：1200*900*120mm；误差：±5%； 5、8个不同材质的手掌，8种不同颜色效果的LED灯环，具有64款声音选择。 6、支持USB热插拔，音乐可更换； 7、外置程序升级口一个； 8、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 9、操控屏一张：4.3寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节； 10、接受无线控制设备的控制（如：交互式色彩控制器，MSE放松控制器，MSE激励控制器）； 11、卡片至少三套，不低于24张，材质：ABS； |
| 11 | 视觉注意力训练模块 | 功能：本产品训练的儿童的视觉及注意力，包括视觉分辩、视觉记忆、视觉追踪。可改善儿童持续性记忆力的训练、选择型注意力的训练和分配型注意力的训练。 参数： 1、材质： ABS与PMMA复合材料。配件：不少于8张亚克力舒尔特训练卡片； 2、工艺：一体成型，表面无油漆，安全环保。 3、规格： 本体参考尺寸：550*400*70mm；误差：±5%； 配件参考尺寸：240*245*3mm；误差：±5%； 4、操作控制面板采用≥7''触摸LCD液晶屏；训练面板采用≥12'触摸屏； 5、自动识别卡片功能，当插舒尔特训练卡片，设备智能识别该卡片。 6、训练面板采用多点触摸控制；LED多点显示，可显示矩阵数为：3*3；4*4；5*5； 7、音频输出方式：2.1声道； 8、功率：小于50W； 9、输入电压：220VAC； 10、信噪比：大于85DB； 11、产品至少有四种训练模式，分别是：视觉追踪引导模式、视觉追踪训练模式、注意力训练引导模式、注意力训练测试模式。 12、每种模式下的背景音乐可选，以满足不同使用者的需要。背景音乐数量：6种; 13、视觉追踪引导模式下至少具有6种难度可调；注意力训练测试模式具有计时和倒计时功能； 14、注意力训练引导模式和注意力训练测试模式中具有不少于3个层级的功能，每一个层级需插入一张舒尔特训练卡片，可提供至少6张舒尔特训练卡片进行训练使用。 |
| 12 | 多感官创意涂鸦板（荧光画板） | 功能：不同颜色丰富视觉感知，锻炼视觉感知能力；增强兴趣和互动积极性，提高运动企划能力、认知能力以及思维能力，提升沟通交际能力。调到合适的灯光模式后，就可以在绘图区域内涂鸦教学。 参数： 1、内置红绿蓝LED灯珠； 2、模式控制器1个； 3、配套DC12V1A适配器1个； 4、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC； 5、额定功率：小于40W； 6、各色荧光笔1套； 7、参考尺寸：650*850*30mm，误差：±5%。 |
| 13 | 幻彩波波池(小) | 功能：底部震动及波波球给予特殊需要儿童必要的身体触感体验，底部灯光刺激儿童的视觉感官；音乐训练听觉并让使用者放松身心，舒缓焦虑的情绪。与光纤帘形成一个独立的空间，使学习时进入自我的空间，发挥其想象力，配合荧光画板，发挥其创造力。对自闭和多动症的干预治疗有辅助作用，加强儿童的触觉感官刺激的同时提高儿童本体感和身体协调能力，促进感觉及运动功能的恢复。底部隐藏式按键，引导学生去探索，达到多感官主动探索的训练目的。 参数： 1、软垫球池、平台内置至少4色LED灯，外置至少4个圆形按键，每个按键对应一种声音,每个模式同一个按键声音不同,不少于32种声音； 2、参考尺寸：1500*1500*640mm误差：±5%； 3、内置震动器一个；底部内置触觉开关4个。 4、支持USB热插拔，可更换音乐。 |
| 14 | 音乐软件楼梯（四阶楼梯） | 功能：当游戏者步行楼梯时，踏上每级楼梯都会传出声音，此游戏活动主要是以听觉感官刺激，通过楼梯训练下肢大肌肉群肌力以及腰部肌力，协调平衡能力，不同声音刺激听觉神经，给予不同的感觉体验，提高听觉感官能力和上下楼梯能力。此器材配合灯光游戏球池组合使用，效果更佳。 1、不少于4种模式； 2、尺寸：1000*750*640mm误差：±5%； 3、支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐； |
| 15 | 音乐斜坡（声乐斜坡） | 功能：通过从滑坡滑下发出声音刺激听觉神经，引导进行大肌肉的训练活动，提高前庭协调能力和听觉感官能力，增强大肌肉群肌力。产品不少于4种模式，每个模式不少于1种声音。 参数： 1、斜坡电子箱体1件； 2、AC220V电源线1根； 3、输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 4、额定功率：小于40W； 5、尺寸：1000*750*640mm误差：±5%； |
| 16 | 音乐体感摇摆椅 | 功能：摇摆功能设计，刺激前庭觉的发展，并体验安全和完全放松，低音振动提供触觉刺激，低音声学声音会引起人体共鸣感，与人体骨骼、肌肉、神经经络、血液、细胞等固有生物波产生同频谐振，促进新陈代谢，提高机体免疫力和自愈能力。 参数： 1、设备由两部份组成，体感摇摆椅和声音座椅，两者通过电缆连接； 2、输入电压：220VAC；工作电压：12VDC； 3、额定功率：小于50W； 4、参考尺寸： 1）、体感摇摆椅：1000*660*1500mm；误差：±5%； 2）、声音座椅：460*460*460mm；误差：±5%； 5、可以选择打开/关闭振动； 6、支持USB热插拔，音乐可更换； 7、外置程序升级口一个； 8、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 9、操控屏一张：≥4.3寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节等控制； 10、接受无线控制设备的控制； 11、材质：内层优质木材，外层环保PE皮革； |
| 17 | 颗粒触觉椅（豆袋） | 功能：软而不塌的造型给予舒适的坐姿体验，放松神经、舒缓情绪。 参数： 1、尺寸：直径900mm，高900mm，误差：±5%； 2、表面优质PU皮，内部采用白色绸布，填充发泡颗粒。质轻、柔软、舒适。 |
| 18 | 单色墙垫 | 功能：保护和整体环境装饰作用，墙垫采用环保高弹力软体材质和高级木材组合制作，除可减轻重量外也控制了最佳的厚度；确保游戏者的训练安全。 参数： 1、标准规格：800*1200*35mm（特殊区域根据需求可定制）误差：±5%； 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡材料； 3、阻燃符合于GB6675-2014标准；环保符合于GB18584-2001、GB21550-2008标准；质量要求符合于JY0001－2003标准。 |
| 19 | 单色地垫 | 功能：保护和整体环境装饰作用，地垫采用环保高弹力软体材质制作，除可减轻重量外也控制了最佳的厚度；确保游戏者在训练过程中的安全外，同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定性。地垫与地垫间底部可魔术粘贴连接。 参数： 1、参考规格：1000*1000*50mm（特殊区域根据需求可定制）误差：±5%； 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡材料； 3、阻燃符合于GB6675-2014标准；环保符合于GB18584-2001、GB21550-2008标准；质量要求符合于JY0001－2003标准。 |

41、引导式教育室（评审项41）

场地面积：26.52m²

基础配置要求：

| 引导式教育个训仪 | 一、软件功能 1、系统包括训练成绩、概念认知、教学资源、精细化训练、记忆力训练、感知觉训练、推理思考训练、基础认知、系统设置等不少于9个模块。 2、感知觉训练分为时长感知、大小感知、字里找字、图形推理。训练前查看游戏规则，根据系统指示完成训练。 3、基础认知包括标志类、文具类、游戏玩具类、颜色类、图形类、人体结构类、情绪类、清洁用品类、民族类、垃圾分类等不少于27种认知类别。通过系统中英文播报进行认知训练。 4、概念认知训练包括水果类、文具类、学科类、食物类、动物类、电子用品类、生活用品类等不少于12种认知类别。通过系统给出的元素相关图片进行认知配对。 5、精细化动作训练包含抓小鸡、猜球训练、小青蛙吃蚊子、植发小能手等训练游戏，根据规则，完成手眼配合的精细化训练，在训练过程中可开关音量。 6、记忆力训练包含记忆翻牌、舒尔特、星球记忆、开火车等训练游戏。可根据自身情况选择训练难易程度。在训练过程中可开关音量。 7、推理思考训练包含逻辑排序、听声选图、认知匹配、认识前后等训练游戏。根据系统指示，思考问题，尝试多种解决方案，完成训练。 8、训练成绩可查看系统自动生成的用户成绩报告，报告支持导出、打印和删除。 9、教学资源书籍不少于15本、音乐不少于36首、视频不少于17个。 10、软件可自带悬浮球，能实现窗口最大化、最小化、调出键盘、退出系统等功能。并可通过系统设置隐藏或开启悬浮球，调节悬浮球透明度，调节系统声音和游戏声音。 11、用户账号可以单个/批量上传，可对单个用户账号进行升级，设为管理员。 12、系统自带游客模式，可完全实现普通用户的基本功能，测试完成后会显示成绩，但不生成报告。 13、恢复出厂设置，忘记密码找回申诉。 14、系统可通过账号密码登录，也可通过人脸识别或指纹认证进行登录。人脸识别和指纹认证可在后台由管理员进行开放或隐藏。 15、回收站：在系统中删除的信息资料均可在回收站中显示，可进行批量还原或者批量永久删除，避免用户误删文件。 16、管理员账号和用户账号可实现无障碍互通，无需退出系统重新登录。 |
| --- | --- |
| 认知发展课程资源 | 产品可适用于：自闭症、智力障碍、发育迟缓或多重障碍的特需学生。 产品组成： 1、平面材料和视频： （1）平面材料包含至少800张以上图卡包含：配对、物品区辨、人物、身体部位、动词、情绪等，呈现形式真实、卡通、简笔画。 （2）视频：包含动词、蔬菜变化、水果变化、眼神和肢体动词等，视频数量152个动态视频。 2、立体操作材料： （1）互动书（内容包含：关联配对、整体与局部\动物喜好、颜色、形状、多少\大小、高矮\长短\粗细、弯直\干净脏\新旧\冷热\干湿、眼神识别互动书）至少9本。 （2）立体材料包含（喂熊宝宝、高矮大作战、打地鼠、冷热试管、水果模型、蔬菜模型、仿真洋娃娃、形状触摸盒、镜子等）至少9套。 3、课程资源实施方案：课程不少于9个单元，至少涵盖35个游戏主题。每个主题都有清楚的目标建议、教学目标以及教学步骤等环节 4、素材清单包含： 事物特征区辩①、事物特征区辩②、事物特征区辩③、事物特征区辩④、事物特征区辩⑤ 、事物特征区辩⑥、事物特征区辩⑦、人物/物品区辩①、物品区辩②、物品区辩③、物品区辩④、配对①、配对②、趣味洞洞卡、眼神识别/情绪区辩、身体部位区辩、综合箱 |
| 月亮桌 | 至少1桌5椅，可自由调节高度，环保PP材质。桌子参考尺寸：长155cm高50cm。 |
| 引导式训练组 | 综合训练儿童平衡能力、协调性。 |
| 木楞床 | 150×65×43mm,允差10mm, 高度可分3档可调 额定载荷不低于30kg |
| 儿童卡通凳 | 用于坐位习作练习，帮助儿童学习坐位下的身体平衡。 |

42、个训室（评审项42）

场地面积：13.94m²×8间

基本配置要求

| 视觉训练教具箱 | 至少含：便于携带的活动器材箱一个，含认知卡片、叠叠杯、抢答铃、音频U盘、水果模型、嗅觉瓶等不少于20种游戏道具。 |
| --- | --- |
| 实木桌椅 | 至少1桌6椅，桌子参考高度：120*60*55cm，椅子参考高度：27cm |
| 可调桌椅 | ABS材质，至少1桌6椅，参考尺寸60*120cm。桌面高度可调节47-59cm，坐高可调节26-30cm。颜色可选。 |
| 月亮桌 | 至少1桌5椅，可自由调节高度，环保PP材质。桌子参考尺寸：长155cm高50cm。 |
| 语音读物、触 摸式读物 | 至少10本/套：需含拼音字母、数字数学、英文字母、蔬菜世界、水果世界、交通工具、动物认知、海底王国、亲属认知、职业辨别、看图识字、辨别形状、认知颜色、唐诗文化、宋词文化、认识国旗、汽车标志、安全教育、垃圾分类、公共标识。双语发声，中英文随心切换。 USB充电 安全环保 |
| 触摸模型 | 水果蔬菜模型至少20件套 |
| 安全教育教学资源包 | 一、平面材料： 平面材料不少于共120张图卡，包含安全对错分一分、安全标志认一认、安全知识答一答、安全自救贴一贴。 二、立体操作材料： （一）安全知识贴一贴不少于25个安全配对的主题，每个主题至少10本，学生每人一本。 （二）立体材料不少于5套，包含小狼套盒、小兔套盒、吸盘锤、安全标志小背心、安全贴一贴旋转台。 三、课程资源实施方案：课程资源至少分为六大类，包含校园安全、居家安全、社区安全、个人安全、安全演习、绘本故事，不少于120个主题。 |
| 认知发展课程资源 | 产品适用于：自闭症、智力障碍、发育迟缓或多重障碍的特需学生。 产品组成： 1、平面材料和视频： （1）平面材料至少包含8080张图卡（包含：配对、物品区辨、人物、身体部位、动词、情绪等，呈现形式真实、卡通、简笔画等）。 （2）视频：包含动词、蔬菜变化、水果变化、眼神和肢体动词等，视频数量152个动态视频。 2、立体操作材料： （1）互动书（内容包含：关联配对、整体与局部\动物喜好、颜色、形状、多少\大小、高矮\长短\粗细、弯直\干净脏\新旧\冷热\干湿、眼神识别互动书）至少9本。 （2）立体材料包含（喂熊宝宝、高矮大作战、打地鼠、冷热试管、水果模型、蔬菜模型、仿真洋娃娃、形状触摸盒、镜子等）至少9套。 3、课程资源实施方案：课程不少于9个单元，至少涵盖35个游戏主题。每个主题都有清楚的目标建议、教学目标以及教学步骤等环节 4、素材清单至少包含： 事物特征区辩：事物特征区辩、事物特征区辩、事物特征区辩、事物特征区辩、事物特征区辩、事物特征区辩 人物/物品区辩：物品区辩、物品区辩、物品区辩、配对、配对、趣味洞洞卡、眼神识别/情绪区辩、身体部位区辩、综合箱 |
| ABA康复训练用 具 | 产品参数： 卡片大小：不小于5寸,不少于1000张卡片 【卡片内容】ABA认知卡套装、彩色图案 【制作工艺】相纸、纯手工双面塑封、防水、放撕、防晒、防褪色、防墨污 【使用功能】1、适用于孤独症、发育迟缓、唐宝宝等儿童；2、基础实物、初级认知、高级认知、逻辑思维等； |
| 逻辑行为能力训练册 | 用于：儿童自闭症人群、智力障碍人群、发育迟缓人群等语言、认知障碍的功能障碍者，帮助语言功能障碍者进行学习与沟通。 1、开本：A4（285mm*210mm）16开 2、页数：至少50页/册 3、内容教学用书至少8册： （1）配对本【上下册】 （2）动作本【上下册】 （3）语言本【上下册】 （4）逻辑本【上下册】 4、具有配对本、动作本、语言本和逻辑本的教学使用功能，可以进行精神和智力障碍者的扫视能力、注意力训练、视觉追踪和物体辨别等方面的训练 |
| 逻辑训练课件资源包 | 用于儿童自闭症人群、智力障碍人群、发育迟缓人群等语言、认知障碍的功能障碍者，帮助语言功能障碍者进行学习与沟通 1、页数：≥32页/本,≥40本/套 2.内容分类： 1）数学与逻辑思维≥12本 2）想象力与空间知觉≥4本 3）语言认知≥12本 4）专注力与记忆力≥12本 3、可帮助孩子注意力训练，掌握学习方法，提高学习能力，让特需孩子轻松提高各方面能力。 |
| 动物模型 | 动物模型≥70件 |
| 趣味配对-认知活动 | 1、产品材质：胶合板。 2、产品参考尺寸：木盒204x100x60H mm。 3、产品配件：≥10组拼图，每组≥3块。 |
| 动物拼块游戏 | 1、产品材质：实木。 2、产品参考尺寸：木盒336x226x68H mm。 3、产品配件：≥1个木盒、≥6块动物拼板、≥2颗颜色骰子。 |
| 形状吸盘游戏 | 1、产品材质：桦木胶合板、TPR、PS。 2、产品参考尺寸：木盒240x125x68H mm。 3、产品配件至少含：1个木盒、1个形状骰子、1个颜色骰子、6个双面橡胶吸盘、72张任务卡片。 |
| 颜色形状连连看 | 1、产品材质：桦木胶合板。 2、产品参考尺寸：木盒336x226x68H mm。 3、产品配件至少：1个木盒、25块木制游戏片、1本说明书。 |
| 叠高木珠游戏 | 1、产品材质：桦木胶合板、PS、PP。 2、产品参考尺寸：木盒420x330x86H mm。 3、产品配件至少包含：1个木盒、3组3形4色36个彩色几何体木块（红黄蓝绿、正方球体酒桶形）、2个带凹槽打孔游戏板底座、8根红色塑料棒、5张双面印刷游戏指示板。 |
| 几何积木和轮廓 | 1、产品材质：桦木胶合板、PS、榉木。 2、产品尺寸：木盒240x125x68H mm。 3、产品配件至少包含：1个木盒、10个几何积木块、10张几何投影轮廓卡片。 |

43、沙盘游戏室（评审项43）

场地面积：22.8m²

配置基础要求：

| 沙盘沙具 | 1、心理沙具至少1200件：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类至少包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，可满足不同偏好来访者的需要。 2、标准沙盘至少1个： 参考规格：内径72cm*57cm*7cm，允差2cm 沙盘底部卡槽对接支架，可确保位置固定，不晃动，要求安全系数要高。 3、团体沙盘至少1个： 参考规格：外径120cm*60cm*7cm，允差2cm 4、沙具陈列架至少2个：阶梯搭步式设计，同时要求承重性更强，能长久使用稳固不变形； 5、沙盘游戏专用沙至少30kg：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6、沙盘游戏指导书籍 至少1本： 7、沙盘游戏视频剪辑至少1套 8、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐至少 1套 |
| --- | --- |
| 心理挂图 | 心理挂图至少包含：可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图形等多种主题;根据应用类型，可划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个种类。心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和，有很好的装饰空间的视觉效果。 1、参考规格：40*60cm，允差2cm ； 2、材质：内里采用高档 PVC材质，永不褪色；实木边框。 |
| 静音时钟 | 静音精准，超长耐用。 |
| 心理沙发 | 沙发：多色可选，实木框架，麻布材质，内填高回弹海绵，参考尺寸76*72cm，允差2cm，座深47cm，坐高42cm。 三角茶几：多色可选，桌角实木，桌面模压板，参考尺寸55*60cm，，允差2cm。 配置组成：至少2个个体沙发，1个茶几 |

44、儿童肢体主被动康复训练系统（上下肢一体）（评审项44）

一、技术参数要求：

1、电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

2、输入功率：≤200VA

3、训练把手高度连续可调：0～60mm，最大值允差±10%；

4、训练把手前后连续可调：0～120mm，最大值允差±10%；

5、训练时间设定：每个训练处方和时间总长设定范围均为0-60min，步距1min，允差±5s；

6、自动换向时间间隔设置范围：0～20min，步距1min,时间允差±5s；当间隔为0时，不换向。

7、正、反向被动圆周运动时，旋转速度可调节。上、下肢体康复机旋转速度调节范围均为1r/min～60r/min，步距1r/ min；空载转速误差±10%或±3r/min，二者取大值；

8、触控液晶屏在明显位置实时显示被动圆周运动转速监测值，误差±10%或±2r/min，二者取大值；

9、转速变化率不大于0.5r/s²；

10、正、反向主动圆周运动中，旋转阻力1~20级可调，步距1级，并在液晶触控屏显示阻力等级；

11、正、反向主动圆周运动中，液晶触控屏实时显示圆周运动转速监测值，在1r/min～100r/min范围内，转速监测误差±10%或±2r/min，二者取大值；

12、具有转动方向定时自动切换和手动切换措施。

13、设备根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，自动切换前提供至少2s的切换提示。

14、训练把手和脚蹬在轴向100N外力作用下应无撕裂或滑脱；

15、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

16、数据接口：符合USB2.0及以上传输协议、WIFI协议802.11a/b/g/n、RJ45端口TCP/IP协议、蓝牙BLE协议，数据存储格式为DB数据库格式。

二、主要功能要求：

- 主被动训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练；

- 上下肢训练模式：单上肢训练、单下肢训练、上下肢独立训练；

- Android系统，上、下肢独立显示、控制；

- 操控方式：≥10寸彩色触控大屏，双显示屏，屏幕可360°可旋转；

- 本机训练数据自动存储、一键打印；

- 具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等的设定功能；

- 左、右肢体平衡检测：在训练过程中提供以图示的方式显示肌力对称性信息，同时带有相对比例的数据

- 运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

- 具备多种3D动画情景模拟；

- 提供多种训练轻音乐伴奏；

- 痉挛自动检测，自动释放；

- 痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活

- 痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反

- 痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭

- 提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

- 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据

- 支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

- 支持训练数据U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式传送PC端；

- 支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

- 支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

- 支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

- 配备数字打印机，支持单机训练数据查看、打印；

- 支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；

- 可实现单机联网系统升级；

- 为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换；

- 可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛；

- 配置轮椅固定锁紧装置；

- 具有应急安全保护开关。

# 45、PT训练床（电动升降可折叠）（评审项45）

# 1、床面尺寸（长*宽）：2000mm*1200mm，允差±50mm；

# 2、呼吸孔尺寸（长*宽）：300mm*100mm，允差±20mm；

# 3、床面高度升降范围：500mm～800mm，允差±30mm；

# 4、背板调整角度范围：0º～80°，允差±5º；

# 5、额定输入功率：300VA；

# 6、安全工作载荷≥170kg；

# 7、正常工作时的噪声≤60dB(A)；

# 8、锁止功能：具有锁止装置。在平坦地面上放置时，脚轮应同时着地，脚轮应转动灵活，锁止装置锁止时应锁止牢固；

# 9、通过手控器调整床面高度；

# 10、床面填充物柔软容易回弹，且不易塌陷，床面皮革材质透气，不易引起过敏和不适；

11、床面配有患者呼吸孔和配套的海绵堵头。

# 46、儿童沙袋(绑式)（评审项46）

规格：580×360×630±30mm；

0.5、0.75、1、1.5、2、2.5kg各一对

重量：不低于17kg；

材质：优质木材表面清漆、医疗专用帆布、精密铁砂。

# 47、儿童滚筒系列（评审项47）

规格要求：

Φ100X610±30mm；

Φ150X610±30mm；

Φ200X610±30mm；

Φ250X910±30mm；

Φ300X910±30mm；

# 48、儿童平行杠（评审项48）

参考规格：2500X(740-880)X(550-800)±30mm；

重量：不低于52kg；

扶手高度至少5级可调，每级高度50mm

扶手宽度340—480mm之间任意可调

材质：国家标准型不锈钢、焊缝管、优质木材、高密度夹板、高级防滑胶。

# 49、儿童体操棒（评审项49）

参考规格：460X360X660±30mm；

重量：不高于6.5kg；

材质：优质木材表面清漆、高密度夹板、训练用排球。

# 50、儿童保护腰带（评审项50）

参考规格：800X150mm±30mm；

重量：不高于0.5kg；

材质：优质PU革。

# 51、儿童坐姿矫正椅（评审项51）

1、外形参考尺寸（长×宽×高）/mm：720×600×800-900mm±30mm

2、头部垫升降调节范围 ：0～120mm

3、裆部垫前后调节范围：0～100mm

4、座垫至脚踏板最大距离：170mm

5、台面至座垫距离：210mm

6、脚踏板高度调节距离mm：80mm

7、额定承载：不低于40kg

8、椅架:选用优质木材，高密度夹板;所有部位垫块均为开模一次发泡成形

9、前后轮:前后轮直径35mm实心轮

10、座靠垫:座靠垫采用优质PU革，座面平整，无褶皱和破损等缺陷

11、限位垫:配有高强度金属限位垫骨架，限位垫可前后移动

12、枕头: 开模一次发泡成形头架，枕头高度可调;头部固定辅助板为圆弧形，可以更有效固定头部

13、脚托:脚托高度可调，配有脚带

14、桌板:木质桌板，拆装简单易于操作

# 52、下肢功率车（立式）（评审项52）

电子表:速度、卡路里、时间 、距离、心跳

飞轮:磁控轮3公斤

包装尺寸: 650*240*490mm±30mm

产品规格：900*400*1120mm±30mm

净重/毛重: 17/19KG

颜色：黑色和白色

承重：不低于130kg

调节:手动式至少八档磁力调节

# 53、蹦蹦床(带护网)（评审项53）

# 蹦床直径 ：150cm

# 扶手调节:3档可调

# 布料材质:镀锌钢管布料材质:牛津布/pp

# 跳布脚管:环形脚管弹簧个数:36个

# 最大称重:不低于300kg

# 产品功能:促进儿童心肺功能、增强肌肉和骨骼、提高身体协调性和平衡感

# 54、引导式教育组合六件套（评审项54）

至少包含：木条床1张、训练托1块、言语训练架1件、扶手（大中小1套）、箱凳（大中小1套）/梯背架1架；

材质要求：优质木材表面清漆、高密度夹板。

# 55、儿童OT桌（液压）（评审项55）

规格：800X680X500-620±30mm；

桌面尺寸：800X680mm

可调高度；0—120mm

重量：32kg；

材质：国家标准型A3钢、方管、高密度夹板、高级防菌、防火板。

# 56、儿童认知协调训练组柜（评审项56）

规格：1360X330X1170±30mm；

重量：55kg；

材质：优质木材、高密度夹板、表面清漆。

配置：认识拼装积木、训练套圈、腕部肌力训练器、上肢协调功能训练器（手指）、儿童认知训练组件、数字套圈、智力几何图形插板系列、认知图形插板、感知训练组合、手指功能训练器、平衡协调训练器、认知组合拼图

# 57、儿童分指板（可调）（评审项57）

参考规格:270X220X15±30mm；

产品重量：不高于0.4kg；

材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。

# 58、穿衣板（评审项58）

参考规格： 350X350X350mm，允差10mm

# 59、情景穿线（评审项59）

参考规格：255x200x50mm，允差10mm

木盒材质：桦木或椴木

有机玻璃盖:  ≥1.8mm厚

# 60、数码听觉综合干预训练系统（评审项60）

一、主要功能：通过让受训者聆听经过调制的音乐来矫正听觉系统对声音处理失调的现象，并刺激脑部活动，从而达到改善听觉障碍、行为紊乱及情绪失调，用于由听觉处理失调问题而引起的孤独症（自闭症）、学习障碍、情绪障碍、精神发育迟缓、多动症等一系列发育行为障碍的干预。

二、技术参数：

1.显    示：≧17寸电容式显示器

2.点    数：多点触控

3.级    别：工业防尘，抗压力耐高温，防干扰，超静音，全方位金属固定

4.色    彩：高清动感色彩16.7M，≧1670万色

5.色彩深度：≧16.7M

6.表面硬度：≥6H

7.响应时间：≧3ms

8.背光参数：LED背光（节能高亮度）

9.显示分辨率：≧1920*1200，显示比例：≧16：9

10.对 比 度：≧3000:1

11.点    距：≧0.24795mm×0.24795mm

12.亮    度：≧260cd/m2

13.触摸屏透光率：小于75%

14.触摸屏分辨率：≧4096*4096

15.操作控制：电容式触摸屏操作，带提示音，界面响应更流畅

16.控制程序：独立模块化程序控制

17.操作程序：嵌入式双操作系统

18.界面语言：中文/英文，手动切换

19.信号特性：≧16bit/44.1KHz 镜像数字音源

20.输出参数：电平2V（RMS）

21.信 噪 比：>100Db

22.失    真：<0.005%

23.频率特性：≧100HZ—20000HZ±1dB

24. 过滤频点至少分为：左右耳各250HZ，500HZ，750HZ，1KHZ，1.5KHZ，2KHZ，3KHZ，4KHZ，6KHZ，8KHZ，9KHz，12KHz±10%

25.衰减特性：频点衰减：≧40级，+-5dB，数字化控制

26.输出特性：左右声道，独立控制

27.输出模块：多制式信号输出

27.1无线多通道输出：响应频率≧18Hz-22KHz

27.2有线输出，国际标准通用接口

28.输出端子：

28.1无线耳机输出≧8组：四岁以上≧4组，可扩展≧10组以上

四岁以下≧4组；可扩展≧10组以上

28.2有线耳机输出；四岁以上≧1组、四岁以下≧1组

29.储存单元：

29.1内置无线信号发射模块

29.2内置全宽屏信号≧20组

29.3内置产品说明、操作指南

29.4中英文双语操作系统

30.多制式信号输出所配耳机可同时使用，不会产生信号干扰。可以满足三个以上耳机同时正常使用，并可以根据用户需要增加耳机数量，并保证增加的耳机也可以同时使用。

# 61、痉挛肌低频治疗仪（评审项61）

一、技术参数要求：

1、输出波形：至少两组无极性双向不对称脉冲输出。

2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s-2s连续可调。

3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms-0.5ms连续可调。

4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s-1.5s连续可调。

5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA-99mA连续可调。最大输出值允差±15%。

6、定时时间：5-30min，定时设置至少分为六档。

7、误调指示功能。

8、输出直流分量：输出的直流分量应为零。

9、仪器连续工作时间不少于4h。

# 62、神经肌肉电刺激仪（评审项62）

一、技术参数要求：

1、输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）

2、脉冲频率

治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为≥500Hz，调制波频率为0.5Hz-5Hz；

治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz-5Hz；允差为每档最高频率的±15%。

3、脉冲宽度和调制波脉宽

治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为≥1ms，调制波脉宽为≥10ms，允差±30%。

治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为≥10ms，允差±30%。

4、输出强度：治疗仪各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA-100mA连续可调，最大输出值允差±30%。

5、定时时间：每组定时时间为5-30分，至少6档可调，允差±10%。

6、连续工作时间≥4h。

二、功能要求：

1、输出不少于3路低频脉冲电流

2、输出电流脉冲宽度≥10ms，频率及输出电流连续可调

3、可手动选择参数，任意切换治疗处方。