| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师云终端 | 1.CPU：≥8核处理器，基础主频≥2.5GHz，三级缓存≥16M。 2.主板芯片组: ≥Intel B560,自带蜂鸣器，可以实现故障报警功能，便于维护。 3.内存：≥32G DDR4 3200 4.硬盘: ≥512GSSD； ≥4TB机械硬盘，主板原生态≥4个SATA3.0接口。 5.显卡: 独立显卡，显存≥4G， 6.音频：集成5.1声道声卡，前≥2后≥3音频接口。 7.鼠标键盘：USB抗菌键鼠。 8.I/O端口： ≥1个PCIe4.0 x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI，≥1 个VGA 端口；≥1个HDMI接口; ≥1 个DP接口,所有接口为出厂原生态接口。 9.其他接口：≥10个USB接口,前置：≥2个USB3.2 Gen1、≥1个USB3.2 Gen2、≥2个USB 2.0、≥1 个 Type C (快充)接口。后置：≥2个USB3.2 Gen1、≥2个USB 2.0；≥1个串口；PS/2接口。 10.机箱类型：免工具开启机箱，容量≥17升，标配前置可拆防尘罩。 11.电源：≥300W高能效电源。 12.操作系统： 出厂自带Windows 11 Home版以上正版操作系统。 13.显示器: ≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥100Hz，静态对比度≥4000:1，VGA + HDMI+DP接口，带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 学生云终端 | 1.CPU：≥6核处理器，基础主频≥2.9G，三级缓存≥12M。 2.主板芯片组: ≥Intel B560,自带蜂鸣器，可以实现故障报警功能，便于维护。 3.内存：≥8G DDR4 3200。 4.硬盘: ≥256GSSD；主板原生态≥4个SATA3.0接口。 5.显卡: 集成显卡。 6.音频：集成5.1声道声卡，前≥2后≥3音频接口。 7.鼠标键盘：USB抗菌键鼠。 8.I/O端口： ≥1个PCIe4.0 x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI，≥1 个VGA 端口；≥1个HDMI接口; ≥1 个DP接口,所有接口为出厂原生态接口。 9.其他接口：≥10个USB接口,前置：≥2个USB3.2 Gen1、≥1个USB3.2 Gen2、≥2个USB 2.0、≥1 个 Type C (快充)接口。后置：≥2个USB3.2 Gen1、≥2个USB 2.0；≥1个串口；PS/2接口。 10.机箱类型：免工具开启机箱，容量≥17升，标配前置可拆防尘罩。 11.电源：≥180W高能效电源。 12.操作系统：出厂自带Windows 11 Home版以上正版操作系统。 13.显示器: ≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥100Hz，静态对比度≥4000:1，VGA + HDMI+DP接口，带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂； | 套 | 100 | 核心产品 |
| 3 | 云机房教学管理软件 | - 1.为了简化教学管理和维护，在教学管理软件上能够实现一键关闭所有终端（终端物理机和虚拟机），一键关闭管理终端，不需要访问后台进行繁琐操作，只需要在教学管理软件上完成即可； 2.为了保证教学效果，做好教学把控，提供实时监看功能，老师通过教学管理软件能够实现对学生屏幕的监看，要求满足同时监看多个屏幕或放大监看某个特定学生屏幕细节，细节学生终端上打开的软件，使用的操作以及鼠标变化和移动轨迹； 3.老师上课时能够调用教师端的摄像头将实时影像和语音实时发送到学生端，实现远程实时影像语音教学； 4.支持老师在线编辑试卷，支持word文档直接导入或添加图片，题型可包括单选，多选，判断，填空，问答等题型。可自动判卷且统计答题结果。支持查看考试历史记录； 5.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助； 6.支持电子白板用来辅助教师在教学，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释； 7.支持上课时学生端黑屏肃静，所有终端将被锁定，显示提示信息，支持手动解锁，定时解锁两种模式，可设置的解锁时间精确到秒； 8.支持自定义导航栏，用户可将常用功能添加到导航栏上； 9.屏幕广播：支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 10.分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息； 11.语音广播：老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机。老师可以调节教师机麦克风音量； 12.文件分发：支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生；同时，学生也可以直接将文件提交给老师； 13.作业空间：学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 云终端运行软件 | - 为便于管理者使用云桌面系统为C/S、B/S两种架构全支持。服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作，可同时支持win7、win10、win11等多系统，可在云终端实现系统自主切换。保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享。 2.采用多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少10个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系。可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。 3.WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对实验室的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机。 4.为便于管理员对机房的管理，具有设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对学生机可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给学生的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在学生机启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示。 5.采用PBoot等协议，并兼容INTEL PXE等协议，在不修改交换机配置的情况下，学生机可以无条件跨网关，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式。(投标时提供软件功能截图佐证） 6.学生机全部盘符均采用还原模式，对于管理员指定的文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理者可在服务器上浏览并修改这些文件（非远程桌面修改模式），修改完毕的文件可以直接自动回传到学生机上，满足各类软件的需求。 7.单一台服务器可以支持至少1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件。 8.云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端；云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令。 9.具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式(投标时提供软件功能截图佐证）。 10.提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数。 11.为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可。(投标时提供软件功能截图佐证）。 12.管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力。(投标时提供软件功能截图佐证）。 - 支持自动增量快照维护，可以在服务器端指定安装的应用程序和维护时间，客户机在该时间会自动启动并安装相关程序，安装完毕后，客户机在还原启动下，新装软件仍旧存在。(投标时提供软件功能截图佐证）。 - 14.具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。(投标时提供软件功能截图佐证）。 15.云平台支持桌面地图，云服务器在地图中有准确的定位，管理员可查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供给用户三种远程到服务器的功能，Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接。 | 套 | 120 | 其中20套 安装于现有 电脑终端 |
| 5 | 安全 防护 软件 | - 产品形态为软件版，提供≥120个PC客户端授权，≥1个服务器授权，管理形式为B/S架构，只需通过浏览器登录管理端的控制中心就可以对系统进行管理，提供3年软件升级服务。 2、支持对客户端的性能进行监控，当CPU、内存、磁盘读写达到阈值时告警；为了保证客户端能正常运行，当CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。(投标时提供软件功能截图佐证） 3、支持对本机的信息收集、权限提升进行监测，防止提权行为和信息泄露；支持对内网恶意攻击行为进行识别并且阻断。 4、支持基线检查，支持的操作系统包括Debian、Linux、Oracle Linux、Suse、Windows等。(投标时提供软件功能截图佐证） 5、支持移动存储介质读写权限划分设置，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患。 6、支持多引擎扫描设置，包含默认引擎、深度扫描引擎。 7、支持系统漏洞扫描和修复功能，提供真实漏洞补丁，在补丁依赖关系上支持重启验证机制； 8、支持自定义登记信息内容及格式，支持启停资产登记功能。 - 9、支持针对病毒程序文件风险、系统恶意代码感染风险进行感知，并支持设置风险分数权重。 10、提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎，实现未知勒索病毒精准识别与全网联动防御。11、支持检测违规外联行为，支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网。 12、支持自定义病毒处理方式，包括自动处理、记录、删除。优先对病毒文件进行修复，并且将修复前的病毒文件进行备份。 | 套 | 121 |  |
| 6 | 接入交换机 | - 端口数：≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口； 2、整机交换容量（全双工）≥96Gbps； 包转发率：≥71Mpps，支持LACP等。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 机房 地面 处理 | 1、材质：釉面地板砖 2、单片尺寸：800*800 3、吸水率：吸水率≤0.5%。 4、断裂模数：断裂模数≥35MPa。 5、破坏强度：破坏强度≥1300N。 6、边长偏差：边长偏差≤0.5%。 7、厚度偏差：厚度偏差≤5%。 8、表面平整度：表面平整度≤0.2 9、边直度：边直度≤0.2%。 10、直角度：直角度≤0.2%。 11、耐磨性：耐磨性≤175mm³。 12、耐急耐热：要求能在145℃-15℃的循环中100次不破裂。 13、抗冻性经过抗冻性实验无裂纹或脱落。 14、耐酸碱：具有一定的耐酸碱性能。 15、光泽度：光泽度应适中。 16、环保等级和防火等级分别达到ULA级≥55°和E-1 A-1的标准。 17、旧地板砖完全拆除。 | ㎡ | 163 |  |
| 8 | 路由器 | 1、带机量≥300台 2、适用带宽≥ 1000Mbps 3、IPSec加密性能 ≥150Mbps 4、IPSec VPN隧道数≥ 100个 5、NAT会话数≥ 8万 6、NAT映射表项≥ 100个 7、可管理MINI AP数量≥ 300个 8、内存≥256MB 9、WAN以太口 ≥2GE（其中1个WAN口支持切换为LAN） 10、LAN以太口 ≥4GE（3个LAN口支持切换为WAN） 11、USB2.0≥ 1 个 12、Reset键 支持 1、3最大功耗≤ 10W 14、AC电源 额定范围：100～240V 50/60Hz 15、环境温度≥ 0～45℃ 16、环境相对湿度≥5～95%（不结露） 17、属性功能： WAN接入 支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式支持静态路由和策略路由 LAN 支持端口划分VLAN，MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能 QoS 支持每IP限制流量支持基于用户组限制流量支持绿色通道功能 安全特性支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略 支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单 支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配支持HTTP下载文件过滤功能 安全特性 支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略 支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单 支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配支持HTTP下载文件过滤功能 ； 支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能 支持DDoS攻击防范和统计防止WAN口的Ping防止TCP syn扫描防止TCP Stealth FIN扫描防止TCP Xmas Tree扫描防止TCP Null扫描防止UDP扫描功能防止Land 攻击功能防止Smurf攻击功能防止WinNuke攻击功能防止Ping of Death攻击防止SYN Flood攻击功能防止UDP Flood攻击功能防止ICMP Flood攻击功能防止IP Spoofing功能防止碎片包攻击防止TearDrop攻击防止Fraggle攻击功能 ； 支持基于IP地址和接口连接数限制 ； 支持异常主机流量防护功能； 支持IP地址流量统计和排名 ； 支持互联网常见应用识别和控制，如：抖音、爱奇艺、优酷视频、京东、淘宝等，支持对识别的应用流量进行过滤和限速； 支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式（需要配合网络管理平台）； 内置AC 支持对无线AP的集中管理，支持AP自动发现支持，对AP发射功率调整支持，对AP信道调整支持，对AP地址分配支持，对AP软件升级支持，对AP配置同步支持，对AP断线检测，支持AP信息显示，支持多SSID配置，支持SSID绑定不同VLAN，支持重启单个AP，支持AP配置模板管理，支持AP上无线客户端状态显示，多WAN负载分担 ，支持基于运营商目的地址负载分担支持基于链路带宽负载分担，支持基于用户（IP地址）负载分担，支持策略路由指定线路转发支持端到端链路检测与备份功能 。 网络特性支持DHCP Server支持NTP Client支持DDNS（花生壳和3322.org）支持UPnP VPN 支持IPSec VPN支持≥100条IPSec连接支持AH、ESP协议支持IKE自动建立安全联盟ESP支持3DES、AES多种加密算法支持MD5及SHA-1验证算法支持IKE主模式及野蛮模式支持NAT-T穿越支持通过域名方式配置IPSec连接（DDNS）支持L2TP VPN（LAC和LNS） 管理与维护支持WEB管理页面支持云简网络管理平台远程管理 | 台 | 1 |  |
| 9 | 电脑桌 （教师） | 1、尺寸规格：≥1200*600*700mm单人使用。（根据学校实际使用场景配置） 2、台面、三面围挡及三抽移动柜基材采用≥18mm中密度纤维板制作，三聚氰胺板贴面，截面PVC封边，封边条厚度≥1.2mm，桌面正面封边采用倒鸭嘴设计。 3、桌体后部配置电线、网络线隐藏盒，能放云桌面终端、网线、插座等。 4、桌架全钢结构，四角立柱采用≥50*50*1.2mm钢架，桌面下短边采用≥50*50*1.2mm钢材，长边采用≥40*20*1.2mm钢材。下方横担离地高度≥100mm。 5、金属件经过抛光、除油、塑料喷涂，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿 、错位等缺陷，焊接件表面平滑，无裂缝、夹渣、未焊透等缺陷。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 电脑桌 （学生） | 1、尺寸规格：≥1200*600*700mm双人使用。（根据学校实际使用场景配置） 2、台面基材采用≥18mm中密度纤维板制作，三聚氰胺板贴面，截面PVC封边，封边条厚度≥1.2mm，正面封边采用倒鸭嘴设计。 3、桌体后部配置电线、网络线隐藏盒,能放云桌面终端、网线、插座等。 4、桌架全钢结构，四角立柱采用≥50*50*1.2mm钢管，桌面下短边采用≥50*50*1.2mm钢管，长边采用≥40*20*1.2mm钢管。下方横担离地高度≥100mm。 5、金属件经过抛光、除油、塑料喷涂，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿 、错位等缺陷，焊接件表面平滑，无裂缝、夹渣、未焊透等缺陷。 | 套 | 60 | 学生电脑桌经现场再实际核实，大约需要60套，具体以实际现场送货结算为准。 |
| 11 | 电脑凳 （学生） | 1、凳面规格≥25*35cm,基材采用≥18mm中密度纤维板，三聚氰胺板贴面，颜色可选。采用同色PVC料整体一次性封边，封边厚度≥1.5mm，表面平整、无气泡，整体高度35—55cm（根据学校实际使用场景配置）。 2、凳脚立柱采用≥25*25*1.2mm方管，经过严格除油除锈、磷化工艺，采用优质环保树脂粉末静电喷涂，高温塑化处理，表面平整光洁、喷塑均匀；胶垫采用消音垫，须有防止自由脱落设计。 | 根 | 120 |  |
| 12 | 综合布线 | 1、机柜采用24U网门落地机柜，钢板厚度≥1.5mm，立柱厚度≥2mm； 2、所有教学终端使用有线网络形式连接，布线采用隐蔽布线，过道地面不得有线管、线槽； 3、布线使用国标超六类非屏蔽网线千兆六类网线UTP/CAT-6 4*2*0.57； 4、电源线使用3*2.5多芯纯铜护套线，隐蔽布线，做好接地； 每学生机位使用一个独立带漏电、过载包含，带独立开关的插线板，插线板必须隐藏固定安装并带锁，防止学生触电； | 项 | 1 |  |