采购需求

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 是否接受进口设备 | 数量 （项） | 服务要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间 | 服务地点 |  |
| 1 | 祁东县2025年教育信息化乡镇校园广播系统升级改造政府采购项目 | 否 | 1 | 签订合同后20日内交货、安装调试验收合格。 | 采购人指定地点。 |  |

注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、货物的主要要求：详见“采购需求”中的具体要求。

3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

4、总报价包含交货、安装，验收等所有内容的价格，采购人不再支付其它任何费用。（投标总价应包含所有可能发生的包装费、仓储费、运输费、吊车费、交通费、装卸费、中转集散费、安装费、保险费、各种税费、零部件费、特殊工具费、检验检测费、培训费以及技术服务费、技术评审费、验收费、未考虑到的相关辅材配件等，投标人必须在投标总价内列示详细清单及价格）。

5、中标人应按照采购人通知的时间进行维修，由采购人及相关部门按照国家及行业要求及本文件第三章采购需求的内容验收，如整改后质量还不能达到要求，则验收不通过，采购人拒不付货款。

第二节 采购要求

1、项目名称：祁东县2025年教育信息化乡镇校园广播系统升级改造政府采购项目

2、项目简要：

校园广播站作为学校重要的宣传阵地和文化窗口，在传播校园资讯、丰富课余生活、营造文化氛围等方面发挥着重要作用，但目前广播站设备老化、功能单一，已无法满足师生需求，为提升广播站服务质量，现对石亭子中学、梅塘中学等乡镇中小学广播站进行升级改造。

3、采购清单及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格、参数与要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 网络服务主机 | - 工业级机箱，良好的内部散热设计； 2、配置≥17.3英寸高清触摸显示屏，低耗的Intel I5 CPU处理器，≥240G 大容量固态硬盘，≥8G内存； 3、可扩展≥8路交换机功能；可扩展WIFI模块功能； 4、暗藏式物理键盘、触摸板； 5、≥6个USB接口；（前面板带≥2个USB接口，后面板带≥4个USB接口） 6、≥1个VGA接口可外接显示设备； 7、定时自动开关机维护功能；自带扬声器功能，监听自如； 8、≥1路话筒输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出。 9、安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括IP寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备； 10、能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 11、标准RJ45网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 12、功耗：≤230W； - ★13、以上第3、7项功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。 | 6 | 台 |
| 2 | - 音视频运维管理平台软件（核心产品） | - 功能特点： 1、基于物联网、大数据和人工智能技术构建，系统采用BS架构，扩展系统接入方便、简单、易操作； 2、实时显示所有设备的运行状态、连接时间、IP地址等信息； 3、具备多系统扩展，多系统融合接入，实现各系统无主机运行，各系统功能模块化管理； 4、带预警功能，电压、温度、输出等预警参数可调；支持短信信息提醒功能； 5、集成广播系统的实时采播、定时节目、节目管理功能；维保计划设置提醒功能； 6、软件集成广播系统模块，能显示IP广播系统上终端的实时状态、IP地址、音量大小等信息，带定时播放、定时采播、实时采播、文件广播、消防报警、节目管理、终端设置等功能； 7、软件集成电源时序器模块，能对电源时序器进行实时操作，实时显示整台设备的工作状态、电压、CPU温度、CPU使用率等信息，还可以显示每路的开关状态、电流、功率等信息（需提供此功能软件界面截图，并加盖生产厂家公章）； 8、软件内置场景模式，方便调用和操作场景内的运维设备（需提供此功能软件界面截图，并加盖生产厂家公章）； 9、带一键报警功能； 10、支持多帐号，可以实现不同帐号管理不同区域，实现一套系统多区域或者多部门独立应用； 11、支持品牌自定义，可以根据实际项目情况修改系统的名称、宣传语、logo、登录页面的背景图及版权信息； 12、支持菜单自定义，可以根据实际项目情况修改菜单名称及菜单的显示位置； 13、支持项目集成，B/S架构可以提供api接口或者页面嵌入的方式进行项目集成； - ★14、以上第4、5项功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。 | 6 | 套 |
| 3 | - 网络话筒 | - 1、具有AI语音识别功能；内置≥3W扬声器和话筒咪头；具有一键报警功能，带防护外罩，防止误触发；支持来电/去电显示功能,具有常用通信电话薄查询功能；带有一键复位按键； 2、≥7寸数字真彩电容式触摸屏，分辨率1024*600； 3、可对全区、分区、指定终端进行讲话或广播； 4、采样率：8K～44KHz； 5、频率响应：20Hz～16KHz； 6、≥1路3.5辅助输入接口，≥1路3.5辅助输出接口；≥1路I/O输入、≥1路I/O输出；具有≥3个导光按键，可调节音量加减，快捷广播； 7、谐波失真：≤0.5%； 8、信噪比：≥70dB； - ★9、以上第1、6项功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。 | 6 | 台 |
| 4 | - 监听音箱 | - 1、内置网络硬件音频解码器，一体化设计； 2、可接受服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等； 3、内置同轴喇叭； 4、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 5、采用高保真的D类功放，输出功率：≥15W*2(可外接1个15W副箱，整体功率达到30W） 6、与主流摄像头进行视频联动 ； 7、一键复位按键； 8、≥1路3.5音频输入，可接电脑、手机、DVD等音源设备； 9、≥1路3.5音频输出，可作为输助音源输出； 10、8字电源座。 | 6 | 台 |
| 5 | - 网络终端 | - 标准机柜式设计； 2、与主流监控摄像头进行视频语音联动； 3、嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 4、具有≥3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器;≥6路输入（≥1路RJ45网口、≥2路话筒MIC、≥1路紧急EMC、≥2路线路AUX)；≥1路网络广播输出；≥2路模拟混音输出;≥2路强切输出，可输出短路信号或24V； 5、≥2路受控电源管理； 6、每路音量支持独立控制调节，支持总音量控制调节； 7、高音和低音支持总控制调节； 8、MIC、EMC优先功能支持通过波动开关进行选择； 9、MIC、EMC默认优先于AUX； 10、MIC、EMC优先深度支持控制调节； 11、≥5段LED指示灯指示信号强弱； 12、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段和跨路由； 13、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 14、内置数据采集模块（输入电压、输出电压、任务状态、音量、受控电源状态），与音视频运维管理平台软件对接实现实时运维； - ★15、以上第4、14项功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。 | 6 | 台 |
| 6 | - 电源时序器 | - 1、采用机架式结构； 2、每路电源根据先后顺序依次打开或关闭； 3、能够有效的统一管理控制各类用电设备； 4、确保了整个用电系统运行时的稳定性； 5、额定输出电压：交流220V，50Hz； 6、额定输出电流：≥30A； 7、可控制电源：≥16路； 8、每路动作延时时间：≥1秒； 9、可以通过定时主机自动开启或关闭； 10、功耗:≤50W。 | 6 | 台 |
| 7 | - 无线话筒 | - 1、使用UHF640-690MHz频段，真分集技术、红外线自动对频200信道； 2、集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； 3、采用自动噪声检测及数字ID码静噪； 4、采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 5、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 6、接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 | 13 | 套 |
| 8 | - 话筒信号放大器 | - 1、天线分配器 +主动式指向天线； 2、提供使用≥4台UHF无线自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，提升接收距离及效能； 3、采用高动态低杂讯的主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰； 4、天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 5、四组电源输出：12V/600~1000mA； 6、频率范围：500-900MHz； 7、阻抗：≥50Ω； 8、插座：BNC。 | 8 | 套 |
| 9 | 20米馈线 | 20米馈线，用于天线与分频器连接，带BNC头 | 8 | 条 |
| 10 | 350W网络功放 | - 标准机柜式设计； 2、带直通、节能转换开关，自由切换； ★3、自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为9W；≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出;通过局域网或者广域网与网络摄像头实现视频联动；内置数据采集模块（输入电压、输出电压、任务状态、音量、设备温度）。（此功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。） 4、采用全新D类数字功放，效率达90%以上、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输≥16位CD音质的高品质MP3音频信号； 5、有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播（此功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。） 6、网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能，额定功率：≥350W； 7、内置TF卡插入自动升级； 8、≥100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出（此功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。） - 9、各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 10、≥5单元LED电平表； 11、频响：≥100HZ－16KHZ； 12、总谐波失真：≤1%； 13、音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）； 14、默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 15、本产品在高温+55℃和低温-20℃时能稳定工作； 16、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 7 | 台 |
| 11 | 网络电源时序器 | - 内置速工业芯片ARM处理器； 2、面板≥2路直通电源输出，最大16A,方便用户取电； 3、后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW超大功率负荷，万能型插孔，适用于各类用电设备； 4、每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器； 5、面板自带≥2寸LCD全彩显示屏，≥1路USB，≥1路网口，≥2路直通电源口（需要提供设备面板截图佐证，并加盖生产厂家公章）； 6、≥4个多功能按键；定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复； 7、远程控制功能，能随时随地对设备进行开启或关闭操作； 8、多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,； 9、通过互联网自动授时；每个通道都具有延时编辑功能，根据需求可任意更改延迟时间； 10、可与音视频运维管理平台软件对接，实时显示工作电压、工作状态信息并对以上设置进行实时预警报警。 - ★11、以上第6、9项功能指标需提供第三方检测机构出具的具有ilac-MRA或CNAS认证的合格功能性检测报告复印件证明，并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |
| 12 | 20W室外防水音柱 | 1.喇叭单元：6.5″中低音*1 2.频率响应：140Hz-15KHz 3.额定功率：≥20W 4.输入电压:≥100V 5.灵敏度：≥89dB | 4 | 只 |
| 13 | 40W室外防水音柱 | 1、喇叭单元：6.5″中低音*2，3″纸高音*1 2、频率响应：140Hz-20KHz 3、额定功率：≥40W 4、输入电压:≥100V 5、灵敏度：≥94dB。 | 8 | 只 |
| 14 | 100W室外防水音柱 | 1、喇叭单元：6.5″中低音*6 2、频率响应：140Hz-15KHz 3、额定功率：≥100W 4、输入电压:≥100V 5、灵敏度：≥96dB。 | 10 | 只 |
| 15 | 60W室外防水音柱 | 1、喇叭单元：6.5″中低音*3，3″纸高音*1 2、频率响应：140Hz-20KHz 3、额定功率：≥60W 4、输入电压:≥100V 5、灵敏度：≥95dB。 | 20 | 只 |
| 16 | 80W室外防水音柱 | 1、喇叭单元：6.5″中低音*4，3″纸高音*1 2、频率响应：140Hz-20KHz 3、额定功率：≥80W 4、输入电压:≥100V 5、灵敏度：≥98dB。 | 24 | 只 |
| 17 | 壁挂音箱 | 1、塑料外壳,金属网罩结构壁挂式音箱； 2、音质清晰，明亮，结构坚固，轻便安装； 3、比木质音箱防潮，防腐，防静电干扰，更牢固； 4、喇叭单元: 5"低音单元，1"高音单元； 5、额定功率：≥5/10W； 6、弹簧卡扣式接线端子，70V/100V输入电压； 7、灵敏度：≥91dB； 8、频率响应：≥90-16KHZ。 | 172 | 只 |
| 18 | 网络终端 | 1、标准机柜式设计； 2、采用高度工业级芯片； 3、内置TF卡插入自动升级； 4、具有≥3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器，可点播服务器的节目。 5、≥6路输入（≥1路网络IP、≥2路话筒MIC、≥1路紧急EMC、≥2路线路AUX）； 6、≥2路模拟输出； 7、≥2路受控电源管理； 8、≥2路短路输出，可输出数字式短路保护技术信号或24V； 9、每路音量可独立控制调节，总音量可控制调节； 10、高音和低音可总控制调节； 11、MIC、EMC优先功能可通过波动开关进行选择； 12、MIC、EMC默认优先于AUX； 13、MIC、EMC优先深度可控制调节； 14、≥5段LED指示灯指示信号强弱； 15、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输≥16位CD音质的高品质MP3音频信号； 16、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段和跨路由； 17、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 18、与网络摄像头实现视频联动。 | 5 | 台 |
| 19 | 800W纯后级功放 | 1、机柜式设计； 2、自带节能功能选择开关； 3、当无信号输入，功放进入待机状态，待机状态下功耗仅为6W； 4、提供≥2种输入接口：≥1路6.35插口和≥1路XLR插口； 5、提供≥1路6.35插口输出； 6、额定功率：≥800W； 7、三种输出方式：100V/70V/4-16Ω； 8、指示灯:电源，削峰，信号，保护； 9、多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 10、频响：160Hz-16kHz±3dB； 11、总谐波失真：≤1% 12、冷却方式:强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇； | 3 | 台 |
| 20 | 1200W纯后级功放 | 1、标准机柜式设计； 2、自带节能功能选择开关； 3、当无信号输入，功放进入待机状态，待机状态下功耗仅为6W； 4、提供≥2种输入接口：≥1路6.35插口和≥1路XLR插口； 5、提供≥1路6.35插口输出； 6、额定功率：≥1200W； 7、三种输出方式：100V/70V/4-16Ω； 8、指示灯:电源，削峰，信号，保护； 9、多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 10、频响：160Hz-16kHz±3dB； 11、总谐波失真:≤1%； 12、冷却方式:强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇。 | 1 | 台 |
| 21 | 120W网络功放 | 1、标准机柜式设计； 2、带直通、节能转换开关，自由切换；； 3、带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤6W； 4、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5、采用全新D类数字功放，效率达90%以上、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 6、与网络摄像头实现视频联动； 7、具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8、网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9、内置TF卡插入自动升级； 10、≥100V、≥70V定压输出或4-16欧定阻输出，额定功率：≥120W； 11、各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 12、条形电平指示带； 13、频响：100Hz－16KHz； 14、总谐波失真：≤1%； 15、音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）； 16、默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； | 6 | 台 |
| 22 | 240W网络功放 | 1、标准机柜式设计； 2、带直通、节能转换开关，自由切换；； 3、带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤6W； 4、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5、采用全新D类数字功放，效率达90%以上、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输≥16位CD音质的高品质MP3音频信号； 6、与网络摄像头实现视频联动； 7、具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8、网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9、内置TF卡插入自动升级； 10、≥100V、≥70V定压输出或4-16欧定阻输出，额定功率：≥240W； 11、各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 12、条形电平指示带； 13、频响：100Hz－16KHz； 14、总谐波失真：≤1%； 15、音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）； 16、默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； | 5 | 台 |
| 23 | 350W合并功放 | 1、标准机柜式设计； 2、采用功率放大电路； 3、额定功率：≥350W； 4、≥100V、≥70V定压输出或4-16欧定阻输出； 5、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 6、各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 7、条形电平指示带； 8、频响：100HZ－16KHZ； 9、总谐波失真：≤1%； 10、音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）； 11、默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 12、短路、过热、过载自动保护； 13、功耗：≤650W。 | 1 | 台 |
| 24 | 240W合并功放 | 1、标准机柜式设计； 2、采用功率放大电路； 3、额定功率：≥240W； 4、≥100V、≥70V定压输出或4-16欧定阻输出； 5、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 6、各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 7、条形电平指示带； 8、频响：100HZ－16KHZ； 9、总谐波失真：≤1%； 10、音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）； 11、默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 12、短路、过热、过载自动保护； 13、功耗：≤500W。 | 1 | 台 |
| 25 | 电源时序器 | 1、≥8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 2、≥8路独立断电开关，自由关闭打开电源，每路输出带指示灯； 3、进线采用安全方便的≥30A端子座； 4、每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 5、前面板配≥1路常开不受控电源座，方便临时用电； 6、前面板配≥1路USB 5V直流电源输出； 7、一键开启和断电记忆功能； 8、短路触发开关。 | 3 | 台 |
| 26 | 无线话筒 | 1、AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3、自动搜索无干扰频点功能，自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4、内置高低功率切换功能； 5、灵敏度调节功能； 6、高亮度液晶显示屏； 7、两通道接收信号，每通道有≥100个信道可选，每个信道以250KHz步进； 8、内置可充电电池供电； | 1 | 套 |
| 27 | 500W网络功放 | 1、标准机柜式设计； 2、带直通、节能转换开关，自由切换； 3、节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤5W； 4、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5、采用全新D类数字功放，内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输≥16位CD音质的高品质MP3音频信号； 6、与网络摄像头实现视频联动； 7、具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8、网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9、条形电平指示带； 10、≥100V、≥70V定压输出或4-16欧定阻输出，额定功率：≥500W； 11、各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 12、频响：100Hz－18KHz； 13、总谐波失真：≤1%。 | 2 | 台 |
| 28 | 650W网络功放 | 1、标准机柜式设计； 2、带直通、节能转换开关，自由切换； 3、带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤5W； 4、≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5、采用全新D类数字功放，内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 6、与网络摄像头实现视频联动； 7、具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8、网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9、条形电平指示带； 10、100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出，额定功率：≥650W； 11、各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 12、频响：100Hz－18KHz； 13、总谐波失真：≤1%。 | 1 | 台 |
| 29 | 数字前级效果器 | 1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2、音频信号四选一输入，信号手动自动可选，提供3组话筒输入，每路话筒音量可调； 3、提供遥控器、USB接口、外接WIFI或有线网络接口调试； 4、音乐升调降调功能； 5、≥3路带信号指示灯的旋转面板，不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量； 6、单机提供≥15组DSP模式； 7、密码锁定功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 8、采用液晶屏和环形LED信号灯； 9、音乐话筒各≥8段噪声门，话筒≥20段PEQ5段DEQ，音乐≥≥10段PEQ，≥5段DEQ，≥5段M-DEQ； 10、带话筒控制低音功能； 11、可视化声场设置； 12、带≥1组立体声录音输出口。 13、带≥18级别的防啸叫功能； 14、输入通道及插座：≥3组话筒输入，≥3路可选音乐信号输入，一组同轴 15、输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低），≥1组立体声录音输出口； 16、接口：前面板≥1个USB接口，后面板≥1个USB接口，（可扩展为WIFI控制接口） 17、频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 18、信噪比：≥90dB @ 1KHz 0dBu 19、失真度：≤0.01﹪ 20、通道分离度： ≥45dB。 | 1 | 台 |
| 30 | 专业功放 | 1、标准≥2U高度、铝面板拉丝，功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2、前面板精准增益控制，有Signal，dctive，clip,active 指示灯； 3、后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4、开机软启动，过热过载，过流，直流保护； 5、超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定; 6、立体声输出功率8Ω：≥350W*2，4Ω：≥525W*2，桥接功率8Ω：≥1050W； 7、THD+N:≤0.01% @ 8Ω1KHz，信噪比：≥103dB，频响范围：20Hz-20KHz(±0.1dB) 8、输入灵敏度选择开关（输入灵敏度0.775V,1.0V,1.55V三档可供选择，以适配合 各种前级信号处理器）； 9、悬浮/接地开关； 10、直通/低通滤波器开关（低通20-180Hz)。 | 1 | 台 |
| 31 | 会议音箱 | 1、采用高密度纤维板； 2、内部单元配置以≥1个10寸低音和≥2个≥3寸高音喇叭构成； 3、频率响应：55Hz-18KHz； 4、额定功率：≥150W； 5、峰值功率：≥450W； 6、灵敏度：≥93dB； 7、阻抗：≥8Ω。 | 4 | 只 |
| 32 | 音箱支架 | 用于会议音箱的壁装 | 4 | 支 |
| 33 | 台式电脑 | 第八代英特尔酷睿i5，台式整机（I5-8400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 1 | 套 |
| 34 | IP网络广播系统分控软件 | 1、数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2、客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3、可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4、支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6、支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7、支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9、支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10、支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11、支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12、支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量提供3x5、3x6、4x6、4x7、5x8、5x9、5x10、5x11的排列布局显示。 | 1 | 套 |
| 35 | 寻呼话筒 | 1、采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3、支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4、具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。 5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。 6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7、具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8、具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台 |
| 36 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1、软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2、授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6、可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7、支持单独调节音量。 | 1 | 套 |
| 37 | 专业机柜1 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1600 | 1 | 个 |
| 38 | 专业机柜2 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*1000 | 2 | 个 |
| 39 | 专业机柜3 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*2000 | 4 | 个 |
| 40 | 专业航空机柜 | 功能特点： 1、可同时放置电脑机箱、调音台、话放等多种专业音频设备，使您的音频工作室瞬间变得简单整洁； 2、9MM夹板外贴PVC，铝合金包边； 3、两侧均有把手，拉手（2个），前后防震带门，底部有可自由调节运动方向的4个三寸工业滚轮（两个固定轮，两个万向轮）； 4、黑色外观颜色，坚固牢靠； 5、尺寸：宽530mm*深680mm*高920mm | 1 | 个 |
| 41 | 3.5立体声对双莲花线 | 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m | 9 | 条 |
| 42 | 卡侬公对卡侬母线 | 卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m | 2 | 条 |
| 43 | 交换机 | 24口 | 6 | 台 |
| 44 | 六类网线 | CAT5e | 2600 | 米 |
| 45 | 水晶头 |  | 8 | 盒 |
| 46 | 音箱线（室内） | RVV2*1.5 | 3700 | 米 |
| 47 | 音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 4300 | 米 |
| 48 | 管材 | SC25 | 4800 | 米 |
| 49 | 其他辅助材料 | 施工工具、钢钉、软管、线卡等 | 6 | 批 |
| 50 | 安装施工费 |  | 1 | 项 |

二、项目建设要求及说明

1、项目概述

信息化校园广播系统是现代化学校不可缺少的设备，负责全校所有音频音乐的管理及播出，是校园教学信息传播的重要媒介。本次对祁东县乡镇中小学等8所学校的室内、外各教室及考场的广播系统设备进行升级改造。

2、质保期及质量要求

2.1、保证所投产品为原厂商原包装，并承诺严格按厂家要求质保，但最低不得少于壹年免费质保期。质保期满后，采购方有权选择自行维修保养或委托中标方继续维修保养，不管采取何种形式，中标方必须保证能及时、优惠地为采购方提供所需的零配件，并在售后服务承诺书中进行承诺。

2.2、保证所提供的货物产品质量和环保须符合国家标准。

2.3、售后服务：

①免费送货进行安装和调试，对用户随时提供技术支持。

②在免费质保期内，中标人必须完全负责所有因货物质量问题而产生的费用。

③货物出现故障或质量等问题后，中标人接到通知后1小时内必须响应，维修人员须在4小时内到达现场维修，12小时内排除故障和解决问题。

④免费提供厂商软件同步更新服务。

⑤以学校为单位提供用户操作手册和维修手册各一份。

⑥根据采购人要求，对指定的人员进行免费培训，并以乡镇街道办或学校为单位进行分批集中培训，内容包括基本原理、操作使用和日常维护保养等，中标方以学校为单位提供培训方案和培训资料，参训人员人手一份。

2.4、中标人在项目实施过程中应加强项目资料规范化管理，及时收集、完善、整理项目资料。

2.5、采购人验收时将严格按照国家行业要求和招投标文件验收。

注：1、带“★”号为废标条款，不允许负偏离。其它一般商务和技术条款（参数），负偏离项数之和≥10项将导致无效投标；

2、★提供所投核心产品（音视频运维管理平台软件）生产厂家的售后服务承诺函或售后服务证明材料；

## 3、提供虚假资料投标，一律作无效投标处理，并上报行政监管部门严肃查处。