| 序号 | 标的名称 | 产品参考图片 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 金额(元） | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓床（中间加个挡板） |  | 120 | 套 | 1480 | 177600 | 1、双层钢架床外观尺寸:约2000×900× 1800mm。 2、床下柜离地面是5公分。 3、颜色:灰白垂纹色。 4、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的链接不采用任何螺栓螺丝。 5、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、打磨后，床立柱、横梁双面静电喷塑，高温固化而成。 6、床立柱:采用冷轧钢型材约73*73mm+ 1mm壁厚1.0mm。（内角双边缘压边）内外两面均有环氧塑脂喷涂。 7、采用冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形（解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端），横梁正面有三条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸约为88mm×34mm，材料厚度为1.0mm，内外两面均有环氧塑脂喷涂。 8、床板横撑：床体横撑5根，采用约20mm×30mm×1.0mm钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。 9、床头护栏：护栏采用Ф19mm×1.0mm，圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度约为255mm。 10、床爬梯：采用约20×30mm + 1mm矩管制作，厚度1.0mm。 11、床爬梯踏板：约246*55mm厚度1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 12、胶套及封盖：ABS工程塑料（一次性注塑成型）壁厚3mm，所有塑料配件采用环保工程塑料。 13、床板：实木多层板，厚度 15mm。 床下柜参数： 1、床下柜规格：单柜子尺寸长400mm宽400mm高370mm，鞋架长990mm宽380mm。颜色：2155亚光灰白，大拇指锁具。 2、板料使用SPCC冷轧钢板，表面喷涂处理，金属表面涂层是经酸洗磷化后15道工艺处理后，采用环氧树脂粉末静电喷涂，在经高温流平固化成型。耐磨耐锈。涂层厚度实测值为60-80um。 3、焊接工艺是钢制柜中最重要的一道工艺，点焊应牢固可靠，焊点均匀，不得焊焦焊穿，焊点直径为3-8MM，焊点间距应控制在100MM以内，焊点高度不大于1MM。 4、钢制柜绿色环保便于长距离托运。 5、对于顽固污渍可用清洁剂擦拭表面。 |
| 2 | 四人位餐桌 |  | 100 | 套 | 2224 | 222400 | 1、四人桌:约1200mm*600mm*20mm(内厚)*38mm(边角厚,防潮)。 2、桌面为不锈钢板，内村基材18mm三聚氰氨板，表面无气泡，颜色均匀。 3、1200边呈圆弧边，平滑无棱角。 4、桌面底部无外露木质显现。 5、钢板厚度1.0mm。 6、凳面不锈钢条凳:约1000*230*40mm边角厚,防潮，不锈钢板，一桌含两个凳面。 7、钢板为不锈钢板，内衬基材18mm三聚氰氨板，表面无气泡，颜色均匀。 8、1000 边呈圆弧边，平滑无棱角。 9、桌面底部无外露木质显现钢板厚度1.0mm。 10、要求整体焊接，无假焊，漏焊，不能用螺丝等连接，焊接处需打磨无毛刺。 11、采用周长不小于190mm不锈钢管，厚度大于1.0mm实际厚度。 12、支架链接处无捶打痕迹，无刮手隐患。 13、支架材质 201#不锈钢。 14、 螺丝 网带炉螺丝。 15、脚套 约50mm*50mm软塑料外套。 16、整体尺寸 整体结构采用八字形结构，约1200mm*1350*730mm。 |