工程量清单：

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 取费基数 |  |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  |  | 759365.3 |  |
| 1.1 | 墙面拆除部分 |  |  |  |  | 39830.2 |  |
| 1.2 | 天花拆除部分 |  |  |  |  | 13725.66 |  |
| 1.3 | 地面拆除部分 |  |  |  |  | 10371.18 |  |
| 1.4 | 墙面部分 |  |  |  |  | 269031.87 |  |
| 1.5 | 地面部分 |  |  |  |  | 177287.12 |  |
| 1.6 | 天花部分 |  |  |  |  | 142812.35 |  |
| 1.7 | 门窗部分 |  |  |  |  | 90888.97 |  |
| 1.8 | 卫生间部分 |  |  |  |  | 15417.95 |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  |  | 50365.54 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  |  | 32195.66 |  |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  |  | 18169.88 |  |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  |  | 12852.49 |  |
| 3.1 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  |  | 12852.49 |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  | 822583.33 |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 | 74032.5 |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  |  | 896615.83 |  |

| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 墙面拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609002001 | 拆除石膏板墙 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 496.51 |  |  | 42.45 | 21076.85 |  |
| 2 | 011609002002 | 拆除手工玻镁彩钢板 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 504.21 |  |  | 29.36 | 14803.61 |  |
| 3 | 011604002001 | 拆除立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 367.76 |  |  | 10.74 | 3949.74 |  |
|  |  | 【墙面拆除部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 39830.2 |  |
|  |  | 天花拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 拆除铝扣板天花 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 20.06 |  |  | 20.48 | 410.83 |  |
| 5 | 011606003002 | 拆除彩钢板天花 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 278.82 |  |  | 20.48 | 5710.23 |  |
| 6 | 011604003001 | 拆除天棚抹灰面 | 1.天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 488.10 |  |  | 15.58 | 7604.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53555.86 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 【天花拆除部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 13725.66 |  |
|  |  | 地面拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011606001001 | 拆除PVC卷材地板 | 1.屋面拆除 防水层拆除 柔性 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 780.01 |  |  | 12.98 | 10124.53 |  |
| 8 | 011605001001 | 拆除卫生间瓷砖 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 | m2 | 6.39 |  |  | 38.6 | 246.65 |  |
|  |  | 【地面拆除部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 10371.18 |  |
|  |  | 墙面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011207001001 | 50mm厚手工玻镁彩钢板 | 1.墙面板 手工玻镁彩钢板 | m2 | 486.26 |  |  | 174.63 | 84915.58 |  |
| 10 | 011406001001 | 白色无机涂料 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2.室内涂料三遍 内墙无机涂料 | m2 | 1016.18 |  |  | 31.91 | 32426.3 |  |
| 11 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线 金属板 | m2 | 16.14 |  |  | 219.26 | 3538.86 |  |
| 12 | 010402001001 | 100mm轻质砖墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 | m3 | 23.14 |  |  | 556.61 | 12879.96 |  |
| 13 | 010402001002 | 200mm轻质砖墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 | m3 | 66.17 |  |  | 532.63 | 35244.13 |  |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 | m2 | 917.49 |  |  | 27.31 | 25056.65 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204432.66 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 15 | 011207001003 | 白色布艺吸音板 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.胶合板基层 5mm 3.饰面层 白色布艺吸音板 | m2 | 116.62 |  |  | 177.73 | 20726.87 |  |
| 16 | 011207001004 | 白色釉面砖 300*600 | 1.镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 3.抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 4.抗裂保护层 增加一层网格布抗裂砂浆 1mm 单价*0.5 5.聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 | m2 | 198.67 |  |  | 237.74 | 47231.81 |  |
| 17 | 011207001005 | 烤漆玻璃背景墙 | 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 5.镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上 | m2 | 9.30 |  |  | 304.47 | 2831.57 |  |
| 18 | 011207001006 | 展板背景墙 | 1.胶合板基层 9mm 2.饰面层 胶合板面 | m2 | 26.09 |  |  | 160.22 | 4180.14 |  |
|  |  | 【墙面部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 269031.87 |  |
|  |  | 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011103001001 | PVC卷材地板 2.5mm厚 | 1.楼地面 塑料卷材 | m2 | 658.24 |  |  | 194.81 | 128231.73 |  |
| 20 | 011101005001 | 专业自流平水泥找平 | 1.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 | m2 | 658.24 |  |  | 10.53 | 6931.27 |  |
| 21 | 011101001001 | 30厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2 | 658.24 |  |  | 25.7 | 16916.77 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227050.16 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 22 | 011102003001 | 卫生间防滑砖 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2 | 103.48 |  |  | 124.73 | 12907.06 |  |
| 23 | 010904002001 | 卫生间防水 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 | m2 | 103.48 |  |  | 62.12 | 6428.18 |  |
| 24 | 010401012001 | 水厕(蹲位) | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 个 | 8.00 |  |  | 554.27 | 4434.16 |  |
| 25 | 011108003001 | 黑金砂门槛石 | 1.零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m2 | 2.74 |  |  | 524.8 | 1437.95 |  |
|  |  | 【地面部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 177287.12 |  |
|  |  | 天花部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011302001001 | 50mm厚手工玻镁彩钢板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.玻镁净化板(mm以内) 50 | m2 | 353.81 |  |  | 244.71 | 86580.85 |  |
| 27 | 011302001002 | 12mm厚聚酯纤维吸音板吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.吸音板面层 矿棉吸音板 | ㎡ | 88.50 |  |  | 115.26 | 10200.51 |  |
| 28 | 011302001005 | 12mm厚聚酯纤维吸音板吊顶（机房） | 1.吸音板面层 矿棉吸音板 | ㎡ | 23.18 |  |  | 69.5 | 1611.01 |  |
| 29 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆一次成活 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2 | 42.51 |  |  | 23.25 | 988.36 |  |
| 30 | 011301001002 | 天棚-水泥防水涂料（卫生间） | 1.水泥石灰砂浆一次成活 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 | m2 | 28.51 |  |  | 23.85 | 679.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125268.04 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 31 | 011406001002 | 黑色无机涂料 | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.室内涂料二遍 天棚无机涂料 | m2 | 42.51 |  |  | 35.94 | 1527.81 |  |
| 32 | 011302001003 | 铝扣板吊顶 600×600×0.8 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.铝扣板面层收边线 | ㎡ | 218.69 |  |  | 147.2 | 32191.17 |  |
| 33 | 011302001004 | 铝扣板吊顶 300×300×0.8 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 3.铝扣板面层收边线 | ㎡ | 51.48 |  |  | 175.46 | 9032.68 |  |
|  |  | 【天花部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 142812.35 |  |
|  |  | 门窗部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010802003001 | 甲级钢质防火门（单开） | 1.钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.钢质防火门 单扇(甲级) 3.特殊五金安装 闭门器安装 明装 | m2 | 2.8 |  |  | 567.79 | 1589.81 |  |
| 35 | 010802003002 | 甲级钢质防火门（双开） | 1.钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.钢质防火门 单扇(甲级) 3.特殊五金安装 闭门器安装 明装 | m2 | 6.6 |  |  | 555.04 | 3663.26 |  |
| 36 | 010802003003 | 乙级钢质防火门（单开） | 1.钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.钢质防火门 单扇(乙级) 3.特殊五金安装 闭门器安装 明装 | m2 | 8.8 |  |  | 516.99 | 4549.51 |  |
| 37 | 010802003004 | 乙级钢质防火门（双开） | 1.钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.钢质防火门 双扇(乙级) 3.特殊五金安装 闭门器安装 明装 | m2 | 19.8 |  |  | 544.04 | 10771.99 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63326.23 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 38 | 010805005001 | 不锈钢框玻璃门（单开） | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.不锈钢框玻璃门（单开） 3.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4.特殊五金安装 地弹簧 5.全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 6.特殊五金安装 门锁安装 单向 | m2 | 6.6 |  |  | 964.04 | 6362.66 |  |
| 39 | 010805005003 | 不锈钢框玻璃门（双开） | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.不锈钢框玻璃门（双开） 3.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4.特殊五金安装 地弹簧 5.全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 6.特殊五金安装 门锁安装 单向 | m2 | 3.3 |  |  | 1056.67 | 3487.01 |  |
| 40 | 010802001001 | 钢质洁净手动门（单开） | 1.钢质洁净门安装 2.钢质洁净门（含门锁、闭门器） | m2 | 2.2 |  |  | 684.87 | 1506.71 |  |
| 41 | 010802001004 | 钢质洁净自动感应式门（单开） | 1.钢质洁净门安装 2.钢质洁净门（含门锁） 3.特殊五金安装 感应式闭门器安装 明装 | m2 | 35.2 |  |  | 1044.85 | 36778.72 |  |
| 42 | 010802001005 | 感应式钢质玻璃趟门 | 1.射线防护门 门扇安装 2.感应式钢质洁净趟门 | m2 | 2.2 |  |  | 3888.65 | 8555.03 |  |
| 43 | 010802001006 | 不锈钢框玻璃门（卫生间） | 1.铝合金平开门安装 2.铝合金全玻单扇平开门 | m2 | 10.12 |  |  | 411.14 | 4160.74 |  |
| 44 | 010802001008 | 铝合金固定窗 | 1.固定窗安装 矩形 2.铝合金固定窗 矩形 | ㎡ | 20.8 |  |  | 330.05 | 6865.04 |  |
| 45 | 010802001009 | 安全逃生窗 | 1.平开窗安装 2.铝合金单扇平开窗 | ㎡ | 6.6 |  |  | 393.71 | 2598.49 |  |
|  |  | 【门窗部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 90888.97 |  |
|  |  | 卫生间部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011210006001 | 卫生间隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 | ㎡ | 46.46 |  |  | 278.31 | 12930.28 |  |
| 47 | 031004003001 | 15mm黑金沙石材洗手台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | ㎡ | 2.70 |  |  | 700.57 | 1891.54 |  |
| 48 | 011505010001 | 镜面玻璃 9mm | 1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 | ㎡ | 2.2 |  |  | 270.97 | 596.13 |  |
|  |  | 【卫生间部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 15417.95 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85732.35 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 759365.3 |  |

| 措施项目费汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 1722.88 | 2.16 | 3721.42 |  |
| 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | m2 | 710.8 | 5.18 | 3681.94 |  |
| 粤011701010001 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m | m2 | 67.01 | 13.78 | 923.4 |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF | 13% | 23868.9 |  |
|  | 小计 | 元 |  |  | 32195.66 |  |
| 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 项 | 1 | 18169.88 | 18169.88 |  |
|  | 小计 | 元 |  |  | 18169.88 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 50,365.54 |  |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 取费基数 |  |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  |  | 1426716.66 |  |
| 1.1 | 电气工程 |  |  |  |  | 707733.91 |  |
| 1.2 | 暖通工程 |  |  |  |  | 614088.51 |  |
| 1.3 | 自控部分 |  |  |  |  | 82775.48 |  |
| 1.4 | 给排水部分 |  |  |  |  | 22118.76 |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  |  | 79593.22 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  |  | 72017.59 |  |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  |  | 7575.63 |  |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  |  | 20133.52 |  |
| 3.1 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  |  | 20133.52 |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  | 1526443.4 |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  |  | 9 | 137379.91 |  |
| 6 | 总造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  |  |  | 1663823.31 |  |

| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电部份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电柜 2FAP01 | 1.成套配电箱安装 落地式 | 个 | 1 |  |  | 8654.12 | 8654.12 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电柜 2FAP02 | 1.成套配电箱安装 落地式 | 个 | 1 |  |  | 4632 | 4632 |  |
| 3 | 030404017003 | 配电柜 2FAP03 | 1.成套配电箱安装 落地式 | 个 | 1 |  |  | 4393.06 | 4393.06 |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 2F-APd01、13 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 | 个 | 2 |  |  | 1374.92 | 2749.84 |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 2F-APd02、03、06、11 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 | 个 | 4 |  |  | 1720.05 | 6880.2 |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 2F-APd04 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 | 个 | 1 |  |  | 2745.69 | 2745.69 |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 2F-APd05 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 | 个 | 1 |  |  | 1259.88 | 1259.88 |  |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 2F-APd07、10 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 | 个 | 2 |  |  | 2975.78 | 5951.56 |  |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 2F-APd08、14 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 个 | 2 |  |  | 877.1 | 1754.2 |  |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 2F-APd09 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 | 个 | 1 |  |  | 2272.27 | 2272.27 |  |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 2F-APd12 | 1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 | 个 | 1 |  |  | 2157.22 | 2157.22 |  |
| 12 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 3kv | 1.不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10 | 台 | 6 |  |  | 3905.55 | 23433.3 |  |
| 13 | 030404034001 | 一位大跳板开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 26 |  |  | 20.02 | 520.52 |  |
| 14 | 030404034002 | 二位大跳板开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 18 |  |  | 21.88 | 393.84 |  |
| 15 | 030404034003 | 三位大跳板开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 2 |  |  | 25.06 | 50.12 |  |
| 16 | 030404034004 | 四位大跳板开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 | 个 | 5 |  |  | 30.54 | 152.7 |  |
| 17 | 030404034005 | 一位双控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联 | 个 | 22 |  |  | 21.7 | 477.4 |  |
| 18 | 030404034006 | 红外人体感应开关 | 1.照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关 | 个 | 5 |  |  | 47.69 | 238.45 |  |
| 19 | 030404035003 | 三孔插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 套 | 13 |  |  | 19.45 | 252.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68969.22 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 20 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 套 | 356 |  |  | 20.54 | 7312.24 |  |
| 21 | 030412005003 | LED洁净平板灯 600*300 28W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 10 |  |  | 110.33 | 1103.3 |  |
| 22 | 030412005004 | LED洁净平板灯（带应急） 600*300 28W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 12 |  |  | 160.83 | 1929.96 |  |
| 23 | 030412005005 | LED洁净平板灯 1200*300 38W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 6 |  |  | 169.86 | 1019.16 |  |
| 24 | 030412005006 | LED洁净平板灯（带应急） 1200*300 38W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 4 |  |  | 220.36 | 881.44 |  |
| 25 | 030412005007 | LED洁净平板灯 1200*300 48W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 3 |  |  | 179.96 | 539.88 |  |
| 26 | 030412005008 | LED洁净平板灯（带应急） 1200*300 48W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 1 |  |  | 230.46 | 230.46 |  |
| 27 | 030412005009 | LED洁净平板灯 1200*300 58W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 17 |  |  | 190.06 | 3231.02 |  |
| 28 | 030412005010 | LED洁净平板灯（带应急） 1200*300 58W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 6 |  |  | 240.56 | 1443.36 |  |
| 29 | 030412005011 | LED光管 1200MM 36W | 1.LED装饰灯安装 LED灯带 硬灯条 | 套 | 4 |  |  | 72.5 | 290 |  |
| 30 | 030412005012 | LED平板灯 300*300 12W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 9 |  |  | 64.88 | 583.92 |  |
| 31 | 030412005013 | LED平板灯（带应急） 300*300 12W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 5 |  |  | 115.38 | 576.9 |  |
| 32 | 030412005014 | LED平板灯 600*300 28W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 29 |  |  | 110.33 | 3199.57 |  |
| 33 | 030412005015 | LED平板灯（带应急） 600*300 28W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 11 |  |  | 160.83 | 1769.13 |  |
| 34 | 030412005016 | LED平板灯 600*600 48W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 6 |  |  | 169.86 | 1019.16 |  |
| 35 | 030412005017 | LED平板灯 600*600（带应急） 48W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 6 |  |  | 220.36 | 1322.16 |  |
| 36 | 030412005018 | LED平板灯 1200*300 38W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 7 |  |  | 169.86 | 1189.02 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27640.68 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 37 | 030412005019 | LED平板灯（带应急） 1200*300 38W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 3 |  |  | 220.36 | 661.08 |  |
| 38 | 030412005020 | LED防爆灯 1200MM 40W | 1.密闭灯具安装 防爆荧光灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 4 |  |  | 233.93 | 935.72 |  |
| 39 | 030412004001 | LED筒灯 11W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 套 | 5 |  |  | 95.72 | 478.6 |  |
| 40 | 030412004002 | LED灯带 5W/M | 1.LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 | M | 20.7 |  |  | 28.7 | 594.09 |  |
| 41 | 030412004003 | 导轨式射灯 18W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 射灯 滑轨式 示意图号:182、183、184、185、186、187 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 3 |  |  | 106.45 | 319.35 |  |
| 42 | 030412004004 | 紫外消毒灯 20W | 1.医院灯具安装 紫外线杀菌灯 | 套 | 17 |  |  | 148.75 | 2528.75 |  |
| 43 | 030412004005 | 紫外消毒灯 30W | 1.医院灯具安装 紫外线杀菌灯 | 套 | 11 |  |  | 158.85 | 1747.35 |  |
| 44 | 030411003012 | 镀锌桥架 300*150 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 | 米 | 103.2 |  |  | 101.81 | 10506.79 |  |
| 45 | 030411003013 | 镀锌桥架 300*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 | 米 | 21.4 |  |  | 94.71 | 2026.79 |  |
| 46 | 030411003014 | 镀锌桥架 200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 米 | 114.6 |  |  | 74.57 | 8545.72 |  |
| 47 | 030411003015 | 镀锌桥架 100*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 米 | 51.8 |  |  | 57.58 | 2982.64 |  |
| 48 | 030411001001 | 镀锌线管 DN40 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | 米 | 21.7 |  |  | 30.06 | 652.3 |  |
| 49 | 030411001007 | 镀锌线管 DN20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 米 | 3249.3 |  |  | 13.52 | 43930.54 |  |
| 50 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 650 |  |  | 8.7 | 5655 |  |
| 51 | 030411004001 | 配线 BVV-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 540.9 |  |  | 3.42 | 1849.88 |  |
| 52 | 030411004016 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 3135.5 |  |  | 3.63 | 11381.87 |  |
| 53 | 030411004002 | 配线 WDZB-BYJ-4.0 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 5813.3 |  |  | 4.85 | 28194.51 |  |
| 54 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJV-4*240+1*120 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 | 米 | 240 |  |  | 861.07 | 206656.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329647.78 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 55 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJV-4*150+1*75 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | 米 | 120 |  |  | 527.55 | 63306 |  |
| 56 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJV-4*25+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 米 | 131.7 |  |  | 110.08 | 14497.54 |  |
| 57 | 030408001007 | 电力电缆 WDZB-YJV-4*35+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 米 | 90.7 |  |  | 137.78 | 12496.65 |  |
| 58 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJV-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 米 | 405.5 |  |  | 80.08 | 32472.44 |  |
| 59 | 030408001005 | 电力电缆 WDZB-YJV-5*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 米 | 149.9 |  |  | 50.92 | 7632.91 |  |
| 60 | 030408001006 | 电力电缆 WDZB-YJV-5*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 米 | 43.9 |  |  | 33.43 | 1467.58 |  |
| 61 | 030408001008 | 电力电缆 WDZB-YJV-5*4 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 米 | 51.1 |  |  | 24.83 | 1268.81 |  |
| 62 | 030408006001 | 电力电缆头 240mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 4 |  |  | 387.09 | 1548.36 |  |
| 63 | 030408006002 | 电力电缆头 150mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 2 |  |  | 306.99 | 613.98 |  |
| 64 | 030408006003 | 电力电缆头 35mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 16 |  |  | 156.27 | 2500.32 |  |
| 65 | 030408006004 | 电力电缆头 16mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 34 |  |  | 99.78 | 3392.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141197.11 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 66 | 030413001001 | 槽架支架 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3.管廊钢结构 红丹防锈漆 第一遍 4.管廊钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | kg | 359.5887 |  |  | 27.25 | 9798.79 |  |
| 67 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  |  | 905.73 | 905.73 |  |
|  |  | 【强电部份】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 578159.31 |  |
|  |  | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030507006001 | 门禁控制器 单门 | 1.门禁控制器 单门 | 套 | 19 |  |  | 654.66 | 12438.54 |  |
| 69 | 030507006002 | 门禁控制器 双门 | 1.门禁控制器 双门 | 套 | 5 |  |  | 869.01 | 4345.05 |  |
| 70 | 030507005001 | 人脸识别 | 1.人体生物特征识别 识别器 | 台 | 24 |  |  | 590.43 | 14170.32 |  |
| 71 | 030404034007 | 门禁出门脚踏开关 | 1.入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关、窗磁开关、紧急脚踏开关、紧急手动开关 有线 | 个 | 24 |  |  | 81.44 | 1954.56 |  |
| 72 | 030507007001 | 双门磁力锁 | 1.电磁吸力锁 | 套 | 5 |  |  | 291.21 | 1456.05 |  |
| 73 | 030507007002 | 单门磁力锁 | 1.电磁吸力锁 | 套 | 19 |  |  | 241.21 | 4582.99 |  |
| 74 | 030507008001 | 半球摄像机 400万像素 | 1.半球形摄像机 | 台 | 31 |  |  | 480.26 | 14888.06 |  |
| 75 | 030507008002 | 球型摄像机 400万像素 | 1.球型一体机 | 台 | 1 |  |  | 927.82 | 927.82 |  |
| 76 | 030507013001 | 监控硬盘录像机 48路 | 1.录像设备 数字录像机 48路输入 | 台 | 1 |  |  | 5060.68 | 5060.68 |  |
| 77 | 080904009001 | 监控显示器 43英寸 | 1.控制设备安装 监视器 | 台 | 1 |  |  | 3160.81 | 3160.81 |  |
| 78 | 080607003001 | 视频监控电脑 | 1.其他配套设备安装 操作电脑(硬件) | 台 | 1 |  |  | 5614.98 | 5614.98 |  |
| 79 | 030501012001 | 视频监控交换机 48口 | 1.工作组级交换机安装 | 台 | 1 |  |  | 2435.94 | 2435.94 |  |
| 80 | 030502010001 | 配线架 | 1.配线架安装 24口 | 个 | 6 |  |  | 677.51 | 4065.06 |  |
| 81 | 030502001001 | 弱电机柜 | 1.标准机柜安装 19〞 | 台 | 2 |  |  | 2204.78 | 4409.56 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90214.94 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 82 | 030501012002 | 网络交换机 千兆48口 | 1.工作组级交换机安装 | 台 | 2 |  |  | 3125.94 | 6251.88 |  |
| 83 | 030501009001 | 大功率无线吸顶WIFI | 1.路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 4 |  |  | 1224.07 | 4896.28 |  |
| 84 | 030502012001 | 网络插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 77 |  |  | 38.33 | 2951.41 |  |
| 85 | 030502012002 | 电话插座 | 1.电话插座 暗装 | 个 | 10 |  |  | 23.66 | 236.6 |  |
| 86 | 030502005001 | 超六类网线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 | 米 | 3646.4 |  |  | 4.28 | 15606.59 |  |
| 87 | 030502005002 | 电话线 4*0.75 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 | 米 | 273.8 |  |  | 2.65 | 725.57 |  |
| 88 | 030502005003 | 光纤 12芯 | 1.室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 米 | 90 |  |  | 4.48 | 403.2 |  |
| 89 | 030502005004 | 数据电缆 20对*0.5 | 1.室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 米 | 50 |  |  | 12.02 | 601 |  |
| 90 | 030411003016 | 镀锌桥架 200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 米 | 69.6 |  |  | 74.57 | 5190.07 |  |
| 91 | 030411003017 | 镀锌桥架 100*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 米 | 13.6 |  |  | 57.58 | 783.09 |  |
| 92 | 030411001008 | 镀锌线管 DN20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 米 | 419.7 |  |  | 13.52 | 5674.34 |  |
| 93 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 195 |  |  | 8.7 | 1696.5 |  |
| 94 | 030413001002 | 槽架支架 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3.管廊钢结构 红丹防锈漆 第一遍 4.管廊钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | kg | 102.8102 |  |  | 27.25 | 2801.58 |  |
| 95 | 030502019001 | 线缆测试 | 1.4对双绞线缆测试 五类以上 2.4对双绞线缆测试 五类 3.大对数电缆(对) | 链路 | 111 |  |  | 19.01 | 2110.11 |  |
| 96 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.光纤测试 | 链路 | 12 |  |  | 11.33 | 135.96 |  |
|  |  | 【弱电部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 129574.6 |  |
|  |  | 暖通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除清运、开孔及修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50064.18 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 97 | 030701004002 | 原有设备、风管、冷媒管、冷凝水管拆除清运 | 1.原有设备、风管、冷媒管、冷凝水管拆除清运 | 项 | 1 |  |  | 3500 | 3500 |  |
| 98 | 011615001001 | 砖墙/玻璃窗开孔及修复费 | 1.砖墙/玻璃窗开孔及修复费 | 项 | 1 |  |  | 2000 | 2000 |  |
|  |  | 【拆除清运、开孔及修复】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |
|  |  | 排风系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 030108001001 | 中效过滤箱式离心风机 排风量：1500m3/h；功率：0.75KW；机外余压：800Pa；设备重量：<150kg | 1.离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500以下 | 台 | 1 |  |  | 6476.81 | 6476.81 |  |
| 100 | 030108001002 | 活性炭过滤箱式离心风机 排风量：3600m3/h；功率：1.1KW；机外余压：800Pa；设备重量：<150kg | 1.离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500以下 | 台 | 1 |  |  | 6775.93 | 6775.93 |  |
| 101 | 030108001003 | 中效过滤箱式离心风机 排风量：3500m3/h；功率：1.1KW；机外余压：800Pa；设备重量：<150kg | 1.离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500以下 | 台 | 1 |  |  | 6775.93 | 6775.93 |  |
| 102 | 030108001004 | PP高效斜流风机 排风量：550-1800m3/h；功率：0.17KW；静压：120-400Pa | 1.离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500以下 | 台 | 4 |  |  | 2838.76 | 11355.04 |  |
| 103 | 030108001005 | 防爆玻璃钢斜流风机 排风量：360-1250m3/h；功率：0.12KW；全压：160-50Pa | 1.离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500以下 | 台 | 1 |  |  | 2844.07 | 2844.07 |  |
| 104 | 031003006004 | 橡胶减振垫 | 1.橡胶减震垫 | 块 | 32 |  |  | 10 | 320 |  |
| 105 | 030702008010 | 帆布软接 | 1.软管接口制作安装 | m2 | 1.4 |  |  | 396.25 | 554.75 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40602.53 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 106 | 030703020001 | PP消声器 φ250*L800 | 1.成品消声器安装(长度1000mm以内) 法兰周长(mm以内) 2000 | 个 | 1 |  |  | 1837.53 | 1837.53 |  |
| 107 | 030703020002 | PP消声器 φ400*L1000 | 1.成品消声器安装(长度1000mm以内) 法兰周长(mm以内) 2000 | 个 | 2 |  |  | 2137.53 | 4275.06 |  |
| 108 | 030703001001 | 手动风量调节阀 400*250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 2 |  |  | 137.85 | 275.7 |  |
| 109 | 030703001002 | 手动风量调节阀 320*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 2 |  |  | 117.15 | 234.3 |  |
| 110 | 030703001003 | 手动风量调节阀 200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 5 |  |  | 86.53 | 432.65 |  |
| 111 | 030703001004 | 手动风量调节阀 Φ160 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 3 |  |  | 108.53 | 325.59 |  |
| 112 | 030703001005 | 手动风量调节阀 Φ200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 2 |  |  | 117.73 | 235.46 |  |
| 113 | 030703001006 | 手动风量调节阀 Φ250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 2 |  |  | 132.03 | 264.06 |  |
| 114 | 030703001007 | 止回阀 Φ200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 1 |  |  | 123.33 | 123.33 |  |
| 115 | 030703001010 | 止回阀 200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 1 |  |  | 94.23 | 94.23 |  |
| 116 | 030703001011 | 止回阀 250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长(mm以内) 1200 | 个 | 3 |  |  | 108.23 | 324.69 |  |
| 117 | 030703001013 | 电子调风阀 200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 1 |  |  | 346.03 | 346.03 |  |
| 118 | 030703001014 | CAV定风量阀 Φ250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 2 |  |  | 200.13 | 400.26 |  |
| 119 | 030703001015 | 比例积分调节阀（含快速执行器、控制器）Φ160 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 3 |  |  | 1330.53 | 3991.59 |  |
| 120 | 030703001035 | 比例积分调节阀（含快速执行器、控制器）Φ200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 2 |  |  | 1341.73 | 2683.46 |  |
| 121 | 030703001036 | 比例积分调节阀（含快速执行器、控制器）Φ250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 2 |  |  | 1359.13 | 2718.26 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18562.2 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 122 | 030703001037 | 比例积分调节阀（含快速执行器、控制器）500*250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 1410.15 | 1410.15 |  |
| 123 | 030703001038 | 电动密闭阀 Φ250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 2 |  |  | 359.13 | 718.26 |  |
| 124 | 030703001017 | 70℃防火阀 200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 5 |  |  | 204.85 | 1024.25 |  |
| 125 | 030703001034 | 70℃防火阀 250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 2 |  |  | 210.65 | 421.3 |  |
| 126 | 030703007001 | 单层可调百叶风口 200*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 15 |  |  | 53.77 | 806.55 |  |
| 127 | 030703007002 | 单层可调百叶风口 300*300 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 | 个 | 1 |  |  | 71.28 | 71.28 |  |
| 128 | 030703007003 | 单层可调百叶风口 600*600 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 | 个 | 2 |  |  | 188.72 | 377.44 |  |
| 129 | 030703007009 | 门铰式百叶风口（带初效滤网）400*300 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 8 |  |  | 129.33 | 1034.64 |  |
| 130 | 030703007004 | 防雨百叶风口 300*300 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 | 个 | 6 |  |  | 80.58 | 483.48 |  |
| 131 | 030703007008 | 防雨百叶风口 400*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 | 个 | 2 |  |  | 188.72 | 377.44 |  |
| 132 | 030702008002 | PP可伸缩软管 | 1.PP可伸缩软管 | m | 1.4 |  |  | 34 | 47.6 |  |
| 133 | 030702005003 | PP通风管道 δ4.0 | 1.塑料圆形风管安装 直径×壁厚(mm) ≤320×4 安装 人工*0.15,材料*0.05,机械*0.05 | m2 | 66.3 |  |  | 141.51 | 9382.11 |  |
| 134 | 030702005004 | PP通风管道 δ6.0 | 1.塑料圆形风管安装 直径×壁厚(mm) ≤500×6 安装 人工*0.15,材料*0.05,机械*0.05 | m2 | 120.7 |  |  | 147.56 | 17810.49 |  |
| 135 | 030702001006 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ0.5 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 | ㎡ | 68.8 |  |  | 154.15 | 10605.52 |  |
| 136 | 030702001007 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ0.6 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 | ㎡ | 3.65 |  |  | 108.08 | 394.49 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44965 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 137 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1 |  |  | 1272.89 | 1272.89 |  |
| 138 | 031002002003 | 设备支架 | 1.设备支架制作 2.设备支架安装 3.管廊钢结构 红丹防锈漆 第一遍 4.管廊钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | kg | 203 |  |  | 17.65 | 3582.95 |  |
| 139 | 010501003001 | 混凝土设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | m3 | 0.36 |  |  | 1203.16 | 433.14 |  |
|  |  | 【排风系统部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 103918.71 |  |
|  |  | 洁净空调及新风系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 030701003002 | 洁净组合空调机组 JH2F-01 送风量：4700CMH；新风量：1000CMH；制冷量：30Kw；制热量：34.1Kw；电加热量：16KW；电极加湿量：8kg/h；机外余压：750Pa；送风机功率：3Kw；室外机输入功率：10Kw | 1.整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(kW) 55以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 50以下 | 台 | 1 |  |  | 83350.14 | 83350.14 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88639.12 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 141 | 030701003003 | 全新风洁净空调机组 JH2F-02 送风量：3500CMH；新风比：100%；制冷量：71Kw；制热量：75.5Kw；电加热量：16KW；电极加湿量：20kg/h；机外余压：700Pa；送风机功率：2.2Kw；室外机输入功率：23.2Kw | 1.整体式空调机组(落地式)安装 制冷量(kW) 200以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 90以下 | 台 | 1 |  |  | 55935.75 | 55935.75 |  |
| 142 | 030701003004 | 直膨式新风机组 XF2F-01 新风量：4200CMH；制冷量：37.5Kw；制热量：41.0Kw；机外余压：280Pa；送风机功率：2.2Kw；室外机输入功率：13Kw | 1.整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(kW) 55以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 50以下 | 台 | 1 |  |  | 46309.43 | 46309.43 |  |
| 143 | 031003006002 | 阻尼弹簧减振器 | 1.减震器安装 | 个 | 8 |  |  | 114.03 | 912.24 |  |
| 144 | 031003006003 | 橡胶减振垫 | 1.橡胶减震垫 | 块 | 18 |  |  | 10 | 180 |  |
| 145 | 030702008008 | 帆布软接 | 1.软管接口制作安装 | m2 | 2.18 |  |  | 396.25 | 863.83 |  |
| 146 | 030703020003 | 矩形微穿孔板消声器 L1000*W1000*D800 | 1.成品消声器安装(长度1000mm以内) 法兰周长(mm以内) 2000 | 个 | 3 |  |  | 1779.28 | 5337.84 |  |
| 147 | 030703001018 | 70℃防火阀 500*400 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 1 |  |  | 296.75 | 296.75 |  |
| 148 | 030703001019 | 70℃防火阀 500*320 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 4 |  |  | 273.75 | 1095 |  |
| 149 | 030703001020 | 70℃防火阀 400*320 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 2 |  |  | 255.45 | 510.9 |  |
| 150 | 030703001021 | 70℃防火阀 400*250 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 2 |  |  | 239.35 | 478.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111920.44 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 151 | 030703001040 | 70℃防火阀 250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 1 |  |  | 210.65 | 210.65 |  |
| 152 | 030703001039 | 70℃防火阀 200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 1 |  |  | 204.85 | 204.85 |  |
| 153 | 030703001022 | 手动风量调节阀 200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 14 |  |  | 86.53 | 1211.42 |  |
| 154 | 030703001023 | 手动风量调节阀 250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 109.15 | 109.15 |  |
| 155 | 030703001024 | 手动风量调节阀 320*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 5 |  |  | 117.15 | 585.75 |  |
| 156 | 030703001025 | 手动风量调节阀 400*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 2 |  |  | 126.35 | 252.7 |  |
| 157 | 030703001026 | 手动风量调节阀 400*250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 3 |  |  | 137.85 | 413.55 |  |
| 158 | 030703001027 | 手动风量调节阀 400*320 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 153.95 | 153.95 |  |
| 159 | 030703001028 | 手动风量调节阀 500*320 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 172.35 | 172.35 |  |
| 160 | 030703001029 | 电动密闭阀 500*400 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 2400 | 个 | 1 |  |  | 505.06 | 505.06 |  |
| 161 | 030703001031 | 电动密闭阀 500*320 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 446.45 | 446.45 |  |
| 162 | 030703001030 | 电动密闭阀 400*250 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 406.75 | 406.75 |  |
| 163 | 030703001041 | 比例积分调节阀（含快速执行器、控制器）200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 3 |  |  | 1346.03 | 4038.09 |  |
| 164 | 030703001042 | 比例积分调节阀（含快速执行器、控制器）250*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 1368.35 | 1368.35 |  |
| 165 | 030703001032 | 电子调风阀 400*320 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 | 个 | 1 |  |  | 411.75 | 411.75 |  |
| 166 | 030703001033 | 电子调风阀 200*200 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 800 | 个 | 6 |  |  | 346.03 | 2076.18 |  |
| 167 | 030701010002 | 高效送风口(含箱体、H14过滤器、扩散板及配件）500CMH | 1.高效过滤器安装 | 套 | 5 |  |  | 256.71 | 1283.55 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13850.55 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 168 | 030701010003 | 高效送风口(含箱体、H14过滤器、扩散板及配件）1000CMH | 1.高效过滤器安装 | 套 | 5 |  |  | 356.71 | 1783.55 |  |
| 169 | 030701010004 | 高效送风口(含箱体、H14过滤器、扩散板及配件）1500CMH | 1.高效过滤器安装 | 套 | 2 |  |  | 521.71 | 1043.42 |  |
| 170 | 030703007006 | 门铰式百叶风口（带初效滤网）500*300 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 3 |  |  | 140.83 | 422.49 |  |
| 171 | 010805007001 | 防雨百叶风口（配防虫网,过滤网）500*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 1 |  |  | 148.23 | 148.23 |  |
| 172 | 010805007002 | 防雨百叶风口（配防虫网,过滤网）500*320 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 | 个 | 1 |  |  | 134.23 | 134.23 |  |
| 173 | 010805007003 | 防雨百叶风口（配防虫网,过滤网）400*250 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 | 个 | 1 |  |  | 84.08 | 84.08 |  |
| 174 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ0.5 | 1.镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 | ㎡ | 78.08 |  |  | 229.87 | 17948.25 |  |
| 175 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ0.6 | 1.镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 | ㎡ | 123.66 |  |  | 192.14 | 23760.03 |  |
| 176 | 030702001003 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ0.75 | 1.镀锌薄钢板矩形净化风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 | ㎡ | 160.19 |  |  | 173.41 | 27778.55 |  |
| 177 | 011001003004 | 橡塑保温板材，带铝箔保护层 | 1.发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 | ㎡ | 361.93 |  |  | 34.65 | 12540.87 |  |
| 178 | 030903003002 | 冷媒紫铜管 ∅12.7 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 米 | 394.5 |  |  | 25.96 | 10241.22 |  |
| 179 | 030903003003 | 冷媒紫铜管 ∅15.88 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 米 | 146 |  |  | 35.86 | 5235.56 |  |
| 180 | 030903003004 | 冷媒紫铜管 ∅19.05 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 19.1 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20 | 米 | 281.9 |  |  | 43.4 | 12234.46 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113354.94 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 181 | 030903003005 | 冷媒紫铜管 ∅22.23 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 22.2 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 | 米 | 112.6 |  |  | 51.9 | 5843.94 |  |
| 182 | 030903003006 | 冷媒紫铜管 ∅25.4 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 28.6 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 | 米 | 146 |  |  | 59 | 8614 |  |
| 183 | 031001006001 | PVC冷凝水管及保温 DN40 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 40 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 40 | 米 | 1 |  |  | 29.86 | 29.86 |  |
| 184 | 031001006002 | PVC冷凝水管及保温 DN32 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 | 米 | 7.5 |  |  | 26.03 | 195.23 |  |
| 185 | 030411003018 | 金属桥架 400*100*1.0 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 | 米 | 26.2 |  |  | 99.85 | 2616.07 |  |
| 186 | 030903003018 | 冷媒充注 | 1.冷媒充注 | Kg | 67.819 |  |  | 27.69 | 1877.91 |  |
| 187 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1 |  |  | 3560.12 | 3560.12 |  |
| 188 | 031002002002 | 设备支架 | 1.设备支架制作 2.设备支架安装 3.管廊钢结构 红丹防锈漆 第一遍 4.管廊钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | kg | 282 |  |  | 17.65 | 4977.3 |  |
| 189 | 010501003004 | 混凝土设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | m3 | 0.5856 |  |  | 1153.59 | 675.54 |  |
|  |  | 【洁净空调及新风系统部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 350866.04 |  |
|  |  | 舒适性空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28389.97 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 190 | 030701003005 | 多联式空调(室外机) 制冷/制热量：45.5kw/50kw；制冷/制热功率：12.831kw/13.2kw | 1.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 50以下 | 台 | 1 |  |  | 27828.09 | 27828.09 |  |
| 191 | 030701004003 | 低静压风管式室内机VRV-90T1（利旧） | 1.风机盘管安装 风量(m3/h) 2500以下 | 台 | 1 |  |  | 272.24 | 272.24 |  |
| 192 | 030701004004 | 低静压风管式室内机VRV-80T1（利旧） | 1.风机盘管安装 风量(m3/h) 2500以下 | 台 | 2 |  |  | 272.24 | 544.48 |  |
| 193 | 030701004005 | 低静压风管式室内机VRV-71T1（利旧） | 1.风机盘管安装 风量(m3/h) 2500以下 | 台 | 5 |  |  | 272.24 | 1361.2 |  |
| 194 | 030701003006 | 四面出风天井式室内机63Q4 | 1.VAV变风量末端装置 | 台 | 2 |  |  | 3174.99 | 6349.98 |  |
| 195 | 030701003007 | 四面出风天井式室内机45Q4 | 1.VAV变风量末端装置 | 台 | 1 |  |  | 3126.32 | 3126.32 |  |
| 196 | 030701003008 | 四面出风天井式室内机40Q4 | 1.VAV变风量末端装置 | 台 | 1 |  |  | 3048.44 | 3048.44 |  |
| 197 | 030701003009 | 四面出风天井式室内机32Q4 | 1.VAV变风量末端装置 | 台 | 1 |  |  | 2942.25 | 2942.25 |  |
| 198 | 030701003010 | 四面出风天井式室内机28Q4 | 1.VAV变风量末端装置 | 台 | 11 |  |  | 2926.32 | 32189.52 |  |
| 199 | 030701003011 | 分体式-壁挂机 1P | 1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下 | 台 | 7 |  |  | 3235.45 | 22648.15 |  |
| 200 | 030701003012 | 单层百叶风口（带过滤网）1200*300 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300 | 个 | 8 |  |  | 279.43 | 2235.44 |  |
| 201 | 030703007007 | 散流器（带人字闸）600*600 | 1.风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2500 | 个 | 8 |  |  | 241.63 | 1933.04 |  |
| 202 | 030113014001 | 分歧器 DN20 | 1.冷媒分配器安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 29 |  |  | 78.08 | 2264.32 |  |
| 203 | 030113014002 | 分歧器 DN30 | 1.冷媒分配器安装 公称直径(mm以内) 30 | 个 | 14 |  |  | 118.93 | 1665.02 |  |
| 204 | 030903003008 | 冷媒紫铜管 ∅31.75 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 34.9 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 | 米 | 34.2 |  |  | 78.05 | 2669.31 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111077.8 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 205 | 030903003009 | 冷媒紫铜管 ∅28.58 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 28.6 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 | 米 | 56.2 |  |  | 65.69 | 3691.78 |  |
| 206 | 030903003010 | 冷媒紫铜管 ∅25.4 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 28.6 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 | 米 | 2.7 |  |  | 59 | 159.3 |  |
| 207 | 030903003011 | 冷媒紫铜管 ∅22.23 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 22.2 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 | 米 | 7.9 |  |  | 51.9 | 410.01 |  |
| 208 | 030903003012 | 冷媒紫铜管 ∅19.05 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 19.1 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20 | 米 | 50.7 |  |  | 43.4 | 2200.38 |  |
| 209 | 030903003013 | 冷媒紫铜管 ∅15.88 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 米 | 77.7 |  |  | 35.86 | 2786.32 |  |
| 210 | 030903003014 | 冷媒紫铜管 ∅12.7 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 米 | 58.4 |  |  | 25.96 | 1516.06 |  |
| 211 | 030903003015 | 冷媒紫铜管 ∅9.53 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 米 | 252.6 |  |  | 20.98 | 5299.55 |  |
| 212 | 030903003016 | 冷媒紫铜管 ∅6.35 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 | 米 | 200.9 |  |  | 15.96 | 3206.36 |  |
| 213 | 031001006003 | PVC冷凝水管及保温 DN32 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 | 米 | 38 |  |  | 26.03 | 989.14 |  |
| 214 | 031001006004 | PVC冷凝水管及保温 DN25 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 25 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 | 米 | 183.3 |  |  | 21.36 | 3915.29 |  |
| 215 | 030702001004 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ0.75 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 | ㎡ | 40.16 |  |  | 114.58 | 4601.53 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28775.72 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 216 | 030702001005 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ1.0 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250 | ㎡ | 25 |  |  | 138.35 | 3458.75 |  |
| 217 | 011001003003 | 橡塑保温板材，带铝箔保护层 | 1.发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 | ㎡ | 65.16 |  |  | 34.65 | 2257.79 |  |
| 218 | 030411003010 | 金属桥架 100*100*0.8 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 米 | 15.4 |  |  | 55.05 | 847.77 |  |
| 219 | 030702008009 | 帆布软接 | 1.软管接口制作安装 | m2 | 3.9 |  |  | 396.25 | 1545.38 |  |
| 220 | 030903003017 | 冷媒充注 | 1.冷媒充注 | Kg | 25.6892 |  |  | 27.69 | 711.33 |  |
| 221 | 030704001003 | 空调系统调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1 |  |  | 1243.8 | 1243.8 |  |
| 222 | 031002002004 | 设备支架 | 1.设备支架制作 2.设备支架安装 3.管廊钢结构 红丹防锈漆 第一遍 4.管廊钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | kg | 201 |  |  | 17.65 | 3547.65 |  |
| 223 | 010501003005 | 混凝土设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | m3 | 0.2928 |  |  | 1153.59 | 337.77 |  |
|  |  | 【舒适性空调部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 153803.76 |  |
|  |  | 自控部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 030404016001 | 自控柜 AHU-2F01 | 1.控制箱安装 落地式 | 台 | 1 |  |  | 13478.4 | 13478.4 |  |
| 225 | 030404016002 | 自控柜 AHU-2F02 | 1.控制箱安装 落地式 | 台 | 1 |  |  | 11381.05 | 11381.05 |  |
| 226 | 030404016003 | 机组控制柜 XF2F-01 | 1.控制箱安装 落地式 | 台 | 1 |  |  | 4531.49 | 4531.49 |  |
| 227 | 030404016004 | 机组控制柜 JH2F-01 | 1.控制箱安装 落地式 | 台 | 1 |  |  | 6124.41 | 6124.41 |  |
| 228 | 030404016005 | 机组控制柜 JH2F-02 | 1.控制箱安装 落地式 | 台 | 1 |  |  | 5991.67 | 5991.67 |  |
| 229 | 080904019001 | 触摸屏 GL104E 10寸 | 1.智能型触摸屏 | 台 | 2 |  |  | 2177.45 | 4354.9 |  |
| 230 | 030601001001 | 温湿度变送器 | 1.温、湿度传感器安装 风管式温度传感器 | 套 | 3 |  |  | 249.53 | 748.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60560.75 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 231 | 030601003002 | 压力变送器 | 1.压力传感器、变送器安装 静压、压差变送器 | 套 | 20 |  |  | 325.56 | 6511.2 |  |
| 232 | 030601002001 | 过滤器检测压力开关 | 1.压力传感器、变送器安装 空气压差开关 | 个 | 3 |  |  | 325.56 | 976.68 |  |
| 233 | 030501012003 | 工业交换机 千兆 5口 | 1.工作组级交换机安装 | 台 | 2 |  |  | 630.19 | 1260.38 |  |
| 234 | 030411002001 | 金属线槽 100*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 米 | 23 |  |  | 57.58 | 1324.34 |  |
| 235 | 030411004006 | 电力电缆 YJV-3*1.5 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 米 | 119.9 |  |  | 7.95 | 953.21 |  |
| 236 | 030411004005 | 电力电缆 YJV-4*1.5 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 米 | 263.7 |  |  | 9.36 | 2468.23 |  |
| 237 | 030411004004 | 电力电缆 YJV-5*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 米 | 51.9 |  |  | 27.1 | 1406.49 |  |
| 238 | 030411004014 | 配线 RVSP-4*0.75 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 0.75 | 米 | 363.1 |  |  | 6.22 | 2258.48 |  |
| 239 | 030411004015 | 配线 RVV-6*0.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 0.75 | 米 | 129.1 |  |  | 5.41 | 698.43 |  |
| 240 | 030411004011 | 配线 RVV-2*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 米 | 625.3 |  |  | 3.56 | 2226.07 |  |
| 241 | 030411004010 | 配线 RVV-3*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 米 | 707.3 |  |  | 4.68 | 3310.16 |  |
| 242 | 030411004008 | 配线 RVV-4*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 米 | 758 |  |  | 5.63 | 4267.54 |  |
| 243 | 030411004007 | 配线 RVV-12*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 十六芯 导线截面(mm2以内) 1 | 米 | 91.9 |  |  | 13.38 | 1229.62 |  |
| 244 | 030502005005 | 超六类网线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 米 | 76.3 |  |  | 4.83 | 368.53 |  |
| 245 | 030411001004 | 镀锌线管 DN20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 米 | 430.8 |  |  | 13.52 | 5824.42 |  |
| 246 | 030411001006 | 镀锌线管 DN25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 米 | 24 |  |  | 18.69 | 448.56 |  |
| 247 | 030411001005 | 镀锌线管 DN32 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 米 | 29.1 |  |  | 21.74 | 632.63 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36164.97 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 【自控部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 82775.48 |  |
|  |  | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 031001006006 | PP-R给水管 DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 165.1 |  |  | 21.23 | 3505.07 |  |
| 249 | 031001006007 | PP-R给水管 DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 13.4 |  |  | 24.51 | 328.43 |  |
| 250 | 031001006008 | PP-R给水管 DN32 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 16 |  |  | 28.76 | 460.16 |  |
| 251 | 031001006009 | PP-R给水管 DN40 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | m | 2.2 |  |  | 36.89 | 81.16 |  |
| 252 | 031001006010 | PP-R给水管 DN50 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 3.1 |  |  | 46.58 | 144.4 |  |
| 253 | 031003001002 | 止回阀 DN50 | 1.螺纹阀安装 公称外径(mm以内) 50 | 个 | 1 |  |  | 101.62 | 101.62 |  |
| 254 | 031003001003 | 截止阀 DN50 | 1.螺纹阀安装 公称外径(mm以内) 50 | 个 | 1 |  |  | 102.7 | 102.7 |  |
|  |  | 【给水部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 4723.54 |  |
|  |  | 排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 031001006011 | PVC-U排水管 DN50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 92.2 |  |  | 28.44 | 2622.17 |  |
| 256 | 031001006012 | PVC-U排水管 DN75 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 20.1 |  |  | 41.13 | 826.71 |  |
| 257 | 031001006013 | PVC-U排水管 DN100 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 39.2 |  |  | 59.84 | 2345.73 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10518.15 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 20 页 共 20 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 258 | 031004014001 | 洁净地漏 DN50 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 7 |  |  | 31.78 | 222.46 |  |
| 259 | 031004014002 | 清扫口 DN75 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 2 |  |  | 22.29 | 44.58 |  |
| 260 | 031004014003 | 清扫口 DN100 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  |  | 25.66 | 76.98 |  |
| 261 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.蹲式大便器安装 节能低水箱 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 组 | 8 |  |  | 405.51 | 3244.08 |  |
| 262 | 031004004001 | 拖把池 | 1.洗涤盆安装 单嘴 | 组 | 3 |  |  | 331.23 | 993.69 |  |
| 263 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 台上式 冷水 | 组 | 3 |  |  | 355.96 | 1067.88 |  |
| 264 | 031006012001 | 储水式热水器 | 1.电热水器安装 挂式 RS50型 | 台 | 2 |  |  | 1975.47 | 3950.94 |  |
| 265 | 031001006014 | 楼板、墙壁开孔及给排水拆除清运 | 1.楼板、墙壁开孔及给排水拆除清运 | 项 | 1 |  |  | 2000 | 2000 |  |
|  |  | 【排水部分】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 17395.22 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600.61 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1426716.66 |  |

| 措施项目费汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF | 35.77% | 72017.59 |  |
|  | 小计 | 元 |  |  | 72017.59 |  |
| 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 7575.63 | 7575.63 |  |
|  | 小计 | 元 |  |  | 7575.63 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 79593.22 |  |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 取费基数 |  |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  |  | 198299.8 |  |
| 1.1 | 综合实验室 |  |  |  |  | 99939.71 |  |
| 1.2 | 发光室 |  |  |  |  | 5510 |  |
| 1.3 | 3D打印室 |  |  |  |  | 8075 |  |
| 1.4 | 暗室 |  |  |  |  | 8113 |  |
| 1.5 | 共聚焦室室 |  |  |  |  | 4873.5 |  |
| 1.6 | 细胞室1 |  |  |  |  | 10869.19 |  |
| 1.7 | 细胞室2 |  |  |  |  | 11857.67 |  |
| 1.8 | 试剂准备区 |  |  |  |  | 3268 |  |
| 1.9 | 样本制备区 |  |  |  |  | 7963.34 |  |
| 1.10 | 扩增分析区 |  |  |  |  | 9091.5 |  |
| 1.11 | 流式细胞室 |  |  |  |  | 6915.07 |  |
| 1.12 | 库房 |  |  |  |  | 8442 |  |
| 1.13 | 洗消间 |  |  |  |  | 9618.68 |  |
| 1.14 | 污物暂存间 |  |  |  |  | 3763.14 |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 592.6 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  |  | 592.6 |  |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  |  | 165.67 |  |
| 3.1 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  |  | 165.67 |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  | 199058.07 |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 | 17915.23 |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  |  | 216973.3 |  |

| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 综合实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031101021001 | 边台 2850*750*850 | 2850*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 4873.5 | 4873.5 |  |
| 2 | 031101021002 | 边台 4750*750*850 | 4750*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.1mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 8208 | 8208 |  |
| 3 | 031101021003 | 中央台 5000*1500*850 | 5000*1500*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 5 |  |  | 11210 | 56050 |  |
| 4 | 031101021004 | 中央台试剂架 | 5000*300*750 钢架结构，配两层玻璃层板。 | 台 | 5 |  |  | 4058.17 | 20290.85 |  |
| 5 | 031101021005 | PP水盆+三口龙头 | 555*450*310 水盆：PP材质。 | 套 | 5 |  |  | 534.34 | 2671.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92094.05 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 6 | 031101021006 | 通风柜 1500*850*2350 | 1500*850*2350 全钢结构 台面：采用优质12.7国产黑色实芯理化板台面柜体：内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察、整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有工件经模具冲压折弯焊接而成焊接部分打磨、抛光处理平滑、构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂玻璃门：采用5mm厚钢化玻璃，铝合金边框；配件：（配小水杯+单口水龙头、防水插座两个、带控制面板及电箱） | 台 | 1 |  |  | 7845.66 | 7845.66 |  |
|  |  | 【综合实验室】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 99939.71 |  |
|  |  | 发光室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031101021008 | 边台 3000*750*850 | 3000*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 5510 | 5510 |  |
|  |  | 【发光室】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 5510 |  |
|  |  | 3D打印室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031101021009 | 边台 2800*750*850 | 2800*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 4788 | 4788 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18143.66 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 9 | 031101021010 | 边台 1700*800*850 | 1700*800*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3287 | 3287 |  |
|  |  | 【3D打印室】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 8075 |  |
|  |  | 暗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031101021011 | 边台 2080*750*850 | 2080*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3971 | 3971 |  |
| 11 | 031101021012 | 边台 2200*750*850 | 2200*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 4142 | 4142 |  |
|  |  | 【暗室】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 8113 |  |
|  |  | 共聚焦室室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031101021013 | 边台 2850*750*850 | 2850*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 4873.5 | 4873.5 |  |
|  |  | 【共聚焦室室】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 4873.5 |  |
|  |  | 细胞室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16273.5 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 13 | 031101021014 | 边台 2200*750*850 | 2200*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 4142 | 4142 |  |
| 14 | 031101021015 | 中央台 2610*1500*850 | 2610*1500*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 4463.1 | 4463.1 |  |
| 15 | 031101021016 | 中央台试剂架 2610*300*750 | 2610*300*750 钢架结构，配两层玻璃层板。 | 台 | 1 |  |  | 1729.75 | 1729.75 |  |
| 16 | 031101021017 | PP水盆+三口龙头 555*450*310 | 555*450*310 水盆：PP材质。 | 套 | 1 |  |  | 534.34 | 534.34 |  |
|  |  | 【细胞室1】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 10869.19 |  |
|  |  | 细胞室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031101021018 | 边台 1680*800*850 | 1680*800*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3248.33 | 3248.33 |  |
| 18 | 031101021019 | 边台 4440*750*850 | 4440*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 8075 | 8075 |  |
| 19 | 031101021020 | PP水盆+三口龙头 555*450*310 | 555*450*310 水盆：PP材质。 | 套 | 1 |  |  | 534.34 | 534.34 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22726.86 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 【细胞室2】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 11857.67 |  |
|  |  | 试剂准备区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031101021021 | 边台 1800*750*850 | 1800*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3268 | 3268 |  |
|  |  | 【试剂准备区】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 3268 |  |
|  |  | 样本制备区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031101021022 | 边台 1700*800*850 | 1700*800*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3287 | 3287 |  |
| 22 | 031101021023 | 边台 2200*750*850 | 2200*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 4142 | 4142 |  |
| 23 | 031101021024 | PP水盆+三口龙头 555*450*310 | 555*450*310 水盆：PP材质。 | 套 | 1 |  |  | 534.34 | 534.34 |  |
|  |  | 【样本制备区】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 7963.34 |  |
|  |  | 扩增分析区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031101021025 | 边台 3050*750*850 | 3050*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 6061 | 6061 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17292.34 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 25 | 031101021026 | 边台 1525*750*850 | 1525*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3030.5 | 3030.5 |  |
|  |  | 【扩增分析区】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 9091.5 |  |
|  |  | 流式细胞室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031101021027 | 边台 1050*750*850 | 1050*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 1260 | 1260 |  |
| 27 | 031101021028 | 角柜 1050*1050*850 | 1050*1050*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。配3个插座。 | 台 | 1 |  |  | 1938.23 | 1938.23 |  |
| 28 | 031101021029 | 边台 1750*750*850 | 1750*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3182.5 | 3182.5 |  |
| 29 | 031101021030 | PP水盆+三口龙头 555*450*310 | 555*450*310 水盆：PP材质。 | 套 | 1 |  |  | 534.34 | 534.34 |  |
|  |  | 【流式细胞室】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 6915.07 |  |
|  |  | 库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 031101021031 | 货架 900*500*2000 | 900*500*2000 1.0mm厚冷轧板。标配四层板. | 台 | 9 |  |  | 938 | 8442 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18387.57 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 【库房】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 8442 |  |
|  |  | 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 031101021032 | 边台 4925*750*850 | 4925*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 8550 | 8550 |  |
| 32 | 031101021033 | PP水盆+三口龙头 555*450*310 | 555*450*310 水盆：PP材质。 | 套 | 2 |  |  | 534.34 | 1068.68 |  |
|  |  | 【洗消间】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 9618.68 |  |
|  |  | 污物暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 031101021034 | 边台 1900*750*850 | 1900*750*850 全钢落地结构，采用高品质1.0mm±0.03mm的优质冷轧钢板，柜门/抽屉面板上方成45度角，安装磁性标示牌，12.7mm国产蓝色实芯理化板台面，边加厚至25.4mm，1.0mm厚冷轧钢板制作，环氧树脂粉末喷涂。 | 台 | 1 |  |  | 3249 | 3249 |  |
| 34 | 031101021035 | PP水盆+三口龙头 555*450*310 | 555*450*310 水盆：PP材质。 | 套 | 1 |  |  | 514.14 | 514.14 |  |
|  |  | 【污物暂存间】分部小计 |  |  |  |  |  |  | 3763.14 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13381.82 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198299.8 |  |

| 措施项目费汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：实验室家具 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF | 35.77% | 592.6 |  |
|  | 小计 | 元 |  |  | 592.6 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 592.60 |  |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 取费基数 |  |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  |  | 199177.87 |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  | 4484.2 |  |
| 1.2 | 建筑工程 |  |  |  |  | 79651.85 |  |
| 1.3 | 应急照明、自动报警系统 |  |  |  |  | 30287.34 |  |
| 1.4 | 喷淋、消火栓系统 |  |  |  |  | 53134.74 |  |
| 1.5 | 防排烟系统 |  |  |  |  | 31619.74 |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  |  | 21639.86 |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  |  | 19849.16 |  |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  |  | 1790.7 |  |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  |  | 5549.11 |  |
| 3.1 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  |  | 5549.11 |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  | 226366.84 |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  |  | 9 | 20373.02 |  |
| 6 | 总造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  |  |  | 246739.86 |  |

| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  | 4484.2 |  |
| 1 | 030901003001 | 拆除喷淋头 | 1.喷头 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 | 151 | 8.03 | 1212.53 |  |
| 2 | 030901001001 | 拆除喷淋管DN25 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 95.88 | 8.59 | 823.61 |  |
| 3 | 030901001002 | 拆除喷淋管DN32 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 97.14 | 9.61 | 933.52 |  |
| 4 | 030901001003 | 拆除喷淋管DN40 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 37.73 | 9.61 | 362.59 |  |
| 5 | 030901001004 | 拆除喷淋管DN50 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 31.99 | 11.17 | 357.33 |  |
| 6 | 030901001005 | 拆除喷淋管DN65 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 3.05 | 11.17 | 34.07 |  |
| 7 | 030901001006 | 拆除喷淋管DN80 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 15.52 | 14.66 | 227.52 |  |
| 8 | 030901001007 | 拆除喷淋管DN100 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 13.62 | 14.66 | 199.67 |  |
| 9 | 030904001001 | 拆除拆除感烟探测器（编码型，自带隔离器） | 1.点型探测器 多线制、总线制 感烟、感温 |  | 个 | 17 | 10.07 | 171.19 |  |
| 10 | 030904003001 | 拆除消火栓起泵按钮 | 1.按钮拆除 按钮 |  | 个 | 4 | 14.73 | 58.92 |  |
| 11 | 030904007001 | 拆除吸顶扬声器3W | 1.火灾事故广播 扬声器、音箱 |  | 个 | 3 | 5.88 | 17.64 |  |
| 12 | 030904003002 | 拆除手动报警按钮 | 1.按钮拆除 按钮 |  | 个 | 3 | 14.73 | 44.19 |  |
| 13 | 030904005001 | 拆除火灾声、光警报器 | 1.报警装置 声光报警 |  | 个 | 2 | 20.71 | 41.42 |  |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  | 79651.85 |  |
| 14 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 |  | m3 | 12 | 75.51 | 906.12 |  |
| 15 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 3.57 | 19.11 | 68.22 |  |
| 16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.人工装车 土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 运距综合考虑 |  | m3 | 8.43 | 48.9 | 412.23 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5870.77 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 17 | 011601001001 | 开门窗洞口 | 1.开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距综合考虑 |  | m2 | 3.3 | 82.05 | 270.77 |  |
| 18 | 010802003001 | 钢质防火门（双开） | 1.钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.钢质防火门 单扇(甲级) |  | m2 | 3.3 | 470.14 | 1551.46 |  |
| 19 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢楼梯 踏步式 2.钢楼梯 踏步式 3.金属结构件场内运输 4.喷漆 一般钢结构 环氧富锌漆 第一遍 5.喷漆 一般钢结构 环氧封闭漆 第一遍 6.喷漆 一般钢结构 有机硅耐热漆 第一遍 7.喷漆 一般钢结构 丙烯酸聚硅氧烷 第一遍 |  | t | 5.62 | 10734.23 | 60326.37 |  |
| 20 | 011503001001 | 楼梯扶手 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 |  | m | 29.6 | 303.89 | 8995.14 |  |
| 21 | 010501003001 | 独立基础 C20 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.独立基础模板 |  | m3 | 8.42 | 584.49 | 4921.41 |  |
| 22 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内 | 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内 |  | t | 0.45 | 4889.17 | 2200.13 |  |
|  |  | 应急照明、自动报警系统 |  |  |  |  |  | 30287.34 |  |
| 23 | 030412005001 | 安全出口指示灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 7 | 94.59 | 662.13 |  |
| 24 | 030412005002 | 自带电源的应急照明灯 IP65 | 1.密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 16 | 116.85 | 1869.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 80797.01 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 25 | 030412005003 | 疏散指示灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 12 | 94.59 | 1135.08 |  |
| 26 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.点型探测器安装 感烟 |  | 个 | 44 | 83.49 | 3673.56 |  |
| 27 | 030904005002 | 自带输出模块火灾声光报警器 | 1.声光报警器安装 |  | 个 | 7 | 133.25 | 932.75 |  |
| 28 | 030904006001 | 带电话插孔报警按钮（编码型） | 1.按钮安装 |  | 个 | 7 | 112.77 | 789.39 |  |
| 29 | 030904006002 | 消火栓启泵按钮（编码型） | 1.按钮安装 |  | 个 | 6 | 102.77 | 616.62 |  |
| 30 | 030904008001 | 输入输出模块I/O | 1.单输入、单输出模块安装 |  | 个 | 6 | 175.97 | 1055.82 |  |
| 31 | 030904008002 | 隔离模块 | 1.单输入、单输出模块安装 |  | 个 | 4 | 165.97 | 663.88 |  |
| 32 | 030411001001 | 配管 JDG20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 529.7 | 13.52 | 7161.54 |  |
| 33 | 030411001002 | 配管 JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 178.2 | 17.14 | 3054.35 |  |
| 34 | 030411004001 | 配线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | m | 387.2 | 5.65 | 2187.68 |  |
| 35 | 030411004002 | 配线 WDZBN-RYSP-2*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 251.8 | 8.35 | 2102.53 |  |
| 36 | 030411004003 | 配线 WDZBN-BYJ-1.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 127.7 | 2.82 | 360.11 |  |
| 37 | 030411004004 | 配线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 870.8 | 3.63 | 3161 |  |
| 38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 个 | 99 | 8.7 | 861.3 |  |
|  |  | 喷淋、消火栓系统 |  |  |  |  |  | 53134.74 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 27755.61 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 39 | 030901010001 | 消火栓移位 | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 人工*0.4,材料*0,机械*0.4,设备*0,主材*0 2.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 带灭火器的成套室内消火栓箱（柜）安装 人工*1.3,机械*1.3 |  | 套 | 2 | 207.59 | 415.18 |  |
| 40 | 030901010002 | 带卷盘消火栓箱 | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 带灭火器的成套室内消火栓箱（柜）安装 人工*1.3,机械*1.3 |  | 套 | 2 | 979.16 | 1958.32 |  |
| 41 | 030901013001 | 灭火器放置箱（MF/ABC4*2） | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 |  | 组 | 4 | 239.78 | 959.12 |  |
| 42 | 030901001009 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 248 | 45.05 | 11172.4 |  |
| 43 | 030901001010 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 71.2 | 53.58 | 3814.9 |  |
| 44 | 030901001011 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 40.7 | 64.82 | 2638.17 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 20958.09 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 45 | 030901001012 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 80.2 | 75.64 | 6066.33 |  |
| 46 | 030901001013 | 水喷淋钢管 DN65 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 9.8 | 98.95 | 969.71 |  |
| 47 | 030901001014 | 水喷淋钢管 DN80 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 11.6 | 110.54 | 1282.26 |  |
| 48 | 030901001015 | 水喷淋钢管 DN100 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 11.5 | 134.41 | 1545.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9864.02 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 49 | 030901001016 | 水喷淋钢管 DN150 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 7.6 | 204.65 | 1555.34 |  |
| 50 | 030901002001 | 消火栓钢管 DN65 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 40.4 | 98.95 | 3997.58 |  |
| 51 | 030901002002 | 消火栓钢管 DN100 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 17.2 | 134.41 | 2311.85 |  |
| 52 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 15 |  | 个 | 234 | 43.82 | 10253.88 |  |
| 53 | 031002001001 | 管道支架移位 | 1.管道支架 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 10 3.管廊钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | kg | 398 | 8.13 | 3235.74 |  |
| 54 | 031003003001 | 蝶阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 2 | 479.12 | 958.24 |  |
|  |  | 防排烟系统 |  |  |  |  |  | 31619.74 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 22312.63 |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 55 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ1.0 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2.风管纤维类制品(板)安装 铝箔玻璃棉毡 |  | ㎡ | 62.91 | 177.54 | 11169.04 |  |
| 56 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ1.2 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250 2.风管纤维类制品(板)安装 铝箔玻璃棉毡 |  | ㎡ | 64.85 | 198.65 | 12882.45 |  |
| 57 | 030703001003 | 百叶排烟口 500*500 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 5200 |  | 个 | 10 | 575.81 | 5758.1 |  |
| 58 | 030703001002 | 280℃ 排烟防火阀 700*300 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 |  | 个 | 4 | 302.55 | 1210.2 |  |
| 59 | 030703001004 | 280℃ 排烟防火阀 1400*350 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 |  | 个 | 1 | 599.95 | 599.95 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  | 1790.7 |  |
| 60 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(通风空调工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(消防工程) 4.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 5.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 项 | 1 | 1790.7 | 1790.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 33410.44 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 200968.57 |  |

| 措施项目费汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防系统改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 金额 (元) |  |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 项 | 19849.16 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 19849.16 |  |