第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

技术负责（答疑）人：郭鹏                      联系方式：15073225157

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 是否为强制节能产品 | 售后服务承诺书 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 嵌入式教学平台 | 36套 |  | 是 | 是 |
|  | 嵌入式教学实验箱 | 24套 |  | 是 |  |
|  | 云课堂终端 | 88套 | 其中23.8寸液晶显示器为强制节能产品 | 是 |  |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体品目。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

6、售后服务承诺书：上表“售后服务承诺书”栏标注“需要提供”，则需提供投标人出具的售后服务承诺书复印件（内容要求注明项目名称、政府采购编号、货物名称及提供设备及系统软件免费维保年限、范围及保修条件、软件升级情况和终身免费升级等）到投标文件中；

7、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

第二节 技术要求

一、技术参数和要求

| 名 称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式教学平台 | 一、硬件参数： 1.整体结构 采用“嵌入式Cortex-A53核心平台+主板扩展资源”模块一体化设计方式，接口及资源丰富，平台可非常流畅地运行Android、Linux等高级操作系统，满足嵌入式系统进阶课程设计、LINUX系统开发实验及实训需求。 2.核心板参数 ★CPU处理器：采用ARM Cortex-A53八核架构处理器，运行主频可高达1.4+GHz。 内置显卡：Mali-400，可非常流畅地运行Android,Linux等高级操作系统。 RAM：1GBDDR3或者以上,高速率，32bit数据总线，有对应显示面板； ROM：8GEMMC高速闪存或者以上 板载千兆有线以太网，MIPI接口； 显示：至少1个LCD RGB接口，A53支持TLL、LVDS、MIPI接口输出。 音频接口：采用ALC5621音频编解码芯片；至少1个音频输出（3.5mm插座）；至少1x3.5mmMIC/LineIn输入，AC97/IIS接口，支持录放音。 SD卡接口：至少2路SDIO输出通道，2路SD/MMC接口 以太网接口：至少1个RJ45接口，支持千兆以太网，10/100/1000Mbps自适应； USB接口：至少1个USBHOST2.0接口（最高支持480Mbps速率），支持U盘、鼠标键盘、蓝牙适配器等USB外设； USBOTG接口：至少1个USBOTG 2.0接口，最高支持480Mbps速率； UART串口接口：支持不少于2路串口，1路用于RS232接口，其他路以TTL接口方式引出，支持带流控串口；每个最高支持5Mbps； PWM接口：支持不少于3路PWM输出，1路用于蜂鸣器控制、1路用于LCD背光、其他以GPIO扩展方式引出； I2C接口：支持不少于3路I2C，用于EEPROM、音频、LCD触摸通信等、引出至GPIO接口； SPI接口：支持不少于1路SPI，其中1路引出至GPIO接口； ADC接口:支持7路ADC，12位分辨率，最大输入频率100Hz，电源输入范围0-1.8V。用于ADC可调电阻、部分引出至GPIO接口 Camera接口:至少1路CIF、至少1路MIPI摄像头接口； HDMI接口：HDMI1.4a，最高分辨率可达1080X1920高清数字视频、音频同步输出； 嵌入式处理器平台模块化设计，可用于二次开发和创新设计； 板载单片机处理单元+1.8寸TFT LCD或以上LCD，用于显示通讯接口组合和交互模式，更易用及方便教学； 至少3个USB 2.0接口，USB-HUB芯片，支持USB鼠标、USB键盘、USB-wifi、蓝牙等；至少3个RS232串口； 板载至少1x RS485总线接口 板载至少1x CAN总线接口 板载至少1个MINI-PCIE接口，支持3G/4G模块； 多平台兼容接口，支持Cortex-M4、Cortex-A8、Cortex-A9、Cortex-A53平台与主板资源进行交互，如液晶屏显示温湿度数据等功能； 3.配置基本模块： 板载至少1x ADC可调电阻、1x 光敏电阻、1x 温湿度传感器、1x 烟雾传感器、4x 用户按键、直流电机模块、步进电机模块，板载CC2530协调器，接口兼容CC2538协调器、板载蓝牙4.0模块、板载高频RFID模块、板载GPRS/GPS模块、配套工业摄像头模块 4、实验箱集成嵌入式系统测试系统（包含基础实验、综合实验、嵌入式无线射频协议分析软件，具备2.4G无线协议分析，以上软件全部集成于单个系统内的QT4人机界面，提供功能截图并加盖投标人公章）； 5.可开设至少如下基本教学内容 嵌入式Linux的LED实验 嵌入式Linux下的按键中断实验 嵌入式Linux的蜂鸣器控制实验 嵌入式Linux的定时中断实验 嵌入式Linux的EEPROM读写实验 嵌入式Linux的SD卡读写实验 嵌入式Linux的LCD显示实验 嵌入式Linux的ADC转换实验 嵌入式Linux下的RTC时钟控制 嵌入式Linux下的USB通信实验 嵌入式Linux下的串口实验 嵌入式Linux的TCP/IP协议实验 嵌入式Linux的温湿度传感器实验 嵌入式Linux的烟雾传感器实验 嵌入式Linux的烟雾传感器实验 嵌入式Linux步进电机控制实验 嵌入式Linux直流电机控制实验 嵌入式Linux继电器控制实验 嵌入式Linux文件IO 嵌入式Linux进程间通信 嵌入式Linux多线程通信 液晶屏显示实验 视频播放实验 音频接口实验 MP3音频解码实验 GPS 全球定位实验 GPRS 通信实验 WIFI 通信实验 蓝牙通信实验 Zigbee通信实验 温湿度显示Qt设计实验 蜂鸣器控制Qt设计实验 继电器控制Qt设计实验 直流电机控制Qt设计实验 步进电机控制Qt设计实验 Qt Hello World Qt跑马灯 Qt聊天程序 TCP 通信实验 UDP 通信实验 Web Server实验 GPIO驱动开发实验 矩阵键盘驱动开发实验 UART 驱动开发实验 ADC驱动开发实验 IIC驱动开发实验 485通信实验 BootLoader（Uboot）开发实验 内核移植及开发实验 根文件系统移植及开发实验 嵌入式4G模块通讯 嵌入式视频传输实验 嵌入式MQTT物联网通信实验 嵌入式OneNET物联网通信实验 嵌入式语音识别实验 基于RFID超市管理系统综合项目设计 嵌入式温室大棚项目综合项目设计 嵌入式智能家居项目综合项目设计 Android应用控制LED灯 Android应用控制PWM Android应用控制ADC Android系统下温湿度应用设计 Android系统下光感应用设计 Android系统下RFID读卡应用设计 Android系统下烟雾监控应用设计 Android系统下步进电机控制应用设计 Android系统下直流电机控制应用设计 Android系统下智能家居综合项目设计 二、其他要求： 1.对应实验能提供对应演示源码，包括：单个练习、综合练习与课程设计练习代码与对应操作手册,含部分纸制书与完整电子版本 2.能提供一键还原功能，学生操作失败后能通过一键还原恢复系统或提供系统刷写方法与刷写包，并提供相应配套操作指南 3.能提供不少于3年，每年1次的免费师资培训，每次至少2名老师 4.系统开发板必须留有一定接口，便于学生在上面进行功能扩充或进行二次开发 5.设备生产厂商派驻工程师来校培训，投标承诺中标后签订合同前提供产品三年质保，终身维修售后服务承诺函原件； 6.提供不少于60个实验项目的指导书，中标后签订合同前须提供纸质实验指导书。 | 36 |
| 嵌入式教学实验箱 | 一、硬件功能 1.主控系统 ★1.1 主控芯片：不低于Cortex-M4处理器，支持选配可更换的不低于144PIN引脚的Cortex-M7、RISC-V架构的国产嵌入式处理器。不低于5英寸真彩触摸液晶屏，分辨率不低于800*480，具备外壳防护。 1.2 操作系统：内置RT-Thread操作系统，STemWin图形界面，提供IAR和MDK及RTT-Studio开发环境和例程。 ★1.3 调试单元：主板集成ST-LINK仿真器，单一USB接口同时支持IDE调试和串口功能。 1.4 外设单元：≥4路按键，≥4路LED，≥1路RGB，≥8MB片外Flash，集成专用日历时钟芯片，集成以太网，集成200W摄像头。 1.5 通信单元：主板集成Wi-Fi通信模块，实现网关服务接入到智慧云平台使用，在图形组态应用中添加网关设备并接入数据，提供源码。 1.6 物联单元：主板集成不低于两路24PIN无线模组接口，可选ZigBee、LoRa、BLE、NB-IoT、Cat1 LTE等至少2种智慧物联无线传感网模组，提供源码。 1.7 拓展接口：主板集成不低于3组传感器工业拓展接口，提供≥2*UART、≥3*IIC、≥1*CAN、≥6*ADC、≥4*TIM外设接口，同时输出不低于46PIN 2.54MM间距排针GPIO。 1.8 虚拟节点：系统软件支持IOT虚拟节点的创建和管理，将外设传感器进行分组以不同的虚拟节点进行数据传输和通信，通过工具能够查看多个虚拟节点网络拓扑。 1.9 无线配置：提供电脑端工具进行无线设备网络参数配置，包括：ZigBee、LoRa、BLE、Cat1 LTE。 1.10 固件升级：支持通过串口或网络完成ZigBee、LoRa、BLE、Cat1 LTE无线模组固件的升级。 1.11 提供硬件配套的在线图形组态应用，支持传感、执行、安防等设备应用交互、自动控制、摄像头手势识别交互等功能。 2. 感控单元 2.1 感知单元：每个传感器为单独PCB板，具有原理图丝印、关键信号测量点、信号引脚扩展接口示意图，传感器模块采用工业级公母插接件(非双列直插式排针）接口经久耐用，包含下列传感器模块： 温湿度，光照度，大气压力，空气质量，三轴传感器，数码管&开关。 ★2.2 控制单元：每个传感器为单独PCB板，具有原理图丝印、关键信号测量点、信号引脚扩展接口示意图，传感器模块采用工业级公母插接件(非双列直插式排针）接口经久耐用，包含下列控制器：风扇，步进电机，直流电机，舵机，两路继电器，电子门锁。 2.3 安防单元：每个传感器为单独PCB板，具有原理图丝印、关键信号测量点、信号引脚扩展接口示意图，传感器模块采用工业级公母插接件(非双列直插式排针）接口经久耐用，包含下列控制器：人体红外，燃气，火焰，振动，霍尔，光栅。 3.考试认证 3.1设备需满足嵌入式技术专业人才中级认证-嵌入式实时操作系统体系考试标准，通过该设备考核并成绩合格的学生可由中国电子学会指导并颁发《嵌入式系统开发及应用》专业技术证书。 二、课程资源 1. 平台需提供配套课程的实验教学资源，满足智能产品的实验教学，提供完整的教学大纲。 2. 提供配套的线上课程资源，包括课程微课、PPT、电子教材、实验视频等。 3. 提供配套实验指导书和源代码： 3.1 嵌入式接口技术：嵌入式基本接口（开发环境、GPIO、中断、定时器、ADC）、嵌入式高级应用（串口、IIC、SPI、LCD）、常用传感器应用（光照度、大气压力、空气质量、距离探测、继电器、电机、报警器、光栅、霍尔、燃气）、嵌入式综合案例（图书馆照明系统、集成燃气灶、智能洗衣机）。 3.2 嵌入式实时系统：RT-Thread开发基础（RT-Thread认知、RT-Thread工具、RT-Thread移植、RT-Thread终端）、RT-Thread系统内核（线程、定时器、信号量、互斥量、事件集、邮件、消息队列、信号、内存）、RT-Thread设备驱动（IO设备、UART设备、PIN设备、ADC设备、HWTIMER设备、I2C设备、PWM设备、RTC设备、SPI设备、WATCHDOG设备、SENSOR设备）、RT-Thread文件系统（挂载管理、文件管理、目录管理）、RT-Thread图形应用（GUI认知和移植、GUI图形和颜色、GUI文字显示、GUI图片显示、GUI控件）、RT-Thread网络应用（IwIP协议栈、AT命令和AT Socket协议栈、MQTT协议、HTTP协议）、RT-Thread综合案例（智能台灯系统设计、智能家居系统设计）。 3.3 嵌入式综合应用：智慧云平台开发基础（智慧云平台、通信协议、硬件接口、应用接口）、智慧家居项目设计（安防监控、灯光控制、门禁管理、燃气监测）、智慧城市项目设计（环境采集、景观照明、智慧停车、智慧抄表）、智慧农业项目设计（土壤调节、光照调节）、智慧楼宇项目设计（楼宇消防、楼宇通风）、智慧工业项目设计（仓库环境、生产计数）。 三、其他 1.设备免费质保期不低于3年，设备维修必须在24小时内响应。投标人承诺中标后签订合同前须提供原厂针对本项目授权和售后服务承诺函原件。 2.提供不少于两个星期的驻校集中师资培训。 | 24 |
| 云课堂终端 | 一、硬件要求： 1.支持上电自启动，通过指示灯提示设备的开关状态 2.支持多种设备视频信号输出方式，支持 HDMI 和 VGA 信号输出，配备23-24寸显示模块 3.设备开关可以通过物理按钮控制，也可通过管控平台、手机移动端远程进行控制 4.提供设备存储接口，支持 USB 外接设备连接，提供不少于8个存储传输接口，数据上传和下载速度峰值不低于 300MB/S的接口不低于4个 5.提供本地不低于 500GB 的固态数据存储空间，预留个少1个有储空间接口，便于存储容量扩展 6.提供不少于2个内存槽位，配置不少于 16GB 内存，预留一个口以扩展的内存槽位，支持使用者单独进行内存升级，不需要进行整体拆机，运算处理能力不低于10核16线程 4.9GHz睿频 7.支持数据离线缓存至本地进行使用，支持Windows、Linux、银河麒麟各种教学系统部署4．接口：≥8个USB接口，2对音频输入输出接口，1个COM（串口），1个HDMI接口,1个千兆网口 8．显示器：23.8寸液晶显示器，1个VGA，1个HDMI，配套USB有线键盘鼠标套装 9．后置电源开关延长模块，可满足终端封闭式安装放置后的便捷式开关机操作； 10．为方面安装，终端主体体积（长*宽*高）≤2L，支持背挂显示器后面安装； 11．售后：三年原厂售后服务支持，投标人承诺中标后签订合同前须提供原厂针对本项目授权和售后服务承诺函原件。 二、管理软件 1．支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 2．支持对Windows、Linux等系统的立即还原和ip地址自动分配；支持批量修改用户登录名、计算机名和IP地址（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） ； 3．支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统； 4．支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传(提供功能截图)； 5．支持从WINDOWS界面对1000台以上的终端进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；（提供支持1000台机位的界面截图）； 6．支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端； 7．支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统； 8．针对日常教学使用的各种教学软件，应支持对多个客户端进行软件统一注册激活，快速部署软件，满足不同专业的教学需求； 9．管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统； 10．支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试； 11．支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 12．为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成，投标人承诺中标后签订合同前须提供原厂针对本项目授权和售后服务承诺函原件； 13．投标人在中标公示3个工作日内需自带设备到用户指定地点对以上功能参数进行逐条演示，不符合功能要求的，按虚假应标处理,并承担相应法律责任。 14.黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图)； 15.支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 16.交钥匙工程，包含设备硬件、软件的集成调试，机房内硬件设备电源及网络线路到每台设备的配套和调试。 | 88 |

★注：本项目为交钥匙项目。投标单位应根据项目招标文件清单内容要求和现场实际情况，报价包含本项目全部采购内容所需的货物的采购、材料、配件、辅材，以及运输、可能涉及的实验室小型场地改造、调试、试运行测试、验收、培训、售后服务、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。投标文件所提供证明材料必须真实有效，若有虚假材料，投标人及相关单位将承担由此引起的一切后果。

★为保障项目采购目标的实现，采购人有权要求中标人在中标公告发布后三个工作日内到采购人处现场演示所投产品功能及参数，并提供涉及本项目需求相关的证书、检测报告、产品彩页、售后服务承诺书、所投产品技术资料及厂商授权等资料；如不能按招标文件要求提供或产品功能实质性不能满足招标文件要求和投标承诺的，采购人有权报政府采购监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标人负责（本项需提供承诺函并加盖投标人公章）。

第三节 商务要求

- 项目建设要求及说明：

1、产品运输、保险及保管

1）中标人负责产品在没有任何损坏和腐蚀的情况下到达项目指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。货物的包装要求防湿、防潮、防锈、防震、耐粗暴装卸和搬运。并承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

2) 中标人负责产品及自己使用的工具在项目实施地点的保管，直至项目验收合格。

3）中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或遗失负责，并负责对其派出安装、调试人员在其项目实施期间的安全、保险、食宿、交通等。

2、安装、调试

1）在开始安装以前，本项目中需要实地测量尺寸和确定安装位置的，中标人须经采购人确定后实施。

3）设备到达最终用户现场并且安装条件合格，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。在接到用户通知后，中标人应安排有经验的技术人员负责所有货物、系统及配套设施设备的到用户现场安装、调试，按验收指标逐项测试，直到达到设备、系统及配套设施设备平台应具有的功能和技术指标等相关验收要求，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供产品的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

3）安装调试、改造、拆除、运输设备所需辅助材料和专用工具与设施，由中标人提供。

4）涉及到保障系统与设备运行环境匹配的小型场地改造的，须制定详细方案及图纸，并经采购人确定后实施。

3、项目实施要求

1） 中标人须加强项目实施的组织管理，所有项目实施人员须遵守有关规章制度，持证上岗。

2） 投标人须制定针对本项目切实可行的项目实施方案，包括但不限于项目需求的分析和理解以及重点难点的把握、供货计划及供货流程、项目建设进度安排、制作安装调试试运行、人员配备、设备资源投入、环境匹配改造、质量保障措施、项目资料管理、应急预案等，并承诺中标后项目实施前报采购人认可后严格按照方案执行。

3） 要建立安全责任制，确保项目实施过程不出现人身安全事故、火灾事故和设备损坏事故，因中标人的原因造成的一切责任、后果及费用由中标人承担。

4） 中标人须保护好项目现场内外的环境及卫生，材料及垃圾须集中堆放。负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

- 其他要求及说明：

1、投标产品应为制造商最新技术和最可靠产品，投标单位应在投标文件中明确标明产品名称型号及制造商（制造商应该具有独立法人资格的经济实体）。

2、投标产品必须是原厂家生产的，新的未使用和未经修复的，必须符合国家规定的相应技术标准，并按相应的国家标准及行业规范完成所有产品及配套设施的制作、安装、调试、安装。必须严格按《产品质量法》实行三包。

3、投标单位所投产品应以招标文件的技术要求为标准，满足或者高于招标文件的技术要求内容。完整具备用户所要求的使用功能、产品标准以及本身应具有的所有使用功能。投标文件中各种参数必须真实可靠。投标人必须在承诺的交货期内到货。

4、中标人须保证在产品和配套设施的制作、安装过程中不影响湖南工程学院的日常工作，不能对采购人及用户单位现有业务造成影响，遵守采购人相关规章制度，由于项目实施期间的不规范行为造成的一切安全问题及损失，由中标人承担全部责任。

5、各投标单位应严格按原出厂设置配备耗材及相关配件，并详细列明配置清单。

6、在项目实施期间要注意成品保护，在验收合格之前因投标人原因造成对项目现场的建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由投标人负责修复和赔偿。

7、投标单位应自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取投标单位编制有关投标文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标单位自行承担，投标单位并应对由此次踏勘现场而造成的人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 验收

1、货物到达采购人现场后，按照在采购人指定的时间在采购人指定现场进行开箱查验，按照安装顺序，在安装前通知采购人进行开箱查验。并向采购人提供以下资料：

1）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本、到货清单；

2）产品操作手册、说明书；

3）出厂检验合格证书。

采购人按中标人提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担。

同时采购人有权组织相关部门人员抽检到场产品，看是否符合招标文件或投标文件的约定和承诺，中标人无条件配合采购人的检查并对检查后的设备及配件进行恢复至正常使用状态，所有费用由中标人承担。

2、验收标准：项目整体验收须按招标文件、国家标准和规范及合同要求、投标文件中相关承诺进行。采购人代表有权自行组织或委托第三方检测机构进行有关的验收试验，验收所产生的费用由中标人承担。

3、设备及配套设施的各项技术性能须达到合同和相关技术文件规定的要求，须符合国家和行业的有关规定和标准。

4、项目完成后中标人应将项目有关的全部资料包括但不限于：产品说明规格书、安装手册、技术资料、第三方的检测报告，产品数量清单、系统数据专业文档等移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行产品操作和使用。

5、在验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如检测结论为中标人不符合招标文件规定的技术参数要求以及规范要求，则由中标人按合同要求重新提供产品或重新进行安装调试，并承担所有费用，赔偿采购人的损失；

6、最终验收时间以签订的采购合同为准。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。因中标人原因不能按规定交货期验收的，每延误一天，中标人按迟交货物金额的5‰向采购人支付违约金。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担，并给予采购人相应的赔偿。

- 培训、保修及售后服务要求

1、培训

1）中标人负责就设备及配套设施的检验、调试使用和维护、操作，根据采购人要求在采购人指定的地点安排免费培训采购人技术人员进行操作、维修、保养等，至能独立操作，简单故障的排除。培训时间及人员须经采购人同意后，方可实施。

2）中标人应配合采购人的工作人员参与设备及配套设施的安装与对接、系统与设备运行环境匹配改造、测试联调、数据对接、诊断及解决问题等各项工作。对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施，

2、保修：

1）本项目整体免费质保期为三年（第二节技术要求中另有要求的以技术要求为准）。自产品安装验收合格之日起开始计算。包括但不限于所投设备功能完善、性能提升、软件升级、可能涉及的故障检测、免费维修等。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）提供所有所投设备、配套设施及系统的上门保修和升级维护服务，免费提供所有备品备件的更换和安装，并进行终身维护。在中标人承诺的质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件、软件终身免费升级等服务。未说明部分，按中华人民共和国售后服务相关规定执行。

2）在安装、调试过程中，如由于中标人操作不规范导致安装、调试不成功和（或）造成合同货物损坏的情况，中标人应承担所有连带责任。

3）保修期结束前，需由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修复之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

4）质保期满后解决故障的响应时间和质保期内一样，仍应在1小时内响应、赶到采购人现场。设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件成本费用，免收其他费用。

3、售后服务：

1）现场维护服务：设置7*24小时报修电话，如发生异常，中标人在接到采购人通知后立即响应，1小时技术人员到达现场，向采购人提供现场维修服务，8小时内免费排除故障（重大故障24小时内排除），确保不影响采购人的正常使用（第二节技术要求中另有要求的以技术要求为准）。若24小时不能排除故障，须提供备用产品，满足采购人工作需求。（特殊时期提供技术人员值守服务）货物的质量保修期自然顺延。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从合同款项中抵扣。

2）技术咨询服务：提供电话、邮件、网络等方式咨询服务（12个月每天24小时），要求即时回复。

- 履行合同的时间、地点及方式：

1、★交货时间：自合同签订起60日历日内完成设备及配套设施的安装、调试、试运行并经验收合格交付采购人使用。

2、供货地点：湖南工程学院指定地点。

3、供货方式：免费货到采购人指定校内位置，包括货物、运输、安装、调试运行、直至验收合格（交钥匙项目）。

- 付款方式

付款人：湖南工程学院

付款方式：

1、经验收合格后，湖南工程学院向中标人支付100%的合同款；

2、按采购人要求，付款凭税务部门正规发票办理，发票须由中标人开具。

- 技术服务

1、此项目为全包价。

2、在货物寿命期内，投标供应商应备有一定的易损件供应，采购人要求订购备件或修理服务，投标供应商应能及时优惠提供。