城区街路行道树养护考评方案

- 考评细则

- （一）考评说明

- 本考评细则总分100分，与养护服务内容及质量标准一一对应，适用于甲方对乙方月度养护服务质量的考评，考评结果作为验收、付费及合同续签的核心依据。考评采用“基础分扣分制”，单项分值扣完为止，不出现负分。

- （二）考评内容及计分标准

| 考评大类 | 考评内容 | 分值（分） | 计分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、日常巡查（8分） | 1. 巡查频次达标；2. 巡查内容完整无遗漏；3. 巡查日志规范归档；4. 隐患上报及时准确 | 8 | 1. 频次每缺1次扣1分，扣完2分为止；2. 发现1处巡查遗漏问题扣1分，扣完2分为止；3. 日志不完整、未按时归档1次扣1分，扣完2分为止；4. 重大隐患未1小时内上报扣2分，一般问题处置反馈不及时1次扣1分，扣完2分为止。 |
| 二、灌溉养护（8分） | 1. 灌溉频次、方式合规；2. 避开禁忌时段灌溉；3. 雨后及时排涝；4. 无旱情、涝害及积水淤泥 | 8 | 1. 频次不符1次扣1分，灌溉方式不当1次扣1分，扣完3分为止；2. 高温正午灌溉1次扣1分，扣完1分为止；3. 雨后积水未清理1处扣1分，扣完2分为止；4. 树木出现旱情、涝害1处扣1分，扣完2分为止。 |
| 三、施肥养护（8分） | 1. 施肥频次达标；2. 肥料种类合规；3. 施肥方法规范；4. 无肥害、缺素症状 | 8 | 1.养护期内施肥少于2次扣2分，扣完2分为止；2. 使用禁用肥料1次扣3分，扣完3分为止；3. 施肥方法不当（如距离树干过近、未覆土等）1处扣1分，扣完2分为止；4. 树木出现肥害、缺素症状1处扣1分，扣完1分为止。 |
| 四、修剪养护（12分） | 1. 修剪频次、强剪任务达标；2. 修剪原则、高度合规；3. 切口处理规范；4. 废弃物及时清理 | 12 | 1. 修剪频次不符1次扣2分，未完成年度1000株强剪任务每缺10株扣1分，扣完4分为止；2. 枝下净高不达标1处扣1分，遮挡交通设施1处扣1分，扣完3分为止；3. 切口不平整或大切口未涂愈合剂1处扣1分，扣完2分为止；4. 修剪废弃物未24小时内清理1次扣1分，扣完3分为止。 |
| 五、病虫害防治（12分） | 1. 树干涂白合规；2. 预防措施到位；3. 防治处置及时规范；4. 病虫害发生率、防治效果达标 | 12 | 1. 未按要求涂白或涂白不规范1处扣1分，扣完3分为止；2. 未及时清理虫卵、病枝1处扣1分，扣完2分为止；3. 发现病虫害未24小时内处置1次扣2分，扣完4分为止；4. 病虫害发生率＞5%每超1个百分点扣1分，防治效果＜90%每低5个百分点扣1分，扣完3分为止。 |
| 六、防寒防冻养护（8分） | 1. 防寒措施及时规范；2. 防寒设施牢固；3. 冬季积雪及时清理；4. 树木无冻害 | 8 | 1. 未按时开展防寒作业或措施不当1处扣1分，扣完3分为止；2. 防寒设施松动脱落1处扣1分，扣完2分为止；3. 降雪后未24小时内清理主要街路树枝积雪1次扣2分，扣完2分为止。 |
| 七、扶正加固养护（6分） | 1. 树木倾斜、倒伏及时扶正；2. 加固设施规范牢固；3. 无二次倾斜倒伏 | 6 | 1. 倾斜≥10°树木未及时扶正1处扣1分，扣完2分为止；2. 加固设施不规范（无软垫、角度不符等）1处扣1分，不牢固1处扣1分，扣完2分为止；3. 扶正加固后再次倾斜倒伏1处扣2分，扣完2分为止。 |
| 八、死树枯枝清理（6分） | 1. 枯枝、死树清理及时；2. 清理操作规范；3. 树坑回填平整，现场整洁 | 6 | 1. 枯枝未每周清理1次扣1分，死树确认后超72小时未移除1株扣2分，扣完2分为止；2. 切口不平整或未涂愈合剂1处扣1分，死树树干及主根未彻底移除1株扣1分，扣完2分为止；3. 树坑回填不平整1处扣1分，现场遗留废弃物1次扣1分，扣完2分为止。 |
| 九、树池养护（6分） | 1. 树池定期清理；2. 树池覆盖规范；3. 树池边框及时修复；4. 整体美观协调 | 6 | 1. 未每周清理树池1次扣1分，使用除草剂1次扣2分，扣完2分为止；2. 覆盖材料不合规或厚度不符1处扣1分，扣完1分为止；3. 边框破损、缺失未及时修复1处扣1分，扣完1分为止；4. 树池内有裸露土壤、垃圾堆积1处扣1分，扣完2分为止。 |
| 十、应急处置（10分） | 1. 应急响应及时；2. 处置措施得当；3. 处置时限达标；4. 应急报告规范提交 | 10 | 1. 应急响应超1小时1次扣2分，扣完3分为止；2. 处置措施不当导致二次隐患1次扣2分，扣完2分为止；3. 一般隐患处置超4小时、重大隐患处置超24小时1次各扣2分，扣完3分为止；4. 未按要求及时上报1次扣1分，扣完2分为止。 |
| 十一、安全作业与文明施工（10分） | 1. 安全警示、防护到位；2. 作业合规（禁作业时段不作业等）；3. 设备操作、管线保护规范；4. 现场文明整洁 | 10 | 1. 未设置警示标识、作业人员未穿戴防护装备1次扣1分，扣完2分为止；2. 四级以上大风、雾霾橙色预警等时段违规作业1次扣2分，扣完3分为止；3. 特种工无证上岗1人扣2分，管线附近作业未采取保护措施1次扣2分，扣完3分为止；4. 作业现场不整洁、废弃物遗留1次扣1分，扣完2分为止。 |
| 十二、团队设备与资料提交（6分） | 1. 专业团队、设备配备达标；2. 各类资料及时规范提交 | 6 | 1. 团队人员、设备配备不达标1项扣2分，扣完2分为止；2. 未及时提交相关资料1次扣1分，资料不完整1次扣0.5分，扣完4分为止。 |
| 十三、违规操作扣分（倒扣项） | 1. 擅自移植、砍伐树木；2. 违规作业造成环境污染、安全事故；3. 拒不配合甲方检查考核 | 0 | 1. 擅自移植、砍伐树木1株扣10分；2. 造成环境污染或安全事故1次扣15-20分；3. 拒不配合检查考核1次扣5分，此项为倒扣项，可抵扣总分（扣至0分为止）。 |

- （三）考评方法

1、日常考评。绿化科、管护中心巡视检查中发现的问题，及时整改不扣分，未及时整改的，按照计分标准扣分。

2.专项工作及重点工作考评。根据本年度市行业部门重点工作和专项工作的安排，对各养护单位的完成情况进行检查考评，对未完成工作任务或工作不达标的按照考评细则计分标准扣分。

3.联合考评。由主管领导带领绿化科以及管护中心主任每月一次进行联合检查，检查发现的问题责令督办并按照实施细则计分标准扣分，未及时整改的2倍扣分。

4.省、市、区各项检查以及社会监督考评。12345热线、数管中心转办案件在规定时间内整改不扣分，未按时整改2倍扣分；新闻媒体曝光后，经调查属实的，2倍扣分，如出现连续报道造成不良后果的，3倍扣分。省、市各项检查我区被扣分的，对养护单位2倍扣分，复查仍未整改的3倍扣分。

- （四）考评等级与应用

每月月初核定上月各养护单位得分情况，算出最后得分，填写《香坊区园林绿化抚育管理履约评价表》(后附），并以此作为财务部门付款依据。

当月考评成绩达到90分以上（含90分）的为合格档次，养护费全额拨付；当月考评成绩80分以上（含80分）低于90分的为基本合格档次，以90分为基准，每降低1分，从养护费中扣除1 %后拨付；当月考评成绩低于80分的为不合格档次，以80分为基准，每降低1分，从养护费中扣除2 %后拨付；月度考评不合格的，甲方下达整改通知书，乙方限期整改，整改后仍不合格的，按合同约定扣除当月相应服务费用；本年度3次考评成绩低于80分的，甲方有权终止合同，下年度将不再续签合同。

（ ）年（ ）月香坊区园林绿化抚育管理履约评价表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管护企业： |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |
| 综合考评得分 |  | 考评等级 | □合格 □基本合格 □不合格 |
| 扣（加)分明细 |  |  |  |
| 处理意见 | 经综合考评，本月抚育管护服务项目扣 分，扣罚养护经费 元； 经综合考评，本月抚育管护服务项目按计划完成，全额拨付养护经费。 |  |  |
| 管护企业意见 | 企业代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |
| 公园/管护中心意见 | 公园/管护中心负责人（签字）： 考评验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 管理部门意见 | 绿化管理科（签字）： 年 月 日 |  |  |