# 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 是否接受进口设备 | 数量 | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 包1 | 5G+全景教学空间（含5G+互动教学、5G+VR/AR教学等场景应用） | 直播/录播主机 | 否 | 1 | 软硬件系统（除全景创新课堂AI教学资源外的建设内容）：合同签订后30天内按采购人指定校内安装位置完成软硬件系统的安装及调试。全景创新课堂AI教学资源：采购人明确资源需求后的45天内完成资源制作并进行初验，达到合同要求，15个工作日内组织项目验收。 | 采购人指定校内安装位置 |  |
|  |  | 智能控制台 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 中控面板 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 串口主机 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时序电源 | 否 | 2 |  |  |  |
|  |  | 窄机柜 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 宽机柜 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 视频矩阵 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 老师投屏器 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单通道手持无线套装 | 否 | 2 |  |  |  |
|  |  | 单通道腰包无线套装 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 无线天线套装 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 调音台 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数字音频处理器 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 环绕功放 | 否 | 4 |  |  |  |
|  |  | 环绕音箱 | 否 | 5 |  |  |  |
|  |  | 低频音箱 | 否 | 2 |  |  |  |
|  |  | 反馈抑制器 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5G+路由器 | 否 | 3 |  |  |  |
|  |  | 无线AP | 否 | 2 |  |  |  |
|  |  | 环幕固定摄像机 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 场景机位摄像机 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 侧墙固定机位摄像机 | 否 | 2 |  |  |  |
|  |  | 学生投屏器 | 否 | 4 |  |  |  |
|  |  | 全景教学软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景智能运维与管理软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景智能中枢控制套件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景智能板书软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景多屏协同教学软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景资源管理软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景播控软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景智慧云录播软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景课堂分组研讨软件 | 否 | 4 |  |  |  |
|  |  | 互动软件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | AI同步课堂管理平台 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 老师跟踪摄像机 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 学生跟踪摄像机 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 无感扩声麦克风 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | VR全景摄像头 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 360°全景VR直播套件 | 否 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全景创新课堂AI教学资源 | 否 | 3 |  |  |  |
|  |  | 全景党建资源 | 否 | 5 |  |  |  |
|  |  | 环境改造 | 否 | 1 |  |  |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

一、项目名称：

本项目为5G+全景教学空间（含5G+互动教学、5G+VR/AR教学等场景应用）

二、项目内容

本项目拟在数智工坊3楼共享功能室西侧（原302/303室位置）建设一套先进的5G+全景教学空间，打造可容纳100人的教学场所。项目包括全景LED环幕（由其它项目另行采购）、全景空间设备及集中管控系统、企业端5G+互动/VR环境、教学资源建设及环境改造等建设内容，本项目建设内容需与全景LED环幕对接，实现多场景教学。

三、技术规格、参数与要求

| 序号 | 项目名称 | 设备/系统名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景空间设备及 集中管控系统 | 直播/录播主机 | 1.支持对外直播互动、课程录制,录制教师的授课过程，包括教师的讲解画面和黑板（或电子屏幕）上的内容; 2.支持通过网页/手机APP远程下载或分享，在线课程分发。 3.接口要求：装配≥5路HDMI采集卡，接口5*HDMI、采集视频最高支持≥2048x2160分辨率。装配≥1张高性能图形处理显卡(显存容量≥32G、支持DP或HDMI输出接口，数量≥4个)； 不少于1xRJ45网络接口；不少于8个USB端口，不少于1个type-c，不少于1个音频输出，不少于1个音频输入。 4.硬件要求:处理器主频频率≥3.0GHz，核心≥12核，线程≥24线程，缓存≥28MB；内存：≥64GB；硬盘：≥2TB(固态硬盘)；电源：≥1200W。 | 1 | 台 |
|  |  | 智能控制台 | 智能控制台： 1.一体化设计智能控制台内含高性能多任务处理终端，鹅颈话筒，笔记本接口模块，升降电机等； 2.一体式智能控制台优化设备连接，减少线缆，紧凑的内部结构节省空间； 3.控制台高度电动升降：根据身高电动调节桌面高度，无噪音，通过讲桌升、降两个触摸按键调节，可升高≥150mm； 4.桌面嵌入鹅颈话筒，有效收音距离≥20CM； 5.智能控制台可支持显示终端整体水平角度，整体成水平≥10度向用户方向倾斜，方便放置演讲稿，提升用户视觉体验； 6.可以随时控制鹅颈话筒开关和静音； 7.接口：支持HDMI、USB、Type-c输入； 8.控制台底部安装4只承重福马脚轮，4只脚轮承重≥500KG，方便移动。 智能控制台显示组件： 1.书写屏部分倾斜式设计，让书写更加舒适，方便放置演讲稿；配备手绘笔；倾斜笔身亦可勾勒笔画，轻松进行板书书写体验； 2.支持≥21寸全贴合触摸显示屏，支持≥60°侧锋功能，视角：≥175°； 接口：支持HDMI输入；屏幕比例：≥16:9；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥250cd/m2；对比度：≥3000：1； ▲4.提供节能证书、3C证书，复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
|  |  | 中控面板 | 用于教室内控制各种设备的开关机，控制上课模式，一键开启\关闭课堂。 1.具备开启/关闭锁屏、设置锁屏封面后可输入密码进入主界面； 2.支持课件直播终端、智能讲台远程开关机，支持监测硬件设备更新状态，并提示错误； 3.支持远程控制时序电源、视频矩阵、音频处理器设备的开关机； 4.支持配电箱远程开关机功能，过程中更新硬件设备状态并提示错误； 5.可显示默认LOGO，支持更新自定义LOGO，支持更新锁屏界面背景图； 6.支持自动在线更新； 7.支持故障上报功能，在线报告故障文字说明，并且锁屏界面同步展示； 8.提供局域网不通、管控终端 IP 地址配置错误等异常提示。 9.支持与全景智能中枢控制平台软件适配运行; 10.配套管控终端：屏幕尺寸：≥10.1英寸IPS多点触摸屏；分辨率：≥1920*1200；亮度：≥300cd/㎡；显示比例：≥16:10；可视角度：≥170°；支持PoE供电。 | 1 | 套 |
|  |  | 串口主机 | 1.支持B/S及C/S方式进行设备管理； 2.网络端通信协议支持TCP、UDP、Telnet、ModbusTCP； 3.嵌入式处理器，主频≥400MHz，内存≥64M，闪存≥128M； 4.10/100Mbps自适应网口≥1个，支持MDI/MDI-X自适应功能； 5.RS232/485/422通信串口≥16个，可软件切换； 6.单个串口可支持≥6个会话； 7.输入电压范围：110~264VAC/DC； 8.标准≥19英寸1U高机架式，单侧出线，适应各种机柜安装； 9.波特率支持≥110bps、300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps。 | 1 | 台 |
|  |  | 时序电源 | 1.支持≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制； 2.支持RS485、RS232、TCP/IP进行设备控制； 3.支持设置时序延时≥1-999秒； 4.电源插座：国标≥10A安全划盖插座≥4路，面板两个直通为国标≥10A安全划盖插座； 5.电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为≥40A，a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为≥20A，b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为≥10A； 6.支持远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控； 7.支持红外学习功能：内置红外IR学习功能； 8.支持RH/EMI电源滤波器：带电源滤波器； | 2 | 台 |
|  |  | 窄机柜 | 1.容量：≥42U； 2.尺寸：≥600mm*800mm*2055mm； | 1 | 套 |
|  |  | 宽机柜 | 1.容量：≥42U； 2.尺寸：≥800mm*800mm*2055mm； | 1 | 套 |
|  |  | 视频矩阵 | 1.支持≥4×4 无缝高清矩阵； 2.符合≥HDCP 2.2规范； 3.多画面模式下可支持≥12种显示模式，视频墙模式下可支持≥9种拼接模式； 4.支持CEC控制和多种视频分辨率输出； 5.支持通过前面板按键、IR遥控器、Web GUI和RS-232指令进行控制。 | 1 | 台 |
|  |  | 老师投屏器 | 1.兼容终端：iOS终端/Android终端/Windows PC/Mac PC； 2.接口：HDMI视频接口≥1个；USB接口≥2个；网络接口≥1个；内置天线≥3个；3.5mm音频≥1个; 3.开机时长：<30s； 4.显示分辨率：≥4K; 5.天线：内置天线。 | 1 | 台 |
|  |  | 单通道手持无线套装 | 一套单通道手持无线话筒套装 1.频率指标不低于：610-670MHz 2.配套有1台接收主机和1个无线手持话筒； 3.采用稳定的PLL相伴锁定振荡电路。具有（IR）红外线自动对频功能； 4.提供≥3000可调频道，≥8个预设组，全频段扫描式搜索频率； 5.具有自动搜频操作跟一键锁定功能，频率响应不低于60Hz-15KHz。 | 2 | 套 |
|  |  | 单通道腰包无线套装 | 一套单通道腰包无线话筒套装 1.频率指标不低于：610-670MHz 2.配套有1台接收主机和1个无线腰包话筒； 3.采用稳定的PLL相伴锁定振荡电路。具有（IR）红外线自动对频功能； 4.提供≥3000可调频道，≥8个预设组，全频段扫描式搜索频率； 5.具有自动搜频操作跟一键锁定功能，频率响应不低于60Hz-15KHz。 | 1 | 套 |
|  |  | 无线天线套装 | 1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，支持在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.内置直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机。 3.单台天线分配器主机可支持16个天线通道端口； 4.频率范围不低于450MHz-970MHz，阻抗≧50欧母。 | 1 | 套 |
|  |  | 调音台 | 1.输入：≥16路； 2.输出：≥8路； 3.USB接口：≥2个USB接口； 4.显示屏：≥4.3英寸高清电容触摸显示屏； 5.ADC/DCA：≥24位Delta-sigma； 6.采样率：≥48KHz ±100PPM； 7.动态范围：≥110dB； 8.信噪比：XLR≥92db,TRS≥82db； 9.最大输出电压：≥4VAC MAX； 10.失真度：＜0.0003%（1KhzFull Power）； 11.频率响应：≥20HZ-20KHZ+/-0.5db； 12.均衡器：≥5段参量EQ； 13.高低通：≥12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20K； 14.门阀值：≥-135db到-40db； 15.冲击/释放：≥50us-300ms/10ms-5s； 16.网络：TCP/IP 以太网用于PC和ipad应用。 | 1 | 台 |
|  |  | 数字音频处理器 | 1.输入通道：≥16路输入； 2.输出通道：≥16路输出； 3.信号处理：≥32-bit 400MHz； 4.音频系统延迟：＜3ms； 5.数模转换：≥48KHz 24-bit； 6.输入阻抗：≥16KΩ； 7.输出阻抗：≥150Ω； 8.音频接口：3.81mm凤凰插，12-pin； 9.最大输入电平：≥17dBu/Line, -3dBu/Mic； 10.幻象电源：≥+48VDC； 11.频响曲线：≥50Hz-20kHz； 12.THD+N：≥-90dB； 13.信噪比：≥100dB； 14.RS232：串口通信； 15.TCP/IP网口：≥1*RJ-45。 | 1 | 套 |
|  |  | 环绕功放 | 1.额定功率：≥2×400W/8Ω，≥2×640W/4Ω；桥接：≥1×800W/8Ω，≥1×1280W/4Ω； 2.输出电路: Class H； 3.频率响应：≥80Hz - 20kHz； 4.总谐波失真(THD)：﹤0.05% - 0.1%； 5.输入灵敏度可选: 0.775V/1.0v/1.4v； 6.输入阻抗：≥20KΩ； 7.信噪比：＞80dB； 8.串音： ≥65dB。 | 4 | 台 |
|  |  | 环绕音箱 | 1.输入阻抗：≥8Ω； 2.额定功率：≥200W； 3.频率响应：≥80Hz-18kHz； 4.灵敏度：≥90dB； 5.配置：高音：≥20mm 音圈，低音：≥130mm 音圈； 6.最大声压级：≥110dB； 7.声场辐射范围：≥90°x55°； 8.输入接口：线夹。 | 5 | 只 |
|  |  | 低频音箱 | 1.类型：≥12寸超低音音箱； 2.标称阻抗：≥8Ω； 3.功率：≥400W(AES)；≥1600W(peak)； 4.频响范围：≥45Hz-500Hz（-10dB）； 5.灵敏度：≥99dB； 6.声压级：≥122dB； 7.单元:≥12低音单元； 8.箱体：≥18mm夹板箱体。 | 2 | 只 |
|  |  | 反馈抑制器 | 1.输入接口：≥4路； 2.输出接口：≥4路； 3.输入阻抗：平衡≥50Ω，不平衡≥10KΩ； 4.输出阻抗：≥120Ω； 5.频响范围：≥80Hz~20kHz； 6.总谐波失真：＜0.014% THD+D； 7.信噪比：≥100dB； 8.动态范围：≥110dB； 9.最大输入电平：≥2V； 10.最大输出电平：≥1.6V； 11.音频系统延迟：＜1.9ms； 12.传声增益：≥6—10dB； 13.系统增益：≥0dB； 14.啸叫寻找时间：≥0.1—0.5s； 15.处理器:≥96kHz采样频率； 16.通讯接口：≥RS-485接口*1； | 1 | 台 |
|  |  | 5G+路由器 | 1.设备接口：≥4个千兆电口； 2.网络支持：5G，4G 3.无线协议：支持Wi-Fi 6 4.带宽：WAN口支持≥1000M带宽。 5.网络制式：支持中国联通、中国电信、中国移动； 6.免费提供5年内5G流量 | 3 | 台 |
|  |  | 无线AP | 1.符合支持IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac协议，支持≥160M频宽，支持MU-MIMO双流技术； 2.工作模式：≥2.4G+5G； 3.传输速率：2.4G提供最高600Mbps的接入速率，5G提供最高4000Mbps的接入速率； 4.发射功率：≥26dBm； 5.天线：内置天线； 6.供电方式：支持本地供电，支持PoE供电； 7.整机功率：≤40W； 8.安装方式：壁挂、吸顶。 | 2 | 台 |
|  |  | 环幕固定摄像机 | 1.视频分辨率：最高支持输出4K60FPS的的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率； 2.传感器：≥1/2.5英寸,CMOS,有效像素：≥850万； 3.HDMI和RJ45视频输出最大支持3840*2160p/60Hz； 4.支持2D和3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； ▲5.支持4K超高清镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍；（提供能证明此功能参数的第三方权威机构具有CMA或CNAS标识的检测报告检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 6.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 7.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s ； 9.摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1，支持预置位过程图像冻结功能； 10.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC、G711编码标准；必须支持Http、TCP/IP、RTSP、RTMP、Onvif、组播、DHCP等网络协议；网络视频编码码率最大可支持50Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 11.支持音频LINE IN输入和LINE OUT输出，摄像机可对音频进行编码； 12.支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成； 13.配套安装支架。 | 1 | 套 |
|  |  | 场景机位摄像机 | 1. 支持智能分析处理，具备智能中心构图功能，可实现自动识别并跟踪拍摄目标； 2. 支持三种拍摄模式可供选择，全身、半身和特写； 3. 图像成像器：≥1/2.5 英寸CMOS； 4. 信号系统（最大）：≥2160（4K）29.97p/1080（FHD）59.94p； 5. 变焦倍率：≥12倍； 6. 焦距：≥4.4mm-52.8mm； 7. 水平视角（广角）：≥65°； 8. 平移/俯仰角度：平移：≥±170°/俯仰：≥±90°，-20°； 9. 预置位：≥256（CGI）、≥100（VISCA）； 10. IP视频需支持分辨率：3840x2160、1920x1080、1280 x720、640x360； 11.支持压缩格式：H.264、H.265； 12. 支持网络协议：IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP； 13. 支持视频输出：3G-SDI/HDMl/IP流传输； 14. 支持内置AI分析：支持智能中心构图； 15. 配套安装支架。 | 1 | 套 |
|  |  | 侧墙固定机位摄像机 | 1.视频分辨率：最高支持输出4K60FPS的的优质图像。并且至少向下兼容1080P、720P分辨率； 2.传感器：≥1/2.5英寸,CMOS,有效像素：≥850万； 3.HDMI和RJ45视频输出最大支持3840*2160p/60Hz； 4.支持2D和3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； 5.支持4K超高清镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍； 6.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 7.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s ； 9.摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1，支持预置位过程图像冻结功能； 10.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC、G711编码标准；必须支持Http、TCP/IP、RTSP、RTMP、Onvif、组播、DHCP等网络协议；网络视频编码码率最大可支持50Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 11.支持音频LINE IN输入和LINE OUT输出，摄像机可对音频进行编码； 12.支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成； 13.配套安装支架。 | 2 | 套 |
|  |  | 学生投屏器 | 1.兼容终端：iOS终端/Android终端/Windows PC/Mac PC； 2.接口：HDMI视频接口≥1个；USB接口≥2个；网络接口≥1个；内置天线≥3个；3.5mm音频≥1个; 3.开机时长：<30s； 4.显示分辨率：≥4K; 5.天线：内置天线。 | 4 | 套 |
|  |  | 全景教学软件 | 1.支持展示常规分辨率和长宽比的课件内容（≥1280*720、1920*1080等）； 2.支持不同课程的授课场景需要，在教室内切换不同的授课主题模式（包括在环幕上展示分辨率≥9600*1200的主题背景）； 3.全景操作：全景内的老师可以通过智能讲台资源目录下，利用关键词进行搜索，便捷找到全景图片类资源，支持通过智能控制台操控全景图片类资源画面尺寸，可选择等比例最大化、适应高度、拉伸充满屏幕、平铺，在智能控制台方位移动区域操控此全景图片的360°水平旋转和一定角度的上下拖动，现场也可以看到该全景图片类资源在环幕大屏上360°水平旋转和一定角度的上下拖动的效果； 4.支持全景图片、全景视频、三维模型等媒体资源的展示；支持通过讲台电脑实现全景视频类资源的360°水平旋转； 5.支持H.264、H.265编码的全景视频资源，支持JPG、PNG全景图片类资源的最高分辨率≥16000*2200； 6.支持在教室环幕上展示三维模型，实现模型的360°全方位无死角展示，使用目前流行的行业标准unity3d技术; 7.支持使用讲台电脑作为操作端对各种三维模型进行旋转、缩放、移动实时的功能性操作; ▲8.全景模式支持普通PPT演示为5页式布局，中间为当前画面，同时会显示前两页和后两页的画面，为老师提供前后文提示的同时，使讲课内容主次分明，下方显示PPT的当前页数及总页数。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 9.PPT5页式布局时，前两页为已经讲完的内容，方便学生回看内容；中间页为正在授课内容；最后两页为未授课内容，可以根据授课情况选择显示或遮盖。 10.模型操控：全景内的老师可以通过智能讲台，打开教学三维模型，操控该教学模型一键拆分和一键组合，现场可以在环幕上看到该教学模型拆分和组合的画面；全景内的老师可以通过智能讲台拆分该教学模型中的指定零部件，现场可以在环幕上看到该零部件从该教学模型整体中分离的效果；全景内的老师可以通过智能讲台操作放大、缩小或旋转该教学模型，现场可以在环幕上看到该教学模型同步放大、缩小或旋转的画面。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景智能运维与管理软件 | 1.支持开机自启和按照策略按需启动对应业务功能程序； 2.支持系统进程守护，确保当前所运行的程序能够稳定运行，内部有进程状态检测机制，可实时监控各个业务程序的运行状态； 3.支持进程状态检测机制，轮询检测进程状态；轮询检测进程消耗的资源，CPU、内存，并实时将信息实时上报到云端监控平台，用户可通过web网页的方式直观的看到程序的消耗； 4.支持配置输出到本地屏幕上的画面分辨率；支持配置课件信号源采集的分辨率、帧率；支持配置音频设备的输入、输出，并支持配置两路音频输入设备同时采集。 5.支持按需关闭对应业务程序； 6.支持开机自动检测最新版本，支持对当前课程状态的检查，支持自动获取新版本软件； 7.支持本地老版本软件备份功能，当升级新版本失败时自动回退，避免因新版本问题影响上课进程，提高用户体验； 8.支持教室基本信息的显示与教室序列号的配置，智能同步云端教室基本信息，包括学校名称、校区、楼宇、教室名称等信息； | 1 | 套 |
|  |  | 全景智能中枢控制套件 | 1.支持配置各硬件参数，可视化选择各硬件产品控制通道，可视化配置串口主机通讯参数； 2.支持一键式开关机，一键式控制教室内音响、2D媒体工作站、数据交换设备等设备的上电断电，并同步实时状态； 3.支持局域网内主机的网络唤醒功能，自动获取主机开关状态并进行实时监控，支持局域网内主机的关机功能； 4.支持助教电脑信号、讲台笔记本电脑信号、无线投屏信号按需切换。 ▲5.支持可视化滑块方式控制教室音量的调节。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） 6.支持上传全景图片文件、全景2D视频文件、普通图片文件、普通2D视频文件资源到本地服务器； 7.支持资源目录按角色进行分类，资源目录快速导航，支持利用关键词搜索资源，支持对资源目录的删除、修改功能。 8.互动课件：全景内的老师可以通过智能讲台打开互动场景课件资源，该互动场景课件资源中包含若干个互动点，现场可以在环幕上看到该互动场景课件，并且当老师点击课件中的互动点后，环幕上可以看到针对该互动点的相关讲解内容，再次点击将会收起该互动点；支持上下左右方移动互动场景课件，便于全面展示课件细节。 9.处理器频率≥2.5GHz，核心≥8核，线程≥16线程；内存：≥32GB；硬盘：≥2TB(固态硬盘)；接口：USB端口≥6个，type-c接口≥1个，音频输出口≥1个，音频输入≥1个；网口：≥1xRJ45网络接口； | 1 | 套 |
|  |  | 全景智能板书软件 | 1.支持启用软件时，自动与直播主机站建立连接； 2.支持全景智能板书软件的刷新率≥50FPS；支持板书软件与环幕的数据传输延迟≤300ms；。 3.支持在屏幕书写区域中按照环幕全彩呈现套件尺寸滑动到指定区域进行书写； 4.支持进行示范、涂鸦、计算题目、推导公式的板书书写； ▲5.支持使用多种颜色进行书写和涂鸦并支持调整画笔的大小和粗细；（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 6.支持使用直线工具绘制直线、箭头； 7.支持在需要讲解其他内容时隐藏书写的界面；支持隐藏后再次将书写界面显示出来，继续书写或涂鸦； 8.支持使用软件提供的橡皮擦工具擦除部分或全部书写内容；支持将书写的板书内容保存为本地文件； | 1 | 套 |
|  |  | 全景多屏协同教学软件 | 1.支持图像上传与展示:支持U盘等移动存储设备内的图片资源;支持通过手势操作，将讲台电脑的图片资源直接上传到环幕上进行展示;支持将老师在讲台电脑上的操作实时同步到环幕。 2.支持灵活的资源选择功能:支持在讲台电脑控制软件界面中，老师可以方便地搜索到存储图片的文件夹;支持从资源缩略图中快速选择想要演示的图片。 ▲3.支持多图同时展示:老师可以在环幕上同时展示至少20张图片。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 4.支持图片缩放与移动:通过简单的手势操作，可以自由地调整图片的大小和位置;支持双指外扩或内收操作，进行相应地放大或缩小图片;支持选择一张或多张图片，并将它们轻松地拖动到屏幕上的任意位置。 5.支持图片删除与清空:支持单独删除任意一张图片;也可以通过点击"删除全部"按钮一键清空屏幕上的所有图片和标记;能够快速调整和清理屏幕上的内容，为下一阶段的教学做好准备。 6.支持图片标记与互动:支持对图片或任意位置进行标记;支持删除所有已标记的内容。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景资源管理软件 | 1.支持搜索媒体服务器目录中的资源； 2.支持搜索智能控制台外接移动存储器中的资源； 3.支持获取授权用户对应平台中的资源； 4.支持同步智能控制台外接移动存储器中的资源到媒体服务器； 5.支持远程同步授权用户对应平台中的资源到媒体服务器； 6.支持同步资源列表到全景智能中枢控制平台软件中进行展示； 7.支持上传资源到媒体服务器； 8.支持删除媒体服务器中的指定目录的资源； 9.支持修改媒体服务器中的指定目录的资源名； 10.支持删除媒体服务器中的指定目录中的子资源目录； 11.支持修改媒体服务器中的指定目录的子资源目录名； | 1 | 套 |
|  |  | 全景播控软件 | 1.支持向下兼容，支持解码5.1、2.1、2.0声道特性的视频文件进行播放； 2.支持反馈视频文件的声道特性； 3.支持准确识别并区分每个声道的音轨； 4.支持与7.1声道声卡兼容，实现每个声道独立控制音轨的播放与停止播放； 5.支持反馈每个音轨的实时音量； 6.支持控制每个音轨的播放音量。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景智慧云录播软件 | 1.支持录制课程功能，录制的画面包含老师、学生、课件以及板书等内容； 2.支持分辨率≥1280*720P、1920*1080P等多种规格的高清录播； 3.支持录制码率的自定义设置（单位Kbps）； 4.支持录制格式设置，支持MP4和FLV； 5.支持录制文件的路径设置； 6.支持≥6个画面的视频采集，包括老师1，老师2，学生1，学生2，课件，板书； 7.支持多画面融合显示，分别是老师、学生、PPT、老师+PPT、老师+学生、老师+PPT+学生画面模式，支持≥3画面融合； 8.支持录制的同时推送一路RTMP直播到网络直播平台； 9.支持RTMP直播流的地址设置； 10.支持≥1280*720P分辨率RTMP直播； 11.支持画面间切换的多重特效选择，比如左边进入、百叶窗、淡入淡出； 12.支持录播单独启用、录像与RTMP同时启用； 13.支持渲染和编解码硬件加速； 14.具有录制文件异常恢复机制，保证在录制过程中突然断电的情况下，已录一半的视频也能通过FLV格式文件正常打开使用； 15.录制的文件音视频同步； 16.支持在录制的视频中添加主讲人信息和logo文件标志； 17.支持在录制≥1280*720P MIX视频时，同时录制老师、学生、课件三路独立视频； 18.支持通过网页查看本地录制路径中的全部视频文件； 19.支持通过网页预览、删除、下载本地录制路径中录制的视频。 | 1 | 套 |
|  |  | 全景课堂分组研讨软件 | - 支持手机、平板、笔记本电脑无线投屏 - 2.兼容Airplay、Miracast、WiDi无线投屏协议； 3.支持≥1920*1080分辨率的视频投屏播放； 4.支持投屏设备音频的投屏播放； 5.保证投屏播放的音视频同步； 6.支持被选中小组开启音频，未被选中小组则静音； 7.支持≥4分组投屏画面同时上屏； 8.支持老师投屏画面能切换成笔记本信号； 9.支持≥2个分组之间进行PK； 10.支持在PK时只显示被选中的≥2个分组投屏视频画面； 11.支持在PK时未被选中的≥2个分组投屏静音。 | 4 | 套 |
|  |  | 互动软件 | ▲1.利用高质量音视频处理技术完成本地授课，同时将本地教室内老师授课场景实时传输到远端教室，并支持实时与远端学生进行现场互动；（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。） 2.支持模拟信号与网络数字信号采集；支持摄像头标清、高清信号采集；支持高质量双声道音频信号采集，音频采样率≥48KHz； 3.支持MIC与HDMI双路音频信号同时采集，并可以进行实时软件混音；支持音频的回声消除、噪声抑制、自动增益、静音检测； 4.支持拥有多路H.264视频高性能编码能力；拥有高码率opus音频编码能力；支持多路音视频实时解码能力； 5.支持高质量音视频本地局域网传输能力：可以将高清视频编码流通过局域网络传输到其他边缘设备中； 6.支持等大还原本地或远端现场画面在教室环幕上显示：支持教室在互动时，显示红色背景闪烁； 7.支持拥有远程进课、远程退课、课程异常恢复能力；能远程切换本教室角色，可以主讲或收视的角色接入直播互动课程；支持根据课程角色的不同，自动转换画面拼接策略； 8.支持将本教室音视频传输到远端教室，并可将远端教室的音视频拉取到本地教室（正常网络环境下，单向音视频延迟≤400ms，且保证音视频保持同步）； 9.支持直播互动核心软硬件系统认证和检测机制，保证教学场景下软硬件的稳定性； 10.支持对教室间视频数据实时编码流传输进行分辨率/码率/帧数的控制，能自动化识别实时带宽的波动，对存在较大网络波动的视频流进行动态码流质量的控制，以保证直播互动场景的音视频流畅； 11.支持拥有冗余抗丢包能力，能在最多15%丢包的网络环境下让音视频流不出现卡顿，正常进行远程互动授课。 12.教室间互动时，本教室内的环幕收视区可以看到远程互动教室场景，并且可以与远程互动教室进行流畅的音视频交流；全景教学空间作为跨校收视教室，学生在本教室内的环幕收视区可以看到远程直播教室内授课老师在讲台区正常的授课内容和过程，可以看到远程直播教室展示的课件画面，并且当本教室被互动时，可与远程直播教室进行流畅的音视频交流。 | 1 | 套 |
|  |  | AI同步课堂管理平台 | 一、支持3间满足接入需求的智慧教室/多媒体教室接入平台，实现全景与其他3间教室间的直播互动教学。 1.支持快速绑定教室的电脑设备与教室摄像机设备，简化教室的设备调试流程，能够快速搭建直播互动教室，与异地教室快速组网； 2.支持用户名/密码、微信扫码多种登录方式，登录系统； 3.支持快捷开启直播课堂；支持老师编辑课堂名称与授课老师姓名，支持学生随时加入直播课程；支持通过听课教室参加码和课堂观摩参加码两种方式加入直播课堂； 4.支持通过客户端采集教室音频设备流，内置编解码模块，可通过网络抓取技术采集显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输； 5.课中支持讲师随时进入课间休息状态，暂停课堂录制；支持讲师在课间休息中随时回到课堂，继续直播录制；支持客户端设置是否开启直播流； 6.支持开课后自由选择是否开启屏幕共享，开启屏幕共享后，系统展开窗口自动缩小，并支持随时结束共享，支持选择启动时自动开启屏幕共享，并设置小窗口方位；支持共享桌面画面，听课教室以及观摩学生可以直接看到主讲教师桌面，方便教学课件进行展示；支持老师在直播课堂中发起投票、点名、签到、问答的课堂互动； 7.支持调用本地的摄像机（支持同时接入老师机位摄像机和学生机位摄像机），采集教室视频流； 8.支持老师便捷打开本地课件调取文件，展示电脑存储的课件、视频、图片等文件，方便课堂授课讲解； 9.支持听课教室输入听课教室参加码，直接加入课程；听课教室的助教老师可调用听课教室的摄像头、麦克风设备与主讲教室进行音视频互动教学，可随时切换所选用的设备； 10.支持静音设置，老师在直播授课过程中，点击麦克风，手动操作本教室静音，同时也可以点击关闭本教室摄像机画面； 11.支持老师一键复制听课信息，方便听课教室通过参加码分享加入直播课程； 12.支持老师一键复制观摩信息，方便邀请旁听学生通过课堂观摩参加码加入直播课程，或通过课堂观摩直播链接快速进入观摩课堂，节省时间； 13.支持老师在课程中随时切换所选用的设备；支持老师点击麦克风图标，进入音频选项界面，检测麦克风、扬声器接入情况，调整音量大小； 14.支持查看在线用户列表，通过“花名册”可以查看在线学生，通过搜索关键字进行姓名检索，方便老师确认学生状态； 15.为满足部分教室拾音或摄像设备配备不完善的情况下仍需进行课堂直播/录播的需求，课堂教学系统需支持教师通过移动APP端作为主拾音或录像设备开展课堂教学； 16.系统支持实时展示当前正在发言的教室信息；课堂教学系统需支持丰富的课堂互动工具，所有互动都需支持学生在移动端进行参与； 17.支持学生通过移动端app加入课堂互动；支持通过移动端app或小程序观摩课堂； 18.支持通过WEB端观摩课堂； 19.可以将主讲教室教学画面、远程互动教学画面经过导播和画面组合后进行实时直播和同步录制； 20.支持老师创建课程，填写课程信息、课程编码、上传课程封面；支持老师查看自己的课程列表，进入课程详情页管控基础信息，分配教师团队与学生班级信息，查看直播的评课信息；支持老师编辑教学大纲，上传录像文件； 21.支持批量添加直播课程，在创建课程时可以指定课程名称、授课开始时间、授课结束时间、授课日期等基础信息； 22.创建完成的课程会自动生成课程唯一参加码，可用该参加码听课； 23.创建完成的直播课程，可以在直播列表中依次排列展示，支持按状态、时间、名称等筛选课程列表的直播信息，支持对课程下的直播进行灵活调整（导播、分享、编辑等操作）；为方便教学督导及教学管理，支持查看累计开课数量、正在直播课程； 24.实时检测课堂教学行为（讲演PPT、板书、发言互动），自动切换录制画面布局； ▲25.支持布局显示主讲教室大画面、主讲教室+课件组合画面、主讲教室+互动教室组合画面、主讲教室+学生组合画面、主讲教室+互动教室+课件组合画面、主讲教室+学生+课件组合画面等≥6个画面布局；（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 26.教室开课直播时，可以通过后台进入手动导播界面，可以根据需求，切换视图模式，支持不少于四种授课模式视图：①单画面视图，仅展示一个视图画面内容，多视图切换单视图默认保留页面上第一个画面内容；②侧边栏视图，最多展示三个画面，每一类画面最多选择一个，分别是老师，学生，课件类，切换其他视图且为非跟随视图，按照页面当前视图顺序保留，若切换跟随视图，当前视图均为学生或课件视图，仅保留其中一个，若当前页面包含老师与其他的，保留一个老师画面，一个其他画面；③画中画视图，最多选择两个画面，后选择的画面展示在小屏幕区域，切换单视图保留大画面，切换其他视图按照顺序保留；④宫格视图，最多选择四个画面，每一类画面最多选择一个，切换单视图保留第一个视图，切换多视图按照顺序保留； 27.摄像机接入方式灵活多样，如插件推流、主机推流、手机接入等； 28.可以对该教室客户端进行自定义设置：（1）支持自动开启“屏幕共享”；（2）开机时启动客户端；（3）客户端自动登录；（4）客户端自动开课； 29.支持教师巡课任务管理，明确巡课的目的，确保教学质量、观察学生学习情况、评估教师教学表现等。同时，确定评估的标准，以便能够客观地评价巡课结果； 30.安排巡课的时间、课程和教师，可以根据学校的课程表和教师的授课安排，合理分配巡课任务，确保覆盖到所有需要检查的课程和教师；能够方便督导专家即时收到巡课任务，实时在线巡课督学； 31.支持按单场直播添加督导人员，分享评课链接，督导专家可以通过网页快速认证，在线评课； 32.支持管理员在九宫格视图点击进入任意教室的详情巡视界面，支持管理员查看最近教室课程情况，支持通过教师名称、课程名称快速搜索直播课程，一键回放教室授课画面；支持查看巡视状态，编辑巡视备注； 33.教室巡视页面涵盖课堂基本信息（课程名称、主讲老师、学期、授课时间）、主讲教室信息；支持多角度巡视：主讲老师画面、学生画面、课件画面巡视；支持查看已巡视的人员信息，并可以提交巡视总结； 34.巡视过程中管理员可以对课堂进行文字评价； 35.巡视过程中管理员可以进入导播台，对直播画面进行手动导播； 36.支持查看评审任务详情；支持查看分配给自己的评审任务列表，对于具体老师选课进入，填写评价表发布评价； 37.支持搜寻被评审的课堂直播或回放录像；支持对课堂直播或回放录像进行评审打分；支持对课堂直播或回放录像进行总结；支持学生/老师/专家通过微信小程序进入查看自己的评课列表，便捷观看直播并根据评价表发布课堂评价； 38.支持新增评价表、按照评价表名称进行搜索；评价表类型灵活多样，如同行评价、领导评价、专家评价、学生评价等；评价规则可以是按总分评价也可以按等第评价；评价项目可以由打分题、单选题、多选题、问答题等类型组成，方便学校建立专业的评价表体系；评分题可以设置为选答或必答，也可以设置评分理由； 39.同时支持≥3间听课教室加入主讲老师的直播互动课，参与同步课堂教学；直播课程中，支持学生申请与主讲老师进行实时音视频互动，支持6位学生同时参与音视频互动； 40.支持在线视频连麦提问，当老师在线点名到某位学生时，在学生同意后才可加入直播连线；学生可以通过举手的方式提出进行音视频连麦的申请，在得到教师的批准后，可以加入音视频互动环节。过程中学生可自行静音或者结束语音互动。 二、慕课西行: 1.支持学校加入“慕课西行”课程共享联盟，促进东西部教育资源的流动与均衡，推动本校优质师资、课堂“走出去”的同时将外校资源“引进来”，为师生提供更大的发展空间。充分发挥以慕课为代表的信息技术与资源优势，将东部优质的师资和慕课资源持续不断输送至中西部地区高校，推动教育高质量公平。 2.协助学校联系帮扶学校,并为参与校接入平台服务。 | 1 | 项 |
| 2 | 企业端5G+互动/VR 环境 | 老师跟踪摄像机 | 1.内置领先的图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪； 2.灵活的识别屏蔽区设置，使得跟踪目标一旦锁定，不受其它运动目标或投影仪等干扰的影响； 3.动作灵敏度可调节，跟踪目标小幅移动以及手部等动作不会造成摄像机的误操作； 4.视频输出接口：LAN口； 5.视角：59.8°（D） /52.2°（H）/29.4°（V），焦距：f=5.89mm，光圈：F2.20 6.支持实时跟踪、电影、区域跟踪多种跟踪模式切换； 7.采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动的展现人物的表情和动作； 8.采用超无畸变4K镜头，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； 9.低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，即便在超低照度情况下，依然保持画面干净清晰； 10.支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 11.支持PoE，即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装； | 1 | 套 |
|  |  | 学生跟踪摄像机 | 1.内置领先的图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪； 2.灵活的识别屏蔽区设置，使得跟踪目标一旦锁定，不受其它运动目标或投影仪等干扰的影响； 3.动作灵敏度可调节，跟踪目标小幅移动以及手部等动作不会造成摄像机的误操作； 4.视频输出接口：LAN口； 5.视角：95°（D）/83°(H)/46°(V)，焦距：f=3.24mm，光圈：F2.10 6.支持实时跟踪、电影、区域跟踪多种跟踪模式切换； 7.采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动的展现人物的表情和动作； 8.采用超无畸变4K镜头，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； 9.低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，即便在超低照度情况下，依然保持画面干净清晰； 10.支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 11.支持PoE，即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装； | 1 | 套 |
|  |  | 无感扩声麦克风 | 1.无感扩音: 彻底解放演讲者双手，不再受活动空间限制，无需繁琐准备，发挥更自由。 2.互动扩音一键切换: 集成远距离拾音、本地扩音、远程互动等功能，配备红外遥控器，远程互动互动、本地扩音一键切换。 3.核心音频处理技术: 深度学习降噪和去混响，具有智能降噪、低延时、自动增益控制，在嘈杂环境下也可获得清晰的声音效果。 4.即插即用，无需专业调音: 配备标准 USB2.0 和 3.5mm 音频接口，即插即用，无需专业调音，满足数字和模拟音频双模应用。 5.供电方式灵活:支持USB或网络POE两种方式供电，可根据现场情况灵活选择供电方式。 | 1 | 套 |
|  |  | VR全景摄像头 | 1、8K超高清卓越画质，采用4组高精度光学镜头和高端图像传感器，结合AI计算摄影算法，轻松获得更出色的360°超高清影像效果。 2、机内实时图像拼接，搭乘专利拼接算法，告别后期处理，在相机内 自动完成4个镜头的图像拼接，直接输出360°全景画面。 3.-20至45℃不惧酷暑严寒，凭借巧妙的硬件结构与特有散热技术，保证相 机在零下20°C超低温和45°C酷热环境0故障稳定运行。 4.全自动化24/7运行，一次设置，7*24小时不间断全景直播。如遇到断电、系统崩溃等意外情况，无须进行繁琐的人工操作和配置，相机在恢 复供电后能自动重启联网，进入最近一次自动保存的状态。 5.裸机IP65高效防潮，采用精选铝合金 金属材料打造，整体感观英朗精致，整机具备全面IP65 防护标准，能有效应对电力设备防潮工作，保障设备不 被侵蚀。 6.支持多管理平台，全景直播相机可以通过圆周率眺望者远程控制系统或接入GB28181协议进行摄像头的批量访问和统一管理。 7.先进航空接口，支持PoE供电:集成功能强大的航空接口实现以太网供电和数据传输，一线 两用，降低了线缆效率损耗和维护成本。无须繁杂的布线，安装简洁，开箱即用。 8.Wi-Fi/有线联网，支持通过Wi-Fi、有线联网，独特的天线设计确保全天侯接收最强信号，更快更稳。 9.协议接入和分发，支持GB28281控制协议，提供 RTSP、RTMP等多种协议流输出，支持视频上云和全终端播放。 | 1 | 套 |
|  |  | 360°全景VR直播套件 | 1.支持公网、专网等环境下的直播快速分发、高并发等直播推拉流功能； 2.支持4K/8K全景视频流的推拉流，支持Pilot 8K视频协议； 3.支持传统平面相机、全景相机、OBS、视频助手等各类设备及软件的推流； 4.支持标准rtmp推流协议； 5.支持VLC、Potplayer等市面传统播放器拉流观看，也兼容全景专用视频软件拉流观看。 6.流媒体支持独立部署，在高并发需求下同时支持集群部署方案； 7.视频4K分辨率为3840*1920，8K分辨率为7680*3840； 8.流媒体服务器的地址为 rtmp://流媒体服务器IP/live/XXX格式，需支持自主定义直播秘钥，需支持服务器固定IP为推拉流地址定义。 9.配置环境要求：处理器需具备多核高性能计算能力,64G及以上固态硬盘，确保不低于2路信号流畅直播。 | 1 | 套 |
| 3 | 教学资源 | 全景创新课堂AI教学资源 | 每套资源提供1个全景创新课堂AI教学资源定制开发服务。依托包括但不限于医学特殊情景，帮助学生理解理论，并基于全景教学实验空间在虛拟仿真的3D场景中进行实践。通过虚拟仿真实验，为学生提供真实场景浸入感，提高教学的吸引力，同时增强学生的体验感和案例讨论的趣味性。 1.系统要求 （1）可以针对全景教学实验空间进行交互及界面适配，可在全景教学实验空间使用全景创新课堂AI教学资源完成教学活动。 （2）要求系统通过主流的三维仿真技术进行研发，包括建立真实三维模型和功能需求开发。 实验报告功能，教师可基于全景教学空间评选优秀实验报告，并展示给所有学生查看学习，促进学生间的学习交流。 （3）提供医学及健康管理特色的AI智能仿真教学资源定制开发服务，涵盖医学特殊情境、核心病例推演、急慢病管理、康复评估、心理干预等模块。适配多场景、多模式的AI全景互动教学，实现理论与实操、课堂与实训、主讲与协作一体化的空间创新体验。 2.系统内容 包含三个模块，理论学习、仿真实操和智能考核，三大核心子系统，所有教学活动支持在全景实验空间或虚拟仿真3D场景内完成。 （1）理论学习：覆盖实验项目介绍、权威病例剖析、场景化知识拓展、流程图/动画/视频/图文交互测试等，具备课程展示页与师资展示功能。 （2）实操练习：搭建仿真场景环境，完整还原标准操作步骤，支持5-10步互动训练与实时引导，包括交互按钮、步骤提示、分组协作、成绩自动记录等。 （3）知识考核：通过设置考核题目（选择、判断、填空、病例分析等），对学习者进行实验知识考核,考核成绩及作答情况可以后台自动记录，支持成绩可视化与优秀案例班级展示。 3.模型动画技术要求 （1）必须按照1：1制作指定场景，如试验现场、材料、试验设备和工具等； （2）标准化建模，引擎场景要做到最大优化，保证系统流畅运行； （3）有近距离交互功能模型需要精细建模，单体模型不能有穿插； （4）场景内模型不能有闪面、重面、破面，不能有多边面； （5）布线基于结构优化表现，所有模型必须都要有光滑组，光滑组处理符合标准； （6）模型UV需要最大限度的利用UV空间，减少接缝； （7）系统需进行场景烘焙，烘焙不能曝光过度，不能有黑边现象，烘焙方式视场景优化情况而定； （8）系统场景动画要求真实、自然，符合仿真训练要求； （9）系统场景帧率理想情况下大于60帧，最低不低于30帧。 （10）高标准还原真实医疗场景，三维模型按照1:1建模，具备典型性、比例合理、光源与阴影、法线/高光/颜色贴图等细节优化。全部模型与场景支持多视角切换与交互，动画仿真流畅（理想帧率≥60帧，最低不低于30帧），支持近距离交互与步骤演练，杜绝穿插、闪面、重面、破面等技术缺陷。支持场景烘焙（无黑边、无过曝），模型布线与UV最大化利用，保证视觉与操作体验。 （11）交互与界面体验：操作方式简洁直观，符合医学教学实际，支持自由视角漫游与智能提示，系统不能卡顿、崩溃、无抖动黑色拖尾。二维界面风格与课程内容紧密结合，支持课件、图片、视频、多模式展示。支持教师16:9PPT展示。 （12）资源应免费提供并开放接口，支持接入学校后期建设的相关平台，质保期内免费配合平台接入事宜。 4.其他要求 （1）真实3D模型设计需具有典型性、还原逼真、比例适当、应具有光源影响和阴影效果，利于学生熟悉真实场景，提高实验效果。 （2）系统实验场景内的全部模型需要采用法线贴图来描绘物体表面细节的凸凹变化 、使用颜色贴图表现物体的颜色和纹理、使用高光贴图表现物体在光线照射条件下体现出的质感。 （3）系统操作方式简洁、直观、易于理解，符合常规操作习惯；操作应自由灵活，符合实际情况；系统不能卡顿，崩溃或丢失数据；应用程序必须摆脱颠簸、抖动和黑 色拖尾效应。 （4）系统二维界面应符合课程特色，与学科内容相结合。 为保证资源建设的质量，中标单位需邀请学校认可的第三方检验机构对课程质量进行评估。 （5）中标单位需协助院校邀请专家对资源质量及5G+教学空间适配运行情况进行评估，并持续优化。质保期内，配合学校参与教学能力竞赛、教学成果奖申报等相关工作，助力课程资源高水平申报与推广。 ★（6）3套资源应不少于3门不同的课程，3门课程资源总课时≥96节，每门课程包括8-10个模块，每个模块包括对应的全景实训视频、VR/AR沉浸交互资源、智能数字人模型、交互动画和宣教短片。 5.固化成果与创新推广 （1）投标人须提供承诺函，承诺配备一个服务小组全力配合采购人利用全景AI资源库和数字课程成果，推进课堂革命，力争省级课堂革命成功案例≥2项，覆盖老龄产业、护理、康复、临床等系部。全力配合组织教师教学能力大赛，争取湖南省职业能力比赛获奖2项，提升团队创新能力。 （2）投标人须提供承诺函，承诺配备一个服务小组全力配合采购人利用3套资源争取申请并取得3-5项实用新型专利，内容涵盖数字仿真场景、教学工具等。 （3）投标人须提供承诺函，承诺配备一个服务小组全力配合采购人以3套资源为依托，争取取得不少于1项省级或省级以上教学教改成果，包括但不限于优秀案例或精品在线开放课程或教学能力大赛等。 | 3 | 套 |
|  |  | 全景党建资源 | 为辅助教学开展，提供配套虚拟党建环屏适配资源，虚拟资源需根据LED环屏尺寸进行适配，保证展馆显示动态并建模还原真实展馆参观效果。通过虚拟解说员，带领体验者体验整个展馆过程，内含自由模式和非自由模式随意切换、支持统一播控，方便集体学习，支持互动交互包括视频、图片点击等，每个主题应不少于30分钟体验时间 展馆应包含论中国共产党历史、建党100周年、中国人民抗日战争、习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代中国特色大国外交等主题内容供学校选择。 | 5 | 项 |
| 4 | 环境改造 | 环境改造 | 1、中标后7日内向学校提供环境改造效果图，经学校确认后方可改造，否则一切损失由中标单位承担； 2、包含全景空间内墙面国标轻钢龙骨石膏贴面板隔墙，吸音板定制与造型； 3、包含全景环幕设备区防静电地板(约48平方米)，其它区域地面专用水泥基材料做地面找平,铺贴定制地毯(约184平方米)； 4、包含全景空间区域吊顶、窗帘导轨、窗帘盒等安装； 5、包含设备间区域矿棉板吊顶(约48平方米)，其它区域喷涂重色有机涂料(约184平方米)； 6、包含顶面照明布线,装饰照明设备安装； 7、包含全景空间内影响施工的原有设备的拆除与安装及其他五金安装； 8、包含不少于10米可移动屏风隔断，不少于6组墙柜定制，不少于8组墙插布线，8个弱电信息点，配套开关等。 | 1 | 项 |

注：1投标人所投产品必须满足或者优于以上参数。

★2其他

2.1集成工程要求	本项目为交钥匙工程。为支持或实现技术参数要求的所有项目内容（包括但不限于安装调试服务、支撑货物运行的软件系统安装与配置），以及施工过程中涉及的软硬件、配件、配电系统、强弱电布线、辅材，装饰装修及原有设备的拆除及复原等各类费用等，以上所有可能产生的费用投标人应计入投标报价中，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

2.2总体要求

2.2.1、稳定性：系统架构设计合理，支持主备、双活、集群部署等行业主流方式，并遵循开放标准。

2.2.2、兼容性：提供PC端与手机端的自适应显示效果。PC端系统应保证Windows 10及其以上版本客户端的正常使用，浏览器兼容IE10及其以上版本，并同时兼容非IE内核浏览器，如360、谷歌、火狐、搜狗等，移动端应保证在IOS、Android等系统与浏览器上正常使用。

2.2.3、可审计：系统具备日志跟踪与分析功能，提供详尽的用户操作日志，提供丰富的查询方式，供追溯和追责。

2.3安全性

2.3.1、投标人须提供承诺函，承诺：信息系统符合网络安全等级保护2.0标准的第二级或以上要求，并提供全生命周期内的网络安全保障和整改服务。在学校私有云平台部署前，信息系统须满足以下3项要求中的至少1项。

（1）提供近两年由公安机关出具的备案证明或等级保护测评机构出具的等级保护测评报告，备案证明和等级保护测评报告的信息系统版本号与实际部署的信息系统版本号一致；

（2）提供有相关资质的网络安全风险评估公司出具的风险评估报告，风险评估报告的信息系统版本号与实际部署的信息系统版本号一致。

（3）网络安全设备提供公安部的《网络安全专用产品安全检测证书》。（备注：第1项、第2项和第3项根据实际情况选择其中1项）

2.3.2、投标人须提供承诺函，承诺：数据安全要求支持数据全生命周期（创建、存储、传输、使用、销毁）实施加密与完整性校验，支持国产密码与认证。

2.4国产化支持

投标人须提供承诺函，承诺：信息系统部署在学校私有云平台，须符合国家国产化标准要求，支持主流的国产操作系统、数据库、中间件等，并可按照学校要求对应用系统程序及数据库进行国产化适配和迁移。

2.5数据对接

投标人须提供承诺函，承诺：此项目的数据结构设计遵循长沙民政职业技术学院数据标准或按数据标准提供所有数据的视图，后台数据库及表结构字段清晰易懂，有明确的注释标记，提供反映数据库真实表结构的数据字典，完成大数据中心数据集中工作；此项目与长沙民政职业技术学院大数据中心进行数据对接，采用大数据中心提供的RestFul API接口方式调用所涉及的已有基础数据或业务数据，并进行同步管理。

2.6系统集成与业务重构

投标人须提供承诺函，承诺：此项目软件系统平台开放单点登陆、消息待办接口给学校智慧校园平台，包括但不限于统一身份认证、融合门户、一网通办等。以上所有可能产生的费用投标人应计入投标报价中，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

2.7消息对接

投标人须提供承诺函，承诺：此项目的消息推送包括但不限于与短信平台、企业微信、师生服务大厅等对接；微服务及企业微信应用集成对系统中的各类申报、审核、认证等业务与流程进行消息推送提醒，推送消息的形式包括但不限于短信、企业微信、邮件、师生服务大厅、平台消息等。

2.8售后服务

投标人须提供承诺函，承诺：提供5年的售后服务。包括但不限于例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务等，提供原厂服务、定期巡检、软件升级更新、数据备份、调整优化，设备及系统出现异常时，每周7*24小时电话支持，24 小时内到达现场提供服务支持。质保期内应免费配合5G+全景教学空间内重大活动的前期巡检及活动期间的现场保障。

四、其它要求

1、投标人须承诺在中标公示后5日内向采购人提供主要软硬件产品来源渠道合法的证明文件（销售协议或代理协议或原厂授权等原件资料）。

3、投标人须承诺中标后，在中标公示后三个工作日内到采购人处对投标文件中的“★”、“▲”条款的相关材料进行原件复核并就演示项进行演示，否则视为虚假应标,取消其中标资格。采购人有权根据政府采购相关法律法规上报上级主管部门，所有可能发生的损失均由中标人承担。

4、投标人应就本项目涉及的所有软件、课程资源及相关素材取得合法有效的知识产权授权，如因本项目使用的软件或课程资源发生任何知识产权纠纷（包括但不限于第三方索赔、诉讼等），中标人应承担全部责任，包括但不限于赔偿采购人因此遭受的全部损失，并负责处理相关纠纷事宜。

5、履行合同的时间、地点及方式：

（1）软硬件系统（除全景创新课堂AI教学资源外的建设内容）：合同签订后30天内按采购人指定校内安装位置完成软硬件系统的安装及调试。本项目采用费用包干方式建设，含设备的强弱电布线，系统安装调试费、试运行测试、验收、培训、质保等人工、管理、材料及税务所有费用，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其他费用。安装调试完成后，进行初验，初验通过后进入试运行；试运行期不少于1个月，试运行如无问题，15个工作日内组织项目验收。

（2）全景创新课堂AI教学资源：采购人明确资源需求后的45天内完成资源制作并进行初验，达到合同要求，15个工作日内组织项目验收。

6、如中标人未在约定的时间内完成软硬件系统的安装及调试或者未在约定时间内完成资源制作的，每逾期一日的，中标人应按合同金额的0.5%按日向采购人支付违约金。

7、付款：

（1）合同签订后的5个工作日内，中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金。

（2）软硬件系统：软硬件系统整体验收合格后，采购人根据中标人开具的相应金额的增值税普通发票、采购人验收证明单及履约保证金交纳证明，支付除全景创新课堂AI教学资源外的合同金额的全款。验收合格运行五年后若无质量问题及其他纠纷，凭采购人的验收合格证明退还履约保证金(不计利息)。

（3）全景创新课堂AI教学资源：全景创新课堂AI教学资源整体验收合格后，采购人根据中标人开具的相应金额的增值税普通发票、采购人验收合格证明单及履约保证金交纳证明，支付全景创新课堂AI教学资源合同款金额的全款。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。