## 工程量清单

- （1）建筑工程：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011612002001 | 原蹲便器拆除 | 1.原蹲便器及水箱拆除； | 套 | 49.00 |
| 2 | 011612002002 | 原洗手盆拆除 | 1.原洗手盆拆除（包含下水及水龙头拆除）； | 套 | 49.00 |
| 3 | 011612002004 | 原淋浴花洒拆除 | 1.原淋浴花洒拆除； | 套 | 49.00 |
| 4 | 011612002005 | 原有毛巾架拆除 | 1.原有毛巾架拆除； | 套 | 57.00 |
| 5 | 011612002006 | 集成卫生间拆除 | 1.集成卫生间拆除； | 套 | 24.00 |
| 6 | 011605001001 | 原地面瓷砖凿除 | 1.原地面瓷砖拆除； | m2 | 168.74 |
| 7 | 011605002001 | 原墙面瓷砖凿除 | 1.原墙面瓷砖凿除至原墙面； | m2 | 517.94 |
| 8 | 011606003001 | 原铝扣板吊顶拆除 | 1.原铝扣板吊顶及龙骨拆除 | m2 | 168.74 |
| 9 | 011602001001 | 卫生间沉池凿除 | 1.卫生间地面沉池凿至原楼地面； | m3 | 74.3656 |
| 10 | 011604002001 | 原墙面腻子铲除 | 1.墙面腻子铲除； | m2 | 1575.562 |
| 11 | 011604002002 | 局部空鼓铲除 | 1.墙面、顶面抹灰层局部空鼓铲除； 2.工程量暂估，结算时按实际发生量计算； | m2 | 54.00 |
| 12 | 011604003001 | 原顶面腻子铲除 | 1.顶面腻子铲除； | m2 | 565.51 |
| 13 | 011605002002 | 瓷砖踢脚线拆除 | 1.原瓷砖踢脚线拆除 | m | 505.60 |
| 14 | 011612001001 | 给排水改造 | 1.原给排水管道拆除后重新铺设； | 间 | 24.00 |
| 15 | 011612001002 | 原有机电线路拆除 | 1.原强电管线及开关、灯具、插座拆除； | 间 | 51.00 |
| 16 | 010103002001 | 垃圾外运费 | 1.垃圾下楼； 2.环保车建筑垃圾外运20KM； | m3 | 198.4366 |

- （2）装饰工程：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面部分 |  |  |  |
| 1 | 010401001001 | 新建卫生间沉池 | - 1.沉池地面及墙面修复； - 2.细石混凝土找坡； 3.1.5mm聚氨酯防水刷两遍（另计）； 4.双层丙纶布防水（另计）； 5.20mm水泥砂浆保护层； 6.陶粒回填； 7.水泥砂浆找平； | m3 | 74.3656 |
| 2 | 010904002001 | 地面聚氨酯防水 | 1.人工涂刷1.5mm聚氨酯防水两遍； | m2 | 168.74 |
| 3 | 011102003001 | 300*300mm地面瓷砖 | 1.30mm预拌干混砂浆； 2.20mm水泥砂浆结合层； 3.300*300mm瓷砖面层； | m2 | 168.74 |
|  |  | 墙面部分 |  |  |  |
| 4 | 010903002001 | 墙面聚氨酯防水 | 1.人工涂刷1.5mm聚氨酯防水两遍； 2.墙面防水高度1800mm； | m2 | 466.9607 |
| 5 | 010903001001 | 丙纶布防水 | 1.地面及墙面双层丙纶布防水； 2.墙面防水高度1800mm； | m2 | 635.70 |
| 6 | 011201001001 | 卫生间墙面抹灰 | 1.20mm厚水泥砂浆； 2.墙面挂聚酯纤维网格布； | m2 | 517.94 |
| 7 | 011204003001 | 300*600mm墙面瓷砖 | 1.墙面刷抗碱底漆； 2.墙面挂聚酯纤维网格布 3.专用瓷砖胶贴300*600mm瓷砖； | m2 | 517.94 |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | - 1.水泥砂浆基层墙面环保腻子3遍； - 2.墙面白色环保乳胶漆2遍； 3.工程量 | m2 | 1575.562 |
| 9 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线 | 1.100mm高瓷砖踢脚线 | m | 505.60 |
| 10 | 011201001002 | 空鼓修复 | 1.刷墙固； 2.挂聚酯纤维网格布刷抗裂混合砂浆修复； 3.工程量暂估，结算时按实际发生工程量结算； | m2 | 54.00 |
| 11 | 011210005001 | 卫生间PVC隔断 | 1.PVC隔断，20mm厚，不锈钢配件； | m2 | 176.9337 |
| 12 | 010810001001 | 防水布帘 | 1.不锈钢管（防水布帘） | m2 | 5.52 |
| 13 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.定制石英石台面； 2.定制锌钢承重骨架； | m2 | 18.08 |
| 14 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 1.不锈钢毛巾架 | 套 | 57.00 |
| 15 | 011707007001 | 成品保护 | 1.墙地面成品保护； | 项 | 1.00 |
| 16 | 011707007002 | 床架转移 | 1.床架拆卸转移保护，完工后重新安装； 2.床架工程量暂估，结算时按实际发生工程 量计算； | 套 | 10.00 |
|  |  | 天棚部分 |  |  |  |
| 17 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.水泥砂浆基层天棚环保腻子3遍； 2.天棚白色环保乳胶漆2遍； | m2 | 565.51 |
| 18 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨基层1.2mm厚铝扣板吊顶； | m2 | 168.74 |

- （3）安装工程：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.台下洗手盆； 2.含下水及水龙头； | 组 | 49.00 |
| 2 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.淋浴花洒； | 套 | 49.00 |
| 3 | 031004014001 | 地漏 | 1.不锈钢地漏 | 个 | 25.00 |
| 4 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.蹲便器及水箱； | 组 | 49.00 |
| 5 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 8.00 |
| 6 | 030404034002 | 双联开关 | - 名称:双联开关 - 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 80.00 |
| 7 | 030404034003 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 个 | 8.00 |
| 8 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔插座； | 个 | 234.00 |
| 9 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1.LED吸顶灯； | 套 | 56.00 |
| 10 | 030412001002 | LED扣板灯 | 2.LED扣板灯； | 套 | 73.00 |
| 11 | 030404033001 | 排风扇 | 1.名称:轴流排气扇 | 台 | 49.00 |
| 12 | 030411001001 | 配管pc20 | 1.配管pc20 | m | 1099.47 |
| 13 | 030411004001 | 配线 | 1.配线BV2.5 | m | 1087.68 |
| 14 | 030411004002 | 配线 | 1.配线BV4 | m | 1983.69 |
| 15 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.线管开槽 | m | 124.80 |