附件：工程量清单

- 第一部分：外科一楼

- （一）一楼大厅改造清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除亚克力板顶 | ㎡ | 20 | 拆除损坏亚克力板顶，垃圾清运 |
| 2 | 灯条 | 米 | 90 | 拆除原灯管，重新安装24V6500Kled灯条 |
| 3 | 柔性天花 | ㎡ | 20 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 4 | 乳胶漆 | ㎡ | 80 | 地面保护，顶面修补，乳胶漆涂刷2边，清理卫生。 |
| 5 | 瓷砖修补 | 块 | 1 | 瓷砖掉落，重新采购修补 |

- （二）一楼CCU装饰改造清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东西过道 |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶更换修补 | ㎡ | 20 | 拆除损坏矿棉板，重新安装新板 |
| 2 | 地砖修补 | ㎡ | 6 | 铲除原损坏地砖，重新贴800*800地砖，垃圾清运 |
| 3 | 踢脚线 | 米 | 80 | 定制1.0厚304不锈钢U型条10*100*10踢脚线 |
| 4 | 乳胶漆 | ㎡ | 20 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍 |
| 东边公共卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 26 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 砸地砖及墙砖 | ㎡ | 140 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 3 | 拆除卫生间地台 | ㎡ | 8 | 人工拆除300地台 ，垃圾装袋下楼 |
| 4 | 拆除灯具 | 盏 | 5 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 5 | 拆除蹲便隔档 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 6 | 拆除PPR管道 | 米 | 40 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 7 | 拆除蹲便 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 8 | 25PPR管 | 米 | 40 | 20PPR管暗埋改造 |
| 9 | 20*½内丝弯头 | 个 | 12 |  |
| 10 | 角阀 | 个 | 8 |  |
| 11 | 拖把池龙头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 卫生间找平 | ㎡ | 36 | 水泥砂浆找平处理 |
| 13 | 防水 | ㎡ | 84 | 水不漏墙面地面涂刷处理，柔性防水涂刷3遍 |
| 14 | 地台 | ㎡ | 8 | 红砖砌墙300，安装蹲便，炉灰回填，粉刷找平 |
| 15 | 地漏 | 个 | 4 | 不锈钢地漏 |
| 16 | 地砖 | ㎡ | 36 | 陶瓷400*800墙砖铺贴 |
| 17 | 墙砖 | ㎡ | 100 | 陶瓷400*400地砖铺贴 |
| 18 | 蹲便 | 套 | 4 | 陶瓷配套低位水箱 |
| 19 | 坐便 | 套 | 2 | 陶瓷 |
| 20 | 美缝 | ㎡ | 140 | 缝隙清理，美缝剂刮平，卫生清理打扫 |
| 21 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 36 | 拆除旧顶，重新采购安装1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 22 | 平板灯 | 盏 | 5 | 300*600LED平板灯 |
| 23 | 蹲便隔档 | ㎡ | 24 | 定制卫生间15厚专用防水隔档，采用不锈钢配件 |
| 24 | 拖把池 | 套 | 1 | 大号陶瓷拖把池及下水 |
| 25 | 台下盆 | 套 | 2 | 石材台面及钢架采用原有的，台下盆更换，石材抛光处理 |
| 26 | 钛镁合金门 | 套 | 2 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 27 | 窗套 | ㎡ | 3.15 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢窗套 |
| 28 | 不锈钢门套 | ㎡ | 7.38 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢门套 |
| 病房卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除单扇木门 | 套 | 9 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 拆除蹲便及水泥砂浆找平 | 套 | 9 | 人工拆除 垃圾下楼，水泥砂浆找平 |
| 3 | 地漏 | 个 | 9 | 拆装不锈钢地漏 |
| 4 | 塑胶地面 | ㎡ | 27 | 地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 5 | 墙砖 | ㎡ | 6 | 300*450墙砖铺贴 |
| 6 | 坐便器 | 套 | 9 | 配套低位水箱 |
| 7 | 二合一平板灯 | 盏 | 7 | 300*600LED平板灯带换气 |
| 8 | 镜前灯 | 套 | 9 | 采购500长LED镜前灯 |
| 9 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 18 | 拆除旧顶，重新采购安装1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 10 | 粘水池 | 套 | 7 | 云石胶粘掉落台下盆 |
| 11 | 不锈钢门套 | ㎡ | 13.5 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢门套 |
| 12 | 钛镁合金门 | 套 | 9 | 卫生间采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 13 | 洗手台石材抛光 | 个 | 9 | 旧石材翻新，打磨抛光 |
| 病房及办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站，成品600陶瓷一体盆及水龙头下水 |
| 2 | 木门修整 | 套 | 5 | 锁口开裂，加木板固定 |
| 3 | 储藏柜刷油漆 | ㎡ | 18 | 储藏柜修补，门扇修补，油漆刷2遍 |
| 4 | 窗套油漆 | ㎡ | 26 | 窗套修整，腻子修补打磨，水性油漆涂刷3遍 |
| 5 | 库房门洞封堵 | ㎡ | 6 | 轻钢龙骨石膏板隔断，里面刷白，外面瓷砖修补 |
| 6 | 矿棉板吊顶更换 | ㎡ | 30 | 更换原有变形损坏矿棉板 |
| 7 | 医疗护墙板 | ㎡ | 80 | 病房南北木制暖气罩脏，损坏，需要贴板饰面，包含收口条、结构胶、玻璃胶、等辅料 |
| 8 | 修补瓷砖墙裙 | ㎡ | 15 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 9 | 乳胶漆 | ㎡ | 120 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 10 | 暖气罩石材台面 | 米 | 80 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，病人感官不好，建议更换人造石台面 |
| 11 | 修补踢脚线 | 米 | 30 | 拆除过道踢脚线修补病房及办公室踢脚线 |
| 12 | 洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站洗手池拆除更换成600宽陶瓷一体盆 |
| 13 | 护角 | 根 | 24 | 由于瓷砖阳角损坏，包护角 |
| 14 | 百叶 | 个 | 6 | 暖气百叶部分损坏更换成铝合金百叶 |
| 北向南过道及病房 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 窗套刷油漆 | ㎡ | 30 | 木门修整，窗套修补，门边修补，油漆刷2遍 |
| 2 | 医疗护墙板 | ㎡ | 128 | 病房南北及过道木制暖气罩贴板饰面，包含收口条、结构胶、玻璃胶、等辅料 |
| 3 | 瓷砖墙裙修补 | ㎡ | 20 | 铲除墙面损坏墙砖，重新铺贴配套瓷砖 |
| 4 | 踢脚线 | 米 | 90 | 定制1.0厚304不锈钢U型条10*80*10踢脚线 |
| 5 | 修整吊顶 | ㎡ | 20 | 过道600*600矿棉板吊顶修补 |
| 6 | 乳胶漆 | ㎡ | 30 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 7 | 暖气罩石材台面 | 米 | 50 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 8 | 垃圾 | 项 | 1 |  |

- 第二部分：外科三楼

- 神经外科装饰改造清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东西过道 |  |  |  |  |
| 1 | 踢脚线 | 米 | 80 | 定制1.0厚304不锈钢U型条10*100*10踢脚线 |
| 2 | 修补吊顶 | ㎡ | 20 | 国标50主骨600*600矿棉板吊顶 |
| 3 | 修补瓷砖墙裙 | ㎡ | 5 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 4 | 乳胶漆 | ㎡ | 20 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5和1乳胶漆喷刷2遍， |
| 东边公共卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 26 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 砸地砖及墙砖 | ㎡ | 140 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 3 | 拆除卫生间地台 | ㎡ | 8 | 人工拆除300地台 ，垃圾装袋下楼 |
| 4 | 拆除灯具 | 盏 | 5 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 5 | 拆除蹲便隔档 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 6 | 拆除PPR管道 | 米 | 40 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 7 | 拆除蹲便 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 8 | 25PPR管 | 米 | 40 | 20PPR管暗埋改造 |
| 9 | 20*½内丝弯头 | 个 | 12 |  |
| 10 | 角阀 | 个 | 8 |  |
| 11 | 拖把池龙头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 卫生间找平 | ㎡ | 36 | 水泥砂浆找平处理 |
| 13 | 防水 | ㎡ | 84 | 水不漏墙面地面涂刷处理，柔性防水涂刷3遍 |
| 14 | 地台 | ㎡ | 8 | 红砖砌墙300，安装蹲便，炉灰回填，粉刷找平 |
| 15 | 地漏 | 个 | 4 | 不锈钢地漏 |
| 16 | 地砖 | ㎡ | 36 | 陶瓷400*800墙砖铺贴 |
| 17 | 墙砖 | ㎡ | 100 | 陶瓷400*400地砖铺贴 |
| 18 | 蹲便 | 套 | 4 | 陶瓷配套低位水箱 |
| 19 | 坐便 | 套 | 2 | 陶瓷 |
| 20 | 美缝 | ㎡ | 140 | 缝隙清理，美缝剂刮平，卫生清理打扫 |
| 21 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 36 | 拆除旧顶，安装1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 22 | 平板灯 | 盏 | 5 | 300*600LED平板灯 |
| 23 | 蹲便隔档 | ㎡ | 24 | 定制卫生间15厚专用防水隔档，采用不锈钢配件 |
| 24 | 拖把池 | 套 | 1 | 大号陶瓷拖把池及下水 |
| 25 | 台下盆 | 套 | 2 | 石材台面及钢架采用原有的，台下盆更换，石材抛光处理 |
| 26 | 钛镁合金门 | 套 | 2 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 27 | 窗套 | ㎡ | 3.15 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢窗套 |
| 28 | 不锈钢门套 | ㎡ | 7.38 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢门套 |
| 病房卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除单扇木门 | 套 | 11 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 拆除蹲便 | 套 | 11 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 3 | 地漏 | 个 | 11 | 不锈钢地漏 |
| 4 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 27 | 拆除旧顶，重新采购安装1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 5 | 塑胶地面 | ㎡ | 33 | 地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 6 | 墙砖 | ㎡ | 3 | 300*450墙砖铺贴 |
| 7 | 坐便器 | 套 | 1 | 配套低位水箱 |
| 8 | 拆装坐便器 | 套 | 10 | 拆除坐便，铺贴完地面重新安装及法兰、玻璃胶 |
| 9 | 二合一平板灯 | 盏 | 11 | 300*600LED平板灯带换气 |
| 10 | 镜前灯 | 套 | 11 | 采购500长LED镜前灯 |
| 11 | 粘水池 | 套 | 8 | 云石胶粘掉落台下盆 |
| 12 | 不锈钢门套 | ㎡ | 16.5 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢门套 |
| 13 | 钛镁合金门 | 套 | 11 | 卫生间采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 14 | 洗手台石材抛光 | 个 | 11 | 旧石材翻新，打磨抛光 |
| 病房及办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站，成品600陶瓷一体盆及水龙头下水 |
| 2 | 储藏柜刷油漆 | ㎡ | 39 | 储藏柜修补，门边修补，油漆刷2遍 |
| 3 | 窗套油漆 | ㎡ | 32 | 窗套修整，腻子修补打磨，水性油漆涂刷3遍 |
| 4 | 库房木门 | 套 | 1 | 定制实木门及五金锁具 |
| 5 | 库房门洞封堵 | ㎡ | 6 | 轻钢龙骨石膏板隔断，里面刷白，外面瓷砖修补 |
| 6 | 矿棉板吊顶更换 | ㎡ | 30 | 更换原有变形损坏矿棉板 |
| 7 | 医疗护墙板 | ㎡ | 80 | 病房南北木制暖气罩脏，损坏，需要贴板饰面，包含收口条、结构胶、玻璃胶、等辅料 |
| 8 | 修补瓷砖墙裙 | ㎡ | 10 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 9 | 乳胶漆 | ㎡ | 450 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍 |
| 10 | 暖气罩石材台面 | 米 | 80 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 11 | 修补踢脚线 | 米 | 30 | 拆除过道踢脚线修补病房及办公室踢脚线 |
| 12 | 洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站洗手池拆除更换成600宽陶瓷一体盆 |
| 13 | 护角 | 根 | 12 | 由于瓷砖阳角损坏，包护角 |
| 14 | 百叶 | 个 | 6 | 暖气百叶部分损坏更换成铝合金百叶 |
| 西边抢救室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除原有墙板 | ㎡ | 70 | 拆除原有木工板及铝塑板墙板，垃圾下楼处理 |
| 2 | 拆除吊顶 | ㎡ | 42.5 | 拆除原矿棉板吊顶，垃圾清运下楼 |
| 3 | 医疗墙裙板 | ㎡ | 70 | 定制08厚防撞医疗墙裙板，做无缝拼接，安装设备带以下1.4米左右，上口铝合金收口，辅料玻璃胶结构胶 |
| 4 | 暖气罩石材台面 | 米 | 10.5 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 5 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 42.5 | 采购1.0厚600*600铝扣板吊顶 |
| 6 | 塑胶地面 | ㎡ | 42.5 | 打磨地面，地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 7 | 插座 | 个 | 10 | 暗装20孔插座 |
| 8 | 底盒 | 个 | 10 | 墙面开槽预埋118底盒 |
| 9 | 4㎡铜芯线 | 米 | 300 | 插座穿线暗埋 |
| 10 | 20线管 | 米 | 100 | 墙面开槽暗埋 |
| 北向南过道及病房 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除隔断 | ㎡ | 54 | 拆除原有不承重隔断，垃圾清运下楼 |
| 2 | 铲除过道瓷砖墙裙 | ㎡ | 96 | 铲除墙面瓷砖，垃圾装袋下楼 |
| 3 | 过道护墙板墙裙 | ㎡ | 96 | 过道定制8mm护墙板定制08厚防撞医疗墙裙板，做无缝拼接，安装1.4米左右，辅料玻璃胶结构胶 |
| 4 | 瓷砖墙裙收口条 | 米 | 80 | 定制25*40*7U型304不锈钢条收口条 |
| 5 | 塑胶地面 | ㎡ | 360 | 打磨地面，地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 6 | 医疗墙裙板 | ㎡ | 128 | 定制08厚防撞医疗墙裙板，做无缝拼接，安装设备带以下1.4米左右，上口铝合金收口，辅料玻璃胶结构胶 |
| 7 | 暖气罩石材台面 | 米 | 40 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，病人感官不好，建议更换人造石台面 |
| 8 | 修补吊顶 | ㎡ | 20 | 过道600*600矿棉板吊顶 |
| 9 | 乳胶漆 | ㎡ | 860 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 10 | 水房洗手池更换 | 米 | 4.5 | 拆除旧台面及钢架，定制柜体及人造石台面 |
| 11 | 不锈钢水池 | 套 | 3 | 500长水池及龙头 |
| 12 | 垃圾 | 项 | 1 |  |

- 第三部分：外科四楼

- 眼二病区装饰改造清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东西过道 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除安装扶手 | 米 | 70 | 拆除安装过道扶手 |
| 2 | 铲除墙面瓷砖 | ㎡ | 120 | 人工拆除瓷砖墙面， 垃圾下楼 |
| 3 | 瓷砖墙裙 | ㎡ | 120 | 陶瓷1500*750岩板砖墙面铺贴，垃圾清运下楼 |
| 4 | 瓷砖墙裙收口条 | 米 | 80 | 定制25*40*7U型304不锈钢条收口条 |
| 5 | 塑胶地面 | ㎡ | 105 | 打磨地面，地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 6 | 踢脚线 | 米 | 80 | 定制1.0厚304不锈钢U型条10*80*10踢脚线 |
| 7 | 美缝 | ㎡ | 120 | 缝隙清理，专业美缝剂填缝，垃圾清理 |
| 8 | 乳胶漆 | ㎡ | 20 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 东边公共卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 26 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 砸地砖及墙砖 | ㎡ | 140 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 3 | 拆除卫生间地台 | ㎡ | 8 | 人工拆除300分地台 ，垃圾装袋下楼 |
| 4 | 拆除灯具 | 盏 | 5 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 5 | 拆除蹲便隔档 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 6 | 拆除PPR管道 | 米 | 40 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 7 | 拆除蹲便 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 8 | 25PPR管 | 米 | 40 | 20PPR管暗埋改造 |
| 9 | 20*½内丝弯头 | 个 | 12 |  |
| 10 | 角阀 | 个 | 8 |  |
| 11 | 拖把池龙头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 卫生间找平 | ㎡ | 36 | 水泥砂浆找平处理 |
| 13 | 防水 | ㎡ | 84 | 水不漏墙面地面涂刷处理，柔性防水涂刷3遍 |
| 14 | 地台 | ㎡ | 8 | 红砖砌墙300，安装蹲便，炉灰回填，粉刷找平 |
| 15 | 地漏 | 个 | 4 | 不锈钢地漏 |
| 16 | 地砖 | ㎡ | 36 | 陶瓷400*800墙砖铺贴 |
| 17 | 墙砖 | ㎡ | 100 | 陶瓷400*400地砖铺贴 |
| 18 | 蹲便 | 套 | 4 | 陶瓷配套低位水箱 |
| 19 | 坐便 | 套 | 2 | 陶瓷 |
| 20 | 美缝 | ㎡ | 140 | 缝隙清理，美缝剂刮平，卫生清理打扫 |
| 21 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 36 | 采购1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 22 | 平板灯 | 盏 | 5 | 300*600LED平板灯 |
| 23 | 蹲便隔档 | ㎡ | 24 | 定制卫生间15厚专用防水隔档，采用不锈钢配件 |
| 24 | 拖把池 | 套 | 1 | 大号陶瓷拖把池及下水 |
| 25 | 台下盆 | 套 | 2 | 石材台面及钢架采用原有的，台下盆更换，石材抛光处理 |
| 26 | 钛镁合金门 | 套 | 2 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 27 | 窗套 | ㎡ | 3.15 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢窗套 |
| 28 | 不锈钢门套 | ㎡ | 7.38 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢门套 |
| 病房卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 24 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 地漏 | 个 | 8 | 不锈钢地漏拆除更换 |
| 3 | 墙砖修补 | ㎡ | 4 | 原有损坏及缺失墙砖修补 |
| 4 | 塑胶地面 | ㎡ | 24 | 地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 5 | 拆装坐便 | 套 | 8 | 拆除坐便，塑胶地面铺完重新安装 |
| 6 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 24 | 采购1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 7 | 二合一平板灯 | 盏 | 8 | 300*600LED平板灯带换气 |
| 8 | 镜前灯 | 套 | 8 | 采购500长LED镜前灯 |
| 9 | 粘水池 | 套 | 8 | 云石胶粘掉落台下盆 |
| 10 | 钛镁合金门 | 套 | 8 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 11 | 不锈钢门套 | ㎡ | 12 | 防水板打底，定制1.0厚305不锈钢门套 |
| 12 | 洗手台石材抛光 | 个 | 8 | 旧石材翻新，打磨抛光 |
| 病房及办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站，成品600陶瓷一体盆及水龙头下水 |
| 2 | 医疗墙裙板 | ㎡ | 420 | 已安装医生办公室及检查室不换，其它定制08厚防撞医疗墙裙板，做无缝拼接，安装设备带以下1.4米左右，上口铝合金收口，辅料玻璃胶结构胶 |
| 3 | 乳胶漆 | ㎡ | 150 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 4 | 塑胶地面 | ㎡ | 540 | 打磨地面，地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 5 | 修补原瓷砖墙裙 | ㎡ | 10 | 铲除损坏墙砖墙裙，更换同色墙砖 |
| 6 | 木门锁具 | 套 | 20 | 拆除顺坏锁具，更换执手锁 |
| 7 | 窗台石 | 米 | 30 | 窗套拆除后下边人造石双层边铺贴 |
| 8 | 暖气罩石材台面 | 米 | 80 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 9 | 储藏柜修整及油漆 | ㎡ | 24 | 储藏柜修补，门扇及拉手修补，油漆刷2遍 |
| 10 | 踢脚线 | 米 | 260 | 定制1.0厚304不锈钢U型条10*80*10踢脚线 |
| 11 | 护角 | 根 | 12 | 由于瓷砖阳角损坏，包护角 |
| 12 | 百叶 | 个 | 6 | 暖气百叶损坏更换成铝合金百叶 |
| 13 | 洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站洗手池拆除更换成600宽陶瓷一体盆 |
| 14 | 垃圾 | 项 | 1 |  |

- 第四部分：外科五楼

- 普外及骨科装饰改造清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东西过道 |  |  |  |  |
| 1 | 踢脚线 | 米 | 80 | 定制1.0厚304不锈钢U型条10*100*10踢脚线 |
| 2 | 修补吊顶 | ㎡ | 20 | 国标50主骨600*600矿棉板吊顶 |
| 3 | 修补瓷砖墙裙 | ㎡ | 5 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 4 | 乳胶漆 | ㎡ | 20 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 东边公共卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 26 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 砸地砖及墙砖 | ㎡ | 140 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 3 | 拆除卫生间地台 | ㎡ | 8 | 人工拆除300地台 ，垃圾装袋下楼 |
| 4 | 拆除灯具 | 盏 | 5 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 5 | 拆除蹲便隔档 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 6 | 拆除PPR管道 | 米 | 40 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 7 | 拆除蹲便 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 8 | 25PPR管 | 米 | 40 | 20PPR管暗埋改造 |
| 9 | 20*½内丝弯头 | 个 | 12 |  |
| 10 | 角阀 | 个 | 8 |  |
| 11 | 拖把池龙头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 卫生间找平 | ㎡ | 36 | 水泥砂浆找平处理 |
| 13 | 防水 | ㎡ | 84 | 水不漏墙面地面涂刷处理，柔性防水涂刷3遍 |
| 14 | 地台 | ㎡ | 8 | 红砖砌墙300，安装蹲便，炉灰回填，粉刷找平 |
| 15 | 地漏 | 个 | 4 | 不锈钢地漏 |
| 16 | 地砖 | ㎡ | 36 | 陶瓷400*800墙砖铺贴 |
| 17 | 墙砖 | ㎡ | 100 | 陶瓷400*400地砖铺贴 |
| 18 | 蹲便 | 套 | 4 | 陶瓷配套低位水箱 |
| 19 | 坐便 | 套 | 2 | 陶瓷 |
| 20 | 美缝 | ㎡ | 140 | 缝隙清理，美缝剂刮平，卫生清理打扫 |
| 21 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 36 | 采购1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 22 | 平板灯 | 盏 | 5 | 300*600LED平板灯 |
| 23 | 蹲便隔档 | ㎡ | 24 | 定制卫生间15厚专用防水隔档，采用不锈钢配件 |
| 24 | 拖把池 | 套 | 1 | 大号陶瓷拖把池及下水 |
| 25 | 台下盆 | 套 | 2 | 石材台面及钢架采用原有的，台下盆更换，石材抛光处理 |
| 26 | 钛镁合金门 | 套 | 2 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 27 | 窗套 | ㎡ | 3.15 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢窗套 |
| 28 | 不锈钢门套 | ㎡ | 7.38 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢门套 |
| 病房卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 33 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 墙砖修补 | ㎡ | 6 | 原有损坏及缺失墙砖修补 |
| 3 | 塑胶地面 | ㎡ | 33 | 地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 4 | 拆除蹲便及水泥砂浆找平 | 套 | 11 | 人工拆除 垃圾下楼，水泥砂浆找平 |
| 5 | 拆装坐便 | 套 | 11 | 拆除坐便，塑胶地面铺完重新安装 |
| 6 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 27 | 采购1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 7 | 二合一平板灯 | 盏 | 9 | 300*600LED平板灯带换气 |
| 8 | 粘水池 | 套 | 9 | 云石胶粘掉落台下盆 |
| 9 | 钛镁合金门 | 套 | 11 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 10 | 不锈钢门套 | ㎡ | 16.5 | 防水板打底，定制1.0厚305不锈钢门套 |
| 11 | 洗手台石材抛光 | 个 | 11 | 旧石材翻新，打磨抛光 |
| 病房及办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站，成品600陶瓷一体盆及水龙头下水 |
| 4 | 矿棉板吊顶更换 | ㎡ | 30 | 更换原有变形损坏矿棉板 |
| 5 | 医疗墙裙板 | ㎡ | 120 | 定制08厚防撞医疗墙裙板，做无缝拼接安装、辅料玻璃胶结构胶 |
| 6 | 乳胶漆 | ㎡ | 60 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 7 | 暖气罩石材台面 | 米 | 80 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 8 | 修补瓷砖墙裙 | ㎡ | 15 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 9 | 修补踢脚线 | 米 | 30 | 拆除过道踢脚线修补病房及办公室踢脚线 |
| 10 | 护角 | 根 | 12 | 由于瓷砖阳角损坏，建议包护角 |
| 11 | 百叶 | 个 | 6 | 暖气百叶损坏更换成铝合金百叶 |
| 12 | 洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站洗手池拆除更换成600宽陶瓷一体盆 |
| 西边办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 乳胶漆 | ㎡ | 20 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5和1乳胶漆喷刷2遍， |
| 2 | 平板灯 | 盏 | 2 | 拆除更换平板灯 |
| 3 | 暖气罩石材台面 | 米 | 10.5 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 4 | 窗套刷漆 | ㎡ | 5.4 | 窗套修整，腻子修补，水性油漆刷2遍 |
| 5 | 垃圾 | 项 | 1 |  |

- 第五部分：外科六楼

- 神经内科装饰改造清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东西过道 |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶更换修补 | ㎡ | 20 | 拆除损坏矿棉板，重新安装新板 |
| 2 | 乳胶漆 | ㎡ | 20 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 3 | 修补瓷砖墙裙 | ㎡ | 5 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 4 | 塑胶地面 | ㎡ | 105 | 打磨地面，地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 5 | 踢脚线 | 米 | 80 | 定制1.0厚304不锈钢U型条10*80*10踢脚线 |
| 东边公共卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 26 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 砸地砖及墙砖 | ㎡ | 140 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 3 | 拆除卫生间地台 | ㎡ | 8 | 人工拆除300地台 ，垃圾装袋下楼 |
| 4 | 拆除灯具 | 盏 | 5 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 5 | 拆除蹲便隔档 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 6 | 拆除PPR管道 | 米 | 40 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 7 | 拆除蹲便 | 套 | 6 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 8 | 25PPR管 | 米 | 40 | 20PPR管暗埋改造 |
| 9 | 20*½内丝弯头 | 个 | 12 |  |
| 10 | 角阀 | 个 | 8 |  |
| 11 | 拖把池龙头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 卫生间找平 | ㎡ | 36 | 水泥砂浆找平处理 |
| 13 | 防水 | ㎡ | 84 | 水不漏墙面地面涂刷处理，柔性防水涂刷3遍 |
| 14 | 地台 | ㎡ | 8 | 红砖砌墙300，安装蹲便，炉灰回填，粉刷找平 |
| 15 | 地漏 | 个 | 4 | 不锈钢地漏 |
| 16 | 地砖 | ㎡ | 36 | 陶瓷400*800墙砖铺贴 |
| 17 | 墙砖 | ㎡ | 100 | 陶瓷400*400地砖铺贴 |
| 18 | 蹲便 | 套 | 4 | 陶瓷配套低位水箱 |
| 19 | 坐便 | 套 | 2 | 陶瓷 |
| 20 | 美缝 | ㎡ | 140 | 缝隙清理，美缝剂刮平，卫生清理打扫 |
| 21 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 15 | 采购1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 22 | 平板灯 | 盏 | 5 | 300*600LED平板灯 |
| 23 | 蹲便隔档 | ㎡ | 24 | 定制卫生间15厚专用防水隔档，采用不锈钢配件 |
| 24 | 拖把池 | 套 | 1 | 大号陶瓷拖把池及下水 |
| 25 | 台下盆 | 套 | 2 | 石材台面及钢架采用原有的，台下盆更换，石材抛光处理 |
| 26 | 钛镁合金门 | 套 | 2 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 27 | 窗套 | ㎡ | 3.15 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢窗套 |
| 28 | 不锈钢门套 | ㎡ | 7.38 | 防水板打底，定制1.0厚304不锈钢门套 |
| 病房卫生间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 12 | 人工拆除 垃圾下楼 |
| 2 | 修补吊顶 | 间 | 7 | 拆除损坏铝扣板吊顶，重新补装铝扣板顶及边角，玻璃胶收口 |
| 3 | 墙砖修补 | ㎡ | 6 | 原有损坏及缺失墙砖修补 |
| 4 | 塑胶地面 | ㎡ | 33 | 地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 5 | 拆除蹲便及水泥砂浆找平 | 套 | 11 | 人工拆除 垃圾下楼，水泥砂浆找平 |
| 6 | 拆装坐便 | 套 | 11 | 拆除坐便，塑胶地面铺完重新安装 |
| 7 | 镜前灯 | 套 | 11 | 采购500长LED镜前灯 |
| 8 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 12 | 采购1.0厚300*600铝扣板吊顶 |
| 9 | 二合一平板灯 | 盏 | 9 | 300*600LED平板灯带换气 |
| 10 | 粘水池 | 套 | 9 | 云石胶粘掉落台下盆 |
| 11 | 钛镁合金门 | 套 | 11 | 拆除原有木门，采购防水防火钛镁和金平开门，玻璃采用8个厚磨砂钢化玻璃 |
| 12 | 不锈钢门套 | ㎡ | 16.5 | 防水板打底，定制1.0厚305不锈钢门套 |
| 13 | 洗手台石材抛光 | 个 | 11 | 旧石材翻新，打磨抛光 |
| 病房及办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站，成品600陶瓷一体盆及水龙头下水 |
| 2 | 塑胶地面 | ㎡ | 540 | 打磨地面，地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 3 | 窗套油漆 | ㎡ | 15.3 | 腻子修补打磨，水性油漆涂刷3遍 |
| 4 | 铝合金大门 | ㎡ | 6 | 库房更换铝合金吊滑推拉门 |
| 5 | 储藏柜刷油漆 | ㎡ | 48 | 储藏柜修补，门扇修补，油漆刷2遍 |
| 6 | 矿棉板吊顶更换 | ㎡ | 30 | 更换原有变形损坏矿棉板 |
| 7 | 医疗墙裙板 | ㎡ | 120 | 定制08厚防撞医疗墙裙板，做无缝拼接安装辅料玻璃胶结构胶 |
| 8 | 乳胶漆 | ㎡ | 150 | 铲除原有墙面，成品保护，墙固涂刷2遍，石膏找平，重新刮装潢腻子3遍，打磨，净味5合1乳胶漆喷刷2遍， |
| 9 | 暖气罩石材台面 | 米 | 80 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 10 | 修补瓷砖墙裙 | ㎡ | 15 | 铲除原损坏墙砖，重新铺贴同色墙砖 |
| 11 | 踢脚线 | 米 | 30 | 拆除过道踢脚线修补病房及办公室踢脚线 |
| 12 | 护角 | 根 | 12 | 由于瓷砖阳角损坏，包护角 |
| 13 | 百叶 | 个 | 6 | 暖气百叶损坏更换成铝合金百叶 |
| 14 | 洗手池 | 套 | 3 | 医生办公室及护士站洗手池拆除更换成600宽陶瓷一体盆 |
| 西边抢救室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除吊顶 | ㎡ | 42.5 | 拆除原矿棉板吊顶，垃圾清运下楼 |
| 2 | 拆除木地板 | ㎡ | 42.5 | 拆除原木地板，垃圾清运下楼 |
| 3 | 拆除玻璃隔断 | ㎡ | 13 | 拆除玻璃隔断，垃圾清运下楼 |
| 4 | 医疗墙裙板 | ㎡ | 70 | 定制08厚防撞医疗墙裙板，做无缝拼接，辅料玻璃胶结构胶 |
| 5 | 暖气罩石材台面 | 米 | 10.5 | 原有部分是木板台面已经变形裂口，部分红色石材，年久损坏，没有光泽，更换人造石台面 |
| 6 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 42.5 | 采购1.0厚600*600铝扣板吊顶 |
| 7 | 平板灯 | 盏 | 6 | 600*600LED平板灯 |
| 8 | 塑胶地面 | ㎡ | 42.5 | 打磨地面，地面找平，3mm塑胶地面铺贴 |
| 9 | 插座 | 个 | 10 | 暗装20孔插座 |
| 10 | 底盒 | 个 | 10 | 墙面开槽预埋118底盒 |
| 11 | 4㎡铜芯线 | 米 | 300 | 插座穿线暗埋 |
| 12 | 20线管 | 米 | 100 | 墙面开槽暗埋 |
| 13 | 垃圾 | 项 | 1 |  |