分部分项清单报价表

- 安装清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、铝木通风化学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1、化学实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化验专用水槽 | 1.名称:化验专用水槽 2.规格:540*440*310mm 3.详细技术要求:采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三联高低位龙头 | 1.名称:三联高低位龙头 2.详细技术要求:一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 只 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急洗眼器 | 1.名称:紧急洗眼器 2.详细技术要求:优质单面洗眼器，在实验的过程中如化学试剂或有机物质喷濺入眼睛，可以紧急使用洗眼器进行冲洗，其安装于教师台靠近水槽位置。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 教师演示电源 | 1.名称:教师演示电源 2.详细技术要求:装置在教师演示台铁箱抽屉尺寸：550*220mm 功能:交流输出:O-24V或30v，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。 稳压输出:0-24V或V30v，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出:启动一次，输出10±2S，手动复位。 直流高压:240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出:0-24V或30V，叠加式选择电压。总开关控制:220V输入，输出分四组单独控制。 教师演示电源采用风机控制系统：采用变频调速器驱动风机，出厂时已调试完毕，开启/停止风机操作，只需按动相应的按键，调整风机转速控制风量大小 电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 学生电源 | 1.名称:学生电源 2.详细技术要求:每张学生实验台两侧各装有一个交流220V市电输出豪华插座，接受教师安全电源控制台控制 电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生化验专用水槽 | 1.名称:学生化验专用水槽 2.规格:440*325*300mm 3.详细技术要求:采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | 截止阀φ32 | 1.名称:截止阀 2.规格:φ32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 截止阀φ20 | 1.名称:截止阀 2.规格:φ20 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢给水软管 φ20 | 1.名称:不锈钢给水软管 2.规格:φ20 | 条 | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | EVA排水软管 φ50 | 1.名称:EVA排水软管 2.规格:φ50 | 条 | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR6.0m² | m | 197.22 |  |  |  |  |  |
| 12 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR4.0m² | m | 226.92 |  |  |  |  |  |
| 13 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR2.5m² | m | 449.07 |  |  |  |  |  |
| 14 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ50 3.配置形式:暗配 | m | 7.69 |  |  |  |  |  |
| 15 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ32 3.配置形式:暗配 | m | 132.38 |  |  |  |  |  |
| 16 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ25 3.配置形式:暗配 | m | 140.69 |  |  |  |  |  |
| 17 | PP-R给水管φ32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 18 | PP-R给水管φ25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 28.13 |  |  |  |  |  |
| 19 | PP-R给水管φ20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 24.15 |  |  |  |  |  |
| 20 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 | m | 57.01 |  |  |  |  |  |
| 21 | 实验台吸风装置 | 1.名称:实验台吸风装置 2.详细技术要求:实验台每座配有柔性伸缩吸风罩装置，吸风罩轴可360度任意升降旋转，最佳排气距离可调节，风罩为工程塑料制作，耐腐蚀，耐热，美观实用。 | 个 | 29 |  |  |  |  |  |
| 22 | PP4-72型聚丙烯离心通风机 | 1.名称:PP4-72型聚丙烯离心通风机 2.详细技术要求:参照金属4-72性能参数采用聚丙烯板，加热压膜焊接而成，低噪变频式风机，采用数字变频调控。 电机配用：6.5#5.5KW6P； 工作时：功率噪音≤50分贝，风量11500m3/h，全压812Pa。 换气次数：实验室换气次数可达20次以上/H。 风速：吸风口管壁风速可达11米以上/S；吸风罩风速>7M/S。噪音：系统运行时室内噪音≤50dB（A）。 3.含:阻尼减振器 4.墙上安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 消声器 | 1.名称:风机进口处消声器 2.规格:Ø600 3.详细技术要求:长1500PVC内附吸音材料、分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层有吸声材料，有效降低管道噪音。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 室外行程通风主立管道 φ400 | 1.材质、规格:室外行程通风主立管道 φ400 2.详细技术要求:室外通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、管道φ400PP管 | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 25 | 通风主立管道 500*220PP | 1.名称:通风主立管道 500*220PP 2.详细技术要求:室内通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、方管500*220PP管 | m2 | 27.36 |  |  |  |  |  |
| 26 | 通风支管道 φ200 | 1.材质、规格:通风支管道 φ200 2.详细技术要求:室内通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、管道φ200PP管 | m | 49.09 |  |  |  |  |  |
| 27 | 通风支管道 φ110 | 1.材质、规格:通风支管道 φ110 2.详细技术要求:室内通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、管道φ110PP管 | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 28 | 进出口柔性申缩 | 1.材质、规格:进出口柔性申缩 2.详细技术要求:柔性材质，通风机与消声器的连接。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 室内外通风管道不锈钢抱箍 | 1.名称:室内外通风管道不锈钢抱箍 2.材质:角铁，不锈钢扁铁 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 30 | 室内外通风管道不锈钢扁铁 | 1.名称:室内外通风管道不锈钢扁铁 2.材质:角铁，不锈钢扁铁 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 31 | 墙面开风管孔 | 1.名称:墙面开风管孔 2.墙面开风管孔后复原墙面。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 实验室相关知识宣传挂图 | 1.名称:实验室相关知识宣传挂图 | 幅 | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格:含2具干粉灭火器2KG手提式 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2、化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 水盆水嘴 | 1.名称:水盆水嘴 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 化验专用水槽 | 1.名称:化验专用水槽 2.规格:540*440*310mm 3.详细技术要求:采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 三联高低位龙头 | 1.名称:三联高低位龙头 2.详细技术要求:一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 紧急洗眼器 | 1.名称:紧急洗眼器 2.详细技术要求:优质单面洗眼器，在实验的过程中如化学试剂或有机物质喷濺入眼睛，可以紧急使用洗眼器进行冲洗，其安装于教师台靠近水槽位置。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | PP-R给水管φ25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 40 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 41 | 截止阀φ20 | 1.名称:截止阀 2.规格:φ20 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 不锈钢给水软管 φ20 | 1.名称:不锈钢给水软管 2.规格:φ20 | 条 | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | EVA排水软管 φ50 | 1.名称:EVA排水软管 2.规格:φ50 | 条 | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | 仪器盘 | 1.名称:仪器盘 2.规格:311*232*98mmUPVC有孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | 仪器盘 | 1.名称:仪器盘 2.规格:365*245*65mmUPVC无孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | 消声器 | 1.名称:风机进口处消声器 2.规格:Ø500 3.详细技术要求:风机进口处消声器，Ø500、长850PVC内附吸音材料、分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层有吸声材料，有效降低管道噪音。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 室外行程通风管 φ315 | 1.材质、规格:室外行程通风管 φ315 2.详细技术要求:通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、管道。实验室外、内行程管道及地下主管道直径为315mm；塑料专用管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 48 | 室内通风管道 φ200 | 1.材质、规格:室内通风管道 φ200 2.详细技术要求:通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用、管道。实验室外、内行程管道及地下主管道直径为200mm；塑料专用管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 | m | 26 |  |  |  |  |  |
| 49 | 室内通风管道 φ160 | 1.材质、规格:室内通风管道 φ160 2.详细技术要求:通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用、管道。实验室外、内行程管道及地下主管道直径为160mm；塑料专用管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 50 | PP4-72型聚丙烯离心通风机 | 1.名称:PP4-72型聚丙烯离心通风机 2.详细技术要求:参照金属4-72性能参数采用聚丙烯板，加热压膜焊接而成，低噪变频式风机，采用数字变频调控。 电机配用：6.5#5.5KW6P； 工作时：功率噪音≤50分贝，风量11500m3/h，全压812Pa。 换气次数：实验室换气次数可达20次以上/H。 风速：吸风口管壁风速可达11米以上/S；吸风罩风速>7M/S。噪音：系统运行时室内噪音≤50dB（A）。 3.含:阻尼减振器 4.墙上安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 风机变频调速控制器 | 1.名称:风机变频调速控制器 2.详细技术要求:变频器控制系统：性能指标：无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；内置PID；功能丰富的输入输出接口；高性能DSP专用控制芯片；无噪声运行；体积小，外观典雅，具有21世纪机电高技术产品之典雅现代的造型。 额定容量（KVA）8.5； 额定电流（A）13A； 电压（V）0～380V，0～400HZ； 过载能力：150% 1分钟； 输入电源：3相380V，50/60 HZ。风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的UPVC材料加工制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 室内外通风管道不锈钢抱箍 | 1.名称:室内外通风管道不锈钢抱箍 2.材质:角铁，不锈钢扁铁 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 53 | 室内外通风管道不锈钢扁铁 | 1.名称:室内外通风管道不锈钢扁铁 2.材质:角铁，不锈钢扁铁 | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 54 | 进出口柔性申缩 | 1.材质、规格:进出口柔性申缩 2.详细技术要求:柔性材质，通风机与消声器的连接。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格:含2具干粉灭火器2KG手提式 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | 墙面开风管孔 | 1.名称:墙面开风管孔 2.墙面开风管孔后复原墙面。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3、化学实验室旧改及装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 拆除原有水管，电源线管 | 1.名称:拆除原有水管，电源线管 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 课室总电箱安装 | 1.名称:课室总电箱安装 2.备注:新装19电箱一套，含控制开关 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | 拆除原课室旧灯具 | 1.名称:拆除原课室旧灯具 2.含:拆除原课室旧灯具15套、灯位开关 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 拆除风扇 | 1.名称:拆除风扇 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 62 | 新装课室灯具 | 1.名称:单管荧光灯 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 63 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 64 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 新装课室电风扇 | 1.名称:新装课室电风扇 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 66 | 墙壁机械风机 | 1.名称:墙壁机械风机 2.详细技术要求:风量：2450（m³/h）功率：350（w）噪音：66（dB）适用面积：90-200（㎡）接管尺寸：φ315（mm） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | 墙壁机械风机 | 1.名称:墙壁机械风机 2.详细技术要求:风量：1950（m³/h）功率：260（w）噪音：61（dB）适用面积：90-200（㎡）接管尺寸：φ315（mm） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 课室主干电线布置 WZDB-YJV5*10m² | 1.名称:课室主干电线布置 2.规格:WZDB-YJV5*10m² | m | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 二、铝木通风化学实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1、化学实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 化验专用水槽 | 1.名称:化验专用水槽 2.规格:540*440*310mm 3.详细技术要求:采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 三联高低位龙头 | 1.名称:三联高低位龙头 2.详细技术要求:一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 71 | 紧急洗眼器 | 1.名称:紧急洗眼器 2.详细技术要求:优质单面洗眼器，在实验的过程中如化学试剂或有机物质喷濺入眼睛，可以紧急使用洗眼器进行冲洗，其安装于教师台靠近水槽位置。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 教师演示电源 | 1.名称:教师演示电源 2.详细技术要求:装置在教师演示台铁箱抽屉尺寸：550*220mm 功能:交流输出:O-24V或30v，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。 稳压输出:0-24V或V30v，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出:启动一次，输出10±2S，手动复位。 直流高压:240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出:0-24V或30V，叠加式选择电压。总开关控制:220V输入，输出分四组单独控制。 教师演示电源采用风机控制系统：采用变频调速器驱动风机，出厂时已调试完毕，开启/停止风机操作，只需按动相应的按键，调整风机转速控制风量大小 电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 学生电源 | 1.名称:学生电源 2.详细技术要求:每张学生实验台两侧各装有一个交流220V市电输出豪华插座，接受教师安全电源控制台控制 电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 74 | 学生化验专用水槽 | 1.名称:学生化验专用水槽 2.规格:440*325*300mm 3.详细技术要求:采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 14 |  |  |  |  |  |
| 75 | 截止阀φ32 | 1.名称:截止阀 2.规格:φ32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | 截止阀φ20 | 1.名称:截止阀 2.规格:φ20 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 77 | 不锈钢给水软管 φ20 | 1.名称:不锈钢给水软管 2.规格:φ20 | 条 | 15 |  |  |  |  |  |
| 78 | EVA排水软管 φ50 | 1.名称:EVA排水软管 2.规格:φ50 | 条 | 15 |  |  |  |  |  |
| 79 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR6.0m² | m | 197.22 |  |  |  |  |  |
| 80 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR4.0m² | m | 226.92 |  |  |  |  |  |
| 81 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR2.5m² | m | 449.07 |  |  |  |  |  |
| 82 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ32 3.配置形式:暗配 | m | 132.38 |  |  |  |  |  |
| 83 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ25 3.配置形式:暗配 | m | 140.69 |  |  |  |  |  |
| 84 | PP-R给水管φ32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 85 | PP-R给水管φ25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 27.42 |  |  |  |  |  |
| 86 | PP-R给水管φ20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 87 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 | m | 28.56 |  |  |  |  |  |
| 88 | 实验台吸风装置 | 1.名称:实验台吸风装置 2.详细技术要求:实验台每座配有柔性伸缩吸风罩装置，吸风罩轴可360度任意升降旋转，最佳排气距离可调节，风罩为工程塑料制作，耐腐蚀，耐热，美观实用。 | 个 | 29 |  |  |  |  |  |
| 89 | PP4-72型聚丙烯离心通风机 | 1.名称:PP4-72型聚丙烯离心通风机 2.详细技术要求:参照金属4-72性能参数采用聚丙烯板，加热压膜焊接而成，低噪变频式风机，采用数字变频调控。 电机配用：6.5#5.5KW6P； 工作时：功率噪音≤50分贝，风量11500m3/h，全压812Pa。 换气次数：实验室换气次数可达20次以上/H。 风速：吸风口管壁风速可达11米以上/S；吸风罩风速>7M/S。噪音：系统运行时室内噪音≤50dB（A）。 3.含:阻尼减振器 4.墙上安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 | 消声器 | 1.名称:风机进口处消声器 2.规格:Ø600 3.详细技术要求:长1500PVC内附吸音材料、分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层有吸声材料，有效降低管道噪音。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | 室外行程通风主立管道 φ400 | 1.材质、规格:室外行程通风主立管道 φ400 2.详细技术要求:室外通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、管道φ400PP管 | m | 18 |  |  |  |  |  |
| 92 | 通风主立管道 500*220PP | 1.名称:通风主立管道 500*220PP 2.详细技术要求:室内通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、方管500*220PP管 | m2 | 27.36 |  |  |  |  |  |
| 93 | 通风支管道 φ200 | 1.材质、规格:通风支管道 φ200 2.详细技术要求:室内通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、管道φ200PP管 | m | 49.09 |  |  |  |  |  |
| 94 | 通风支管道 φ110 | 1.材质、规格:通风支管道 φ110 2.详细技术要求:室内通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的PP塑料专用、管道φ110PP管 | m | 31.1 |  |  |  |  |  |
| 95 | 进出口柔性申缩 | 1.材质、规格:进出口柔性申缩 2.详细技术要求:柔性材质，通风机与消声器的连接。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 室内外通风管道不锈钢抱箍 | 1.名称:室内外通风管道不锈钢抱箍 2.材质:角铁，不锈钢扁铁 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 97 | 室内外通风管道不锈钢扁铁 | 1.名称:室内外通风管道不锈钢扁铁 2.材质:角铁，不锈钢扁铁 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 98 | 墙面开风管孔 | 1.名称:墙面开风管孔 2.墙面开风管孔后复原墙面。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 实验室相关知识宣传挂图 | 1.名称:实验室相关知识宣传挂图 | 幅 | 4 |  |  |  |  |  |
| 100 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格:含2具干粉灭火器2KG手提式 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2、化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 水盆水嘴 | 1.名称:水盆水嘴 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | 化验专用水槽 | 1.名称:化验专用水槽 2.规格:540*440*310mm 3.详细技术要求:采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | 三联高低位龙头 | 1.名称:三联高低位龙头 2.详细技术要求:一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | 紧急洗眼器 | 1.名称:紧急洗眼器 2.详细技术要求:优质单面洗眼器，在实验的过程中如化学试剂或有机物质喷濺入眼睛，可以紧急使用洗眼器进行冲洗，其安装于教师台靠近水槽位置。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | PP-R给水管φ25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管φ25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 107 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 108 | 截止阀φ20 | 1.名称:截止阀 2.规格:φ20 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | 不锈钢给水软管 φ20 | 1.名称:不锈钢给水软管 2.规格:φ20 | 条 | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | EVA排水软管 φ50 | 1.名称:EVA排水软管 2.规格:φ50 | 条 | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | 仪器盘 | 1.名称:仪器盘 2.规格:311*232*98mmUPVC有孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 112 | 仪器盘 | 1.名称:仪器盘 2.规格:365*245*65mmUPVC无孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 113 | 室内通风管道 φ200 | 1.材质、规格:室内通风管道 φ200 2.详细技术要求:通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用、管道。实验室外、内行程管道及地下主管道直径为200mm；塑料专用管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 | m | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 114 | 室内通风管道 φ160 | 1.材质、规格:室内通风管道 φ160 2.详细技术要求:通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用、管道。实验室外、内行程管道及地下主管道直径为160mm；塑料专用管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 | m | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 115 | 墙面开风管孔 | 1.名称:墙面开风管孔 2.墙面开风管孔后复原墙面。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 116 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格:含2具干粉灭火器2KG手提式 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3、化学实验室旧改及装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 拆除原有水管，电源线管 | 1.名称:拆除原有水管，电源线管 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | 课室总电箱安装 | 1.名称:课室总电箱安装 2.备注:新装19电箱一套，含控制开关 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | 拆除原课室旧灯具 | 1.名称:拆除原课室旧灯具 2.含:拆除原课室旧灯具15套、灯位开关 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 | 拆除风扇 | 1.名称:拆除风扇 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 122 | 新装课室灯具 | 1.名称:单管荧光灯 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 123 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 124 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | 新装课室电风扇 | 1.名称:新装课室电风扇 2.备注:新装课室电风扇、调速器 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 126 | 墙壁机械风机 | 1.名称:墙壁机械风机 2.详细技术要求:风量：2450（m³/h）功率：350（w）噪音：66（dB）适用面积：90-200（㎡）接管尺寸：φ315（mm） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | 墙壁机械风机 | 1.名称:墙壁机械风机 2.详细技术要求:风量：1950（m³/h）功率：260（w）噪音：61（dB）适用面积：90-200（㎡）接管尺寸：φ315（mm） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | 课室主干电线布置 WZDB-YJV5*10m² | 1.名称:课室主干电线布置 2.规格:WZDB-YJV5*10m² | m | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 三、化学实验室仪器室及药品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1、化学实验室仪器柜及药品柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 药品柜吸风罩 | 1.名称:药品柜吸风罩 2.详细技术要求:采用ABS塑料注塑成型的吸风罩，设柜台面上，美观大方。 | 套 | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 四、铝木物理探究实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1、物理探究实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 红外电子教鞭 | 1.名称:红外电子教鞭 2.详细技术要求:可进行4段式自由伸缩，伸缩长度不低于15cm；笔身不低于4个功能按键，包括翻页、PPT播放、一键关闭应用和返回桌面等功能；按键具有图形标识，单个按键均具有两种以上功能； 笔身采用Type-c接口充电，具有自动休眠节电功能，满电续航时间不低于24小时； 智能电子教鞭支持自动连接，一个Dongle可搭配多支智能电子教鞭切换使用，对码方式只需同时按上翻页+返回桌面按键2-3秒完成对码； 智能电子教鞭笔尖采用POM复合耐磨材质，有效书写距离不低于2万米； 智能电子教鞭具有双色应用状态提示灯，便于用户查验产品状态； | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | 有源音响 | 1.名称:有源音响 2.安装方式:整机尺寸：长 x 宽 x 厚 960mm x 130mm x 97mm 整机集成无线麦克风接收模块、高保真音箱于一体，用于无线麦克风扩声、教室教学显示设备播放等场景； 具有≥6个发声单元，额定功率60W，内置不少于4个高保真全频扬声器； 具有不少于2个3.5mm Line In接口、1个3.5mm Line OUT接口、1个红外对码窗 具有音量调节实体按键，可对音箱总音量进行控制； 产品安装于教学显示设备/推拉黑板上端，通过1根3.5mm音频线进行音频传输，安装简单无需单独布线； 阵列喇叭均衡扩音，避免因教室声场造成混音，影响教师教学，满足教室内任意位置学生听课需求，70平方米以内教室前后声压差≤3dB； 设备可支持多个无线麦克风连接，具有踢出功能，支持一师一麦，走班授课； 与无线麦克风配对成功的时长≤2s； 具有无线麦克风工作状态中文语音提示功能，如“连接成功”、“电量低”，有效保障教学顺利进行； | 对 | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | 无线麦克风 | 1.名称:无线麦克风 2.详细技术要求:有效拾音距离不小于20cm，有效拾音范围不小于120度； 无线扩音麦克风支持多种佩戴方式，如领夹式、手持、颈挂等，佩戴舒适、便捷可穿戴设计，夹子可0-180度旋转，采用倒钩结构，增加摩擦力； 无线麦克风采用Type-C充电接口，满电续航≥8小时，无线麦克风支持快速充电，充电10分钟可连续使用90分钟，在电量为0时，90分钟内可充满 具有3个物理快捷按键，包括：音量+：点击按钮可实现音量增大；音量-：点击按钮可实现音量减小；功能按键：单击功能按键，进入静音模式，单击任意键，退出静音模式，长按功能按键，无线麦进入配对模式，长按3秒后关机。为保证设备的兼容性和便于售后的管理，需与智能交互黑板为统一品牌 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 | 智能系统控制柜 | 1.名称:智能系统控制柜 2.详细技术要求:智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套。 规格：10寸触摸屏，集中控制系统，可执行各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）吊塔控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | 顶部多模块电源供应装置 | 1.名称:顶部多模块电源供应装置 2.详细技术要求:采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 灯光照明系统 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 135 | 模块储藏装置 | 1.名称:模块储藏装置 2.详细技术要求:采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 136 | 低压电源模块 | 1.名称:低压电源模块 2.详细技术要求:(1)、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；检测合格。 (2)、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于4寸液晶显示电源学生交直流电压；检测合格。 (3)、学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；用数字万用表现场测试交流30V；检测合格。 (4)、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A；检测合格。 (5)、一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V；检测合格。 (6)、一个吊舱有2个网络接口，方便随时能上网；检测合格。 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |
| 137 | 高压电源模块 | 1.名称:高压电源模块 2.详细技术要求:采用220V，多功能安全插座; | 个 | 34 |  |  |  |  |  |
| 138 | 智能升降机构 | 1.名称:智能升降机构 2.详细技术要求:采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过挤压轮，挤压轮为可转动设置，牵引轮和挤压轮的边缘分别设置一圈连接槽，牵引绳连接在牵引轮和挤压轮的连接槽中，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在牵引轮和挤压轮之间，牵引绳被牵引轮和挤压轮夹紧，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间存在预紧力，牵引轮转动时，牵引绳与牵引轮和挤压轮之间之间的摩擦力，来驱动牵引 绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。 ▲3、物理智能升降机构及智能电源各项性能需满足如下要求：（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 3.2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的 PC 亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于 4 寸液晶显示电源学生交直流电压； 3.3.学生交流电源通过上下键 0～30V 电压，最小调节单元可达 1V,额定电流2.5A；用数字万用表现场测试交流 30V； 3.4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为 0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流 2A； 3.5.抗电强度：1.电气系统的耐压应符合 GB5226.1-2008 中 18.4 的规定，电气设备的电路导线和保护联接电路之间经受 50Hz,1000V 电压至少 Imin 时间的耐压试验，应不击穿。检验结果无击穿； 3.6.外观要求：要求 1.各部件均有防腐处理。要求 2.可触及部位无毛刺、飞边、快口等缺陷。要求 3:外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤，检测合格。要求 4.部件定位可靠，无窜动、外协、工作卡阻等影响使用的缺陷； 3.7.金属件外观：要求 1.电镀件：镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底，镀层表面应光滑平整，应无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，合格。要求 2.喷涂件：涂层表面应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，合格。要求 3.焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿韩缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷； 3.8.防护涂层的要求：1.涂层表面光滑，颜色、色泽基本一致、无气泡、不脱落。2.任意五点的平均厚度应≥110um。3.经 2H 铅笔硬度试验后，涂层无明显裂痕； 3.9.金属喷漆(塑)涂层理化性能：1.耐腐蚀：240h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；240 h 后，检测划道两侧 3mm 外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，合格。2.硬度：≥H，检测结果 3H，符合。冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，合格。附着力：应不低于 2 级，检测结果 2 级，合格。 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 139 | 实验室相关知识宣传挂图 | 1.名称:实验室相关知识宣传挂图 | 幅 | 4 |  |  |  |  |  |
| 140 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600mm*600mm 36W白光 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 141 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR2.5m² | m | 516.51 |  |  |  |  |  |
| 142 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR4.0m² | m | 76.11 |  |  |  |  |  |
| 143 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ32 3.配置形式:暗配 | m | 23.87 |  |  |  |  |  |
| 144 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ25 3.配置形式:暗配 | m | 161.67 |  |  |  |  |  |
| 145 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 | UPS稳压器 | 1.规格:UPS稳压器 2.主要功能:高频在线式UPS采用CPU集中控制，输入电压范围宽，完全正弦波输出，抗干扰能力强，重量轻，噪音小，保护功能完善，具有监控管理功能，并可接驳发电机 电池直流电压：192V/240可调 停电转换时间：0Ms 额定功率10KVA 具有过载能力、输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、绝缘电阻、接触电路和保护导体电流≥0.98。 输入频率：45-55Hz。 输出频率：50/60Hz±0.1%。 效率：AC到AC≥93.5%；DC到AC≥93%。 LED指示：市电正常、逆变正常、电池电量低、输出过负荷、UPS故障 3.UPS配套用蓄电池要求:为保证整体系统稳定，服务一体化，蓄电池要求采用与UPS电源主机同一品牌，高质量长寿命蓄电池。 4.▲蓄电池：为确保产品质量，蓄电池拒绝采用贴牌产品或组装型产品，所有电池必须采用1号铅，不得采用2号铅或还原铅进行生产，电池必须是足容量电池（12V系列）电池；（提供污染物排放许可证证书、第三方检测报告证明、环评报告和清洁生产验收意见并加盖投标人公章。） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2、物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 仪器盘 | 1.名称:仪器盘 2.规格:311*232*98mmUPVC有孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 148 | 仪器盘 | 1.名称:仪器盘 2.规格:365*245*65mmUPVC无孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 149 | 2+3塔式插座 | 1.名称:2+3塔式插座 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 150 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR2.5m² | m | 18.45 |  |  |  |  |  |
| 151 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVCφ25 3.配置形式:暗配 | m | 4.65 |  |  |  |  |  |
| 152 | 实验室相关知识宣传挂图 | 1.名称:实验室相关知识宣传挂图 | 幅 | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格:含2具干粉灭火器2KG手提式 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3、物理数字化探究套件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教师端配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 一体化数据采集器 | 1.名称:一体化数据采集器 2.详细技术要求: 配套数据采集器使用，铝合金后壳； 八核处理器；4GB+6GB内存； 10.1寸触摸显示屏，1280*800分辨率，支持10点触摸； 摄像头支持前200W后500W+辅摄30W； 具备接口：Type-C USB 接口×1；TF (Micro SD)扩展卡接口×1；耳机接口×1； 内置MIC咪头，双声道扬声器； 操作系统便于实验室及户外便携采集实验； 支持无线连接传感器，能自动识别传感器； 3.配套数字化探究实验软件： 配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好； 屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | 数据采集器 | 1.名称:数据采集器 2.详细技术要求:内置彩色显示屏，配有丰富的传感器接口； 支持2类传感器接口通道； 内置16路传感器采集通道, （分别是：8个数字传感器采集通道和8个带防脱落功能的传感器采集通）； 具有2个开关，用于控制电源和切换传感器接口； 具有8个按键，按键功能：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右； ▲具有8个状态指示灯，用于显示对应通道的接入状态。（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置； 可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间； 内置大容量存储空间，可记录长达1年的实验教与学行为记录； 可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况； 内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换； 提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作； ▲护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼。（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示； 内置《基础实验辅助控制软件》,支持“实验教学与管理信息系统”,实时记录实验教与学行为，为评测与分析提供完整的数据基础。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | 数字化实验室软件系统 | 1.名称:数字化实验室软件系统 2.详细技术要求:配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)； 支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 可将实验数据输出到WORD等格式； 支持12个以上传感器同步采集。 内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。本软件支持windows、Andorid、Linux、IOS系统。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | 传感器 | 1.名称:多功能电压传感器 2.详细技术要求:量程：-25V ～ +25V 分辨率：0.01V 内置3.5英寸液晶显示屏、触摸屏； 具有校准功能，用户可以自行校准屏幕，支持软件调零操作； 自带高速USB数据通道，支持串口通讯，可以通过有线的方式直接与电脑等终端连接； 内置无线蓝牙模块，可以通过无线的方式直接与电脑等终端连接； 自带8个功能按键、自带触摸笔，触摸笔长度：85mm、自带独立电源开关、自带8G存储空间； 具有存储状态显示，可显示总容量和己使用容量； 具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用； 内置大容量电池，可通过USB直接进行充电，电池可拆卸，也可以通过充电器充电、可显示电池电量； 可以调节屏幕亮度，也可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时； 具有标定功能，可设置传感器信息，比如传感器通道等信息； 自带数据采集功能，可与普通系列传感器进行数据采集； 自带6路传感器接口，传感器接口采用暗扣设计，可防止传感器脱落； 具有数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大； 具有3个程控输出口，可以支持风扇、LED灯、蜂鸣器等； 具有手动采集和自动采集两种方式、可以直接在传感器上调节采集频率、可以直接在传感器上调节小数显示位数、可以对采集的数据进行录制和存储，并回放录制的数据、可以将存储的数据导出到终端分析、可以通过无线和有线两种方式导出数据、具有2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； ▲自带报警功能，可设定4种报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定3种报警方式：声音报警、灯光报警以及振动报警。（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 支持Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | 传感器 | 1.名称:多功能电流传感器 2.详细技术要求:量程：-3A～ 3A 分辨率：0.01A 内置3.5英寸液晶显示屏、触摸屏； 具有校准功能，用户可以自行校准屏幕，支持软件调零操作； 自带高速USB数据通道，支持串口通讯，可以通过有线的方式直接与电脑等终端连接； 内置无线蓝牙模块，可以通过无线的方式直接与电脑等终端连接； 自带8个功能按键、自带触摸笔，触摸笔长度：85mm、自带独立电源开关、自带8G存储空间； 具有存储状态显示，可显示总容量和己使用容量； 具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用； 内置大容量电池，可通过USB直接进行充电，电池可拆卸，也可以通过充电器充电、可显示电池电量； 可以调节屏幕亮度，也可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时； 具有标定功能，可设置传感器信息，比如传感器通道等信息； 自带数据采集功能，可与普通系列传感器进行数据采集； 自带6路传感器接口，传感器接口采用暗扣设计，可防止传感器脱落； 具有数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大； 具有3个程控输出口，可以支持风扇、LED灯、蜂鸣器等； 具有手动采集和自动采集两种方式、可以直接在传感器上调节采集频率、可以直接在传感器上调节小数显示位数、可以对采集的数据进行录制和存储，并回放录制的数据、可以将存储的数据导出到终端分析、可以通过无线和有线两种方式导出数据、具有2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 自带报警功能，可设定4种报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定3种报警方式：声音报警、灯光报警以及振动报警； 支持Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 | 传感器 | 1.名称:多功能微电流传感器 2.详细技术要求:量程：-30μA～ +30μA 分辨率：0.01μA 内置3.5英寸液晶显示屏、触摸屏； 具有校准功能，用户可以自行校准屏幕，支持软件调零操作； 自带高速USB数据通道，支持串口通讯，可以通过有线的方式直接与电脑等终端连接； 内置无线蓝牙模块，可以通过无线的方式直接与电脑等终端连接； 自带8个功能按键、自带触摸笔，触摸笔长度：85mm、自带独立电源开关、自带8G存储空间； 具有存储状态显示，可显示总容量和己使用容量； 具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用； 内置大容量电池，可通过USB直接进行充电，电池可拆卸，也可以通过充电器充电、可显示电池电量； 可以调节屏幕亮度，也可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时； 具有标定功能，可设置传感器信息，比如传感器通道等信息； 自带数据采集功能，可与普通系列传感器进行数据采集； 自带6路传感器接口，传感器接口采用暗扣设计，可防止传感器脱落； 具有数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大； 具有3个程控输出口，可以支持风扇、LED灯、蜂鸣器等； 具有手动采集和自动采集两种方式、可以直接在传感器上调节采集频率、可以直接在传感器上调节小数显示位数、可以对采集的数据进行录制和存储，并回放录制的数据、可以将存储的数据导出到终端分析、可以通过无线和有线两种方式导出数据、具有2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 自带报警功能，可设定4种报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定3种报警方式：声音报警、灯光报警以及振动报警； 支持Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | 传感器 | 1.名称:多功能磁感应强度传感器 2.详细技术要求:量程：-84mT～+84mT分辨率：0.01mT 内置3.5英寸液晶显示屏、触摸屏； 具有校准功能，用户可以自行校准屏幕，支持软件调零操作； 自带高速USB数据通道，支持串口通讯，可以通过有线的方式直接与电脑等终端连接； 内置无线蓝牙模块，可以通过无线的方式直接与电脑等终端连接； 自带8个功能按键、自带触摸笔，触摸笔长度：85mm、自带独立电源开关、自带8G存储空间； 具有存储状态显示，可显示总容量和己使用容量； 具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用； 内置大容量电池，可通过USB直接进行充电，电池可拆卸，也可以通过充电器充电、可显示电池电量； 可以调节屏幕亮度，也可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时； 具有标定功能，可设置传感器信息，比如传感器通道等信息； 自带数据采集功能，可与普通系列传感器进行数据采集； 自带6路传感器接口，传感器接口采用暗扣设计，可防止传感器脱落； 具有数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大； 具有3个程控输出口，可以支持风扇、LED灯、蜂鸣器等； 具有手动采集和自动采集两种方式、可以直接在传感器上调节采集频率、可以直接在传感器上调节小数显示位数、可以对采集的数据进行录制和存储，并回放录制的数据、可以将存储的数据导出到终端分析、可以通过无线和有线两种方式导出数据、具有2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 自带报警功能，可设定4种报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定3种报警方式：声音报警、灯光报警以及振动报警； 支持Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | 传感器 | 1.名称:多功能温度传感器 2.详细技术要求:量程：-50℃～200℃ 分辨率：0.01℃ 内置3.5英寸液晶显示屏、触摸屏； 具有校准功能，用户可以自行校准屏幕，支持软件调零操作； 自带高速USB数据通道，支持串口通讯，可以通过有线的方式直接与电脑等终端连接； 内置无线蓝牙模块，可以通过无线的方式直接与电脑等终端连接； 自带8个功能按键、自带触摸笔，触摸笔长度：85mm、自带独立电源开关、自带8G存储空间； 具有存储状态显示，可显示总容量和己使用容量； 具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用； 内置大容量电池，可通过USB直接进行充电，电池可拆卸，也可以通过充电器充电、可显示电池电量； 可以调节屏幕亮度，也可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时； 具有标定功能，可设置传感器信息，比如传感器通道等信息； 自带数据采集功能，可与普通系列传感器进行数据采集； 自带6路传感器接口，传感器接口采用暗扣设计，可防止传感器脱落； 具有数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大； 具有3个程控输出口，可以支持风扇、LED灯、蜂鸣器等； 具有手动采集和自动采集两种方式、可以直接在传感器上调节采集频率、可以直接在传感器上调节小数显示位数、可以对采集的数据进行录制和存储，并回放录制的数据、可以将存储的数据导出到终端分析、可以通过无线和有线两种方式导出数据、具有2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 自带报警功能，可设定4种报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定3种报警方式：声音报警、灯光报警以及振动报警； 支持Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | 传感器 | 1.名称:多功能压强传感器 2.详细技术要求:量程：0 ～700Kpa 分辨率：0.1 Kpa 内置3.5英寸液晶显示屏、触摸屏； 具有校准功能，用户可以自行校准屏幕，支持软件调零操作； 自带高速USB数据通道，支持串口通讯，可以通过有线的方式直接与电脑等终端连接； 内置无线蓝牙模块，可以通过无线的方式直接与电脑等终端连接； 自带8个功能按键、自带触摸笔，触摸笔长度：85mm、自带独立电源开关、自带8G存储空间； ▲具有存储状态显示，可显示总容量和己使用容量；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用； 内置大容量电池，可通过USB直接进行充电，电池可拆卸，也可以通过充电器充电、可显示电池电量； 可以调节屏幕亮度，也可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时； 具有标定功能，可设置传感器信息，比如传感器通道等信息； 自带数据采集功能，可与普通系列传感器进行数据采集； ▲自带6路传感器接口，传感器接口采用暗扣设计，可防止传感器脱落；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 具有数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大； 具有3个程控输出口，可以支持风扇、LED灯、蜂鸣器等； 具有手动采集和自动采集两种方式、可以直接在传感器上调节采集频率、可以直接在传感器上调节小数显示位数、可以对采集的数据进行录制和存储，并回放录制的数据、可以将存储的数据导出到终端分析、可以通过无线和有线两种方式导出数据、具有2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 自带报警功能，可设定4种报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定3种报警方式：声音报警、灯光报警以及振动报警； 支持Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | 传感器 | 1.名称:多功能光强传感器 2.详细技术要求:量程：0～ 8000Lux 分辨率：1LuxA 内置3.5英寸液晶显示屏、触摸屏； 具有校准功能，用户可以自行校准屏幕，支持软件调零操作； 自带高速USB数据通道，支持串口通讯，可以通过有线的方式直接与电脑等终端连接； 内置无线蓝牙模块，可以通过无线的方式直接与电脑等终端连接； 自带8个功能按键、自带触摸笔，触摸笔长度：85mm、自带独立电源开关、自带8G存储空间； 具有存储状态显示，可显示总容量和己使用容量； 具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用； 内置大容量电池，可通过USB直接进行充电，电池可拆卸，也可以通过充电器充电、可显示电池电量； 可以调节屏幕亮度，也可以手动进入休眠待机功能，延长户外使用时； 具有标定功能，可设置传感器信息，比如传感器通道等信息； 自带数据采集功能，可与普通系列传感器进行数据采集； 自带6路传感器接口，传感器接口采用暗扣设计，可防止传感器脱落； 具有数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大； 具有3个程控输出口，可以支持风扇、LED灯、蜂鸣器等； 具有手动采集和自动采集两种方式、可以直接在传感器上调节采集频率、可以直接在传感器上调节小数显示位数、可以对采集的数据进行录制和存储，并回放录制的数据、可以将存储的数据导出到终端分析、可以通过无线和有线两种方式导出数据、具有2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 自带报警功能，可设定4种报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定3种报警方式：声音报警、灯光报警以及振动报警； 支持Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | 传感器 | 1.名称:相对压强传感器 2.详细技术要求:量程：-100~100 kPa，分辨率：0.1kPa 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | 传感器 | 1.名称:力传感器 2.详细技术要求:量程：-50N~+50N，分辨率：0.01N 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 166 | 传感器 | 1.名称:位移传感器 2.详细技术要求:量程：0~2m，分辨率：0.002m 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 167 | 传感器 | 1.名称:声强传感器 2.详细技术要求:量程：20Hz-20000Hz/20dB~120dB 分辨率：0.1dB 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 168 | 传感器 | 1.名称:光电门传感器 2.详细技术要求:量程：0~10Kms，分辨率：0.1mS 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 169 | 传感器 | 1.名称:热辐射传感器 2.详细技术要求:量程 0 W/㎡～1100 W/㎡ ，分辨率 0.1 W/㎡ 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | 铝合金箱 | 1.名称:铝合金箱 2.详细技术要求:包含铝合金箱和U盘： 铝合金箱：铝合金材质，自带锁扣和提手方便提取和存放。箱内网兜可用来存放U盘、传感器连接套件和数据线等，底部海绵凹槽用来存放传感器，方便拿取，同时可以防止摩擦导致传感器外观损坏； U盘：用来存储数据分析等软件。 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 171 | 配套实验教材 | 1.名称:配套实验教材 2.详细技术要求:包含理化生探究实验操作守册，配套传感器软件使用说明书等。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | 传感器连接配件 | 1.名称:传感器连接配件 2.详细技术要求:包含以下内容： 传感器连接线：连接传感器与采集器，带防滑暗扣 USB线：连接采集器和电脑。 传感器连接套件：用来转接固定传感器等器材 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 安培力实验器 | 1.名称:安培力实验器 2.详细技术要求:实验器用于安培力实验，探究通电闭合线圈在磁场中受力的作用。该实验器由底座、磁铁组、指针、带角度齿的转盘、矩形线框、连接位、传感器支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | 电学实验板 | 1.名称:电学实验板 2.详细技术要求:实验器可完成多种中学电学实验。共有十二块，包括半波、全波整流、滤波；复杂电路分析；RC、RL移相；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；二、三极管特性曲线、三极管放大电路；恒压源恒流源；双稳态多谐振荡；简单门电路；电容充放电及串并联；LC振荡自感现象；描绘小灯泡的伏安特性曲线等实验。每块板：长15cm宽7cm误差±5mm.带电流、电压等图样；每个实验板配有独立的塑胶底壳（*），防止在实验过程中因焊盘外露而刮伤学生。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | 力的合成与分解实验器 | 1.名称:力的合成与分解实验器 2.详细技术要求:实验器用于探究力的合成与分解，一个物体受三个不同方向的力的作用，同时物体保持平衡状态，则满足平行四边形法则，其中两个力为第三个力的分力。该实验器由固定装置（L型转接架）、精密刻度圆盘、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | 法拉第电磁定律实验器（动生） | 1.名称:法拉第电磁定律实验器（动生） 2.详细技术要求:实验器用于探究动生电动势实验，闭合回路线圈切割磁感线产生电流。该实验器由底座、支架、强磁场组件、方形线圈、固定螺丝等部件组成，配合光电门传感器与微电流传感器进行实验。将微电流传感器夹在接线柱上，将光电门传感器固定好。让方形线圈从不同高度落下，探究动生电流与切割磁感线速度之间关系。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | 楞次定律实验仪 | 1.名称:楞次定律实验仪 2.详细技术要求:实验器用于探究楞次定律实验，感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。实验器由亚克力底座，竖直固定螺线管接线柱等部件组成，配合微电流传感器、条形磁铁使用，通过条形磁铁反复放入线圈，观测线圈中产生的动生电动势变化，得出楞次定律的规律。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | 螺线管 | 1.名称:螺线管 2.详细技术要求:实验器用于探究匀强磁场实验，可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 | 环形线圈 | 1.名称:环形线圈 2.详细技术要求:实验器用于切割磁场产生电流实验，该实验器灵敏度高、无需电源、可折叠，线圈切割地磁线即可产生感生电流。能够完成教材规定的微弱磁通量变化时感生电流等多个涉及微小电流变化测量的实验。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 | 电阻定律实验器 | 1.名称:电阻定律实验器 2.详细技术要求:实验器用于探究电阻定律实验，探究影响导体电阻的三要素：横截面积，长度和材料。该实验器由底座、材料不同的镍铬，康铜、长度直径不同的镍铬等四条金属丝组成，配合电压、电流传感器通过伏安法测量各不同规格的导线的电阻，从而探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | 胡克定律实验仪 | 1.名称:胡克定律实验仪 2.详细技术要求:实验器用于用于物理“探究弹簧的伸长特性”实验，由刻度尺（不小于30cm），弹簧固定位、传感器固定装置及拉伸弹簧组成；配合力传感器使用，可通过实验求出弹簧的弹性系数K，验证胡克定律。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | 电磁铁实验器 | 1.名称:电磁铁实验器 2.详细技术要求:实验器用于探究电磁铁实验，由底座，三个不同线圈（2n匝有铁芯；2n匝无铁芯；n匝有铁芯）组成，与磁感应传感器配合使用，将实验器接入电源，用磁感应传感器观测三个电磁铁线圈的磁强大小，可测量相同电流不同匝数、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。探究电磁铁磁强大小与哪些因素有关。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | 法拉第电磁定律实验器（感生） | 1.名称:法拉第电磁定律实验器（感生） 2.详细技术要求:实验器用于探究感生电动势实验，在原副线圈中的原线圈两端接入交流电，则原线圈内部会产生一个交流变化的磁场。副线圈在交流变化磁场中相当于切割磁场从而产生交流变化的感生电动势。该实验器由底座、原副线圈组成、可通过内置传感器测量感生电流数据，可配合磁感应强度传感器使用，将实验器接入电源，不断改变接入电动势的大小，观测产生的感生电流的变化情况。从而探究感生电流与磁感强度的变化率关系。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 184 | 逻辑模块套装 | 1.名称:逻辑模块套装 2.详细技术要求:实验器用于门电路演示，可研究与门、或门、非门、声控楼道灯、温控、光控等数字电路、自动控制、逻辑电路实验。由与、或、非三种门电路模块；三种输入模块；三种执行模块；和独立电池模块组成。模块采用独立的八边形塑料外壳（尺寸：50mm*50mm*25mm误差±2mm），保证电子元件、焊点不外露；每个模块带独立拨动开关、独立电源指示灯（红色）；输入模块和执行模块带状态指示灯（绿色）；外壳上盖印有输入输出接口标识，电源指示标识；为了方便演示，外壳分为三种颜色设计：门电路模块为白色，输入和执行模块分别为绿色或橙色（*）；模块直接采用USB接口进行数据通信；门电路可以自由组合成复杂的逻辑电路，逻辑结果可以生动的转换为执行模块的动作如：灯亮灭，风扇启动停止等。配有micro-micro USB数据线（5芯，线长：200mm误差±5mm ）5条，micro-USB数据线1条，标准带手柄演示箱（*），规格（250mm*230mm*70mm 误差±10mm）方便收纳与演示。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 185 | 立体电学模块 | 1.名称:立体电学模块 2.详细技术要求:本套件包括36个功能模块：4个相交导线模块；4个直导线模块；1个蜂鸣器模块；4款电阻模块；1个电位器模块；2个电源接线模块；1个电机（风扇）模块；2个单刀双掷开关；2个单刀单掷开关；2个不相交导线模块；1个LED模块；3个灯泡模块；8个90度直角模块；1个可充电DC电源（输出电压不小于6V）。（1）、模块内置电路元器件，并且每个模块上有相应的电路标识，从外表看不到电路元器件和电路板；（2）、模块呈立体形状，采用塑胶外壳，模块尺寸（ 43mm* 43mm * 43mm，误差不大于2mm），方便演示；（3）、模块与模块之间通过磁性吸附的方式连接，没有卡位或插口；（4）、所有模块之间通过无极连接并可以360°旋转，整个电路不使用导线的连接方式；（5）、仅通过模块就可以搭建不同的立体电路，无需使用其他器材，比如干电池或智能电源等。这个套件配有独立的带手柄铝合金箱，箱体尺寸：（长：30cm，宽：33cm，厚：10cm，误差不大于2cm），便于收纳。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 | 力学导轨 | 1.名称:力学导轨 2.详细技术要求:本加固型运动力学轨道系统，采用高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承设计而成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。本系统的参数如下： 低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高：1200*90*20mm ），两端配有塑胶堵头防止刮伤； 轨道两侧内置有2对固定位，可在两侧卡槽内自由移动，用于固定支架，如安装光电门等； 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 187 | 数字运动学套装 | 1.名称:数字运动学套装 2.详细技术要求:数码小车（长*宽*高不大于165*70*44mm）2台，为使碰撞实验更直观，两台小车的颜色分别是红色和蓝色； 每台小车底部有设计有弹簧防压装置，可以保护小车在承受70公斤压力情况下，车轮不会损坏；现场可以让教师站在小车上进行验证； 配有可装卸在导轨堵头上的小车缓冲收纳叉一套； 每台小车底部设计有防压装置，可以保护小车在承受70公斤压力情况下，车轮不会损坏；现场可以让教师站在小车上进行验证； 小车顶部开有重物固定凹槽（50*50mm），槽中心嵌有M5的固定螺母，可以放入并固定配重片，配有4个配重片； 小车顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，并配有2个小车挡板； 小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行完全非弹性碰撞实验；并配弹簧碰撞片1个，可进行弹性碰撞实验； 挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、五档光栅各1个）；挡光片和光栅可以选择垂直或者水平方式安装在小车上，固定片一个； 加强型导轨支架1套：I型支架（长≥150mm）2支，支架可紧扣在导轨侧边配合光电门进行测速实验； 配有螺杆长20mm的 M5胶头螺丝2个，螺杆长16mm的 M5胶头螺丝1个，螺杆长10mm的 M5胶头螺丝2个，螺杆长10mm的 M4胶头螺丝4个，M5方型螺母2个，内置M4方形螺母的U型固定座4个； 可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，可有效减少摩擦；配有沙桶一个，棉线一根（线长≥150cm）。 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 | 数字化摩擦力实验器 | 1.名称:数字化摩擦力实验器 2.详细技术要求:实验器用于探究影响摩擦力的因素实验，该实验器由1.2米铝合金导轨、无极调速装置、电机、摩擦板（长13cm*宽8.5cm）、摩擦块（10cm*8cm*3.8cm）、3.5寸彩屏数据显示模块、自动停止开关、砝码等部件组成，摩擦块可以添加重物，调速装置还可以改变电机的运动方向，实验器可根据需求自由选择不同材质或不同接触面积的摩擦板与摩擦块粘合。装置可通过改变摩擦板或加砝码改变摩擦块重量从而探究物体运动过程中受到的摩擦力的影响因素。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 189 | 智能机械能守恒实验器 | 1.名称:智能机械能守恒实验器 2.详细技术要求:本高精度机械能守恒实验器，采用多路采集点设计，可以在稳定获取运动过程的变化量，有效提供实验的精度。 内置1个直径20mm的金属小球 内置6个同等间距的传感器，可以测量小球从起点开始的6个点的瞬时速度，探究重力势能转化为动能的过程中总机械能守恒 内置缓冲装置，可以降低小球落下时产生的冲击力，以及防止小球反弹影响实验数据 实验有效距离不小于 25cm ，误差不大于5mm 正面具有透明窗口，可观察小球落下的全过程 内置电磁释放装置，供电DC: 5V，吸力不少于3KG，可一键控制释放小球 正面有指示灯，当小球经过测量点时对应位置的指示灯会亮起 具有1个数据接口，可通过数据采集器连接至计算机、平板等设备进行实验 实验器内部整体封闭，可降低外界因素对实验的干扰 配套专业分析软件，辅助教师快速开展实验； 专业分析软件配有动画演示。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | 无线向心力实验仪 | 1.名称:无线向心力实验仪 2.详细技术要求:本金属向心力实验仪具有转速快扭力大、运动重物大（重达150g），平台稳定的特点，测得的向心力F的范围大，更便于学生探究实验现象背后的科学原理。实验仪由金属底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器构成；为提高转动平台的稳定性，本高强度无线向心力平台主体（含转动轴）重量不少于1400g；底座采用金属底盘，为避免学生触碰电机，电源控制及高扭矩电机隐藏在箱体，箱体有开关及电源接口；1）金属支架长度不小于400mm; 2）配重码重量不少于150g；3）可以在重物为150g时稳定运行；4)内置可调速电机，电机负载扭矩0.24kgf.cm；5）独立的重物与配重物卡座，卡座采用高强度塑胶一体成型；6）重物与力传感器连成一体，可以在平衡杠上任意移动，从而精准改变R；配重物变化范围为：50g，100g，150g，保证F向心力最大化，从而提高实验效；内置有测速位，配合传感器测量旋转速度，速度范围：0~300rpm。 旋转轴直径不小于12mm；配有挡光片，固定在轴上，提高实验的稳定性；配有重物座2个，力传感器固定座1个；配有重物一套： 50g三个，配有电源1套。支持无线数据发送到软件平台上。实验器可以精准完成向心力实验,根据公式F=mV~2/r，探究向心力、向心加速度、角速度和运动半径之间的关系。1）通过移动重物座在转轴上的位置，从而改变半径R，R可变范围为0~200mm；2）通过改变重物座里的重物数量，从而改变进行圆周运动的物体的重量m，m可变范围50g、100g、150g。3）通过改变电机的速度从而改变线速度、角速度和向心加速度。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 | 电磁定位系统 | 1.名称:电磁定位系统 2.详细技术要求:本实验器通过感应平台产生的磁场对轨迹球进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。实验器由三部分组成：二维感应平台(1台)，二维运动轨迹球（1个）、USB-USB数据线（1条）、microUSB充电线（1条），含独立开关；可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆等研究二维平面内运动规律的实验。 规格参数： （1）测量有效范围：不小于520*300mm;（误差±2mm）; （2）采集频率：200HZ，定位偏差：±1mm; （3）数据传输速率：实验器通过有线和无线两种方式将运动轨迹数据发送至计算机专用软件终端，传输速率不小于100Kbps; （4）感应平台采用金属型材框架，感应平台尺寸600*470*65mm (误差不5mm)；（含固定脚）；带有手柄方便携带； （5）感应平台内置高集成度感应板可精确捕捉轨迹球（TrackBall）的运动轨迹， （6）实验器配有缓冲装置用以回收轨迹球（TrackBall），缓冲回收装置表面有硅胶作为缓冲，正面为透明材料不影响观察发射器运动 （7）配有1个轨迹球，每个轨迹球自带Micro USB充电接口，可充电；为保证实验精确度，轨迹球直径不大于30mm（误差±2mm），厚度不大于20mm； （8）实验器可以固定各种实验配件，如固定弹出装置（Shooter），可将轨迹球做多种抛出方式；弹出装置设有三级弹出力度，可调整轨迹球的初速度。 （9）实验器内置大容量可充电电池，可进行不少于60分钟的无间断实验。 （10）可通过有线、无线方式两种将轨迹球的运动数据送到在专用分析软件上，支持在Windows，Linux，鸿蒙系统上进行数据分析 （11）定位板嵌有手柄，方便实验过程移动装置。 配套有专门的实验软件，可完成如下实验： （平抛运动）通过软件将轨迹球的运动实时记录在计算机屏幕上可以将平抛运动轨迹分解成水平运动和自由落体运动，可以得到竖直方向运动的加速度，从而验证平抛运动规律。 （单摆运动）专用软件可以记录单摆振动过程中的实时位置随时间变化的曲线，并能够计算出单摆的摆长和周期等数据。 （离心运动）专用软件可以记录离心运动的轨迹数据，进行探究实验。 （斜抛运动）专用软件可以记录斜抛运动的轨迹数据，进行探究实验。 （运动合成与分解）通过专用软件记录发射器运动轨迹数据，进行分解和合成探究实验。 （自由落体）通过专用软件记录发射器自由落体过程的轨迹数据，进行探究实验。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 192 | 二维单摆装置 | 1.名称:二维单摆装置 2.详细技术要求:本单摆由轻质金属材料制作单摆和二维运动轨迹球组成，单摆的有效长度为：300mm、250mm和200mm，单摆装置可在二维定位板顶部调整固定位置，末端可以固定二维轨迹球。可以改变单摆的摆长，分析不同L的情况下，摆动周期的关系。轨迹球的摆动数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并在单摆专用实验软件上进行探究。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | 二维自由落体 | 1.名称:二维自由落体 2.详细技术要求:本二维自由落体实验装置由磁吸释放器1个、二维运动轨迹球、二维轨迹球磁吸贴1套组成。为保证实验的精确度，自由落体的运动轨迹不少于300mm。实验时，将释放器固定在定位板的顶部，再把二维轨迹球吸附，按动释放器的开关，二维磁吸球自然下落，由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的运动数据实时传送到Linux或鸿蒙平台，并在专用的自由落体实验软件进行实验分析。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | 二维平抛斜抛实验装置 | 1.名称:二维平抛斜抛实验装置 2.详细技术要求:本实验由二维运动轨迹球、发送角度器和发射器组成。角度器刻度为180度，发射器分为3个发射档，可将运动轨迹球以不同的速度、不同的角度发送，进行平抛实验、上抛实验和下抛实验，轨迹球在空中运行后由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的实时运动数据被发送到Linux或鸿蒙平台，在专用二维平抛实验软件上进行分析。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | 二维离心轨道装置 | 1.名称:二维离心轨道装置 .详细技术要求:本实验装置由金属轨道、二维运动轨迹球和轨道固定器组成，为保证实验的效果，轨道总长550mm，可调整不同的下落高度，轨道末端有轨迹球收纳装置。实验时，先调整下落高度，再释放轨迹球，轨迹球从轨道高处下落，沿轨道做离心运动，最终由收纳装置接收。实验过程中，轨迹球的运动轨迹实时传送到Linux或鸿蒙平台，通过专用的离心运动分析软件进行观察分析。离心轨道可调整角度，离心轨道末端具有接收功能，轨迹球运动到轨道末端时可以使其停住，不会滑出轨道 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 | 二维运动合成与分解实验装置 | 1.名称:二维运动合成与分解实验装置 2.详细技术要求:本运动平台有金属运动杆组成，长度分别为：600mm和300mm，配有一个控制器，带有显示屏和控制按键。系统通电时，开机自动复位；也可以通过复位键，使装置回到启始位。可以通过按键直接控制运动速度，也可以通过USB线连接上位机的软件进行控制运动轨迹。由X、Y两个运动轨道组成，通过编程可以设置X和Y轴的运动速度，开始实验时，轨迹球自动运动，运动到XY轨道末端时候自动停止。Y轴带有运动物体装置，装置上可以放置二维运动轨迹球。运动过程中，轨迹球的的轨迹数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并通过专用的运动合同与分解软件进行探究实验。配套有专门的**控制软件，可以1）独立设置X轴不同的初速度 2）X轴共有9级速度可以选择，3）独立设置Y轴不同的初速度，4）Y轴共有9级速度可以选择，5）可以设置X轴不同的加速度，进行X轴的匀加速运动，6）可以设置Y轴不同的加速度，进行Y轴匀加速运动 7）一键复位 8）可独立设置进行X轴匀速运动 9）可独立设置进行Y轴匀速运动 。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 学生端配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 一体化数据采集器 | 1.名称:一体化数据采集器 2.详细技术要求: 配套数据采集器使用，铝合金后壳； 八核处理器；4GB+6GB内存； 10.1寸触摸显示屏，1280*800分辨率，支持10点触摸； 摄像头支持前200W后500W+辅摄30W； 具备接口：Type-C USB 接口×1；TF (Micro SD)扩展卡接口×1；耳机接口×1； 内置MIC咪头，双声道扬声器； 操作系统便于实验室及户外便携采集实验； 支持无线连接传感器，能自动识别传感器； 3.配套数字化探究实验软件： 配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好； 屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 198 | 数据采集器 | 1.名称:数据采集器 2.详细技术要求:内置彩色显示屏，配有丰富的传感器接口； 支持2类传感器接口通道； 内置16路传感器采集通道, （分别是：8个数字传感器采集通道和8个带防脱落功能的传感器采集通）； 具有2个开关，用于控制电源和切换传感器接口； 具有8个按键，按键功能：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右； 具有8个状态指示灯，用于显示对应通道的接入状态； 内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置； 可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间； 内置大容量存储空间，可记录长达1年的实验教与学行为记录； 可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况； 内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换； 提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作； 护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼； 内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示； 内置《基础实验辅助控制软件》,支持“实验教学与管理信息系统”,实时记录实验教与学行为，为评测与分析提供完整的数据基础。 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 199 | 数字化实验室软件系统 | 1.名称:数字化实验室软件系统 2.详细技术要求:配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)； 支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 可将实验数据输出到WORD等格式； 支持12个以上传感器同步采集。 内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。本软件支持windows、Andorid、Linux、IOS系统。 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 200 | 传感器 | 1.名称:电压传感器 2.详细技术要求:量程：-25V~25V，分辨率：0.01V 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 201 | 传感器 | 1.名称:电流传感器 2.详细技术要求:量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 202 | 传感器 | 1.名称:微电流传感器 2.详细技术要求:量程：-30μA~+30μA ，分辨率：0.01μA 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 203 | 传感器 | 1.名称:声强传感器 2.详细技术要求:量程：20Hz-20000Hz/20dB~120dB 分辨率：0.1dB 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 204 | 传感器 | 1.名称:力传感器 2.详细技术要求:量程：-50N~+50N，分辨率：0.01N 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 205 | 传感器 | 1.名称:磁感应强度传感器 2.详细技术要求:量程：-84mT~+84mT，分辨率：0.01mT 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 206 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.详细技术要求:量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 207 | 传感器 | 1.名称:气压传感器 2.详细技术要求:量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kp 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 208 | 传感器 | 1.名称:光强传感器 2.详细技术要求:量程：0~8,000 lux，分辨率：1 lux 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 209 | 传感器 | 1.名称:位移传感器 2.详细技术要求:量程：0~2m，分辨率：0.002m 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 210 | 传感器 | 1.名称:光电门传感器 2.详细技术要求:量程：0~10Kms，分辨率：0.1mS 传感器一体化设计，数据传输口为带防滑暗扣的RJ45接口，实验过程中接口紧密连接不易脱落，数据传输稳定； 自带不少于2个传感器固定孔，方便与其他固定装置或者附件配套使用； 支持与带屏传感器直接连接，在屏幕上显示普通传感器数据，也可以在客户端软件同步显示数据。 支持在Windows、Andorid、Linux和Harmony0S鸿蒙系统上进行实验； 支持软件调零。 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 211 | 铝合金箱 | 1.名称:铝合金箱 2.详细技术要求:包含铝合金箱和U盘： 铝合金箱：铝合金材质，自带锁扣和提手方便提取和存放。箱内网兜可用来存放U盘、传感器连接套件和数据线等，底部海绵凹槽用来存放传感器，方便拿取，同时可以防止摩擦导致传感器外观损坏； U盘：用来存储数据分析等软件。 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 212 | 配套实验教材 | 1.名称:配套实验教材 2.详细技术要求:包含理化生探究实验操作守册，配套传感器软件使用说明书等。 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 213 | 传感器连接配件 | 1.名称:传感器连接配件 2.详细技术要求:包含以下内容： 传感器连接线：连接传感器与采集器，带防滑暗扣 USB线：连接采集器和电脑。 传感器连接套件：用来转接固定传感器等器材 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 214 | 力学导轨 | 1.名称:力学导轨 2.详细技术要求:本加固型运动力学轨道系统，采用高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承设计而成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。本系统的参数如下： 低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高：1200*90*20mm ），两端配有塑胶堵头防止刮伤； 轨道两侧内置有2对固定位，可在两侧卡槽内自由移动，用于固定支架，如安装光电门等； 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4、物理探究室建造及装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 课室总电箱安装 | 1.名称:课室总电箱安装 2.备注:新装19电箱一套，含控制开关 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 | 配线 | 1.名称:课室主干电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV3*10m² | m | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 218 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |

（2）装修清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝木通风化学实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格：2800*700*850mm. 1、台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心、SGS等检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： ▲1.1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、硝酸银（1%）、氨水（28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（10%）、氯仿、高锰酸钾（10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲1.2、提供通过耐化学/耐污(SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1)检测49项化学试剂报告；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲1.3、台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向≤0.04%、横向≤0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲1.4、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲1.5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2、台身材质：采用 16±0.5mm 厚E1级环保优质三聚氰胺双贴面，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 4、台身框架：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观经久耐用， 4、台身结构：演示台为一体化设计，设有多媒体设备，桌内可放置电脑主机、展台、功放、中央控制主机等，控制台中间设有键盘活动抽屉，抽屉装有教师演示电源及电、通风装置控制装置；设有吸风罩孔、5mm厚PP化验水盆及水嘴孔，美观实用。 5、脚 垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师转椅 | 规格：500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 通风化学学生实验桌 | 规格：2800*600*780mm 1、台面：采用12.7mm厚防静电、防水、防火、耐刮、耐磨、抗击耐酸碱的实芯理化板,四周边加厚至25.4mm。台面前沿加工成光滑半圆型，并注重人性化设计，提高适用性。 2、桌身: “新型铝木框架结构”，背板侧板及吊板采用16±0.5mm厚E1级环保优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，内嵌蓝色装饰条，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用； ▲3、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲4、台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲6、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常；（投标人需提供由检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） | 张 | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 规格:300*450-500mm; 1.凳脚材质:4个凳脚采用17*34*1.7MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 2.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，表面防滑不发光,凳面底部镶嵌4枚M6铜质螺帽. 3.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 4.凳子可螺旋升降。 | 张 | 56 |  |  |  |  |  |
|  | 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 教师准备台 | 规格：2000*750*800mm 1、台面：一体化台面，采用12.7mm厚防静电、防水、防火、耐刮、耐磨、抗击耐酸碱的实芯理化板,四周边加厚至25.4mm。台面前沿加工成光滑半圆型，并注重人性化设计，提高适用性。 2、台身材质：采用 16±0.5mm 厚E1级环保优质三聚氰胺双贴面，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、台身框架：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观经久耐用. | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 教师转椅 | 规格：500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢玻试剂架（单面） | 规格：1000*300*700mm 主体采用80*50方钢支架，隔板采用10mm厚钢化玻璃，含二个2+3插座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 仪器盘 | 规格：311*232*98mmUPVC有孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 仪器盘 | 规格：311*232*规格：365*245*65mmUPVC无孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 仪器手推车 | 规格：600*450*800H 不锈钢架方通支架1.0厘厚、二层不锈钢板1.0厘厚机压成型焊接 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 开槽 | 1.名称:开槽 2.规格:开槽5公分、深度8公分含水泥轻质材料填充保护 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 开槽 | 1.名称:开槽 2.规格:开槽10公分、深度8公分含水泥轻质材料填充保护 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢槽 | 1.名称:不锈钢槽 2.规格:U型槽5公分，深度3公分，不锈钢0.8厚 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 不锈钢槽 | 1.名称:不锈钢槽 2.规格:U型槽10公分，深度3公分，不锈钢0.8厚 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 化学实验室旧改及装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 拆除地面 | 1、拆除原地面 2、垃圾清理及外运 3、符合规范及设计要求 | m2 | 125.91 |  |  |  |  |  |
| 16 | 拆除原旧课桌椅 | 1、拆除原旧课桌椅； 2、含清理及外运 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
| 17 | 铲除油漆面 | 铲除原旧墙，顶面腻子粉及垃圾清理,外运 | m2 | 234.94 |  |  |  |  |  |
| 18 | 陶粒回填 | 回填陶粒300MM厚 | m3 | 37.773 |  |  |  |  |  |
| 19 | 平面砂浆找平层 | 地面水泥砂浆找平 | m2 | 125.91 |  |  |  |  |  |
| 20 | 红砖砌梯步 | 红砖砌梯步 | m2 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 21 | 墙顶面刷固化剂 | 墙顶、墙面刷固化剂 | m2 | 234.94 |  |  |  |  |  |
| 22 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm地面瓷砖 | m2 | 125.91 |  |  |  |  |  |
| 23 | 抹灰面油漆 | 1、外墙腻子一遍，内墙环保高性能粉末腻子二遍，厚度3mm以内，每次刮腻子厚度不超过1mm，该产品环保，无毒、无味、无有害物质。含打磨，含挂纤维网。 | m2 | 234.94 |  |  |  |  |  |
| 24 | 抹灰面油漆 | 净味抗碱底漆一遍、净味抗碱内墙面漆二遍，人工，辅料。 | m2 | 234.94 |  |  |  |  |  |
| 25 | 不锈钢地脚线 | 12厘夹板底，301黑色不锈钢面 | m | 46.3 |  |  |  |  |  |
| 26 | 名人墙壁 | 1、550mm*750mm； 2、实木边框，表面石膏烤漆； 3、画布为化纤油画布。 | 幅 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 铝木通风化学实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 教师演示讲台 | 规格：2800*700*850mm. 1、台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心、SGS等检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1.1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、硝酸银（1%）、氨水（28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（10%）、氯仿、高锰酸钾（10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； 1.2、提供通过耐化学/耐污(SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1)检测49项化学试剂报告； 1.3、台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向≤0.04%、横向≤0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³； 1.4、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。；1.5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%； 2、台身材质：采用 16±0.5mm 厚E1级环保优质三聚氰胺双贴面，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、台身框架：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观经久耐用， 4、台身结构：演示台为一体化设计，设有多媒体设备，桌内可放置电脑主机、展台、功放、中央控制主机等，控制台中间设有键盘活动抽屉，抽屉装有教师演示电源及电、通风装置控制装置；设有吸风罩孔、5mm厚PP化验水盆及水嘴孔，美观实用。 5、脚 垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 教师转椅 | 规格：500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 通风化学学生实验桌 | 规格：2800*600*780mm 1、台面：采用12.7mm厚防静电、防水、防火、耐刮、耐磨、抗击耐酸碱的实芯理化板,四周边加厚至25.4mm。台面前沿加工成光滑半圆型，并注重人性化设计，提高适用性。 2、桌身: “新型铝木框架结构”，背板侧板及吊板采用16±0.5mm厚E1级环保优质双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，内嵌蓝色装饰条，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用； | 张 | 14 |  |  |  |  |  |
| 30 | 实验凳 | 规格:300*450-500mm; 1.凳脚材质:4个凳脚采用17*34*1.7MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 2.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，表面防滑不发光,凳面底部镶嵌4枚M6铜质螺帽. 3.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 4.凳子可螺旋升降。 | 张 | 56 |  |  |  |  |  |
|  | 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 教师准备台 | 规格：2000*750*800mm 1、台面：一体化台面，采用12.7mm厚防静电、防水、防火、耐刮、耐磨、抗击耐酸碱的实芯理化板,四周边加厚至25.4mm。台面前沿加工成光滑半圆型，并注重人性化设计，提高适用性。 2、台身材质：采用 16±0.5mm 厚E1级环保优质三聚氰胺双贴面，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、台身框架：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观经久耐用. | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 教师转椅 | 规格：500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 钢玻试剂架（单面） | 规格：1000*300*700mm 主体采用80*50方钢支架，隔板采用10mm厚钢化玻璃，含二个2+3插座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 仪器盘 | 规格：311*232*98mmUPVC有孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | 仪器盘 | 规格：311*232*规格：365*245*65mmUPVC无孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | 仪器手推车 | 规格：600*450*800H 不锈钢架方通支架1.0厘厚、二层不锈钢板1.0厘厚机压成型焊接 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 开槽 | 1.名称:开槽 2.规格:开槽5公分、深度8公分含水泥轻质材料填充保护 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 38 | 开槽 | 1.名称:开槽 2.规格:开槽10公分、深度8公分含水泥轻质材料填充保护 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 39 | 不锈钢槽 | 1.名称:不锈钢槽 2.规格:U型槽5公分，深度3公分，不锈钢0.8厚 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 40 | 不锈钢槽 | 1.名称:不锈钢槽 2.规格:U型槽10公分，深度3公分，不锈钢0.8厚 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 化学实验室旧改及装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 拆除地面 | 1、拆除原地面 2、垃圾清理及外运 3、符合规范及设计要求 | m2 | 125.07 |  |  |  |  |  |
| 42 | 拆除原旧课桌椅 | 1、拆除原旧课桌椅； 2、含清理及外运 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
| 43 | 铲除油漆面 | 铲除原旧墙，顶面腻子粉及垃圾清理,外运 | m2 | 237.15 |  |  |  |  |  |
| 44 | 陶粒回填 | 回填陶粒300MM厚 | m3 | 37.521 |  |  |  |  |  |
| 45 | 平面砂浆找平层 | 地面水泥砂浆找平 | m2 | 125.07 |  |  |  |  |  |
| 46 | 红砖砌梯步 | 红砖砌梯步 | m2 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 47 | 墙顶面刷固化剂 | 墙顶、墙面刷固化剂 | m2 | 237.15 |  |  |  |  |  |
| 48 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm地面瓷砖 | m2 | 125.07 |  |  |  |  |  |
| 49 | 抹灰面油漆 | 1、外墙腻子一遍，内墙环保高性能粉末腻子二遍，厚度3mm以内，每次刮腻子厚度不超过1mm，该产品环保，无毒、无味、无有害物质。含打磨，含挂纤维网。 | m2 | 237.15 |  |  |  |  |  |
| 50 | 抹灰面油漆 | 净味抗碱底漆一遍、净味抗碱内墙面漆二遍，人工，辅料。 | m2 | 237.15 |  |  |  |  |  |
| 51 | 不锈钢地脚线 | 12厘夹板底，301黑色不锈钢面 | m | 46.8 |  |  |  |  |  |
| 52 | 名人墙壁挂画 | 1、550mm*750mm； 2、实木边框，表面石膏烤漆； 3、画布为化纤油画布。 | 幅 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 化学实验室仪器室及药品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学实验室仪器柜及药品柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 拆旧药品柜 | 1、清理及外运旧药品柜 | 套 | 17 |  |  |  |  |  |
| 54 | 拆旧仪器柜 | 1、清理及外运旧仪器柜 | 套 | 31 |  |  |  |  |  |
| 55 | 通风药品柜 | 规格：1000*500*2000mm 1、材质：采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜身：铝合金框架结构，前立柱、前横梁外径为38×28mm（误差≥±1mm），后立柱、后横梁外径为38×38mm（误差≥±1mm）铝镁合金管材的壁厚不低于1.2mm），上柜为木框镶玻璃门对开门。 3、结构：柜子上部配有阶梯药品架，面板采用耐磨、防火的化工专用耐腐蚀贴面理化板；下部为双开木门，内设层板配置支撑托条防止搁板承重后下沉；每侧1根不锈钢材质。 4、脚垫:采用可调ABS注塑专用脚垫，可有效防潮。 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 56 | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm 1、材质:采用16±0.5mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜身：铝合金框架结构，前立柱、前横梁外径为38×28mm（误差≥±1mm），后立柱、后横梁外径为38×38mm（误差≥±1mm）铝镁合金管材的壁厚不低于1.2mm），上部为木框玻璃对开门，内三层，下部开门式柜，内二层，层板匀为18±0.5mm三聚氰胺双面贴面板需加不锈钢固条。 3、脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，高度可调，美观牢固耐用。 | 套 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 铝木物理探究实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理探究实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ● 智慧纳米黑板 | 1.智能交互黑板液晶显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160, 触控技术，在Windows与Android下均支持20点同时触控及书写 2.交互黑板功率≤400W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，交互黑板长度≥4300mm； 4.双侧侧板板面硬度≧ 7H，采用金属材质纳米镀膜，支持磁性材质教具吸附功能，且双侧黑板板面无任何按键； 5.交互黑板采用2.1声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，后置1个 20W低音音箱，谐振频率低于300Hz； 侧板采用顶部单边光学与红外技术，底部及双侧无电子结构，无惧粉笔粉尘堆积，书写区域全板面水洗清洁 6.交互黑板表面应以耐磨无光泽的材料制成，反射比应在0.15-0.20之间；交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 7.前置全功能Type-C接口具备音频、视频、数据、触控等功能；侧板可智能区分手指关节与粉笔对板面的操作 8.智能交互黑板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85% 9.全贴合设计，钢化玻璃和液晶层之间紧密贴合，无水汽，水雾，减少显示面板与玻璃间的偏光，显示更加清晰 10.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口 11.为方便用户外接拓展设备，交互黑板标配VGA输入接口≥1路 12.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能； 13.交互黑板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，储存最高可至40G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 14.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 15.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 16.内嵌企业级路由器专业数通处理器 Mips 1GHz，可支持有线和无线的双模接入，可供不少于 60个用户同时连接使用；在关机状态下，仍可以提供无线网络 17.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 18.交互黑板可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 19.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 20.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 21.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 22.交互黑板处于关机通电状态，外接设备接入交互黑板时，交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 23.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 24.CPU采用第11代及以上的I5处理器 25.内存：≥8G DDR4； 26.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 27.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等； | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | 壁挂展台 | 1.支持壁挂和台式两种安装方式，为保证稳定，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于1200万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6. 图像色彩：24位7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.供电方式：USB供电 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 教师演示讲台 | 规格：2800*700*850mm. 1、台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心、SGS等检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1.1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、硝酸银（1%）、氨水（28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（10%）、氯仿、高锰酸钾（10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； 1.2、提供通过耐化学/耐污(SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1)检测49项化学试剂报告； 1.3、台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向≤0.04%、横向≤0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³； 1.4、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。；1.5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%； 2、台身材质：采用 16±0.5mm 厚E1级环保优质三聚氰胺双贴面，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 4、台身框架：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观经久耐用， 4、台身结构：演示台为一体化设计，设有多媒体设备，桌内可放置电脑主机、展台、功放、中央控制主机等，控制台中间设有键盘活动抽屉，抽屉装有教师演示电源及电、通风装置控制装置；设有吸风罩孔、5mm厚PP化验水盆及水嘴孔，美观实用。 5、脚 垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | 教师转椅 | 规格：500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 学生实验台 | 规格：2400*1200*780mm 1、台 面采用：一体化台面，采用12.7mm厚防静电、防水、防火、耐刮、耐磨、抗击耐酸碱的抗倍特板,四周边加厚至25.4mm。台面前沿加工成光滑半圆型，并注重人性化设计，提高适用性。 2、 台身材质：采用 16±0.5mm 厚E1级环保三聚氰胺双贴面，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配 以热溶胶高温封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 3、台身框架：采用模具成型，立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观经久耐用。 4、脚垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 张 | 8 |  |  |  |  |  |
| 62 | 实验凳 | 规格:300*450-500mm; 1.凳脚材质:4个凳脚采用17*34*1.7MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 2.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 3.圆形托盘厚度2.0MM 4.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，表面防滑不发光,凳面底部镶嵌4枚M6铜质螺帽,. 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 6.凳子可螺旋升降。 | 张 | 64 |  |  |  |  |  |
|  | 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 教师准备台 | 规格：3000*750*800mm 1、台面：采用12mm厚抗倍特板台面，背面带有不可磨灭背标，台面边缘加厚至24mm，台面前沿加工成光滑半圆型，并注重人性化设计，提高适用性。 2、台身：采用16mm厚E1级环保三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边。 3、台身框架：采用模具成型，立柱：模具成型专用铝镁合金立柱为圆管Ø50mm，厚度≥1.2mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金方管30*30mm，厚度≥1.2mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观经久耐用。 4、准备台中间设计二个豪华多用插座孔位。 5、脚垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为2.5cm，有效防止桌身受潮和桌身移动 | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 教师转椅 | 规格：500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架，气动升降； | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm 1、材质:采用16±0.5mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜身：铝合金框架结构，前立柱、前横梁外径为38×28mm（误差≥±1mm），后立柱、后横梁外径为38×38mm（误差≥±1mm）铝镁合金管材的壁厚不低于1.2mm），上部为木框玻璃对开门，内三层，下部开门式柜，内二层，层板匀为18±0.5mm三聚氰胺双面贴面板需加不锈钢固条。 3、脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，高度可调，美观牢固耐用。 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 66 | 仪器柜 | 规格：1500*500*2000mm 1、材质:采用16±0.5mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜身：铝合金框架结构，前立柱、前横梁外径为38×28mm（误差≥±1mm），后立柱、后横梁外径为38×38mm（误差≥±1mm）铝镁合金管材的壁厚不低于1.2mm），上部为木框玻璃对开门，内三层，下部开门式柜，内二层，层板匀为18±0.5mm三聚氰胺双面贴面板需加不锈钢固条。 3、脚垫：优质耐腐蚀注塑专用垫，高度可调，美观牢固耐用。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 仪器盘 | 规格：311*232*98mmUPVC有孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 68 | 仪器盘 | 规格：311*232*规格：365*245*65mmUPVC无孔 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | 仪器手推车 | 规格：600*450*800H 不锈钢架方通支架1.0厘厚、二层不锈钢板1.0厘厚机压成型焊接 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 物理探究室建造及装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 拆除地面胶垫 | 拆除课室原地面旧胶垫及垃圾清运 | m2 | 143 |  |  |  |  |  |
| 71 | 砌块墙 | 20＃加气砖块砌墙 | m3 | 13.4326 |  |  |  |  |  |
| 72 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆批荡 | m2 | 111.9384 |  |  |  |  |  |
| 73 | 铲除油漆面 | 铲除原旧墙，顶面腻子粉及垃圾清理,外运 | m2 | 253.0908 |  |  |  |  |  |
| 74 | 墙顶面刷固化剂 | 墙顶、墙面刷固化剂 | m2 | 159.987 |  |  |  |  |  |
| 75 | 块料楼地面 | 地面铺瓷砖规格800mm*800mm，含水泥、沙子及人工 | m2 | 138.57 |  |  |  |  |  |
| 76 | 窗帘 | 遮光卷帘安装 | m2 | 40.815 |  |  |  |  |  |
| 77 | 抹灰面油漆 | 1、外墙腻子一遍，内墙环保高性能粉末腻子二遍，厚度3mm以内，每次刮腻子厚度不超过1mm，该产品环保，无毒、无味、无有害物质。含打磨，含挂纤维网。 | m2 | 159.987 |  |  |  |  |  |
| 78 | 抹灰面油漆 | 净味抗碱底漆一遍、净味抗碱内墙面漆二遍，人工，辅料。 | m2 | 159.987 |  |  |  |  |  |
| 79 | 不锈钢地脚线 | 12厘夹板底，301黑色不锈钢面 | m | 67.68 |  |  |  |  |  |
| 80 | 红砖砌地台挡边 | 红砖砌地台挡边 | m2 | 9 |  |  |  |  |  |
| 81 | 平面砂浆找平层 | 地面水泥砂浆找平 | m2 | 138.57 |  |  |  |  |  |
| 82 | 块料墙面 | 墙面贴墙砖 | m2 | 39.978 |  |  |  |  |  |
| 83 | 名人墙壁挂画 | 1、550mm*750mm； 2、实木边框，表面石膏烤漆； 3、画布为化纤油画布。 | 幅 | 5 |  |  |  |  |  |
| 84 | 吊顶天棚 | 1.名称:铝扣天花板 2.规格:轻钢龙骨加环保铝扣天花板600*600mm,厚度0.8mm | m2 | 102.38 |  |  |  |  |  |